ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

- ДУМА

РЕШЕНИЕ

|  | № . |
| --- | --- |

г.Ханты - Мансийск

Об утверждении Правил  благоустройства межселенной территории Ханты – Мансийского                             района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Ханты – Мансийского района, с учетом результатов публичных слушаний от 00.00.2019

Дума Ханты – Мансиского района решила:

1.	Утвердить Правила благоустройства межселенной территории       Ханты – Мансиского района согласно приложению.

2.	Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в газете «Наш район».

| Глава Ханты – Мансиского района .К.Р. Минулин « » 2019 г. | Председатель Думы Ханты – Мансиского района П. Н. Захаров « » 2019 г. |
| --- | --- |

Приложение к решению

Ханты – Мансиского района

от «     »            2019 г. №       .

Правила благоустройства межселенной территории

Ханты – Мансиского

Раздел 1. Общие положения

Статья 1. Правовые основы и предмет правового регулирования

1. Настоящие правила благоустройства межселенной территории      Ханты – Мансийского  района (далее – Правила) разработаны в соответствии 
с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ 
«О погребении и похоронном деле», Федеральным законом от 10.01.2002 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных правонарушениях», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, определяющими требования 
к состоянию благоустройства и санитарному содержанию межселенной территории.

2. Действие настоящих Правил распространяется на правоотношения, связанные со строительством, эксплуатацией, содержанием и (или) использованием объектов благоустройства межселенной территории независимо от форм собственности объектов с учетом их публичного назначения, а также территорий общественного назначения (общего пользования) и общественных пространств, расположенных на межселенной территории муниципального образования Ханты – Мансийский район.

Настоящие Правила:

1) определяют права и обязанности человека и гражданина, отдельных групп населения в сфере создания и поддержания безопасной, удобной и привлекательной среды на межселенной территории Ханты – Мансиского района, гарантии реализации этих прав и меры принуждения к исполнению обязанностей, установленных федеральными законами и законами              Ханты – Мансийского  автономного округа - Югры;

2) регулируют отношения по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений, элементов благоустройства и земельных участков, на которых они расположены, устанавливают порядок участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве, содержании и санитарной очистке прилегающих территорий;

3) устанавливают единые правила по сооружению, эксплуатации и содержанию элементов благоустройства и земельных участков, на которых они расположены, включая требования:

к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений;

к организации благоустройства межселенной территории                    Ханты – Мансиского района (озеленение территории, размещение и содержание малых архитектурных форм, придорожного сервиса);

к перечням работ по благоустройству, санитарной очистке территорий и периодичности их выполнения;

к мерам по использованию, охране, защите лесов, расположенных в границах межселенной территории Ханты – Мансийского  района, а также водных объектов.

3. Настоящие Правила являются обязательными для физических и юридических лиц, проживающих и (или) осуществляющих деятельность на межселенной территории Ханты – Мансийского района.

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящих Правилах

В настоящих Правилах применяются следующие основные понятия и термины, имеющие установленные настоящей статьей определения:

1) межселенная территория – территория, находящаяся вне границ поселений включая территории общего пользования, а также земельные участки, принадлежащие юридическим и физическим лицам на праве собственности либо находящиеся у них в пользовании или владении;

2) благоустройство территории - деятельность по реализации комплекса мероприятий, установленного правилами благоустройства территории муниципального образования, направленная на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, по поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния территории муниципального образования, по содержанию территорий населенных пунктов и расположенных на таких территориях объектов, в том числе территорий общего пользования, земельных участков, зданий, строений, сооружений, прилегающих территорий;

3)	элементы благоустройства - декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства, элементы озеленения, различные виды оборудования и оформления, в том числе фасадов зданий, строений, сооружений, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные строения и сооружения, информационные щиты и указатели, применяемые как составные части благоустройства территории;

4) объекты благоустройства  межселенной территории – территории различного функционального назначения, на которых осуществляется деятельность по благоустройству, в том числе: площадки для отдыха и досуга, площадки для выгула и дрессировки собак, площадки автостоянок, дороги, парки, скверы, иные зеленые зоны, площади, набережные и другие территории, технические зоны транспортных, инженерных коммуникаций, водоохранные зоны, контейнерные площадки и площадки для складирования отдельных групп коммунальных отходов;

5)	территориальные зоны - зоны, для которых в правилах землепользования и застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты;

6)	градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, а также применительно к территориям, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности соответствующей территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения;

7)	территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары);

8)	объекты придорожного сервиса – здания, и сооружения, расположенные на придорожной полосе и предназначенные для обслуживания участников дорожного движения в пути следования (мотели, гостиницы, кемпинги, станции технического обслуживания, автозаправочные станции, пункты питания, торговли, связи, медицинской помощи, мойки, средства рекламы и иные сооружения);

9)	парковка (парковочное место) - специально выделенное, обозначенное и при необходимости обустроенное и оборудованное место, являющееся частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, зданий, строений или сооружений и предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на платной основе или без взимания платы по решению собственника или иного владельца автомобильной дороги, собственника, пользователя или владельца земельного участка либо собственника соответствующей части здания, строения или сооружения;

10)	некапитальные нестационарные сооружения – сооружения, выполненные из лёгких конструкций, не предусматривающие устройство заглублённых фундаментов и подземных сооружений - объекты  мелкорозничной торговли, попутного бытового обслуживания и питания, остановочные павильоны, наземные туалетные кабины, боксовые гаражи, другие объекты некапитального характера;

11)	зелёные насаждения - древесно-кустарниковая и травянистая растительность естественного и искусственного происхождения, включая организованные посадки (цветочные бордюры, газоны, цветники и т.п.), а также отдельно стоящие деревья и кустарники;

12)	отходы производства и потребления (отходы) – вещества или предметы, которые образованы в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления, которые удаляются, предназначены для удаления или подлежат удалению:

а) твёрдые коммунальные отходы (ТКО) – отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами;

б) жидкие бытовые отходы (ЖБО) – отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности населения (приготовление пищи, уборка помещений, фекальные отходы нецентрализованной канализации);

в) крупногабаритный мусор (КГМ) – строительный мусор, включающий, в том числе, отходы строительных материалов, мусор от разборки зданий, строений, сооружений, шифер и прочее, отходы от обрезки и удаления древесной и кустарниковой растительности, вывоз которых осуществляется на объект размещения отходов за счет средств собственника указанного мусора (отходов) (строительные организации), на основании договора со специализированной организацией в соответствии с законодательством Российской Федерации;

г) крупногабаритные отходы (КГО) – входящие в норму накопления - отходы потребления и хозяйственной деятельности (бытовая техника, велосипеды, старая мебель, крупная упаковочная тара, строительный мусор в виде остатков от текущего ремонта, ветки и отходы от обрезки и удаления древесной и кустарниковой растительности, измельченные в поленья длиной 1 метр и толщиной 15 см), утратившие свои потребительские свойства и по габаритам не помещающиеся в стандартный контейнер;

13)	уборка территорий - вид деятельности, связанный со сбором, вывозом в специально отведенные места отходов производства и потребления, другого мусора, снега, содержание и уход за малыми архитектурными формами, другими объектами благоустройства, а также иные мероприятия по наведению чистоты и порядка;

14)	санитарная очистка территории - уборка и очистка помещений, крыш, карнизов, водосточных канав, лотков, труб, дренажей, колодцев, территории ручным или механизированным способом, от отходов, пыли, мусора, снега, льда, сосулек, грызунов, насекомых, содержание и уход 
за зелёными насаждениями, удаление сухих и обломленных деревьев и веток, ликвидация карантинных объектов растительности и сорняков, а также иные мероприятия, направленные на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды;

15)	сточные воды – дождевые, талые, инфильтрационные, поливомоечные, дренажные воды, сточные воды централизованной системы водоотведения и другие воды, отведение (сброс) которых в водные объекты осуществляется после их использования или сток которых осуществляется 
с водосборной площади»;

16)	вывоз отходов - выгрузка отходов (в том числе ТКО, КГО, ЖБО) 
из контейнеров (или бункеров-накопителей, выгребов), очистка контейнеров, зачистка контейнерных площадок и подъездов к ним от просыпавшегося 
при выгрузке (или образовавшегося при переполнении контейнеров) 
в спецтранспорт мусора, транспортирование отходов на лицензированные объекты утилизации/захоронения (мусоросжигательный завод, полигон захоронения и т.п.).

Другие понятия, используемые в настоящих Правилах, применяются 
в тех же значениях, что и в нормативных правовых актах Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

- Раздел 2. Элементы благоустройства территории и основные технические требования к их сооружению

Статья 3. Применение элементов благоустройства территории

1.	Настоящие Правила применяются к элементам благоустройства территории при их проектировании, строительстве, эксплуатации (использовании) и содержании с момента вступления Правил в действие.

2.	Действие настоящих Правил распространяется так же на элементы благоустройства территории, сооруженные до вступления в силу Правил, и используемые в местах общего пользования, на объектах с массовым пребыванием людей (пребыванием неопределенного круга лиц), на территории общественного назначения. Созданные до вступления в силу настоящих Правил и расположенные на межселенной территории элементы благоустройства территории используются в их текущем состоянии до их реконструкции, если это не противоречит техническим регламентам, строительным, санитарным нормам и нормативам и (или) не создает угрозу жизни и здоровью людей.

3.	Строительство (сооружение) и реконструкция элементов благоустройства территории, осуществляется согласно архитектурно-градостроительной политики Ханты – Мансийского  района в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными  правовыми актами  Ханты – Мансийского района, настоящими Правилами.

Статья 4. Элементы инженерной подготовки и защиты территории

1.	Элементы инженерной подготовки и защиты территории обеспечивают безопасность и удобство пользования территорией, ее защиту от неблагоприятных явлений природного и техногенного воздействия в связи с новым строительством или реконструкцией. Проектирование элементов инженерной подготовки и защиты территории производится в составе мероприятий по организации рельефа и стока поверхностных вод.

2.	Задачи организации рельефа при проектировании благоустройства определяются в зависимости от функционального назначения территории и целей ее преобразования и реконструкции. Организация рельефа реконструируемой территории ориентируется на максимальное сохранение рельефа, почвенного покрова, имеющихся зеленых насаждений, условий существующего поверхностного водоотвода, использование вытесняемых грунтов на площадке строительства.

3.	При организации рельефа предусматривается снятие плодородного слоя почвы толщиной 150 - 200 мм и оборудование места для его временного хранения, а если подтверждено отсутствие в нем сверхнормативного загрязнения любых видов - меры по защите от загрязнения. При проведении подсыпки грунта на территории допускается использовать только минеральные грунты и верхние плодородные слои почвы.

4.	При террасировании рельефа проектируются подпорные стенки и откосы. Максимально допустимые величины углов откосов устанавливаются в зависимости от видов грунтов.

5.	Проводится укрепление откосов. Выбор материала и технологии укрепления зависят от местоположения откоса, предполагаемого уровня механических нагрузок на склон, крутизны склона и формируемой среды.

6.	На территориях природных зон для укрепления откосов открытых русел водоемов используются материалы и приемы, сохраняющие естественный вид берегов.

7.	Подпорные стенки проектируются с учетом разницы высот сопрягаемых террас. При перепадах рельефа более 0,4 м подпорные стенки проектируются как инженерное сооружение, обеспечивая устойчивость верхней террасы гравитационными (монолитными, из массивной кладки) или свайными (тонкими анкерными, свайными ростверками) видами подпорных стенок.

8.	Ограждение подпорных стенок и верхних бровок откосов при размещении на них транспортных коммуникаций выполняется в соответствии с действующими государственными стандартами.

9.	Искусственные элементы рельефа (подпорные стенки, земляные насыпи, выемки), располагаемые вдоль магистральных улиц, могут использоваться в качестве шумозащитных экранов.

10.	При проектировании стока поверхностных вод руководствуются действующими строительными нормами и правилами. При организации стока обеспечивают комплексное решение вопросов организации рельефа и устройства открытой или закрытой системы водоотводных устройств - водосточных труб (водостоков), лотков, кюветов, быстротоков, дождеприемных колодцев.

11.	Минимальные и максимальные уклоны назначаются с учетом неразмывающих скоростей воды, которые принимаются в зависимости от вида покрытия водоотводящих элементов. На участках рельефа, где скорости течения дождевых вод выше максимально допустимых, обеспечивается устройство быстротоков (ступенчатых перепадов).

12.	На территориях объектов рекреации водоотводные лотки обеспечивают сопряжение покрытия пешеходной коммуникации с газоном.

13.	При обустройстве решеток, перекрывающих водоотводящие лотки на пешеходных коммуникациях, ребра решеток располагаются вдоль направления пешеходного движения, а ширина отверстий между ребрами принимается не более 15 мм.

Статья 5. Озеленение

1.	Озеленение – элемент благоустройства и ландшафтной организации территории, обеспечивающий формирование среды на межселенной территории Ханты – Мансиского района с активным использованием растительных компонентов, а также поддержание ранее созданной или изначально существующей природной среды на межселенной территории Ханты – Мансиского района.

2.	При воздействии неблагоприятных техногенных и климатических факторов на различные территории формируются защитные насаждения. При воздействии нескольких факторов выбирается ведущий по интенсивности и (или) наиболее значимый для функционального назначения территории.

Статья 6. Виды покрытий

1.	Для целей благоустройства территории определяются следующие виды покрытий:

твердые (капитальные) - монолитные или сборные, выполняемые из асфальтобетона, цементобетона, природного камня и других подобных материалов;

мягкие (некапитальные) - выполняемые из природных или искусственных сыпучих материалов (песок, щебень, гранитные высевки, керамзит, резиновая крошка и другие подобные материалы), находящихся в естественном состоянии, сухих смесях, уплотненных или укрепленных вяжущими;

газонные - выполняемые по специальным технологиям подготовки и посадки травяного покрова;

комбинированные - представляющие сочетания покрытий, указанных выше (например, плитка, утопленная в газон, и других подобных материалов).

2.	Покрытия устанавливается прочными, ремонтопригодными, экологичными, не допускающими скольжения. Выбор видов покрытия принимается в соответствии с их целевым назначением.

Статья 7. Сопряжения поверхностей

1.	К элементам сопряжения поверхностей относят различные виды бортовых камней, пандусы, ступени, лестницы.

2.	При уклонах пешеходных коммуникаций более 60 промилле предусматривается устройство лестниц. На основных пешеходных коммуникациях в местах размещения зданий ступени и лестницы предусматриваются при уклонах более 50 промилле обязательно сопровождая их пандусом. При пересечении основных пешеходных коммуникаций с проездами или в иных случаях, оговоренных в задании на проектирование, предусматривается бордюрный пандус для обеспечения спуска с покрытия тротуара на уровень дорожного покрытия.

3.	Пандус выполняется из нескользкого материала с шероховатой текстурой поверхности без горизонтальных канавок. При отсутствии ограждающих пандус конструкций предусматривается ограждающий бортик высотой не менее 75 мм и поручни. Уклон бордюрного пандуса принимается 1:12.

4.	При повороте пандуса или его протяженности более 9 м не реже чем через каждые 9 м предусматриваются горизонтальные площадки размером 1,5 x 1,5 м. На горизонтальных площадках по окончании спуска проектируются дренажные устройства. Горизонтальные участки пути в начале и конце пандуса выполняются отличающимися от окружающих поверхностей текстурой и цветом.

5.	По обеим сторонам лестницы или пандуса предусматриваются поручни на высоте 800 - 920 мм круглого или прямоугольного сечения, удобного для охвата рукой и отстоящего от стены на 40 мм. При ширине лестниц 2,5 м и более предусматриваются разделительные поручни. Поручни устанавливают больше длины пандуса или лестницы с каждой стороны не менее чем на 0,3 м, с округленными и гладкими концами. При проектировании предусматриваются конструкции поручней, исключающие соприкосновение руки с металлом.

Статья 8. Малые архитектурные формы

1.	К малым архитектурным формам (далее – МАФ) относятся элементы монументально-декоративного оформления, устройства для оформления мобильного озеленения, водные устройства, коммунально-бытовое и техническое оборудование на межселенной территории.

2.	К элементам монументально-декоративного оформления относятся монументальные и скульптурные композиции, отдельные скульптуры, памятные знаки, посвященные историческим событиям или выдающимся людям (в том числе информационные доски, мемориальные доски, стелы, обелиски, памятники, монументы, мемориалы и другие объекты поддерживающие воспоминани), прочие произведения монументально-декоративного искусства, а также знаки охраны памятников истории, культуры и природы.

3.	Содержание и ремонт монументальных и скульптурных композиций осуществляется собственниками.

4.	Установка монументальных и скульптурных композиций, отдельных скульптур, памятных знаков, прочих произведений монументально-декоративного искусства, а также знаков охраны памятников истории, культуры и природы на земельных участках, зданиях, строениях или сооружениях, находящихся в частной собственности, осуществляется с согласия собственников.

5.	Знаки охраны памятников истории, культуры и природы устанавливаются на территориях, зданиях, сооружениях, объектах природы, признанных памятниками истории, культуры, особо охраняемыми территориями, памятниками природы федерального, окружного или местного значения.

6.	Текущий ремонт МАФ (в том числе покраска) осуществляется ежегодно до 01 июня (при неблагоприятных погодных условиях до 01 июля).

Статья 9. Коммунально-бытовое оборудование

1.	Коммунально-бытовое оборудование  представлено различными видами мусоросборников - контейнеров и урн. Основными требованиями при выборе того или иного вида коммунально-бытового оборудования  являются: экологичность, безопасность (отсутствие острых углов), удобство в пользовании, легкость очистки, привлекательный внешний вид.

2.	Для сбора бытового мусора на объектах рекреации применяются малогабаритные (малые) контейнеры (менее 0,5 куб. м) и (или) урны, устанавливая их у входов: в объекты торговли и общественного питания, объекты придорожного сервиса, другие учреждения общественного назначения. На территории объектов рекреации расстановка малых контейнеров и урн предусматривается у скамей, некапитальных нестационарных сооружений и уличного технического оборудования, ориентированных на продажу продуктов питания. Кроме того, урны устанавливаются на остановках общественного транспорта. Во всех случаях предусматривается расстановка, не мешающая передвижению пешеходов, проезду инвалидных и детских колясок.

Статья 10. Освещение и осветительное оборудование

1.	Для различных градостроительных целей применяется функциональное, архитектурное и (или) информационное освещение с целью решения конкретных светопланировочных и светокомпозиционных задач, светоцветового зонирования межселенной территории  и формирования системы светопространственных ансамблей.

2.	При проектировании осветительных установок функционального, архитектурного или информационного освещения (световой информации) обеспечиваются:

1)	количественные и качественные показатели, предусмотренные действующими нормами искусственного освещения селитебных территорий и наружного архитектурного освещения согласно СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение»;

2)	надёжность работы установок согласно Правилам устройства электроустановок (ПУЭ), безопасность населения, обслуживающего персонала и, в необходимых случаях, защищённость от вандализма;

3)	экономичность и энергоэффективность применяемых установок, рациональное распределение и использование электроэнергии;

4)	эстетика элементов осветительных установок, их дизайн, качество материалов и изделий с учётом восприятия в дневное и ночное время;

5)	удобство обслуживания и управления при разных режимах работы установок.

3.	Функциональное освещение осуществляется стационарными установками освещения общественных и иных пространств в транспортных и пешеходных зонах, а также зонах расположения социальных и других посещаемых объектов. Установки функционального освещения подразделяются на обычные, высокомачтовые, парапетные, газонные и встроенные.

В обычных установках светильники располагаются на опорах (венчающие, консольные), подвесах или фасадах (бра, плафоны) на высоте 
от 3 до 15 м. Их применяют в транспортных и пешеходных зонах.

В высокомачтовых установках осветительные приборы (прожекторы или светильники) располагаются на опорах на высоте 15 и более метров. Эти установки используются для освещения обширных пространств, транспортных развязок и магистралей, открытых паркингов.

В парапетных установках светильники встраиваются линией или пунктиром в парапет высотой до 1,2 метров, ограждающий проезжую часть путепроводов, мостов, эстакад, пандусов, развязок, а также тротуары и площадки. Их применение обосновывается технико-экономическими и (или) художественными аргументами.

Газонные светильники предусматриваются на территориях общественных пространств, объектов рекреации и служат для освещения газонов, цветников, пешеходных дорожек и площадок.

Светильники, встроенные в ступени, подпорные стенки, ограждения, цоколи зданий и сооружений используются для освещения пешеходных зон территорий общественного назначения.

4.	К временным установкам архитектурного освещения относится праздничная иллюминация: световые гирлянды, сетки, контурные обтяжки, светографические элементы, панно и объемные композиции из ламп накаливания, разрядных, светодиодов, световодов, световые проекции, лазерные рисунки и т.п.

В целях архитектурного освещения могут использоваться также установки функционального освещения для монтажа прожекторов, нацеливаемых на фасады зданий, сооружений, зелёных насаждений, для иллюминации, световой информации и рекламы, элементы которых могут крепиться на опорах уличных светильников.

5.	Световая информация, в том числе, световая реклама, предназначена для содействия ориентации пешеходов и водителей автотранспорта, а также участвует в решении светокомпозиционных задач. Размещение, габариты, формы и светоцветовые параметры элементов такой информации должны обеспечивать чёткость их восприятия людьми с расчётных расстояний и гармоничность светового ансамбля, не противоречить действующим правилам дорожного движения.

6.	Определение мест установки приборов функционального, архитектурного и информационного освещения производится с учётом прав собственников (пользователей, владельцев) земельных участков, зданий и сооружений, на которых предполагается установить световые приборы. Проектирование, установка и эксплуатация приборов функционального, архитектурного и информационного освещения производится в соответствии с техническими, технологическими, противопожарными, санитарными правилами и нормативами.

Статья 11. Некапитальные нестационарные сооружения

1.	Некапитальными нестационарными являются сооружения, выполненные из легких конструкций, не предусматривающих устройство заглубленных фундаментов и подземных сооружений – это объекты мелкорозничной торговли, попутного бытового обслуживания и питания, остановочные павильоны, наземные туалетные кабины, боксовые гаражи, другие объекты некапитального характера. Отделочные материалы сооружений должны отвечать санитарно-гигиеническим требованиям, нормам противопожарной безопасности, архитектурно-художественным требованиям городского дизайна и освещения, характеру сложившейся среды населенного пункта и условиям долговременной эксплуатации. При остеклении витрин применяются безосколочные, ударостойкие материалы, безопасные упрочняющие многослойные пленочные покрытия, поликарбонатные стекла. При проектировании мини-маркетов, мини-рынков, торговых рядов применяются быстровозводимые модульные комплексы, выполняемые из легких конструкций.

2.	Размещение некапитальных нестационарных сооружений на межселенной территории Ханты – Мансиского района не должно мешать пешеходному движению, нарушать противопожарные требования, условия инсоляции территории и помещений, рядом с которыми они расположены, ухудшать визуальное восприятие окружающей среды и благоустройство территории и застройки.

3.	Остановочные павильоны размещаются в местах остановок наземного пассажирского транспорта на площадке с твердыми видами покрытия размером 2,0 x 5,0 м и более. Расстояние от края проезжей части до ближайшей конструкции павильона устанавливается не менее 3,0 м, расстояние от боковых конструкций павильона до ствола деревьев - не менее 2,0 м для деревьев с компактной кроной. При проектировании остановочных пунктов и размещении ограждений остановочных площадок руководствоваться соответствующими ГОСТ и СНиП.

4.	Туалетные кабины размещаются на активно посещаемых территориях при отсутствии или недостаточной пропускной способности общественных туалетов: в местах проведения массовых мероприятий, при крупных объектах торговли и услуг, в местах установки АЗС, на автостоянках, а также - при некапитальных нестационарных сооружениях питания.

Статья 12. Оформление и оборудование зданий и сооружений

1.	Проектирование оформления и оборудования зданий и сооружений обычно включает: колористическое решение внешних поверхностей стен, отделку крыши, некоторые вопросы оборудования конструктивных элементов здания (входные группы, цоколи и другие элементы зданий), размещение антенн, водосточных труб, отмостки, домовых знаков, защитных сеток и других подобных конструкций.

2.	Колористическое решение зданий и сооружений проектируется с учетом концепции общего цветового решения застройки межселенной территорий.

3.	Наружные кондиционеры и антенн-«тарелки» на зданиях размещаются со стороны дворовых фасадов.

4.	На зданиях и сооружениях размещаются следующие домовые знаки: указатель адреса, указатель пожарного гидранта, указатель грунтовых геодезических знаков, указатели камер магистрали и колодцев водопроводной сети, указатель городской канализации, указатель сооружений подземного газопровода. Состав домовых знаков на конкретном здании и условия их размещения  определяются функциональным назначением и местоположением зданий относительно улично-дорожной сети.

5.	Для обеспечения поверхностного водоотвода от зданий и сооружений по их периметру предусматривается устройство отмостки с надежной гидроизоляцией. Уклон отмостки должен быть не менее 10 промилле в сторону от здания. Ширина отмостки для зданий и сооружений должна быть 0,8 - 1,2 м, в сложных геологических условиях (грунты с карстами) - 1,5 - 3 м. В случае примыкания здания к пешеходным коммуникациям, роль отмостки обычно выполняет тротуар с твердым видом покрытия.

6.	При организации стока воды со скатных крыш через водосточные трубы запрещается:

нарушать пластику фасадов при размещении труб на стенах здания, обеспечивать герметичность стыковых соединений и требуемую пропускную способность, исходя из расчетных объемов стока воды;

допускать высоты свободного падения воды из выходного отверстия трубы более 200 мм. В местах стока воды из трубы на основные пешеходные коммуникации предусматривается наличие твердого покрытия с уклоном не менее 5 промилле в направлении водоотводных лотков, либо - устройство лотков в покрытии, а также устройство дренажа в местах стока воды из трубы на газон или иные мягкие виды покрытия.

7.	Входные группы зданий жилого и общественного назначения оборудуются осветительным оборудованием, навесом (козырьком), элементами сопряжения поверхностей (ступени и других подобных элементов), устройствами и приспособлениями для перемещения инвалидов и маломобильных групп населения (пандусы, перила и другие подобные элементы).

8.	При входных группах предусматриваются площадки с твердыми видами покрытия и различными приемами озеленения. Организация площадок при входах может быть предусмотрена как в границах территории участка, так и на прилегающих к входным группам общественных территориях.

9.	Возможно допускать использование части площадки при входных группах для временного паркирования легкового транспорта, если при этом обеспечивается ширина прохода, необходимая для пропуска пешеходного потока. В этом случае предусматривается наличие разделяющих элементов (стационарного или переносного ограждения), контейнерного озеленения.

Статья 13. Пешеходные переходы

1.	Пешеходные переходы обычно проектируются в одном уровне с проезжей частью (наземные), либо вне уровня проезжей части - внеуличные (надземные и подземные).

2.	При размещении наземного пешеходного перехода на дорогах нерегулируемого движения обеспечивается треугольник видимости, в зоне которого не допускается размещение строений, некапитальных нестационарных сооружений, рекламных щитов, зеленых насаждений высотой более 0,5 м. Стороны треугольника принимать: 8 x 40 м при разрешенной скорости движения транспорта 40 км/ч; 10 x 50 м - при скорости 60 км/ч.

3.	Обязательный перечень элементов благоустройства наземных пешеходных переходов включает: дорожную разметку, пандусы для съезда с уровня тротуара на уровень проезжей части, осветительное оборудование.

4.	Если в составе наземного пешеходного перехода расположен «островок безопасности», приподнятый над уровнем дорожного полотна, в нем предусматривается проезд шириной не менее 0,9 м в уровне транспортного полотна для беспрепятственного передвижения колясок (детских, инвалидных, хозяйственных).

Статья 14. Площадки для установки мусоросборников

1.	Площадки для установки мусоросборных контейнеров - специально оборудованные места, предназначенные для сбора твердых коммунальных отходов (ТКО), должны быть эстетически выполнены и иметь сведения о сроках удаления отходов, наименование организации, выполняющей данную работу, и контакты лица, ответственного за качественную и своевременную работу по содержанию площадки и своевременное удаление отходов. Наличие таких площадок предусматриваются в составе территорий и участков любого функционального назначения, где могут накапливаться ТКО, и должно соответствовать требованиям государственных санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов и удобства для образователей отходов.

2.	Размер площадки диктуется ее задачами и габаритами контейнеров, используемых для сбора отходов, но не более предусмотренных санитарно-эпидемиологическими требованиями.

3.	Обязательный перечень элементов благоустройства территории на площадке для установки мусоросборников включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхности площадки с прилегающими территориями, ограждение, контейнеры для сбора ТКО, осветительное оборудование. Проектируется озеленение площадки. Целесообразно площадку помимо информации о сроках удаления отходов и контактной информации ответственного лица снабжать информацией, предостерегающей владельцев автотранспорта о недопустимости загромождения подъезда специализированного автотранспорта, разгружающего контейнеры.

4.	Покрытие площадки устанавливается аналогичным покрытию транспортных проездов. Уклон покрытия площадки устанавливать составляющим 5 - 10% в сторону проезжей части, чтобы не допускать застаивания воды и скатывания контейнера. Контейнеры, оборудованные колесами для перемещения, должны также быть обеспечены соответствующими тормозными устройствами.

- Раздел 3. Содержание и уборка, санитарная очистка территорий

Статья 15. Требования к содержанию объектов благоустройства, зданий, строений, сооружений

1.	Физические и юридические лица, независимо от их организационно-правовых форм, обеспечивают своевременную и качественную очистку и уборку принадлежащих им на праве собственности или ином вещном праве земельных участков и прилегающих территорий в соответствии с действующим законодательством и порядком накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления), утверждаемым органом местного самоуправления Ханты – Мансийского района.

2.	Промышленные организации обязаны создавать защитные зеленые полосы, ограждать жилые кварталы от производственных сооружений, благоустраивать и содержать в исправности и чистоте выезды из организации и строек.

3.	На межселенной территории Ханты – Мансиского района запрещается накапливать и размещать отходы производства и потребления в несанкционированных местах.

Лица, разместившие отходы производства и потребления в несанкционированных местах, обязаны за свой счет производить уборку и очистку данной территории, а при необходимости - рекультивацию земельного участка.

В случае невозможности установления лиц, разместивших отходы производства и потребления на несанкционированных свалках, удаление отходов производства и потребления и рекультивацию территорий свалок производится за счет лиц, обязанных обеспечивать уборку данной территорий.

4.	Накопление (в том числе раздельное накопление) ТКО на территории Ханты – Мансийского  района осуществляется собственниками ТКО на срок не более чем одиннадцать месяцев в целях их дальнейших обработки, утилизации, обезвреживания, размещения, в соответствии с Территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (далее также – Территориальная схема), утвержденной распоряжением Правительства       Ханты – Мансийскрго автономного округа – Югры от 21.10.2016 № 559-рп.

4.1.		Накопление, в том числе раздельное накопление ТКО, осуществляется:

в контейнеры, бункеры, расположенные на контейнерных площадках;

на специальных площадках для складирования крупногабаритных отходов;

в стационарных пунктах накопления опасных отходов и вторичного сырья.

5.	Сбор ТКО в контейнеры, бункеры, расположенные на контейнерных площадках.

5.1.	Собственники ТКО осуществляют накопление ТКО на контейнерных площадках, обустроенных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в целях дальнейшего транспортирования ТКО для утилизации, переработки, обезвреживания, размещения.

5.2.	Места расположения контейнерных площадок на межселенной территории – органами местного самоуправления Ханты – Мансийского  района, за исключением установленных законодательством Российской Федерации случаев, когда обязанность лежит на других лицах.

Лица, на которых лежит обязанность по созданию места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов, согласовывают создание места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов о органом местного самоуправления на основании письменной заявки, форма которой устанавливается органом местного самоуправления.

5.3.	Контейнерные площадки располагаются на твердом, прочном, водонепроницаемом, легко очищаемом покрытии, которое способно выдерживать установку и выкатывание контейнеров без повреждения. Контейнерные площадки должны иметь с трех сторон ограждение высотой не менее 1,5 метров. Контейнерные площадки должны очищаться от снега и льда, ТКО, размещенных за пределами контейнеров, и подвергаться санитарной обработке.

Лица, ответственные за содержание контейнерных площадок, специальных площадок для складирования КГО, обязаны обеспечить ежедневную уборку контейнерной площадки и прилегающей к ней территории в радиусе не менее 5 метров, очистку от снега и льда, отходов, размещенных за пределами контейнеров, содержание в исправном состоянии контейнеров, свободный доступ к контейнерам.

5.4.	Подъездные пути к контейнерным площадкам в целях вывоза ТКО должны содержаться свободными.

5.5.	Для накопления ТКО используются контейнеры, изготовленные 
из пластика или металла.

5.6.	Объем контейнеров и их количество на контейнерных площадках, необходимое для накопления ТКО юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, определяются исходя из установленных нормативов накопления ТКО.

5.7.	Контейнеры должны проходить систематическую промывку 
и дезинфекцию.

5.8.	Контейнеры должны иметь крышку, предотвращающую попадание 
в контейнер атмосферных осадков, за исключением случаев, когда контейнерная площадка, на которой расположен контейнер, оборудована крышей.

5.9.	Контейнеры не должны заполняться выше верхней кромки, запрещается прессовать или уплотнять отходы в контейнере.

5.10.	В контейнеры запрещается складировать горящие, раскаленные или горячие отходы, крупногабаритные отходы, снег и лед, осветительные приборы 
и электрические лампы, содержащие ртуть, батареи и аккумуляторы, медицинские отходы, а также иные отходы, которые могут причинить вред жизни и здоровью лиц, осуществляющих погрузку (разгрузку) контейнеров, повредить контейнеры, специализированный транспорт для перевозки ТКО, или нарушить режим работы объектов по обработке, обезвреживанию, захоронению ТКО.

5.11.	Содержание контейнерной площадки и территории, прилегающей к месту погрузки отходов, осуществляется собственниками ТКО, лицами, осуществляющими управление многоквартирным домом, для сбора твердых коммунальных отходов для которых контейнерная площадка предназначена.

5.12.	Обязанность по строительству, ремонту, содержанию и сохранности контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов в садоводческих, огороднических некоммерческих объединениях граждан, гаражно-строительных кооперативах возлагается на их органы управления.

5.13.	Лица, ответственные за содержание контейнерных площадок, специальных площадок для складирования КГО, обязаны обеспечить размещение на них информации о собственнике контейнерных площадок, а также об организации, осуществляющей вывоз отходов с данной площадки, телефона для обращений и графика вывоза отходов.

Запрещается заполнять контейнеры для накопления ТКО со стороны других собственников ТКО, не указанных в договоре на оказание услуг обращению с ТКО, заключенном на данные контейнеры. Контроль за заполнением контейнеров осуществляется собственниками ТКО, для накопления ТКО которых они предназначены в соответствии с договором на оказание услуг обращению с ТКО.

Запрещается складирование ТКО вне пределов контейнеров и контейнерных площадок на прилегающей территории или в контейнеры, не предназначенные для конкретных видов отходов.

6.	Раздельное накопление ТКО на межселенной территории организуют органы местного самоуправления Ханты – Мансийского  района.

- 6.1.	Для организации раздельного накопления ТКО используются контейнеры с цветовой индикацией. Допускается дополнительное использование надписей и графических изображений.

6.2.	Раздельное накопление ТКО осуществляется в контейнеры с цветовой индикацией по видам отходов и группам ТКО.

6.3.	Состав контейнеров по видам и группам ТКО на каждой контейнерной площадке определяется органами местного самоуправления автономного округа по согласованию с региональным оператором.

6.4.	Не допускается смешивание раздельно собранных компонентов ТКО при транспортировании.

6.5.	Запрещается захоронение ТКО, входящих в перечень видов отходов производства и потребления, утверждённый распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.07.2017 № 1589-р.

7.	Накопление КГО осуществляется:

в бункеры, расположенные на контейнерных площадках;

на специальных площадках для накопления КГО;

путем транспортирования региональным оператором по заявке собственника.

7.1.	КГО должны складироваться в месте, определенном договором на оказание услуг по обращению с ТКО, заключенным собственниками ТКО с региональным оператором.

7.2.	КГО должны находиться в состоянии, не создающем угроз для жизни и здоровья персонала оператора по обращению с ТКО, в частности, предметы мебели должны быть в разобранном состоянии и не создавать угроз для целостности и технической исправности специализированного транспорта для перевозки ТКО. Предоставленные к транспортированию КГО не должны быть заполнены другими отходами.

8.	Накопление отходов электронного оборудования осуществляются предприятиями розничной торговли, осуществляющими продажу электронного 
и электрического оборудования.

8.1.	Накопленные отходы электронного оборудования передаются организациям, имеющим лицензию на осуществление деятельности по утилизации отходов электронного оборудования.

8.2.	Запрещается размещать отходы электронного оборудования в контейнерах для накопления ТКО.

8.3.	Региональный оператор обязан обеспечить собственников ТКО информацией об организациях, осуществляющих накопление отходов электронного оборудования, путём её размещения на контейнерных площадках, специализированном транспорте для перевозки ТКО или иным доступным способом.

9.	Накопление отходов I – III класса опасности, в том числе химических источников питания (батарейки, аккумуляторы), люминесцентных ламп и ртутных термометров (далее – опасные отходы) осуществляется:

в контейнеры для накопления опасных отходов;

с использованием стационарных пунктов приема, организованных региональным оператором, производителями и импортерами соответствующих потребительских товаров, их объединениями.

9.1.	Для накопления опасных отходов используются специализированные контейнеры, позволяющие избежать попадания опасных компонентов в окружающую среду. С целью недопущения повреждения при эксплуатации контейнерных площадок контейнеры для накопления опасных отходов отделяются на контейнерных площадках от других контейнеров для накопления ТКО.

9.2.	Накопление ртутьсодержащих отходов должны выполняться методами, исключающими их бой и разгерметизацию.

9.3.	Накопленные опасные отходы передаются на утилизацию, 
в лицензированные специализированные организации.

10.	Для транспортирования отходов бумаги и пластмассы применяются транспортные средства, исключающие попадание в такие отходы атмосферных осадков и предусматривающие защиту от воздействия ветра.

10.1.	Места накопления отходов бумаги и пластмассы, расположенные 
на специализированной площадке, должны быть ограждены и находится под навесом с водонепроницаемым основанием.

Статья 16. Особенности уборки территории в весенне-летний период

1.	Весенне-летняя уборка территории  производится ежегодно с 15 апреля по 15 октября (при неблагоприятных погодных условиях - с 1 мая по 30 сентября) и предусматривает мойку, поливку и подметание проезжей части тротуаров, площадей.

В зависимости от климатических условий постановлением администрации Ханты – Мансийского  района период весенне-летней уборки может быть изменен.

2.	Мойка и полив тротуаров и дворовых территорий, зеленых насаждений и газонов производится силами организаций и собственниками помещений.

Статья 17. Особенности уборки территории в осенне-зимний период

1.	Осенне-зимняя уборка территории проводится ежегодно с 15 октября по 15 апреля (при неблагоприятных погодных условиях - с 01 октября 
по 30 апреля) и предусматривает уборку и вывоз мусора, снега и льда, грязи, посыпку песком с примесью хлоридов.

В зависимости от климатических условий постановлением администрации Ханты – Мансийского  района период осенне-зимней уборки может быть изменен.

2.	В зависимости от ширины дороги и характера движения валы укладываются либо по обеим сторонам проезжей части, либо с одной стороны проезжей части вдоль тротуара с оставлением необходимых проходов и проездов.

3.	Очистка от снега крыш и удаление сосулек производится с обеспечением следующих мер безопасности: назначение дежурных, ограждение тротуаров, оснащение страховочным оборудованием лиц, работающих на высоте.

Снег, сброшенный с крыш, немедленно вывозится.

На проездах, убираемых специализированными организациями, снег сбрасывается с крыш до вывозки снега, сметенного с дорожных покрытий, и укладывать в общий с ними вал.

4.	Вывоз снега разрешается только на специально отведенные места отвала.

Места отвала снега обеспечивается удобными подъездами, необходимыми механизмами для складирования снега.

5.	При уборке проездов специализированными организациями лицами, указанными в пункте 1 настоящей статьи Правил, после прохождения снегоочистительной техники обеспечивается уборка и расчистка въездов, пешеходных переходов, как со стороны строений, так и с противоположной стороны проезда, если там нет других строений.

Статья 18. Порядок содержания элементов благоустройства

1.	Содержание элементов благоустройства, включая работы по восстановлению и ремонту памятников, мемориалов, осуществляется физическими и (или) юридическими лицами, независимо от их организационно-правовых форм, владеющими соответствующими элементами благоустройства на праве собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления, либо на основании соглашений с собственником или лицом, уполномоченным собственником.

Физическими и юридическими лицами осуществляется организация содержания элементов благоустройства, расположенных на прилегающих территориях.

Организация содержания иных элементов благоустройства осуществляется администрацией Ханты – Мансийского района по соглашениям со специализированными организациями в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете Ханты – Мансийского  района.

2.	Строительные площадки ограждаются по всему периметру плотным забором установленного образца. В ограждениях предусматривается минимальное количество проездов.

Проезды, как правило, должны выходить на второстепенные улицы и оборудоваться шлагбаумами или воротами.

Строительные площадки обеспечиваются благоустроенной проезжей частью не менее 20 метров у каждого выезда с оборудованием для очистки колес.

3.	Световые вывески, реклама и витрины.

3.1.	Организации, эксплуатирующие световые рекламы и вывески, ежедневно включают их с наступлением темного времени суток, и выключают не ранее времени отключения освещения, но не позднее наступления светового дня, обеспечивают своевременную замену перегоревших газосветовых трубок и электроламп.

В случае неисправности отдельных знаков рекламы или вывески выключаются полностью.

3.2.	Витрины оборудуются специальными осветительными приборами.

3.3.	Расклейка газет, афиш, плакатов, различного рода объявлений и реклам разрешается только на специально установленных стендах.

4.	Строительство, установка и содержание малых архитектурных форм.

4.1.	Окраска киосков, павильонов, палаток, тележек, лотков, столиков, заборов, газонных ограждений и ограждений тротуаров, павильонов ожидания транспорта, телефонных кабин, спортивных сооружений, стендов для афиш и объявлений и иных стендов, рекламных тумб, указателей остановок транспорта и переходов, скамеек  производится не реже одного раза в год.

4.2.	Окраска каменных, железобетонных и металлических ограждений фонарей уличного освещения, опор, трансформаторных будок и киосков, металлических ворот жилых, общественных и промышленных зданий производится не реже одного раза в два года, а ремонт - по мере необходимости.

5.	Ремонт и содержание зданий и сооружений.

5.1.	Эксплуатация зданий и сооружений, их ремонт производится в соответствии с установленными правилами и нормами технической эксплуатации.

5.2.	Текущий и капитальный ремонт, окраска фасадов зданий и сооружений производится в зависимости от их технического состояния собственниками зданий и сооружений либо по соглашению с собственниками иными лицами.

Статья 19. Благоустройство автомобильных дорог

1.	Мероприятия, направленные на благоустройство автомобильных дорог общего пользования, элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативно-техническими документами, устанавливающими требования к автомобильным дорогам общего пользования.

Статья 20. Содержание животных на межселенной территории

1.	Содержание домашних животных на межселенной территории, осуществляется в соответствии с законом Ханты-Мансийского автономного округа от 25.12.2000 № 134-оз «О содержании и защите домашних животных на территории Ханты-Мансийского автономного округа».

2.	Владельцам животных необходимо обеспечивать тишину для окружающих в соответствии с санитарными нормами, соблюдать действующие санитарно-гигиенические и ветеринарные правила.

Статья 21. Стандарт содержания земельных участков на межселенной территории

1.Настоящий стандарт распространяется на территории некоммерческеских объединений, созданных в целях ведения садоводческой и огороднической деятельности (далее – товарищество), включая земли общего пользования и земли индивидуальных участков.

К землям общего пользования относятся земли, занятые дорогами, улицами, проездами (в пределах красных линий), пожарными водоемами, площадками и участками объектов общего пользования.

На площадках общего пользования размещаются:

а)средства пожаротушения, инвентарь, противопожарные водоёмы или резервуары;

б)контейнеры и/или бункеры для сбора твердых коммунальных отходов, в том числе негабаритных;

г) детские игровые и физкультурно-оздоровительные площадки;

д)источники питьевой воды. Вокруг каждого источника организуется санитарно-защитная зона;

е)сторожка, предусмотренная Уставом товарищества;

ж)площадка для временного хранения автомобилей.

2. Территория товарищества должна быть соединена подъездной дорогой с автомобильной дорогой общего пользования.

На территорию товарищества должен быть:

а)с числом земельных участков до 50 один въезд;

б)с числом земельных участков более 50 – не менее двух въездов.

г)ширина ворот не менее 4,5 м., калитки – не менее 1 м.

3.Обязательный перечень объектов и элементов благоустройства на территории товарищества должен включать: проезды, информационные стенды, ограждения (заборы), контейнеры и/или бункеры-накопители.

- 4.Территория товарищества должна содержаться в чистоте. Границы уборки территории определяются границами товарищества на основании документов, подтверждающих право собственности или иное вещное право на земельный участок, и прилегающей к границам товарищества территорий, определённых в порядке, установленном законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

5.У главного въезда на территорию товарищества должны быть установлены:

-информационный знак с названием товарищества;

-информационный стенд, с обязательным размещением:

-схематического плана товарищества с указанием мест размещения противопожарного инвентаря и водоема(ов) (гидрантов);

-маршрутов эвакуации в случаях пожара, стихийных бедствий;

-контактных данных (фамилии, имени, отчества и номера телефона) лица, ответственного за пожарную безопасность;

-телефонами экстренных служб;

-контактных данных (фамилии, имени, отчества и номера телефона) председателя товарищества;

6.Требования к состоянию и облику ограждений территории товарищества, земельных участков.

6.1.Ограждения (заборы) земельных участков должны быть без искривлений, повреждений, уклонов.

6.2.Покрытие ограждения (забора) земельного участка должно исключать появление коррозии и гниения.

6.3.Высота ограждений (заборов) земельных участков вдоль улиц и проездов не должна превышать значений предельных параметров:

-максимальная высота - 1,8 метров,

-минимальная высота – 1,2 метра.

Максимальный планировочный модуль в архитектурном решении ограждений земельных участков вдоль улиц и проездов не более 3,5 метра;

-между соседними участками застройки:

-максимальная высота - 1,8 метров без согласования со смежными землепользователями,

-минимальная высота – 1,2 метра.

6.4.Между смежными земельными участками допускается установка ограждения (забора) из прозрачного (решетчатого, сетчатого, поликарбонатного) материала или ограждения (забора) комбинированного типа: нижняя часть ограждения (забора) высотой до 1,5 м – глухая (непрозрачная, выполненная из металлического профиля, кирпича, дерева), верхняя часть – из прозрачного материала.

-максимальная высота - 1,8 метров,

-минимальная высота – 1,2 метра.

Высота 1,8 метра может быть превышена при условии, если предоставлено разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

6.5.Ограждения (заборы) земельных участков расположенных вдоль улиц могут быть выполнены из не прозрачного материала, выполнимого из металлического профиля белого цвета.

6.6.Ограждение товарищества должно содержаться в чистоте. Мойка производится по мере загрязнения, ремонт, окрашивание ограждения и его элементов производится по мере необходимости.

7.Требования к содержанию контейнерных площадок.

7.1.На территории товарищества должна быть организована площадки для установки мусоросборников (контейнерные площадки), при обособленном размещении площадки (вдали от проездов) предусматривается возможность удобного подъезда транспорта для очистки контейнеров и наличия разворотных площадок.

7.2.Размещение и содержание контейнерных площадок должно осуществляться в соответствии с установленными санитарными нормами и требованиями.

7.3.Вывоз твердых коммунальных отходов должен осуществляться по мере их накопления согласно заключённым договорам с организациями, осуществляющими вывоз и утилизацию твердых коммунальных отходов.

8.На индивидуальном земельном участке могут возводиться жилые строения (или дома), хозяйственные постройки и сооружения в соответствии с утвержденными правилами землепользования и застройки, в том числе – постройки для содержания мелкого скота и птицы, теплицы и другие сооружения с утепленным грунтом, хозпостройка для хранения инвентаря, летняя кухня, баня (сауна), душ, навес или гараж для автомобиля.

Правообладатели земельных участков в товариществе обязаны по мере необходимости производить ремонт строений, сооружений их отдельных элементов, поддерживать их в исправном состоянии и чистоте.

9.Домовые знаки и информационные таблички, расположенные на фасадах домовладений, ограждениях земельных участков поддерживаются в исправном состоянии и чистоте.

10.Не допускается длительное (свыше 7 дней) хранение топлива, удобрений, строительных и других материалов, техники, механизмов, неисправных и разукомплектованных автомобилей на территории общего пользования.

11.Правообладатели земельных участков обязаны производить регулярную уборку от мусора и покос травы на прилегающей к домовладению территории.

12.Домашний скот, птица и иные домашние животные должны содержаться в специальных помещениях (сараях, стайках, хлевах), оборудованных для содержания в пределах земельного участка.

13.Правообладатели земельных участков, имеющие на своем участке мелкий скот, птицу и иных домашних животных, должны соблюдать санитарные и ветеринарные правила по их содержанию.

14.Не допускаться выпас домашнего скота в не установленных местах, вне стада (отары).

15.На индивидуальном земельном участке необходимо предусмотреть устройство компостной ямы или ящика, а при отсутствии канализации – и уборной.

16.При отсутствии централизованной канализации необходимо обеспечить устройства с местным компостированием – пурд-клозеты, биотуалеты. Допускается использование выгребных устройств типа люфт-клозет и уборная.

17.Сбор и обработку стоков душа, бани, сауны, хозяйственных сточных вод следует производить в фильтровальной траншее с гравийно-песчаной засыпкой или в очистных сооружениях, расположенных на расстоянии не менее 4 м от границы земельного участка.

18.Сети электроснабжения на территории товарищества следует предусматривать в границах земельных участков общего пользования. Запрещается проведение линий электропередач непосредственно над(по) участком(у), за исключением индивидуальной подводки.

19.Содержание и благоустройство территории товарищества производится силами и средствами данного товарищества.

20.На территории товарищества уборка снежных масс обеспечивается собственными силами членов данного товарищества либо по средствам привлечения третьих лиц по договору за счет собственных средств.

Статья 22. Требования к содержанию и охране водных объектов

1.	Водные объекты на межселенной территории Ханты – Мансийского  района должны содержаться в удовлетворительном санитарном состоянии. Для этого водопользователи на основе регламентированных условий сбора сточных вод и требований к различным видам хозяйственной деятельности обязаны обеспечить разработку и реализацию водоохранных мероприятий, осуществление контроля за использованием и охраной вод, принятие мер по предотвращению и ликвидации загрязнения водных объектов, в т.ч. вследствие залпового или аварийного сброса.

2.	В целях охраны водных объектов от загрязнения  запрещается:

2.1.	Сбрасывать в водные объекты сточные воды (производственные, хозяйственно-бытовые);

2.2.	Сбрасывать промышленные, сельскохозяйственные сточные воды;

2.3.	Сбрасывать в водные объекты, на поверхность ледяного покрова и водосборную территорию пульпу, снег, кубовые осадки и другие отходы, и мусор, формирующиеся на межселенной территории Ханты – Мансийского  района и производственных площадках;

2.4.	Производить мойку автотранспортных средств и других механизмов в водных объектах и на берегах, а также проводить работы, которые могут явиться источником загрязнения вод.

3.	Размеры и границы водоохранных зон на межселенной территории Ханты – Мансийского  района устанавливаются в соответствии с действующим законодательством.

Статья 23. Мероприятия по обеспечению доступности среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения.

1.	При проектировании зданий, строений и сооружений должны быть предусмотрены условия беспрепятственного и удобного передвижения инвалидов и маломобильных групп населения по участку к зданию или по территории строений, комплекса сооружений с учетом требований градостроительных норм. Система средств информационной поддержки должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения на все время эксплуатации.

2.	Транспортные проезды на участке и пешеходные дороги на пути к объектам, посещаемым инвалидами, допускается совмещать при соблюдении градостроительных требований к параметрам путей движения.

Продольный уклон пути движения, по которому возможен проезд инвалидов на креслах-колясках не должен превышать 5 %. При устройстве съездов с тротуара и в затесненных местах допускается увеличивать продольный уклон до 10 % на протяжении не более 10 м.

Поперечный уклон пути движения принимать в пределах 1-2 %.

3.	Высота бордюров по краям пешеходных путей на участке принимается не менее 0,05 м.

Высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью, а также перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не должны превышать 0,04 м.

4.	Уклоны пешеходных дорожек и тротуаров не должны превышать: продольный – 5%, поперечный – 1-2%; пересечение пешеходных дорожек должно быть выполнено на одном уровне. В местах пересечения пешеходных путей с проезжей частью улиц и дорог высота бордюрного камня не может превышать 4 см. Пониженный бордюр должен быть окрашен контрастной желтой краской, ширина пониженного бордюра – 0,9м. Съезды с тротуара должны иметь уклон не более 1:10. Не допускается применение скошенного бортового камня и съездов, сужающих ширину проезжей части.

Статья 24. Ответственность за нарушение Правил благоустройства на межселенной территории

1.	Физические, юридические и должностные лица, виновные в нарушении настоящих Правил, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

2.	Протоколы об административных правонарушениях за нарушения настоящих Правил составляются в соответствии с  законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  и муниципальными правовыми актами администрации Ханты – Мансийского  района.

3.	Дела об административных правонарушениях рассматривают административные комиссии в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Статья 25. Контроль за соблюдением Правил благоустройства на межселенной территории Ханты – Мансийского  района

1.	Контроль за выполнением настоящих Правил осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и муниципальными правовыми актами администрации Ханты – Мансийского  района.

Статья 26. Иные вопросы в сфере благоустройства межселенной территории

Иные вопросы в сфере благоустройства межселенной территории      Ханты – Мансийского  района, не урегулированные настоящими Правилами, регулируются  законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийским автономным округом – Югры и муниципальными правовыми актами администрации Ханты – Мансийского  района.