ПРОЕКТ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЦИНГАЛЫ

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 00.00.2022	                                                                                  № 00

с. Цингалы

Об утверждении правил содержания и эксплуатации детских площадок, игрового и (или) спортивного оборудования на территории сельского поселения Цингалы и реестра детских игровых площадок, спортивных площадок, малых архитектурных форм и плоскостных сооружений, находящихся на территории сельского поселения Цингалы, независимо от форм собственности

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в  Российской федерации», решением Совета депутатов сельского поселения Цингалы от 28.03.2019 года № 15 «Об утверждении Правил благоустройства территории сельского поселения Цингалы», Уставом сельского поселения Цингалы:

1. Утвердить «Правила содержания и эксплуатации детских площадок,  игрового и (или) спортивного оборудования на территории сельского поселения Цингалы» (Приложение 1);

2. Утвердить Реестр детских игровых площадок, спортивных площадок, малых архитектурных форм и плоскостных сооружений, находящихся на территории сельского поселения Цингалы, независимо от форм собственности (Приложение 2);

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования);

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава

сельского поселения Цингалы			           	    	А.И. Козлов

Приложение 1

к постановлению администрации

сельского поселения Цингалы

от 00.00.2022 № 000

Правила

содержания и эксплуатации детских площадок,  игрового и (или) спортивного оборудования на территории сельского поселения Цингалы

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящие «Правила содержания и эксплуатации детских площадок,  игрового и (или) спортивного оборудования на территории сельского поселения Цингалы» (далее Правила) разработаны в целях защиты жизни и здоровья человека, имущества, окружающей среды, с учетом требований, предъявляемых нормами Российского и международного законодательства, к безопасности оборудования и (или) покрытия для детских игровых и спортивных площадок, а также требований, предъявляемых к процессу эксплуатации детских площадок, игрового и спортивного оборудования.

1.2 Для целей применения Правил: используются следующие понятия:

– «детская игровая площадка» – специально оборудованная территория, предназначенная для игры детей, включающая в себя соответствующие оборудование и покрытие;

– «детское игровое оборудование» – оборудование, установленное на детской игровой площадке, либо в ином специально отведенном месте, с которым или на котором дети могут играть индивидуально или группой;

– «спортивное оборудование» – сложно-технологическое и/или крупногабаритное изделие, размещаемое на специально отведенной площадке, либо вне её, и предназначенное для выполнения физических упражнений, проведения учебно-тренировочного процесса и соревнований;

– «владелец» – лицо (физическое, юридическое), которому на праве собственности принадлежит детское игровое и (или) спортивное оборудование (муниципальное казенное учреждение культуры «Сельский дом культуры и досуга с. Цингалы»);

– «балансодержатель» – лицо, которому принадлежат права и обязанности по содержанию детской игровой площадки, детского игрового и (или) спортивное оборудования (Администрация сельского поселения Цингалы);

– «покрытие» – участок поверхности площадки размером не менее зоны приземления, используемый совместно с оборудованием;

– «ударопоглощающее покрытие» – покрытие, способное смягчать удары от падения и прыжков, снижать ускорение рассеиванием кинетической энергии удара за счет местной деформации или вытеснения материала покрытия, выполненное из искусственного специального прорезиненного материала, либо из специальных сыпучих веществ (песок и т.д.) в соответствии с требованиями ГОСТ Р ЕН 1177–2013;

– «ремонт» – комплекс операций по восстановлению оборудования и (или) покрытия в целях обеспечения их исправности, работоспособности и безопасности.

2. ТРЕБОВАНИЕ К РАЗМЕЩЕНИЮ ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ ПЛОЩАДОК, ДЕТСКОГО ИГРОВОГО И СПОРТИВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

2.1 Размещение детской игровой площадки, детского игрового и (или) спортивного оборудования должно производиться, с учетом Правил благоустройства территории сельского поселения Цингалы, утвержденных решением Совета депутатов сельского поселения Цингалы от 28.03.2019 года № 15.

2.2 При размещении детской площадки, а также размещении игрового и (или) спортивного оборудования в обязательном порядке должны учитываться следующие позиции:

– особенности ландшафта (уклоны на местности, деревья, дорожки и т.п.);

– расположение подземных коммуникаций в районе планируемой площадки, либо на территории размещения детского игрового и (или) спортивного оборудования;

– обязательное наличие зон безопасности для каждого отдельного игрового компонента площадки либо отдельно расположенного детского игрового и (или) спортивного оборудования (не менее двух метров от одного до другого, для качелей - длина качелей + 2 метра);

– выделение возрастных зон в связи с отсутствием у маленьких детей чувства опасности и слабого развития координации движений;

– ограждение площадки, а также детского игрового и (или) спортивного оборудования от близко проходящего транспорта, пешеходных дорожек.

2.3 Важное значение имеет экологическая и санитарная безопасность на детских площадках и на территориях расположения детского игрового и (или) спортивного оборудования. Исключено соседство с грязными водоемами, мусоросборниками, гаражами и т.п.

2.4 Поверхность игровой площадки, а также территории, на которой размещено детское игровое и (или) спортивное оборудование, должна быть свободна от каких-либо острых, заточенных частей или опасных выступов.

2.5 Территория на которой расположено детское игровое и (или) спортивное оборудование должна предусматривать беспрепятственный доступ к оборудованию детей с ограниченными возможностями и обеспечивать безопасность их пребывания на детской игровой площадке.

2.6 Детское игровое и (или) спортивное оборудование должно быть установлено безопасным способом квалифицированным персоналом в соответствии с техническим паспортом на изделие, а также согласно проекту, нормативным документам и инструкциям производителя.

3. ТРЕБОВАНИЕ К ОБОРУДОВАНИЮ ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ

И СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК

3.1 Материалы, из которых изготовлено детское игровое и (или) спортивное оборудование и покрытие детских игровых площадок (далее – площадки) в процессе эксплуатации НЕ ДОЛЖНЫ:

а) оказывать вредное воздействие на здоровье людей и окружающую среду в процессе эксплуатации;

б) при нагревании на солнце вызывать термический ожог при контакте с кожей пользователя;

в) относиться к легковоспламеняющимся материалам;

г) относиться к чрезвычайно опасным по токсичности продуктам горения;

д) относиться к материалам, свойства которых недостаточно изучены.

3.2 Оборудование и его элементы ДОЛЖНЫ быть сконструированы таким образом, чтобы:

а) соответствовать возрастной группе детей, для которых они предназначены;

б) был очевиден и легко распознаваем ребенком возможный риск при игре;

в) лица, присматривающие за детьми, имели возможность доступа внутрь оборудования для оказания помощи детям;

г) не допускалось скопление воды на поверхности оборудования и обеспечивались свободный сток и просыхание;

д) обеспечивались доступность и удобство очистки от пыли, грязи и мусора.

3.3 Конструкция оборудования:

а) должна обеспечивать прочность, устойчивость, жесткость и неизменяемость;

б) должна иметь защиту от коррозии и старения с учетом степени агрессивности среды и стойкости используемых материалов;

в) не должна иметь выступающих элементов с острыми концами или кромками;

г) не должна иметь шероховатых поверхностей, способных нанести травму пользователю;

д) должна иметь защиту выступающих концов болтовых соединений;

е) должна иметь гладкие сварные швы;

ж) должна иметь закругленные углы и края любой доступной для пользователей части оборудования;

з) должна исключать возможность демонтажа без применения специализированных инструментов;

и) должна иметь защиту от несанкционированного доступа к элементам (комплектующим) оборудования, подлежащим периодическому обслуживанию или замене;

к) должна иметь размеры поперечного сечения элементов оборудования для захвата, при которых обеспечивается возможность захвата детьми;

л) должна исключать образование сдавливающих или режущих поверхностей между подвижными, а также подвижными и неподвижными элементами;

м) должна обеспечивать безопасные расстояния между подвижными элементами оборудования и поверхностью игровой площадки;

н) должна иметь оснащение перилами и ограждениями;

о) не должна допускать застревание тела, частей тела или одежды ребенка;

п) должна обладать необходимой несущей способностью к возникающим нагрузкам.

3.4 Закрытое оборудование (тоннели, игровые домики и т.п.) должно иметь не менее 2 открытых доступов, не зависящих друг от друга и расположенных на разных сторонах оборудования. Размеры открытых доступов должны быть не менее 500*500 мм.

Конструкция доступов должна исключать возможность их блокирования и обеспечивать при необходимости оказание помощи детям без каких-либо дополнительных средств.

3.5 По всей зоне приземления с оборудования должны быть установлены ударопоглощающее покрытия.

3.6 Высота свободного падения с оборудования должна учитывать тип ударопоглощающего покрытия и возможные перемещения ребенка и элементов конструкции оборудования и должна составлять не более 3 метров от поверхности, на которую пользователь опирается ногами, до зоны приземления и не более 4 метров от уровня захвата руками до зоны приземления. Границы зоны приземления должны учитывать возможные перемещения ребенка и элементов конструкции.

3.7 Поверхности платформ, проходов, трапов и лестниц должны исключать скольжение при любых погодных условиях.

3.8 Ударопоглощающее покрытие не должно иметь опасных выступов. При применении в качестве ударопоглощающего покрытия несыпучих материалов оно не должно иметь участков, на которых возможно застревание частей тела или одежды ребенка. Ударопоглощающее покрытие должно сохранять свои свойства вне зависимости от климатических условий. Под оборудованием с высотой свободного падения более 60 см ударопоглощающее покрытие оборудуется по всей зоне приземления.

3.9 Элементы оборудования из полимерных материалов, композиционных материалов, которые со временем становятся хрупкими, должны заменяться по истечении периода времени, указанного изготовителем.

3.10 Элементы оборудования из древесины не должны иметь на поверхности дефектов обработки (заусенцев, сколов и т. п.).

3.11 Размеры элемента оборудования, позволяющего ребенку ухватиться, должны быть не менее 16 мм и не более 45 мм в любом направлении. Ширина элемента оборудования, позволяющего ребенку ухватиться, должна быть не более 60 мм.

3.12 Для защиты от падения оборудуют перила и ограждения.

4. ПОРЯДОК СОДЕРЖАНИЯ ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ ПЛОЩАДОК,

ДЕТСКОГО ИГРОВОГО И (ИЛИ) СПОРТИВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

4.1 Контроль за техническим состоянием оборудования площадок и контроль соответствия требованиям безопасности, осуществляет владелец в соответствии с настоящими Правилами, техническое обслуживание и ремонт осуществляет балансодержатель в соответствии с Уставом сельского поселения Цингалы, на основании которого владелец является подведомственной организацией балансодержателя.

4.2 Контроль за техническим состоянием оборудования площадок осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52301-2013 “Национальный стандарт Российской Федерации. Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования» и включает:

а) осмотр и проверка оборудования (первоначальный осмотр) – проводится перед вводом оборудования в эксплуатацию.

Проводится с целью проверки соответствия установленного оборудования техническому паспорту, проекту (при наличии), нормативным документам и инструкциям производителя.

По окончании проверки оборудования составляется акт приемки оборудования в эксплуатацию, подписанный организацией, установившей оборудование и представителем владельца, либо балансодержателя;

б) регулярный визуальный осмотр – проводится еженедельно.

Регулярный осмотр проводится с целью обнаружения очевидных неисправностей оборудования и посторонних предметов, представляющих опасность (например: разбитые бутылки, консервные банки, пластиковые пакеты, поврежденные элементы оборудования);

в) функциональный осмотр – проводится при поступлении жалоб и заявлений лиц, использующих оборудование на функциональную неисправность оборудования либо игровой площадки (в том числе скрипы оборудования, подвижность опор, потертости удерживающих элементов, ямы выбоины покрытия).

Функциональный осмотр представляет собой детальный осмотр с целью проверки устойчивости оборудования, выявление износа элементов конструкции оборудования, наличие повреждений оборудования и покрытия площадки.

Особое внимание уделяют скрытым, труднодоступным элементам оборудования

В процессе визуального и функционального осмотров определяют:

– чистоту и внешний вид поверхности игровой площадки и оборудования;

– соблюдение расстояний от частей оборудования до поверхности игровой площадки;

– наличие выступающих частей фундаментов;

– наличие дефектов/неисправностей элементов оборудования;

– отсутствие деталей оборудования;

– чрезмерный износ подвижных частей оборудования;

– структурную целостность оборудования;

г) основной осмотр – проводят раз в год не позже 1 мая текущего года.

Основной осмотр проводится в целях оценки соответствия технического состояния оборудования требованиям безопасности.

В ходе ежегодного основного осмотра определяются:

– наличие гниения деревянных элементов;

– наличие коррозии металлических элементов;

– влияние выполненных ремонтных работ на безопасности оборудования.

Особое внимание уделяют скрытым, труднодоступным элементам оборудования.

4.3 Все результаты проведенных осмотров оборудования (первоначального, регулярного, функционального, основного) заносятся в журнал по осмотру и обслуживанию оборудования,  который хранится у  владельца (приложение №1).

4.4 В случае выявления в ходе осмотра дефектов детского игрового и спортивного оборудования, а также покрытий площадки, определяются характер и объем необходимого ремонта и составляется акт (приложение №2).

4.5 Вся эксплуатационная документация (паспорт, акты осмотров и проверки оборудования, графики обслуживания оборудования, журналы и т.п.) подлежат постоянному хранению на период действия детской игровой площадки, детского игрового и(или) спортивного оборудования.

4.6 Балансодержатель детской игровой площадки, детского игрового и (или) спортивного оборудования осуществляет постоянное обслуживание детского игрового и (или) спортивного оборудования, а также материала детской площадки.

Обслуживание включает мероприятия по поддержанию безопасности и качества функционирования детского игрового и спортивного оборудования и покрытий площадки, а также соответствующие ремонтные работы в соответствии с техническим паспортом оборудования, нормативным документам и инструкциям производителя.

4.7 Мероприятия по поддержанию безопасности и качества функционирования детского игрового и (или) спортивного оборудования и покрытий площадки включают в себя:

– проверку и подтягивание узлов крепления;

– обновление окраски оборудования;

– обслуживание ударопоглощающих покрытий;

– смазку подшипников;

– обеспечение чистоты оборудования и покрытий (удаление битого стекла, обломков, загрязнителей и т.п. );

– восстановление ударопоглощающих покрытий из  сыпучих  материалов и корректировку их уровня;

– обслуживание пространства зон безопасности.

4.8 Ремонтные работы детского игрового и спортивного оборудования и покрытий площадки включают:

– замену крепежных деталей;

– сварку;

– замену частей оборудования;

– замену структурных элементов оборудования.

4.9 При обнаружении в процессе осмотра оборудования (регулярного, функционального, основного) дефектов, влияющих на безопасность оборудования, дефекты должны быть немедленно устранены. Если это невозможно, то необходимо прекратить эксплуатацию оборудования, либо в случаях, если оборудование представляет угрозу жизни и здоровья,  оборудование должно быть демонтировано и удалено с площадки.

4.10 После удаления оборудования оставшийся в земле фундамент также удаляют или огораживают и закрывают сверху так, чтобы участок территории, на которой было размещено детское игровое и (или) спортивное оборудование (в том числе детские игровые площадки) был безопасным.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1 Для повышения уровня безопасной эксплуатации на детской игровой площадке либо на территории, на которой установлено детское игровое и (или) спортивное оборудование, устанавливаются информационные стенды, предупреждающие родителей о правилах эксплуатации и возрастных особенностях оборудования.

Информационные стенды в обязательном порядке должны содержать:

– правила эксплуатации детской игровой площадки и оборудования;

– запреты, действующие на детской игровой площадке, либо на территории, на которой установлено детское игровое и(или) спортивное оборудование, в том числе возрастные и весовые ограничения использования оборудования, правила поведения, запрет на выгул домашних животных;

– номера телефонов службы спасения, скорой помощи;

– номер(а) телефона(ов) для сообщения службе эксплуатации при неисправности и поломке оборудования.

В целях обеспечения  оказания экстренной помощи, все входы, выходы, эвакуационные пути, проходы, предназначенные для работников службы спасения, скорой помощи, службы эксплуатации, должны быть всегда доступны, открыты и свободны от препятствий.

5.2 В случае обнаружения нарушения технического состояния детского игрового или спортивного оборудования, а также покрытия детской игровой площадки, лицо, ответственное за эксплуатацию оборудования, либо площадки, обязано незамедлительно принять меры к запрещению использования детского игрового или спортивного оборудования, а также детской игровой площадки.

5.3 Эксплуатация детского игрового и спортивного оборудования, не отвечающего требованиям безопасности жизни и (или) здоровья СТРОГО ЗАПРЕЩЕНА.

5.4 Ответственность за эксплуатацию имеющей повреждения детской игровой площадки, а также за эксплуатацию неисправного детского игрового и (или) спортивного оборудования и за нарушение настоящих Правил, несет балансодержатель.

Приложение №1

к Правилам содержания и эксплуатации

детских площадок, игрового и (или) спортивного

оборудования на территории сельского

поселения Цингалы

ФОРМА ЖУРНАЛА ПО ОСМОТРУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

| Адрес площадки | Дата осмотра | Наличие обнаруженных дефектов | Дата устранения дефектов | Ф.И.О. ответственного | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение №2

к Правилам содержания и эксплуатации

детских площадок, игрового и (или) спортивного

оборудования на территории сельского

поселения Цингалы

АКТ

установления дефектов в ходе осмотра

детской игровой площадки, детского игрового или спортивного оборудования

№_____                				от «___» ___________ ______ г.

Владелец (балансодержатель) ___________________________________

Адрес установки ______________________________________________

Характеристики поверхности игровой площадки:

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Перечень оборудования:

| № | Наименование | Результат осмотра | Выявленные дефекты | Принятые меры | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового оборудования подтверждают его комплектность, соответствие эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной эксплуатации.

Ответственный исполнитель

________________________ __________________ __________________________________

(должность)                           (личная подпись)                           (фамилия, инициалы)

мп

Дата осмотра:  «___» ___________ ______г.

Приложение 2

к постановлению администрации

сельского поселения Цингалы

от 00.00.2022 № 000

РЕЕСТР

ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ ПЛОЩАДОК, СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК,

МАЛЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ И ПЛОСКОСТНЫХ  СООРУЖЕНИЙ НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦИНГАЛЫ НЕЗАВИСИМО ОТ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ

| № | Наименование объекта, место нахождения (адрес) | Перечень установленного игрового и спортивного оборудования |  | Кадастровый номер (при наличии) | Сведения об организации, ответственной за эксплуатацию объекта |  |  | Наименование балансодержателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование игрового и спортивного оборудования | Количество игрового и спортивного оборудования, шт |  | Наименование организации | Ответственный за осмотр игровых и спортивных площадок | Контактные данные |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Детские игровые (спортивные) площадки, находящиеся на территории сельского поселения Цингалы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Детская игровая площадка, с. Цингалы, ул. Бориса Лосева, район д.15 | Горка Карусель Песочница Качалка на пружине «Бабочка» Качели одинарные Канат Кольца гимнастические Турник Рукоход Сетка-паутина с пластиковыми узлами Скамья | 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 | 86:02:1209001:1360 | МКУК СДКД с. Цингалы | Директор МКУК СДКД с. Цингалы | 8 (3467) 30-88-30 | АСП Цингалы |
| 2 | Детская игровая площадка, с. Цингалы, ул. Мира, район б/н | Детский игровой комплекс Карусель Песочница Качалка на пружине Качалка-балансир Пожарная машина с горкой Скамейка детская Диван-качели Скамья | 1 1 1 2 1 1 1 1 9 | 86:02:1209001:1339 | МКУК СДКД с. Цингалы | Директор МКУК СДКД с. Цингалы | 8 (3467) 30-88-30 | АСП Цингалы |
| 3 | Спортивная площадка, с. Цингалы, ул. Мира, район б/н | Спортивный комплекс рукоход Спортивный комплекс брусья Скамья для пресса Мини-комплекс параворкаут Тройной каскад турниковый для отжиманий Брусья классические Установка для пилонов | 1 1 1 1 1 1 1 | 86:02:1209001:1339 | МКУК СДКД с. Цингалы | Директор МКУК СДКД с. Цингалы | 8 (3467) 30-88-30 | АСП Цингалы |
| 4 | Хоккейный корт, с. Цингалы, ул. Мира, район д.29а | Хоккейный корт | 1 | 86:02:1209001:1097 | МКУК СДКД с. Цингалы | Директор МКУК СДКД с. Цингалы | 8 (3467) 30-88-30 | АСП Цингалы |
| 5 | Детская игровая площадка, с. Цингалы, ул. Бориса Лосева, район д.45 | Детский игровой комплекс Качалка-балансир Качели двойные Карусель с рулем Горка малая Песочница двойная Бабочка Скамья | 1 2 1 1 1 1 1 | 86:02:1209001:366 | МКУК СДКД с. Цингалы | Директор МКУК СДКД | 8 (3467) 30-88-30 | АСП Цингалы |
| 2 .Детские игровые (спортивные) площадки, находящиеся на территории деревни Чембакчина |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Детская игровая площадка, д. Чембакчина, ул. Кедровая | Горка Карусель Песочница Сиденье качели на гибкой подвеске | 1 1 1 1 | - | МКУК СДКД с. Цингалы | Специалист по вопросам благоустройства и работы с населением деревни Чембакчина | 8 (902) 49-08-19 | АСП Цингалы |