Приложение 2

к постановлению администрации

сельского поселения Селиярово

от 02.10.2024г № 65

Положение о размещении линейного объекта

«Линейные коммуникации для кустовой площадки № 2058У Приобского месторождения»

- Проект планировки

  - Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения

Документацией по планировке территории «Линейные коммуникации для кустовой площадки № 2058У Приобского месторождения» (далее проектируемый объект) предусматривается строительство следующих объектов:

1.       Кустовая площадка №2058У;

2.	Автомобильная дорога к кустовой площадке №2058У;

3.	Нефтегазосборные сети куст № 2058У - т.вр. куст № 2058У;

4.	Узлы задвижек на нефтегазосборных стях;

5.	ВЛ 6 кВ на кустовую площадку №2058У;

6.	ВОЛС по сущ. ВЛ 35 кВ.

Характеристика проектируемых линейных объектов

| Наименование объекта | Характеристика |
| --- | --- |
| Нефтегазосборные сети, в том числе: | Протяженность всего – 1048,54 м |
| Нефтегазосборные сети куст №2058У- т.вр. куст №2058У | Назначение - нефтегазосборные сети для транс-порта нефтегазоводяной смеси от проектируемой кустовой площадки №2058У (проект 231991_2) до проектируемого узла задвижек №2 и далее трубопроводом диаметром 426 мм до подключения врезкой к существующему нефтегазосборному трубопроводу DN400 |
|  | Транспортируемая среда – нефтегазоводяная смесь |
|  | Рабочее давление – 4,0 МПа |
|  | Диаметр трубопровода – 159х6 мм |
|  | Протяженность трубопровода – 1028,54 м |
|  | Диаметр трубопровода – 426х8 мм |
|  | Протяженность трубопровода – 20 м |
|  | Узел задвижек №1 |
|  | Узел задвижек №2 |
| ВЛ 6 кВ | Протяженность ВЛ 6 кВ: всего – 1675 м |
| ВЛ 6 кВ на кустовую площадку №2058У | Назначение - передача электроэнергии |
|  | Протяженность – 1675 м |
|  | Уровень ответственности – нормальный |
|  | Двухцепная ВЛ 6 кВ отпайкой от ВЛ 6 кВ на куст 248 |
|  | Начальный пункт – анкерно-угловая ВЛ 6 кВ на куст №248 опора №9 |
|  | Конечный пункт – концевые опоры около кустовой площадки №2058У |
|  | Почтовый (строительный) адрес: Ханты-Мансийский район Ханты-Мансийского автономного округа, Тюменская область, Приобское месторождение (Горшковская площадь) |
| Автомобильная дорога к кустовой площадке №2058У | Протяженность - 1078.31 м |
|  | Категория дороги согласно СП 37.13330.2012 - III-н |
|  | Назначение - для перевозки технологических грузов с расчетным объемом, а также хозяйственных грузов и пассажиров |
|  | Начальный пункт – от существующей автодороги (напр. на уз. 67А – Куст 248) |
|  | Конечный пункт – ПК10+78,31 соответствует первому съезду на кустовую площадке №2058У |
| ВОЛС по сущ. ВЛ 35 кВ | Протяженность - 697,56 м |
|  | Начальный пункт – от существующей ПС 110/35/6 кВ Пирс. |
|  | Конечный пункт – опора №4 ВЛ Разлив - 1.2 |
| Кустовая площадка №2058У | Общая площадь (освоение) - 38040,0 м. |

Функциональное назначение объекта капитального строительства - сбор и транспорт продукции скважин с проектируемого куста скважин №2058У по герметизированной однотрубной системе до подключения к существующей системе нефтесбора. Далее жидкость транспортируется на ДНС с УПСВ к. 201 Приобского месторождения.

1.2	Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов

В административном отношении участок работ находится на территории Приобского месторождения Ханты-Мансийского района Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-ЮГРА). Участок работ расположен в центральной части Западно-Сибирской равнины. В хозяйственном отношении объект расположен на землях  промышленности и землях сельскохозяйственного назначения в границах МО Селиярово.

Территория Ханты-Мансийского района граничит на северо-западе и западе с Сургут-ским районом, на юго-востоке – с Кондинским, на юго-западе — с Нефтеюганским, на востоке – с Октябрьским, с Белоярским, на юге – с Уватским райом, не входящим в состав автономных округов.

Участок работ расположен в 57,2 км на северо-запад от н.п. Лемпино, в 85 км на севе-ро-запад от н.п. Пойковский, в 113,55 км на северо-запад от г. Ханты-Мансийск.

Дорожная сеть представлена внутри промысловыми автодорогами эксплуатируемыми круглогодично, автозимниками и развивается по мере обустройства месторождения. Участок изысканий расположен севернее автомобильной дороги федерального значения (трасса Р-404 «Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск»). Проезд возможен в любое время колесным и вез-деходным транспортом.

В геоморфологическом отношении объекты приурочены к пойме реки Обь. Рельеф на участке работ изысканий в пересеченный, местами предгорный, с углами наклона земной поверхности до 40°. Абсолютные отметки изменяются в пределах от 25,62 метра до 27,33 метра (система высот – Балтийская).

Гидрографическая сеть района изысканий принадлежит бассейну левобережной части Оби, представлена ее притоками, временными протоками и ручьями, а также озерами.

Климат данного района континентальный. Зима суровая, холодная, продолжительная. Лето короткое, теплое. Короткие переходные сезоны - осень и весна. Поздние весенние и ранние осенние заморозки. Безморозный период очень короткий. Резкие колебания температуры в течение года и даже суток.

Среднегодовая температура воздуха за многолетний период наблюдений по метеостанции Сытомино  составляет минус 1,1 °С. Среднемесячная температура самого холодного месяца, января – минус 20,1 °С, самого теплого июля – 18,0 °С. Абсолютный максимум температуры воздуха составляет 35oС, абсолютный минимум составляет минус 49 oС. Средняя продолжительность безморозного периода –  106 дней.

1.3 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейного объекта

Координаты границ земельных участков, необходимых для размещения проектируемого объекта, в графических материалах определены в местной системе координат Ханты-Мансийского автономного округа  Югры МСК-86.

Перечень координат характерных точек границ зоны планируемого размещения

| Точка | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 997492.85 | 2734638.45 |
| 2 | 997499.23 | 2734636.73 |
| 3 | 997490.78 | 2734602.39 |
| 4 | 996923.48 | 2734332.02 |
| 5 | 996926.71 | 2734329.38 |
| 6 | 996939.68 | 2734318.78 |
| 7 | 996939.69 | 2734318.78 |
| 8 | 996962.93 | 2734299.78 |
| 9 | 996956.47 | 2734275.20 |
| 10 | 996956.48 | 2734275.20 |
| 11 | 996952.07 | 2734258.53 |
| 12 | 996941.14 | 2734229.96 |
| 13 | 996760.64 | 2733595.14 |
| 14 | 996935.48 | 2733613.82 |
| 15 | 996973.40 | 2733582.24 |
| 16 | 997017.95 | 2733144.37 |
| 17 | 996861.05 | 2733128.22 |
| 18 | 996857.37 | 2733095.86 |
| 19 | 996708.26 | 2733094.02 |
| 20 | 996682.89 | 2733341.73 |
| 21 | 996665.70 | 2733340.11 |
| 22 | 996655.49 | 2733348.35 |
| 23 | 996655.49 | 2733348.35 |
| 24 | 996621.62 | 2733375.81 |
| 25 | 996617.42 | 2733379.22 |
| 26 | 996613.21 | 2733382.63 |
| 27 | 996608.99 | 2733386.05 |
| 28 | 996608.99 | 2733386.06 |
| 29 | 996576.23 | 2733412.58 |
| 30 | 996586.74 | 2733482.27 |
| 31 | 996425.35 | 2733605.08 |
| 32 | 996398.24 | 2733622.98 |
| 33 | 996361.70 | 2733641.90 |
| 34 | 996361.70 | 2733641.90 |
| 35 | 996324.58 | 2733661.10 |
| 36 | 996324.56 | 2733661.09 |
| 37 | 996317.27 | 2733664.89 |
| 38 | 996329.55 | 2733688.73 |
| 39 | 996277.40 | 2733714.80 |
| 40 | 996244.27 | 2733733.49 |
| 41 | 996228.08 | 2733746.31 |
| 42 | 996213.56 | 2733762.31 |
| 43 | 996197.73 | 2733788.39 |
| 44 | 996180.11 | 2733824.93 |
| 45 | 996173.09 | 2733848.97 |
| 46 | 996166.92 | 2733881.06 |
| 47 | 996161.71 | 2733983.30 |
| 48 | 996166.98 | 2734051.13 |
| 49 | 996186.86 | 2734072.48 |
| 50 | 996203.07 | 2734085.07 |
| 51 | 996256.38 | 2734059.74 |
| 52 | 996220.76 | 2733989.65 |
| 53 | 996220.74 | 2733989.65 |
| 54 | 996203.22 | 2733959.60 |
| 55 | 996203.23 | 2733959.59 |
| 56 | 996199.80 | 2733897.00 |
| 57 | 996205.39 | 2733862.19 |
| 58 | 996220.44 | 2733822.38 |
| 59 | 996239.00 | 2733793.15 |
| 60 | 996262.29 | 2733769.44 |
| 61 | 996292.30 | 2733748.84 |
| 62 | 996345.80 | 2733720.17 |
| 63 | 996385.18 | 2733796.44 |
| 64 | 996424.09 | 2733864.18 |
| 65 | 996431.88 | 2733890.84 |
| 66 | 996431.87 | 2733890.85 |
| 67 | 996344.63 | 2733927.77 |
| 68 | 996344.63 | 2733927.79 |
| 69 | 996344.64 | 2733927.79 |
| 70 | 996361.86 | 2733960.63 |
| 71 | 996371.81 | 2733959.93 |
| 72 | 996371.81 | 2733959.93 |
| 73 | 996394.08 | 2733964.61 |
| 74 | 996417.32 | 2733953.63 |
| 75 | 996461.20 | 2733932.89 |
| 76 | 996461.21 | 2733932.90 |
| 77 | 996488.24 | 2733920.10 |
| 78 | 996455.81 | 2733849.08 |
| 79 | 996445.82 | 2733853.82 |
| 80 | 996404.61 | 2733782.09 |
| 81 | 996367.28 | 2733709.52 |
| 82 | 996388.40 | 2733699.42 |
| 83 | 996388.40 | 2733699.40 |
| 84 | 996403.47 | 2733692.42 |
| 85 | 996447.59 | 2733665.93 |
| 86 | 996482.05 | 2733641.82 |
| 87 | 996528.86 | 2733605.85 |
| 88 | 996536.72 | 2733605.62 |
| 89 | 996544.46 | 2733598.75 |
| 90 | 996545.03 | 2733594.26 |
| 91 | 996617.98 | 2733538.53 |
| 92 | 996625.57 | 2733538.07 |
| 93 | 996633.15 | 2733532.21 |
| 94 | 996633.41 | 2733526.34 |
| 95 | 996646.85 | 2733516.49 |
| 96 | 996651.14 | 2733513.32 |
| 97 | 996655.43 | 2733510.17 |
| 98 | 996659.72 | 2733507.05 |
| 99 | 996694.12 | 2733481.79 |
| 100 | 996694.13 | 2733481.80 |
| 101 | 996912.14 | 2734235.25 |
| 102 | 996903.95 | 2734260.14 |
| 103 | 996881.99 | 2734272.62 |
| 104 | 996881.99 | 2734272.63 |
| 105 | 996877.52 | 2734275.17 |
| 106 | 996873.05 | 2734277.71 |
| 107 | 996868.56 | 2734280.27 |
| 108 | 996868.55 | 2734280.24 |
| 109 | 996856.80 | 2734286.96 |
| 110 | 996815.15 | 2734322.12 |
| 111 | 996818.02 | 2734329.49 |
| 112 | 996818.05 | 2734329.53 |
| 113 | 996822.32 | 2734340.42 |
| 114 | 996835.06 | 2734342.63 |
| 115 | 996835.09 | 2734342.64 |
| 116 | 996897.28 | 2734353.43 |
| 117 | 996913.85 | 2734339.89 |
| 118 | 996918.14 | 2734336.40 |
| 119 | 997324.46 | 2734530.53 |
| 120 | 997466.64 | 2734597.88 |
| 121 | 997484.96 | 2734607.01 |
| 122 | 996635.87 | 2733478.64 |
| 123 | 996640.16 | 2733475.43 |
| 124 | 996644.42 | 2733472.23 |
| 125 | 996648.68 | 2733469.02 |
| 126 | 996682.97 | 2733443.26 |
| 127 | 996682.97 | 2733443.26 |
| 128 | 996675.23 | 2733416.52 |
| 129 | 996663.68 | 2733376.63 |
| 130 | 996629.60 | 2733403.30 |
| 131 | 996629.60 | 2733403.31 |
| 132 | 996625.37 | 2733406.61 |
| 133 | 996621.13 | 2733409.94 |
| 134 | 996616.89 | 2733413.26 |
| 135 | 996616.89 | 2733413.27 |
| 136 | 996602.39 | 2733424.61 |
| 137 | 996612.99 | 2733489.80 |

1.4 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения

Проектом планировки территории не предусматривается реконструкция проектируемых объектов.

1.5 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейного объекта в границах зон его планируемого размещения

Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения,  не подлежат установлению.

Учитывая основные технические характеристики проектируемого объекта, проектом планировки территории определены границы зоны его планируемого размещения.

Границы территории,  в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки сформированы по внешним границам максимально удаленных от планируемого маршрута прохождения линейных объектов  (трасс) зон с особыми условиями использования территорий, которые подлежат установлению в связи с размещением испрашиваемого линейного объекта.

Границы зон планируемого размещения объекта сформированы в соответствии с требованиями действующих норм отвода, площадь составляет – 24,2195 га.

Границы зон планируемого размещения объекта входят в границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки.

1.6 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства, существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

Безопасность проектируемых сооружений обеспечивается расположением их на соответствующих расстояниях от объектов инфраструктуры, что обеспечивает сохранность существующих объектов при строительстве новых, безопасность при проведении работ и надежность в процессе эксплуатации.

Вариантность выбора места размещения линейных объектов не рассматривалась т.к. проектируемый объект технологически привязан к объектам сложившейся инфраструктуры (продолжение разработки и обустройства Приобского месторождения, прохождение вдоль существующих коридоров коммуникаций).

1.7 Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия  и территории традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейного объекта

Согласно  Заключению  Службы  государственной  охраны  объектов  культурного наследия  ХМАО-Югры  № 24-4225  от 28.08.2024г. на территории испрашиваемого земельного участка объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия, либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, не имеется. Испрашиваемый земельный участок расположен вне зон охраны/защитных зон объектов культурного наследия.

В соответствии с письмом Департамента недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры № б/н  на рег. № 21768-КМНС от 12.08.2024г.  проектируемый объект, не находится в границах территорий традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера регионального значения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.

1.8 Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды

Проектом предусмотрены следующие мероприятия в период строительства:

- не допускается использование земель за пределами установленных границ отвода;

- рекультивация нарушенных земель;

- уборка отходов, выравнивание ям, котлованов и траншей;

- благоустройство территории;

- использование технически исправного автотранспорта прошедшего проверку на дымность и токсичность выбросов в соответствии с действующим законодательством;

- не допускаются к работе неисправные технические средства, способные вызвать загорание;

- запрещается захламление территории отходами;

- запрещается разлив горюче-смазочных материалов, слив отработанных масел и т.п.;

- соблюдение требований к накоплению и транспортировке отходов;

- с целью уменьшения отрицательного воздействия строительства на окружающую среду, применяется укрупнение и повышение технологической готовности конструкций и материалов;

- запрещается нерегламентируемая охота, рыбная ловля и браконьерство;

- избежание нарушения естественно-дренажной сети, восстановление ее в близком, к существующему, до начала строительства, виде для предотвращения возможных процессов заболачивания территории и как следствие, деградация растительности из-за затруднения или полного прекращения естественного дренирования;

- мониторинг за компонентами окружающей среды в период строительства проектируемых объектов.

За нарушение окружающей среды несут персональную дисциплинарную, административную, материальную и уголовную ответственность производители работ и лица, непосредственно нанесшие урон окружающей среде.

При неукоснительном соблюдении природоохранных мероприятий и рекомендаций относительно сроков производства строительных работ воздействие на компоненты природной среды планируемых работ прогнозируется как минимальное.

Проектом предусмотрены следующие мероприятия в период эксплуатации:

по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу:

- 100% контроль сварных соединений;

- применение труб стальных прямошовных, хладостойкого исполнения из стали класса прочности К48 с заводским наружным и внутренним покрытием для строительства нефтегазосборных сетей;

- для строительства высоконапорных водоводов в проекте предусмотрены трубы стальные бесшовные повышенной хладостойкости и коррозионной стойкости с заводским наружным полиэтиленовым покрытием усиленного типа, класса прочности К50;

- защита от атмосферного и статического электричества;

- испытание трубопроводов и оборудования на прочность и герметичность после монтажа;

- применение запорной арматуры герметичности класса «А» по ГОСТ 9544-2015;

- автоматизированный контроль за технологическим процессом.

по защите от шума:

- в связи с удаленностью проектируемых объектов от населенных пунктов и размещением объекта на производственной территории специальных мероприятий по снижению уровня шума не предусматривается.

по охране и рациональному использованию земель:

- герметизированная однотрубная система одновременного сбора нефти и газа;

- рекультивация нарушенных земель, в т.ч.:

технический этап рекультивации;

биологический этап рекультивации.

- контроль загрязнения почвы;

- применение труб стальных прямошовных, хладостойкого исполнения из стали класса прочности К48 с заводским наружным и внутренним покрытием для строительства нефтегазосборных сетей;

- для строительства высоконапорных водоводов в проекте предусмотрены трубы стальные бесшовные повышенной хладостойкости и коррозионной стойкости с заводским наружным полиэтиленовым покрытием усиленного типа, класса прочности К50;

- применение запорной арматуры герметичности класса «А» по ГОСТ 9544-2015;

- обращение с отходами осуществляется на основании договоров со специализированными предприятиями, имеющими лицензии по обращению с отходами.

по охране поверхностных и подземных вод:

- для возможности отключения от общей нефтегазосборной сети трубопроводов месторождения установлена запорная арматура на нефтегазосборных сетях, имеющая дистанционное и автоматическое управление по сигналам систем противоаварийной защиты;

- применение труб стальных прямошовных, хладостойкого исполнения из стали класса прочности К48 с заводским наружным и внутренним покрытием для строительства нефтегазосборных сетей;

- для строительства высоконапорных водоводов в проекте предусмотрены трубы стальные бесшовные повышенной хладостойкости и коррозионной стойкости с заводским наружным полиэтиленовым покрытием усиленного типа, класса прочности К50;

- применение запорной арматуры герметичности класса «А» по ГОСТ 9544-2015;

- гидравлическое испытание трубопроводов;

- автоматизация технологических процессов;

- проведение систематических профилактических осмотров технического состояния оборудования;

по охране животного мира:

- строгое соблюдение границ отведенной территории;

- рекультивация нарушенных земель для улучшения условий обитания, восстановления кормовой базы животных;

- выполнение строительно-монтажных работ в зимний период для уменьшения воздействия строительных машин на почвенно-растительный покров;

- крепление провода на опорах 6 кВ предусматривается при помощи одноцепных натяжных и поддерживающих гирлянд, комплектуемых стеклянными изоляторами типа ПС 70Е и немагнитной спиральной арматурой, исключающими гибель птиц в случае соприкосновения с токонесущими проводами на участках их прикрепления к конструкциям опор;

- обращение с отходами на основании договоров со специализированными предприятиями для предотвращения загрязнения среды их обитания;

- запрет несанкционированной охоты.

Также проектом предусмотрены мероприятия по охране рыбных ресурсов:

- обязательное соблюдение границ участков, отводимых под строительство;

- выполнение строительно-монтажных работ в зимний период;

- строгий контроль исправности техники;

- размещение мест стоянки, ремонта, заправки техники, складов ГСМ вне водоохранных зон и прибрежно защитных полос водных объектов;

- передвижение техники только в пределах отведенных и специально оборудованных проездов;

- производственный экологический контроль;

- рекультивация нарушенных земель;

- строгое соблюдение технологии строительства переходов по проекту производства работ и ситуационного плана переходов с привязкой к местности основных геодезических знаков;

- закрепление оси трассы на каждой стороне водоема;

- возмещение ущерба рыбным ресурсам;

- исключение работ в водных объектах в период нереста, развития икры и личинок рыб.

Вероятность присутствия «краснокнижных» видов значительно снижается вследствие проявления фактора беспокойства в результате существующего освоения территории.

Мерой охраны таких объектов может служить минимальное механическое нарушение местообитаний и уничтожение почвенно-растительного покрова.

Проектом предусматриваются следующие мероприятия по сохранению краснокнижных растений и животных:

- при обнаружении краснокнижных видов растений обеспечить охрану мест их произрастания в соответствии с абзацем 2 п.1.10 Порядка ведения Красной книги ХМАО-Югры, утвержденного постановлением Правительства автономного округа от 17.12.09 г., № 333-п;

- в случае обнаружения редких видов животных и растений в районе расположения объекта предоставить информацию в Департамент недропользования  и природных ресурсов ХМАО-Югры в соответствии с п.3.4 раздела 3 Порядка ведения Красной книги ХМАО-Югры, утвержденного постановлением Правительства автономного округа от 17.12.09 г., № 333-п;

- запрет на их хозяйственное использование;

- охрану животных от истребления, гибели;

- полный запрет охоты на редкие виды.

по предупреждению аварийных ситуаций:

- автоматизация технологических процессов;

- применение блочно-комплектного оборудования заводского изготовления;

- оснащение технологического оборудования предохранительными устройствами;

- проведение систематических профилактических осмотров технического состояния оборудования.

1.9 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданкой обороне

Мероприятия, направленные на уменьшение риска чрезвычайных ситуаций на проектируемом объекте, включают в себя мероприятия по предотвращению разгерметизации оборудования и трубопроводов, мероприятия по предупреждению развития аварий и локализации выбросов опасных веществ, мероприятия по взрывопожаробезопасности.

Для предотвращения разгерметизации оборудования, нефтегазосборных сетей и предупреждения аварийных разливов нефти, воды и выбросов попутного газа предусмотрено:

- герметизированные системы сбора продукции скважин;

- применение оборудования, труб и арматуры в соответствии с рабочими параметрами и свойствами среды, климатическими условиями района строительства;

- автоматизация технологических процессов;

- защита оборудования и трубопроводов от коррозии и атмосферного воздействия;

- очистка и диагностика трубопроводов;

- организация контроля качества при производстве и приемке работ.

С целью повышения надежности работы и увеличения срока службы нефтегазосборных сетей проектом предусмотрено:

- фасонные части трубопроводов приняты из стали с заводским наружным антикоррозионным покрытием и внутренним антикоррозионным покрытием;

- применение труб стальных хладостойкого исполнения, прямошовных с заводским наружным антикоррозионным покрытием и внутренним антикоррозионным покрытием;

- применение для наружной защиты сварных швов комплекта термоусаживающихся материалов, предназначенных для наружной антикоррозионной защиты сварных стыков;

- при пересечении с ВЛ 6, 35, 110 кВ нефтегазосборный трубопровод прокладывается в защитном футляре в пределах охранной зоны ВЛ с герметизацией концов диэлектрическими манжетами и укрытием защитным манжет герметизирующих типа УЗМГ, концы футляра выводятся на расстояние не менее  20 м от крайнего провода;;

- проектируемый трубопровод под автодорогами прокладывается в защитных кожухах с герметизацией концов диэлектрическими манжетами. Трубопровод в пределах протаскивания в защитный кожух оснащается футеровочными кольцами - спейсерами. Толщину стенки стальной трубы футляра следует принимать не менее 1/70DN, но не менее 10 мм;

- визуально-измерительный контроль и контроль сварных соединений для участков трубопроводов радиографическим методом приняты в объеме 100 %;

- проверка на герметичность после испытания на прочность;

- пневматическое испытание трубопроводов;

- контроль давления в проектиремом трубопроводе на узлах переключения;

- защита от статического электричества;

- проведение приборной предпусковой диагностики;

- установка по трассам нефтегазосборных сетей опознавательных знаков. Знаки устанавливаются в пределах видимости, но не более чем через 1 км, на углах поворота, при пересечении дорог, трубопроводов, в охранной зоне узлов задвижек.

На этапе строительно-монтажных работ подрядной организацией проводится инспекция методом теледиагностики установленных втулок защиты внутреннего сварного стыка (на предмет факта и качества их установки/монтажа).

Работы выполняются в рамках договора на строительство нефтегазосборных сетей с привлечением специализированной организации, имеющей соответствующее оборудование, опыт работы и обученный персонал.

Мероприятия по предупреждению развития аварий и локализации выбросов опасных веществ:

Нефтегазосборные сети

- прокладка нефтегазосборных сетей под автодорогами в защитном кожухе с герметичной заделкой концов кожуха диэлектрическими манжетами.

- исключить монтаж трубных секций с продольным швом по нижней образующей.

Узлы задвижек

- для обеспечения стабильности основания площадок узлов задвижек и обеспечения несущей способности насыпи, проектом предусматривается их отсыпка привозным песком.

ПЛА разрабатывается с целью:

- планирования действий персонала ОПО и специализированных служб на различных уровнях развития ситуаций;

- определения готовности организации к локализации и ликвидации аварий на ОПО;

- выявления достаточности принятых мер по предупреждению аварий на объекте;

- разработки мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на ОПО.

При выполнении аварийно-спасательных и других неотложных работ (АСДНР) по ликвидации ЧС и их последствий в ООО «РН-Юганскнефтегаз» созданы и функционируют аварийные подразделения Общества: Цеха по восстановлению экологии, нештатное аварийно-спасательное формирование, профессиональное аварийно-спасательное формирование, специализированные цеха по ремонту трубопроводов и ремонтные бригады, бригады по ремонту и обслуживанию электросетей и электрооборудования, укомплектованные необходимой техникой и оборудованием на 100%, и на договорной основе привлекаются силы и средства аварийно-спасательных формирований сторонних организаций:  ФГАУ «Аварийно-спасательное формирование «Западно-Сибирская противофонтанная военизированная часть», ООО «РН-Пожарная безопасность филиал Сибирь».

КЧС и ПБ является координационным органом объектового звена РСЧС ООО «РН-Юганскнефтегаз» и предназначена для обеспечения согласованности действий органов управления, сил объектового звена РСЧС ООО «РН-Юганскнефтегаз» в целях реализации государственной политики в области предупреждения чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности.

К мероприятиям по обеспечению взрывопожаробезопасности относятся следующие проектные решения:

- молниезащита и защита от статического электричества;

- обеспечение возможности подъезда пожарных автомобилей к объектам;

- к узлам задвижек предусмотрены постоянные подъезды.

Территория проектируемого объекта достаточно удалена от существующих кустов скважин Приобского месторождения нефти ООО «РН-Юганскнефтегаз».

При пересечении с автодорогами, трубопроводами, ВЛ строящиеся нефтегазосборные сети заключаются в футляр. Внутренний диаметр футляра должен быть больше наружного диаметра трубопровода не менее чем на 200 мм.

На проектируемом объекте отсутствуют постоянные рабочие места. Все объекты эксплуатируются без постоянного присутствия обслуживающего персонала.

Управление и контроль работы нефтегазосборных сетей осуществляются по автоматизированной системе АСУ ТП в непрерывном круглосуточном режиме.

Персонал, обслуживающий нефтепромысловые объекты, должен быть подготовлен к действиям в случае возникновения аварийных ситуаций и должен действовать согласно планам мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий (ПЛА).

Мероприятия против подтопления территории строительства

Узлы задвижек

Инженерной подготовкой площадки узла запорной арматуры предусматривается комплекс инженерно-технических мероприятий по отводу атмосферных осадков с территории площадки, а также защиту от подтопления поверхностными стоками.

Основные технические решения включают в себя:

- отсыпку площадки привозным минеральным грунтом (песком);

- организацию поверхностного водоотвода посредством вертикальной планировки площадки;

- укрепление откосов насыпи площадок почвенно-растительным грунтом в целях предотвращения ветровой эрозии и размыва откосов дождевыми осадками.

Строительные конструкции

Антикоррозионная защита металлических конструкций предусмотрена в соответствии с требованиями Федерального закона № 384-ФЗ от 30 декабря 2009 г., СП 28.13330.2017 и Типовыми требованиями Компании «Антикоррозионная защита металлических конструкций на объектах нефтегазодобычи, нефтегазопереработки и нефтепродуктообеспечения Компании», №П4-06.01 ТТР-0002, версия 3.00, утвержденными приказом ПАО «НК «Роснефть» от 31.12.2020 г. № 185.

Мероприятия по молниезащите

Молниезащита и защита от статического электричества проектируемых объектов выполняется в соответствии с СО 153-34.21.122 Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций, РД 39-22-113 Временные правила защиты от проявлений статического электричества на производственных установках и сооружениях нефтяной и газовой промышленности» и Типовые правила проектирования «Проектирование систем молниезащиты и заземления» № П4-06.01 ТПП-0018, версия 1.00 изм.2.

Защита от прямых ударов молнии, ее вторичных проявлений, статического электричества наружных установок предусмотрена путем присоединения корпусов технологического оборудования к заземляющему устройству.

Защита от заноса высокого потенциала по трубопроводам выполнена присоединением их на вводе в сооружение к заземляющему устройству.