ПАМЯТКА

о мерах пожарной безопасности в быту

При эксплуатации электросетей и электроприборов запрещается:

- соединять токоведущие жилы электропроводов при помощи холодной скрутки;

- самовольно прокладывать электропроводку, устанавливать дополнительные электросветильники, розетки, выключатели, производить замену электропроводки;

- эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;

- пользоваться поврежденными розетками, выключателями, рубильниками, завязывать провода, подвешивать на них абажуры и люстры;

- обертывать электролампы светильники бумагой, тканью и горючими материалами, а также эксплуатировать их со снятыми колпаками;

- оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные приборы, телевизоры, радиоприемники;

- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать некалиброванные плавкие вставки «жучки» или др. самодельные аппараты от токов короткого замыкания;

- допускать включения в электросеть одновременно нескольких электроприборов большой мощности;

- пользоваться электронагревательными приборами (эл.плитками, эл.чайниками, утюгами, кипятильниками и т.п.) не имеющих устройств тепловой защиты и без подставок из негорючих теплоизоляционных металлов.

При эксплуатации печного отопления запрещается:

- оставлять без присмотра топящие печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям;

- располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;

- применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и др. ЛВЖ и ГЖ;

- топить углем, коксом, и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;

-использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов;

- перекаливать печь.

Правила поведения при пожаре:

- вызвать пожарную охрану по телефону «01» (звонок можно сделать с мобильноготелефона по номеру 112), сообщив адрес объекта, свою фамилию, место возникновения пожара;

- выведите на улицу детей, престарелых, больных и инвалидов, сообщите о пожаре соседям;

- отключите электроэнергию электорубильником, автоматом (выверните пробки в щитке);

- если это не опасно, постарайтесь потушить пожар подручными средствами (водой, мокрой тканью) или первичными средствами пожаротушения (огнетушителем);

- если это телевизор, то залить надо его заднюю часть, стоя при этом сбоку от экрана, т.к. нагретый кинескоп может взорваться и поранить вас. Если нет рядом воды, то можно накрыть его плотным одеялом или засыпать песком, землей;- во избежание притока воздуха к очагу пожара воздерживайтесь от открывания окон и дверей;

- если ликвидировать очаг горения своими силами не возможно, немедленно покиньте помещение, прикрыв за собой дверь.

- организуйте встречу пожарных, укажите им очаг возгорания;- при невозможности эвакуации из помещения через дверной проход  используйте окно.

Помните!

Горящую эл. проводку, эл. приборы нельзя тушить жидкостями, пенными огнетушителями, водой без предварительного отключения электроэнергии. Горящую легковоспламеняющуюся или горючую жидкость можно тушить покрывалом из плотной ткани, песком, землей, огнетушителем.

Каждый граждан может предупредить возможный пожар, во первых, соблюдая правила и требования пожарной безопасности, а во-вторых, своевременно сообщая в пожарную охрану о любых проблемах, связанных с обеспечением пожарной безопасности позвонив на «телефон доверия»:

- Главного управления МЧС России по ХМАО- Югре 8(3467)397-740;

- Уральского регионального центра МЧС России 8(343)261-99-99;

- МЧС России 8(495) 449-99-99.

Будьте бдительны и осторожны с огнем!

Соблюдайте правила пожарной безопасности!

Отдел надзорной деятельности по г. Ханты-Мансийску и району

УНД Главного управления МЧС России по ХМАО- Югре