Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

Ханты-Мансийский район

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КЕДРОВЫЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  24.10.2012	                     № 55

п. Кедровый

Об отдельных вопросах обращения

с ртутьсодержащими отходами

на территории  сельского поселения Кедровый

На основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 8 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановления Правительства Российской Федерации от 03.09.2010 № 684 «Об  утверждении Правил обращения с  отходами  производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение  вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде»:

- Утвердить   Положение  о  порядке  сбора, хранения и передачи на утилизацию ртутьсодержащих отходов на территории сельского поселения Кедровый согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу после его официального

опубликования (обнародования).

3. Контроль за выполнением постановления  оставляю за собой.

И.О.главы сельского поселения                                                     Д.Н. Петров

Приложение 1

к постановлению администрации

сельского поселения Кедровый

от 24.10.2012 № 55

Примерный порядок сбора, хранения и передачи на утилизацию ртутьсодержащих отходов на территории сельского поселения Кедровый

1.Общие положения

1.1. Порядок  сбора,  хранения и передачи на утилизацию ртутьсодержащих отходов на территории сельского поселения Кедровый (далее – Порядок) разработан с целью обеспечения соблюдения норм санитарной и экологической безопасности при удалении, сборе, хранении и переработке ртутьсодержащих отходов.

1.2. Настоящий   Порядок   регламентирует   сбор   отработанных ртутьсодержащих ламп на территории сельского поселения Кедровый и обязателен для юридических лиц (независимо от организационно-правовой формы) и индивидуальных предпринимателей, в том числе осуществляющих управление многоквартирными домами на основании заключенного договора или заключивших с собственниками помещений многоквартирного дома договоры на оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в таком доме, а также физических лиц.

1.3. В целях настоящего Порядка используются следующие термины и определения:

отработанные ртутьсодержащие лампы – ртутьсодержащие отходы, представляющие собой выведенные из эксплуатации и подлежащие утилизации осветительные устройства и электрические лампы с ртутным заполнением и содержанием ртути не менее 0,01 процента;

накопление отработанных ртутьсодержащих ламп – хранение потребителями ртутьсодержащих ламп, за исключением физических лиц, разрешенного в установленном порядке количества отработанных ртутьсодержащих ламп;

сбор отработанных ртутьсодержащих ламп – деятельность, связанная с удалением отработанных ртутьсодержащих ламп из мест их образования, накопления;

потребители ртутьсодержащих ламп – юридические лица и индивидуальные предприниматели, не имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов I-IV классов опасности, а также физические лица, эксплуатирующие осветительные устройства и электрические лампы с ртутным заполнением;

демеркуризация – обезвреживание отходов, заключающееся в извлечении содержащейся в них ртути и (или) ее соединений;

специализированные организации – юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие сбор, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение отработанных ртутьсодержащих ламп, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов I-IV классов опасности (в том числе ртутьсодержащие);

специальная тара – контейнер, обеспечивающий сохранность поврежденных отработанных ртутьсодержащих ламп при хранении, выполнении погрузоразгрузочных работ, транспортировании.

2. Организация сбора отработанных ртутьсодержащих ламп

2.1.  Сбор   отработанных   ртутьсодержащих   ламп   производится   в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 03.09.2010 № 681 «Об утверждении Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде», межгосударственного стандарта ГОСТ 12.3.031-83. «Система стандартов безопасности труда. Работы с ртутью. Требования безопасности», утвержденного постановлением Госстандарта СССР                     от 10.10.1983 № 4833, Санитарных правил при работе с ртутью, ее соединениями и приборами с ртутным заполнением, утвержденных Главным государственным санитарным врачом СССР 04.04.1988 № 4607-88.

2.2. Помещение для хранения отработанных ртутьсодержащих ламп закрепляется за лицом, ответственным за обращение с отработанными ртутьсодержащими лампами, при обеспечении полной сохранности ламп.

2.3. В помещениях, где производится демеркуризация отработанных ламп, в которых может создаваться концентрация ртути, превышающая гигиенические нормативы, предусматривается установка автоматических газосигнализаторов на пары ртути. Данные помещения необходимо снабдить средствами индивидуальной защиты органов дыхания, доступными для свободного использования в аварийных ситуациях.

2.4. Не   допускается   совместное   хранение   поврежденных   и неповрежденных ртутьсодержащих ламп.

2.5. Потребители ртутьсодержащих ламп (за исключением физических лиц) для накопления поврежденных отработанных ртутьсодержащих ламп обязаны использовать специальную тару.

2.6. Не допускается самостоятельное обезвреживание, использование, транспортирование и размещение отработанных ртутьсодержащих ламп потребителями отработанных ртутьсодержащих ламп, а также их накопление в местах, являющихся общим имуществом собственников помещений многоквартирного дома.

2.7. Юридические   лица,   индивидуальные   предприниматели, осуществляющие управление многоквартирными домами:

в целях правильного выбора планировочного решения по размещению отработанных ртутьсодержащих ламп собирают сведения о количестве образующихся отработанных ртутьсодержащих ламп от населения;

определяют помещение для накопления отработанных ртутьсодержащих ламп. Размещение помещений для накопления отработанных ртутьсодержащих ламп согласовывается с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре;

разрабатывают инструкцию о порядке обращения с ртутьсодержащими отходами;

определяют ответственных лиц за обращение с отработанными ртутьсодержащими лампами;

ведут журнал учета отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов на предприятии, организации, учреждении;

заключают договор со специализированной организацией на транспортирование и обезвреживание отработанных ртутьсодержащих ламп;

для удобства физических лиц на помещении для накопления отработанных ртутьсодержащих ламп размещают вывеску о режиме работы пункта приема отработанных ртутьсодержащих ламп;

информируют население о режиме работы пункта приема отработанных ртутьсодержащих ламп.

2.8. Специализированные   организации   на   территории   сельского поселения Кедровый:

организуют пункты приема отработанных ртутьсодержащих ламп от физических лиц, проживающих в индивидуальном жилищном фонде;

информируют население о режиме работы пункта приема отработанных ртутьсодержащих ламп.

2.9. Обезвреживание   отработанных   ртутьсодержащих   ламп осуществляется специализированными организациями, осуществляющими их переработку методами, обеспечивающими выполнение санитарно-гигиенических, экологических и иных требований.

Обезвреживание ртутного загрязнения может быть выполнено потребителями отработанных ртутьсодержащих ламп (за исключением физических лиц) самостоятельно с помощью демеркуризационного комплекта, включающего в себя необходимые препараты (вещества) и материалы для очистки помещений от локальных ртутных загрязнений, не требующего специальных мер безопасности при использовании.

2.10. При накоплении и сборе отработанных ртутьсодержащих ламп запрещается:

выбрасывать ртутьсодержащие лампы в мусорные контейнеры, сливать ртуть  в  канализацию,  закапывать  в  землю,  сжигать  загрязненную  ртутью

тару;

хранить лампы вблизи нагревательных или отопительных приборов;

самостоятельно вскрывать корпуса неисправных ртутных ламп с целью извлечения ртути;

привлекать для работ с отработанными ртутьсодержащими лампами лиц, не прошедших предварительный медицинский осмотр и предварительный инструктаж, и лиц, не достигших 18-летнего возраста.

2.11. Транспортирование   отработанных   ртутьсодержащих   ламп   на объекты размещения твердых бытовых отходов запрещается.

2.12. Обязательными    документами    при    обращении    с ртутьсодержащими лампами являются:

инструкции о порядке обращения с ртутьсодержащими отходами на территории города;

приказ руководителя о назначении лица, ответственного по обращению с отработанными ртутьсодержащими лампами;

журнал учета образования и движения отработанных ртутьсодержащих ламп (приложение 1 к порядку);

договор со специализированной организацией на транспортирование и обезвреживание отработанных ртутьсодержащих ламп.

2.13. На   всех   объектах   хозяйственной   и   иной   деятельности, осуществляемой юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на территории сельского поселения Кедровый,  проводится учет образования и движения отработанных ртутьсодержащих ламп.

2.14. Отработанные   ртутьсодержащие   лампы   подлежат   сдаче специализированной организации на обезвреживание на договорной основе.

2.15. Специализированная организация при приеме на обезвреживание ртутьсодержащих ламп вместе с потребителем (представителем потребителя) отработанных ртутьсодержащих ламп составляют акт (справку) о сдаче-приемке отработанных ртутьсодержащих ламп (приложение 2 к порядку).

2.16. Акт (справка) является документом, подтверждающим сдачу-приемку отработанных ртутьсодержащих ламп, выписывается в двух экземплярах, первый из которых находится у юридического лица, индивидуального предпринимателя, сдавшего отработанные ртутьсодержащие лампы, второй – у специализированной организации, принявшей отработанные ртутьсодержащие лампы.

2.17. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, сдавшие отработанные ртутьсодержащие лампы на обезвреживание специализированной организации, должны обеспечить хранение актов (справок) о сдаче-приемке отработанных ртутьсодержащих ламп в течение не менее трех лет с момента составления.

2.18. Юридические лица, индивидуальные предприниматели и специализированные организации по запросу органов местного самоуправления представляют информацию о своей деятельности.

3. Передача предприятиями, организациями и учреждениями отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов                                            на хранение и переработку

3.1. Передача   предприятиями   (организациями,   учреждениями) отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов на пункт сбора, хранения и переработки ртутьсодержащих отходов, а также осуществление взаимных расчетов осуществляется на основе договоров на сдачу-приемку.

3.2. Каждая партия ввозимых ртутьсодержащих отходов на пункт сбора, хранения и переработки должна снабжаться справкой, имеющей контрольный талон. Справка должна быть зарегистрирована в «Журнал учета отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов в организации, учреждении» и храниться в делах пункта сбора.

3.3. Все   поступающие   на  пункт   ртутьсодержащие   отходы регистрируются в «Журнале учета приемки ртутьсодержащих отходов на пункте сбора, хранения и переработки». Журнал должен быть пронумерован, заверен печатью и храниться непосредственно на пункте сбора, хранения и переработки ртутьсодержащих отходов.

3.4. В конце каждого года на пункте сбора, хранения и переработки ртутьсодержащих отходов должна быть выполнена инвентаризация с составлением акта сдачи остатков. Акт подписывается руководителем, бухгалтером, кладовщиком и хранится вместе с «Журналом учета приемки ртутьсодержащих отходов на пункте сбора хранения и переработки».

3.5. Пунктом сбора хранения и переработки ртутьсодержащих отходов представляется информация в органы охраны окружающей природной среды о количестве поступивших и переработанных ртутьсодержащих отходов.

3.6. Упаковка,   транспортировка   и   хранение   отработанных ртутьсодержащих ламп должна отвечать экологическим требованиям ГОСТа 25834-83 «Лампы электрические, маркировка, упаковка, транспортировка и хранение».

3.7. Отработанные  ртутьсодержащие  лампы  и  приборы  должны храниться в складах, защищенных от химически агрессивных сред, атмосферных осадков, поверхностных, грунтовых вод. Двери склада должны надежно запираться и иметь надпись «Посторонним вход запрещен».

3.8. Предприятия, учреждения, организации и граждане, причинившие вред окружающей среде в результате нарушения установленного Порядка, несут административную либо уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.