ООО  «Институт Территориального Планирования  «Град»

ханты-мансийский автономный округ – югра

ханты-мансийский район

муниципальное образование

сельское поселение горноправдинск

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

поселок  бобровский

Пояснительная записка

Омск  2026 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ГОРНОПРАВДИНСК

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ПОСЕЛОК БОБРОВСКИЙ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Заказчик: 	Администрация Ханты-Мансийского района

Муниципальный

контракт: 	№ 10-Г от 30.12.2010

Исполнитель:	ООО  «Институт Территориального Планирования  «Град»

Шифр:	КП – 1421 – 11

Генеральный директор	__________________	А.Н. Береговских

Первый заместитель

генерального директора	___________________	М.Н. Дузенко

Заместитель генерального директора

по правовым вопросам	___________________	Д.В. Шинкевич

Главный архитектор института	___________________	И.Г. Стуканева

Главный инженер института	___________________	С.В. Фигуренко

Омск 2011

Авторский коллектив

Руководитель проекта	И.Н.Дузенко

Начальник архитектурного отдела 	Т. Б. Смирнова

И.о. начальника отдела градостроительной подготовки	О. В. Миллер

И.о.начальника отдела инженерного обеспечения 	О.И. Кутькина

Начальник отдела градостроительной экономики	Е. А. Самородская

Начальник отдела нормативно-правового обеспечения	Е. В. Бутаков

Начальника отдела градостроительной экологии	О. К. Баркова

Начальник транспортного отдела	В. А. Самородский

Старший юрист	Е.Д.Тимонина

Главный архитектор проекта	Н.М.Чулкова

Экономист	З.М.Садирова

Руководитель группы отдела градостроительной подготовки	Е.В.Волохина

Старший  инженер отдела градостроительной подготовки	Н.С.Шатохина

Руководитель  группы отдела инженерного обеспечения	А.С.Плотников

Ведущий  инженер по газоснабжению и связи	А.С.Дмитриев

Старший  инженер по электроснабжению	С.В.Кондин

Старший инженер по водоснабжению и водоотведению	Т.В.Цвирко

Ведущий  инженер по теплоснабжению	Е.Н.Таратухин

Старший  инженер по транспорту	В.А.Кудинов

Ведущий  эколог 	Е.Ю.Гилева

СОДЕРЖАНИЕ:

Введение. Цель и задачи проекта	7

1 АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИи, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	9

1.1 Анализ муниципальной правовой базы в области землепользования и застройки	9

1.2 Общие сведения	9

1.3 Природные условия. Инженерно-геодезическая и гидрогеологическая характеристика территории	10

1.3.1 Оценка метеоклиматических условий территории	10

1.3.2 Геологическое строение	10

1.3.3 Рельеф	11

1.3.4 Гидрогеологические условия	11

1.3.5 Гидрографическая характеристика	11

1.3.6 Растительный и почвенный покров	12

1.3.7 Минерально-сырьевые ресурсы	12

1.4 Трудовые ресурсы и прогнозирование численности населения	12

1.5 Жилищная сфера	13

1.6 Социальная сфера	14

1.7 Производственная сфера	18

1.8 Транспортная инфраструктура	18

1.8.1 Внешний транспорт	18

1.8.2 Улично-дорожная сеть	19

1.8.3 Объекты транспортной инфраструктуры	19

1.9 Коммунальное обслуживание	20

1.9.1 Водоснабжение	20

1.9.2 Водоотведение	20

1.9.3 Теплоснабжение	20

1.9.4 Электроснабжение	21

1.9.5 Газоснабжение	21

1.9.6 Связь и информатизация	22

1.10 Экологическое состояние территории	22

1.10.1 Атмосферный воздух	22

1.10.2 Поверхностные воды и подземные воды	23

1.10.3 Почвенный покров	23

1.11 Охрана историко-культурного наследия	24

1.11.1 Объекты культурного наследия	24

2 Обоснование вариантов решения задач территориального планирования и предложений по территориальному планированию	25

2.1 Архитектурно-планировочная организация территории	25

2.1.1 Архитектурно-пространственное решение	25

2.1.2 Планировочная организация территории	27

2.2 Жилищная сфера	27

2.3 Социальная сфера	28

2.4 Производственная сфера	31

2.5 Транспортное обслуживание и улично-дорожная сеть	31

2.5.1 Внешний транспорт	31

2.5.2 Улично-дорожная сеть	31

2.5.3 Объекты транспортного обслуживания	32

2.6 Инженерно-технические мероприятия по подготовке территорий	33

2.7 Инженерное оборудование территории	33

2.7.1 Водоотведение	35

2.7.2 Теплоснабжение	35

2.7.3 Электроснабжение	37

2.7.4 Газоснабжение	38

2.7.5 Связь и информатизация	39

2.8 Охрана окружающей среды	40

2.8.1 Зоны с особыми условиями использования	40

2.8.2 Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов	40

2.8.3 Водоохранные зоны водных объектов	41

2.8.4 Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового  водоснабжения	42

2.8.5 Санитарно-защитные и охранные зоны объектов транспортной и инженерной инфраструктуры	43

2.8.6 Мероприятия по охране атмосферного воздуха	44

2.8.7 Мероприятия по охране водной среды	45

2.8.8 Мероприятия по охране  почвенного покрова	46

2.8.9 Мероприятия по санитарной очистке территории	46

2.8.10 Мероприятия по благоустройству и озеленению территории	48

2.9 Перечень факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	48

2.9.1 Чрезвычайные ситуации природного характера	49

2.9.2 Чрезвычайные ситуации техногенного характера	52

2.9.3 Противопожарная безопасность	54

2.9.4 Чрезвычайные ситуации биолого-социального характера	55

3 Основные технико-экономические показатели генерального плана	57

Состав графической части проекта:

| Введение. Цель и задачи проекта № листа | Наименование листа |
| --- | --- |
| Утверждаемая часть |  |
| 1. | Сводная схема (основной чертеж) генерального плана (схема 1.) |
| 2. | Схема функциональных зон (схема 2). Схема административных границ (схема 3). Схема ограничений использования территории (схема 4). Схема границ территорий и земель (схема 5) |
| 3. | Схема планируемого размещения объектов энергоснабжения (схема 6). Схема планируемого размещения объектов транспорта, путей сообщения (схема 7). |
| 4. | Схема планируемого размещения иных объектов капитального строительства местного значения (схема 8) |
| Материалы по обоснованию |  |
| 5. | Схема современного использования и состояния территории |
| 6. | Схема сооружений и коммуникаций транспортной инфраструктуры. Схема инженерной инфраструктуры и благоустройства территорий. Схема инженерной подготовки территории |
| 7. | Схема планировочной организации территории |

Проект генерального плана сельского поселения Горноправдинск в части территории населенного пункта поселок Бобровский (далее - Проект) выполнен в соответствии с муниципальным контрактом № 10 - Г от 30.12.2010 г. и техническим заданием на выполнение работ по изготовлению генеральных планов, правил землепользования и застройки.

Проект выполнен в соответствии со следующими основными нормативными правовыми актами:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- Водный кодекс Российской Федерации;

- Лесной кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях";

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации";

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

- Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 "О недрах";

- СНиП 11-04-2003 "Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации";

- СНиП 2.07.01-89* "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений";

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов";

- Устав Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;

- Закон ХМАО - Югры от 18.04.2007 № 39-оз "О градостроительной деятельности на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры";

- Закон ХМАО - Югры от 07.07.2004 № 43-оз "Об административно-территориальном устройстве Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и порядке его изменения";

- Закон ХМАО - Югры от 25.11.2004 № 63-оз "О статусе и границах муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры";

- Закон ХМАО - Югры от 29.06.2006 № 64-оз "О сохранении, использовании, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре";

- Закон ХМАО от 03.05.2000 № 26-оз "О регулировании отдельных земельных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре";

- Распоряжение Правительства ХМАО - Югры от 21.01.2010 № 44-рп "Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Перечня автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, подлежащих передаче в собственность муниципальных образований автономного округа";

- Постановление Правительства ХМАО - Югры от 13.06.2007 № 154-п "О составе, порядке подготовки документов территориального планирования муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, порядке подготовки изменений и внесения их в такие документы, а также о составе, порядке подготовки планов реализации таких документов";

- Приказ Департамента строительства ХМАО - Югры от 26.02.2009 № 31-НП "Об утверждении Региональных нормативов градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры";

- Устав сельского поселения Горноправдинск.

Цель работы – разработка проекта генерального плана сельского поселения Горноправдинск (далее - сельское поселение, поселение, муниципальное образование) в части территории населенного пункта поселок Бобровский в соответствии с федеральным и окружным законодательством.

Основные задачи работы:

- выявление проблем градостроительного развития территории сельского поселения, обеспечение их решения;

- определение основных направлений и параметров пространственного развития муниципального образования, обеспечивающих создание инструмента управления развитием территории сельского поселения на основе баланса интересов федеральных, окружных и местных органов публичной власти;

- создание электронного генерального плана на основе компьютерных технологий и программного обеспечения, а также требований к формированию ресурсов информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

# АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИи, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

## Анализ муниципальной правовой базы в области землепользования и застройки

В соответствии с Законом ХМАО - Югры от 25.11.2004 № 63-оз "О статусе и границах муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" сельское поселение Горноправдинск является муниципальным образованием Ханты-Мансийского автономного округа наделенным статусом сельского поселения.

Успешное выполнение задач развития сельского поселения в различных социально-экономических отраслях во многом зависит от полноты правового обеспечения вопросов землепользования и застройки, градостроительной деятельности.

На территории поселения отсутствуют какие - либо муниципальные правовые акты, регулирующие общественные отношения в области градостроительной деятельности, землепользования и застройки.

Органы местного самоуправления при отсутствии необходимых муниципальных правовых актов не в состоянии распоряжаться главным богатством, приносящим основную часть дохода бюджета поселения - землей.

Таким образом, главными задачами по муниципальному правовому обеспечению вопросов градостроительной деятельности, землепользования и застройки на территории сельского поселения, с целью непрерывного поступательного развития муниципального образования и создания благоприятных инвестиционных условий для привлечения в градообразующие сферы деятельности частного капитала, роста благосостояния жителей поселения являются:

- подготовка и утверждение местных нормативов градостроительного проектирования;

- подготовка и утверждение правил землепользования и застройки сельского поселения;

- подготовка и утверждение проектов планировки и межевания территории сельского поселения.

Необходимо организовать работу по разработке муниципальных правовых актов в области градостроительной деятельности, землепользования и застройки с целью создания условий, стимулирующих деятельность организаций различных организационно-правовых форм и форм собственности, направляющих средства на реализацию планов и программ в области градостроительной деятельности.

Учитывая социально-экономическую значимость многих вопросов градостроительной деятельности, их возрастающую роль в решении многих социальных проблем общества, необходимо разработать комплекс мер по бюджетной поддержке инициативы заинтересованных лиц в решении указанных вопросов.

## Общие сведения

Посёлок Бобровский расположен в южной части сельского поселения Горноправдинск Ханты-Мансийского района, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, на правом берегу реки Иртыш. Это второй по размерам и численности населённый пункт муниципального образования. Его площадь в границах составляет 136 га, численность населения на начало 2011 г. составила 460 человек.

Населённый пункт основан в 1947 году, в период образования Бобровского лесозаготовительного предприятия (БЛЗП), когда 50 семей переехали с лесозаготовительного участка на реке Кайгарка. В том же году была открыта школа. Население в основном состояло из спецпереселенцев, раскулаченных и их потомков, осевших на ханты-мансийской земле.

На сегодняшний день лесозаготовительное производство является основной деятельностью жителей поселка.

Территория населённого пункта ограничена: с западной стороны – рекой Иртыш и заливной поймой, с северной стороны – рекой Бобровка, с восточной стороны – лесным массивом.

Внешние транспортные связи осуществляются с помощью воздушного, водного и автомобильного транспорта. Посёлок связан автозимником с административным центром сельского поселения посёлком Горноправдинском. Регулярное речное сообщение с Ханты-мансийском осуществляется  в течение 5 месяцев в году: с середины мая до середины октября. Вертолётная площадка располагается с северной стороны населённого пункта на территории муниципального образования.

Будущее посёлка связано с лесопромышленным комплексом. Сырьевая база лесной отрасли и близость к судоходной водной артерии создают благоприятные предпосылки для его развития.

## Природные условия. Инженерно-геодезическая и гидрогеологическая характеристика территории

### Оценка метеоклиматических условий территории

По строительно-климатическому районированию в соответствии со СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» территория населённого пункта относится к I климатическому району, подрайону – IД.

Территория характеризуется резко-континентальным климатом с суровой продолжительной зимой, сильными ветрами и метелями, короткой и бурной весной, непродолжительным летом и короткой осенью.

Зима холодная, со средней температурой воздуха в январе от -20ºС до -21ºС. Период с устойчивыми морозами длится 150-160 дней. Суммы средних суточных температур воздуха ниже 0ºС составляют 2600-2800ºС. Период с температурой более 10ºС составляет 85-100 дней. Продолжительность залегания снежного покрова 190-200 дней, высота снежного покрова достигает 50-70 см. Абсолютный максимум температуры в июле может достигать 37ºС, абсолютный минимум температуры в январе -49ºС. Велика межгодовая изменчивость температуры января (до 15ºС). Территория характеризуется повышенными скоростями ветра, наибольшее значение которых наблюдается в пойме реки Иртыш. Зимой, во время сильных устойчивых морозов, стоит ясная, безветренная погода. Морозы в середине зимы прерываются вторжением циклонов, которые приводят к повышению температуры и ветрам с метелями. Лето теплое и влажное. Продолжительность солнечного сияния возрастает до 1800 часов, по сравнению с северными районами ХМАО. Радиационный баланс составляет 1100 МдЖ/м2 год.

Зимой преобладают слабые южные ветры, а летом – северные. Средняя скорость ветра 3-4 м/сек.

Смена сезонов происходит быстро и резко. Годовые суммы осадков 550-650 мм. Основная часть осадков выпадает в теплый период года.

### Геологическое строение

Западно-Сибирская равнина, на которой находится Ханты-Мансийский район, сформировалась в пределах эпигерценской плиты, фундамент которой сложен интенсивно дислоцированными палеозойскими отложениями. Эти породы повсюду покрыты чехлом горизонтально лежащих рыхлых морских и континентальных мезокайнозойских отложений (глин, песчаников, и др.), мощность которых превышает 1 тыс.м, а в некоторых впадинах фундамента достигает 3 тыс.м. Между палеозойским основанием Западно-Сибирской равнины и ее мезокайназойским покровом выделяют осадочные и магматические образования «второго» структурного яруса.

На территории Ханты-Мансийского района широко развиты палеогеновые отложения четвертичного периода, которые разделены на ряд свит. На территории населённого пункта распространены отложения туртасской свиты. Свита, сложена зеленовато-серыми глинами и глинистыми алевритами, тонкослоистыми, местами плитчатыми, слюдистыми с прослоями диатомитов и тонкозернистыми глауконит-кварцевыми песками, заиленными супесями. Осадочные накопления преимущественно озерного типа. Мощность – до 90 м.

Пойма реки Иртыш выполнена голоценовыми отложениями, представлена двумя уровнями - высоким и низким. Их аллювий мощностью до 20-25 м состоит из русловой и пойменной фаций - хорошо отмытыми песками разной размерности и глинистыми песками, сменяющимися вверх по разрезу переслаивающимися супесями и суглинками. Вся толща обогащена растительным детритом и обломками древесины.

### Рельеф

Территория населённого пункта расположена на Западно-Сибирской равнине в пойме р. Иртыш в пределах озёрно-аллювиальной равнины, высота которой составляет 90-110 м. Поверхность равнины плоская, слабо наклонена к долине реки, местами заболочены.

### Гидрогеологические условия

В гидрогеологическом плане территория населённого пункта относится к Западно-Сибирскому артезианскому бассейну. По вертикали бассейн, в соответствии с геологическим строением разреза территории, разделяется на два гидрогеологических этажа с четко выраженной гидродинамической и гидрохимической зональностью.

Верхний гидрогеологический этаж включает водоносные горизонты и комплексы, приуроченные к отложениям плиоцен - четвертичного, олигоценового и эоценового возраста. Воды верхнего гидрогеологического этажа пресные с минерализацией преимущественно до 1 г/л. Мощность этажа до 300 м.

Нижний гидрогеологический этаж охватывает водоносные горизонты и комплексы апт-альб-сеноманского и неоком-юрского возраста. Подземные воды характеризуются высокой минерализацией, значительными концентрациями микрокомпонентов, повышенными температурами и газонасыщенностью. Подземные воды апт-альб-сеноманского водоносного комплекса используются для целей поддержания пластового давления при разработке месторождений нефти.

Подземные воды широко используются на хозяйственно-бытовые и на технологические цели.

### Гидрографическая характеристика

Гидрография населённого пункта представлена р. Иртыш и Бобровка.

Река Иртыш — самая длинная река-приток в мире. Питание Иртыша смешанное: снеговое, дождевое и грунтовое. Половодье начинается с конца мая до сентября, максимум в июне. 50 % годового стока проходит весной. Общая площадь водосбора составляет 1 643 000 кв. км. Уклон порядка 0, 03 м на километр. Ледоставу на Иртыше предшествует ледоход продолжительностью около 20 дней в верховьях и 6—10 дней в низовьях. Замерзает в начале ноября, вскрывается в апреле.

Вода реки пресная, мягкая. Минерализация воды колеблется в зависимости от времени года от 136–253 мг/куб.дм в половодье до 300-324 мг/куб.дм в зимний период. Минерализация постепенно увеличивается по длине Иртыша, несколько снижается до впадения в р. Обь, что связано с поступлением воды из притоков с различной минерализацией.

Солевой состав Иртыша: гидрокарбонатный кальциевый, реже натриевый. Все притоки Иртыша также имеют гидрокарбонатный кальциевый, реже магниевый или натриевый состав воды, но несколько отличаются по величине минерализации. Воды северных правых притоков весьма пресные с минерализацией 0,2- 0,5 г/куб. дм. Воды левых притоков пресные, с минерализацией 0,5 - 0,9 г/куб. дм.

Населённый пункт находится в Обь-Иртышском пойменном озерном районе. Преобладающими генетическими типами озерных котловин на этой территории являются речные (старицы, соры).

### Растительный и почвенный покров

Преобладающие почвы на территории населённого пункта – аллювиальные дерново-глеевые. Дерново-глеевые почвы отличаются наличием морфологических проявлений глеевого процесса, а часто и зеркала почвенно-грунтовых вод, в пределах почвенного профиля. Гранулометрический состав почв глинистые и суглинистые.

Растительность поймы реки Иртыш на территории населённого пункта представлена серией низинных травяных болот, заболоченных и настоящих пойменных лугов и сельскохозяйственных земель на их месте.

### Минерально-сырьевые ресурсы

Минерально-сырьевых ресурсов на территории населённого пункта не выявлено.

## Трудовые ресурсы и прогнозирование численности населения

Поселок Бобровский (далее по тексту - поселок) входит в состав сельского поселения Горноправдинск. Численность постоянно проживающего населения по состоянию на 01.01.2011 г. составила 460 человек. Динамика численности населения поселка за 2005-2011 гг. представлена ниже.

Рисунок 1 Динамика численности населения поселка с 2005 г. по 2011 г., человек на начало года

Из рисунка видно, что численность населения на протяжении всего периода снижается, за исключением 2009 г., прирост численности населения к 2010 г. составил 1%. Среднее значение убыли населения с 2005 г. по 2011 г. составило минус 4%.

Планируемая ориентировочная численность населения на расчетный срок (2030 г) должна составить 390 человек (в  соответствии со схемой территориального планирования Ханты-Мансийского района). Таким образом, численность населения должна снизиться на 15% по отношению к базисному году – 2011 г.

Доля численности населения поселка в общей численности поселения на начало 2011 г. составила 9%.

Одной из важных характеристик демографической ситуации является половозрастная структура населения. Доля женщин преобладает над долей мужчин (соотношение 53%-47% по состоянию на начало 2010 г.). Доля населения  младше трудоспособного возраста (до 16 лет) по состоянию на начало 2010 г. составила 17% от общей численности населения поселка; трудоспособного возраста  (от 16 до 59 лет для мужчин, от 16 до 54 лет для женщин) – 63%; старше трудоспособного возраста (старше 60 лет для мужчин и старше 55 лет для женщин) – 20%.

Что касается естественного и механического движения населения, в соответствии с данными паспортов социально-экономического развития сельских поселений Ханты-Мансийского района за 2007-2009 гг.,  среднее значение числа родившихся за период составило 4 человека, умерших – 6 человек; прибывших – 5 человек, выбывших -2 человека. Таким образом, в поселке за анализируемый период наблюдалась естественная убыль населения (минус 2 человека - среднее значение за 2007-2009 гг.), механический прирост (3 человека).

В результате анализа сложившейся демографической ситуации в поселке можно сделать следующие выводы:

- за рассматриваемый период наблюдается тенденция снижения численности населения;

- в поселке доля женщин преобладает над долей мужчин. Возрастная структура населения является в целом благоприятной для естественного воспроизводства.

- естественное движение населения характеризуется отрицательными значениями, механическое – положительными;

- численность населения к концу расчетного срока должна снизиться на 15% по отношению к 2011 г.

## Жилищная сфера

Площадь жилых зон в границах населенного пункта составляет 23,6 га, в том числе:

- зона индивидуальной жилой застройки – 8,3 га (35%);

- зона малоэтажной жилой застройки – 15,3 га (65%).

Общий объем жилищного фонда составляет порядка 12 тыс. кв. м. Средняя жилищная обеспеченность – 25,8  кв. м на человека.

Распределение жилищного фонда по типам жилой застройки представлено на рисунке.

Рисунок 2Распределение жилищного фонда по типам жилой застройки, тыс.кв. м

Таким образом, 75% от общего объема жилищного фонда приходится на малоэтажную жилую застройку.

Плотность населения в границах населенного пункта составляет 3 человека на га.

Плотность населения на территории жилой застройки – 19 человек на га.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» размещение жилищного фонда в санитарно-защитных зонах (СЗЗ) не допускается.

Жилые зоны населенного пункта попадают в границы СЗЗ лесопилки на западе населенного пункта, вертолетной площадки на севере населенного пункта, газораспределительной станции в центральной части населенного пункта, кладбища на юге населенного пункта.

Доля жилищного фонда, попадающего в границы СЗЗ, составляет порядка 25% от общего объема жилищного фонда.

Необходимы мероприятия по выносу жилищного фонда из СЗЗ, либо выносу самих объектов.

## Социальная сфера

Задачами оценки социальной сферы населенного пункта являются выявление перечня существующих объектов и их состояния, определение потребности в объектах социальной сферы в расчете на существующую численность населения, а также определение дефицита (излишка) в объектах социальной сферы.

По данным на начало 2011 г. социальная сфера поселка представлена следующими объектами.

Учреждения образования

- Детский сад «Елочка» на 40 мест (степень износа 40%);

- МОУ Средняя общеобразовательная школа на 192 учащихся (степень износа 42%) (недействующая).

Учреждения здравоохранения

- Фельдшерско-акушерский пункт (на 50 посещений в смену, степень износа 90,4%).

Учреждения культуры

- Дом культуры «Строитель» на 100 мест (степень износа 38%);

- Библиотека-музей п. Бобровский (фактическая мощность 11 тыс. ед. хранения). В

- 2006 году на базе библиотеки был создан мини-музей «Свет малой родины».

Спортивные и физкультуно-оздоровительные сооружения

- Спортивный зал СОШ на 162 кв. м площади пола (мощность определена экспертно, степень износа 45%) (недействующий);

Предприятия торговли и общественного питания

- 5 магазинов (общая мощность – 300 кв. м торговой площади, мощность определена экспертно)

- магазин-пекарня (недействующий).

Предприятия бытового и коммунального обслуживания

- баня (планируемая к застройке на 8 мест, срок строительства- 2011г.).

Объекты пожарной охраны

- Пожарное депо на 1 автомобиль.

Кредитно-финансовые учреждения  и учреждения связи

- Сбербанк РФ на 1 операционную кассу (мощность определена экспертно);

- Почта.

Прочие

- Памятный знак;

- 2 административных здания.

Нормативные размеры параметров объектов обслуживания устанавливаются в соответствии с  РНГП Ханты-Мансийского Автономного округа – Югры, утвержденными приказом Департамента строительства ХМАО-Югры № 31- НП от 26.02.2009 г.

Нормативная потребность в учреждениях здравоохранения указывалась согласно нормативам объема медицинской помощи, установленным постановлением Правительства ХМАО –Югры №335-п от 10.12.2010 г. «О программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2011 г.).

Оценка обеспеченности территории объектами пожарной охраны проведена в соответствии НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны», а так же с Федеральным законом № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Результаты оценки фактической обеспеченности населения поселка объектами социально-бытового назначения на начало 2011 г. приведены в таблице.

Таблица 1 Расчет обеспеченности населения поселка объектами социально-бытового назначения на начало 2011г.

| № п/п | Наименование, единица измерения | Норматив | Кол-во объектов | Мд | Норма | Оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения, место | 85% детей дошкольного возраста (мест на 100 детей дошкольного возраста) | 1 | 40 | 27 | 13 |
| 2 | Общеобразовательные школы, учащийся | 90% охват детей школьного возраста | 0 | 0 | 50 | -50 |
| 3 | Учреждения дополнительного образования детей, место | 40% детей школьного возраста | 0 | 0 | 22 | -22 |
| 4 | Межшкольные учебно-производственные комбинаты, место | по заданию на проектирование | 0 | 0 | - | - |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Поликлиники, амбулатории, диспансеры, посещение в смену | 187,4 посещений в смену на 10 тыс. чел. | 0 | 0 | 9 | -9 |
| 6 | Стационары всех типов, койка | 99,7 коек на 10 тыс. чел. | 0 | 0 | 5 | -5 |
| 7 | Аптеки, объект | 1 на 6 тыс. чел. | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Выдвижные пункты скорой медицинской помощи, автомобиль | 1 на 10 тыс. чел. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Фельдшерско-акушерские пункты, объект | - | 1 | 1 | - | - |
| Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий в застройке, кв. м обшей площади | 70 кв.м общей площади на 1 тыс. чел. | 0 | 0 | 32 | -32 |
| 11 | Плоскостные сооружения, кв.м общей площади | 1950 кв.м общей площади на 1 тыс. чел. | 0 | 0 | 897 | -897 |
| 12 | Спортивные залы общего пользования, кв.м общей площади | 350 кв.м общей площади на 1 тыс. чел. | 0 | 0 | 161 | -161 |
| 13 | Крытые бассейны общего пользования, кв.м зеркала воды | 75 кв. м зеркала воды на 1 тыс. чел. |  | 0 | 35 | -35 |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Помещения для организации досуга населения, детей и подростков в жилой застройке, кв. м площади пола | 50 кв. м площади пола на 1тыс. чел. | 0 | 0 | 23 | -23 |
| 15 | Клубы, дома культуры, посетительское место | 200 мест на 1 тыс. чел. | 1 | 100 | 92 | 8 |
| 16 | Библиотеки массовые , тыс.ед. хранения | 1 объект | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Предприятия торговли и общественного питания |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Магазины, кв. м торговой площади | 300 кв.м торговой площади на 1 тыс.чел. | 5 | 300 | 138 | 162 |
| 18 | Рынки, кв. м торговой площади | 24 кв. м торговой площади на 1 тыс. чел. | 0 | 0 | 11 | -11 |
| 19 | Предприятия общественного питания, место | 30 мест на 1 тыс. чел. | 0 | 0 | 14 | -14 |
| Предприятия бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Предприятия бытового обслуживания, рабочее место | 7 рабочих мест на 1 тыс. чел. | 0 | 0 | 3 | -3 |
| 21 | Прачечные, кг белья в смену | 60 кг белья в смену на 1 тыс. чел. | 0 | 0 | 28 | -28 |
| 22 | Химчистки, кг белья в смену | 3,5 кг белья в смену на 1 тыс. чел. | 0 | 0 | 2 | -2 |
| 23 | Бани, место | 7 мест на 1 тыс. чел. | 0 | 0 | 3 | -3 |
| Кредитно-финансовые учреждения и учреждения связи |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Отделения банков, операционная касса | 1 операционная касса на 30 тыс. чел. | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | Отделения связи, объект | 1 объект на 10 тыс. чел. | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Объекты пожарной охраны |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Пожарное депо, автомобиль | 1 депо на 2 автомобиля | 1 | 1 | 2 | -1 |

Примечание: Мд –мощность действующих объектов.

|  | данные СТП района |
| --- | --- |
|  | мощность определена экспертно |
|  | ветхие объекты |

На основе анализа можно  выявить следующие проблемы:

Дефицит объектов:

- пожарного депо на 1 автомобиль.

Отсутствие  объектов:

- общеобразовательные школы на 50 учащихся;

- внешкольных учреждений на 19 мест;

- плоскостных сооружений на 761 кв.м общей площади;

- споривные залы на 161 кв. м площади пола;

- предприятий общественного питания на 12 мест;

- предприятий бытового обслуживания на 3 рабочих места;

- бани на 3 места.

Ветхие объекты:

- ФАП.

Недействующие объекты:

- спортивный зал СОШ;

- МОУ Средняя общеобразовательная школа;

- магазин-пекарня.

## Производственная сфера

Производственная сфера п. Бобровский представлена следующими объектами: объектом деревообрабатывающей промышленности - лесопилкой;  тремя объектами коммунально-складского назначения – складами и кузницей.

В границах населенного пункта площадь зоны производственного и коммунально-складского назначения  составляет 28,1 га,  зоны сельскохозяйственного использования – 3,9 га.

## Транспортная инфраструктура

### Внешний транспорт

Территория п. Бобровский расположена в южной части сельского поселения Горноправдинск на правом берегу реки Иртыш. В настоящее время поселок обеспечен воздушным, водным и автомобильным транспортом.

Посредством воздушного транспорта (имеются действующая вертолетная площадка) п. Бобровский связан с другими населенными пунктами сельского поселения Горноправдинск, а также с населенными пунктами поселений Ханты-Мансийского муниципального района. Данный вид транспорта действует в течение всего года.

Водный транспорт играет важную роль в осуществлении пассажирских перевозок п. Бобровский (имеется причал на реке Иртыше). Для обеспечения пассажирского сообщения налажены регулярные маршруты: «Ханты-Мансийск - Тобольск - Ханты-Мансийск» и «Бобровский - Ханты-Мансийск - Бобровский». Перевозка пассажиров осуществляется ежедневно в течение навигационного периода теплоходами «Восход» и «Метеор».

Выход из п. Бобровский на автомобильную дорогу общего пользования регионального значения "Иртыш" (Автомобильная дорога  г. Ханты-Мансийск - п. Горноправдинск - автомобильная дорога "Тюмень - Ханты-Мансийск") обеспечивается автозимником, устраиваемым на территории сельского поселения Горноправдинск в холодный период года.

Анализ состояния существующего внешнего транспорта

На сегодняшний день п. Бобровский в полной мере обеспечен внешним транспортом. Однако, учитывая близкое прохождение от п. Бобровский автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Иртыш" (порядка 5 км), представляется хорошая возможность для развития автомобильного транспорта.

### Улично-дорожная сеть

На сегодняшний день большая часть улиц и дорог п. Бобровский не имеют дорожных одежд. Пешеходное движение осуществляется, в основном, по проезжим частям улиц, что приводит к возникновению дорожно-транспортных происшествий. Это связано с отсутствием пешеходных дорожек (тротуаров). Основные показатели существующей улично-дорожной сети п. Бобровский приведены ниже (Таблица 2).

Таблица 2 Основные показатели существующей улично-дорожной сети

| Протяженность улиц / площадь покрытия по типам дорожной одежды, км/м2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Капитальный | Переходный | Низший | Всего |
| 3,8 / 17400 | - / - | 4,9 / 34910 | 8,7 / 52310 |

Анализ состояния существующей улично-дорожной сети

В настоящее время выявлены следующие недостатки улично-дорожной сети п. Бобровский:

- отсутствие четкой дифференциации улично-дорожной сети по категориям, согласно требованиям Региональных нормативов градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее по тексту - РНГП);

- отсутствие на большей части улиц дорожных одежд капитального типа;

- отсутствие тротуаров на улицах.

### Объекты транспортной инфраструктуры

Из объектов транспортного обслуживания на территории п. Бобровский имеется  действующая вертолетная площадка, расположенная возле северной границы данного населенного пункта.

Размещение вертолетной площадки не соответствует требованиям действующих санитарных норм (п. 5.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов", далее по тексту - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200), так как существующая жилая застройка расположена в санитарно-защитной зоне данного объекта.

Анализ современной обеспеченности объектами транспортного обслуживания

По состоянию на начало 2011 г. численность жителей в п. Бобровский составляла 460 чел. Обеспеченность населения легковыми автомобилями равнялась 80 ед. на 1000 жителей. В соответствии с этими данными легковых автомобилей было 37 ед.

Требования к обеспеченности легкового автотранспорта станциями технического обслуживания (далее по тексту - СТО) обозначены в РНГП: согласно п. 3.5.7.4 потребность в СТО составляет 1 пост на 200 легковых автомобилей.

Исходя из общего количества легковых автомобилей, требований РНГП и наличия объектов дорожного сервиса видно, что в настоящее время п. Бобровский не обеспечен СТО. Потребность в СТО составляет 1 пост.

Так как жилая застройка п. Бобровский носит индивидуальный характер, и дома имеют приквартирные участки, можно сделать вывод, что на сегодняшний день потребность в местах постоянного хранения индивидуального автотранспорта для данного населенного пункта удовлетворена, и размещение гаражей не требуется.

## Коммунальное обслуживание

### Водоснабжение

На территории п. Бобровский система водоснабжения централизованная. Источником централизованного водоснабжения являются подземные воды.

Общий объем забора воды из источника составляет 41,53 м3/сут. Общий объём воды, реализованный потребителю 35,57 м³/сут. Неучтенные расходы и потери составляют 10% от подачи воды потребителю. Удельное водопотребление составляет 77 литров на одного человека в сутки.

В подземных водах отмечается повышенное содержание некоторых компонентов, в частности: железо общее от 0,253 до 40,54 мг/дм³, марганец от 0,446 до 3,006 мг/дм³, аммиак от 1,894 до 4,545 мг/дм³. По бактериологическому составу вода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Площадка водопроводных сооружений расположена по ул. Юбилейная. На площадке расположены скважины для забора воды и водопроводные очистные сооружения. Имеющиеся водоочистные сооружения представляют собой объект блочного типа, в котором смонтированы установки по очистке воды. Технологическая схема очистки включает в себя: ёмкость насыщения воды воздухом, фильтр первой ступени и фильтр второй ступени с двухслойной загрузкой (кварцевый песок и активированный уголь), обеззараживание предусмотрено раствором марганца.

Общая протяженность водопроводной сети составляет 3 км. Прокладка сетей выполнена наземным способом совместно с сетями теплоснабжения.

Анализируя современное состояние системы водоснабжения п. Бобровский, выявлено следующее:

- в зону санитарной охраны источника питьевого водоснабжения и водопроводных очистных сооружений попадает существующая застройка;

- объем неучтенных расходов и потерь воды в пределах нормы;

- качество воды после очистки соответствует нормативным требованиям;

- незначительный износ сетей и сооружений.

На перспективу необходимо предусмотреть вынос водопроводных сооружений и организацию зон санитарной охраны, строительство водопроводной сети для обеспечения централизованным водоснабжением перспективной застройки.

### Водоотведение

На территории п. Бобровский централизованное водоотведение отсутствует. Отвод сточных вод осуществляется в выгребные ямы, надворные туалеты, с последующим сбросом на рельеф.

Необходимо предусмотреть транспортировку сточных вод автотранспортом на канализационные очистные сооружения п. Горноправдинск  с целью обеспечения жителей п. Бобровский децентрализованной системой водоотведения. Техническая возможность приема стоков обеспечивается проектной производительностью сооружений (проектная производительность КОС п. Горноправдинск 2700 м3/сут, фактическая 858 м3/сут).

### Теплоснабжение

Система теплоснабжения поселка Бобровский децентрализованная.

Общественные и административные здания, а так же часть малоэтажной жилой застройки, обеспечиваются теплоснабжением от существующей газовой котельной. Основные технические характеристики котельной:

- установленная мощность 4,0 Гкал/ч;

- год ввода в эксплуатацию – 2006 г.;

- марка котлов: КСВ-2,0 – 2 шт. (природный газ), КСВ-1,86 – 2 шт. (нефть);

- удельный расход условного топлива 177,3 кг.у.т./Гкал.

В связи с отсутствием на котельной системы химводоподготовки износ котельного оборудования составляет 100%, износ тепловых сетей - 84%.

В восточной части поселка расположена котельная ООО "БЛЗК".

Система теплоснабжения закрытая, двухтрубная. Способ прокладки тепловых сетей - подземный. Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении диаметром 57-159 мм составляет 3,06 км. Тепловые сети проложены совместно с водопроводом.

Теплоснабжение индивидуальной и малоэтажной жилой застройки, не подключенной к котельной, осуществляется от автономных источников тепла: индивидуальных газовых котлов.

Анализируя существующую систему теплоснабжения, выявлено, что она является оптимальным вариантом для данного населенного пункта.

### Электроснабжение

В настоящее время система электроснабжения поселка Бобровский централизованная. Электроснабжение поселка осуществляется от двух трансформаторных подстанций (далее - ТП), мощностью 250 и 400 кВА, питание которых осуществляется по линии электропередачи (далее – ЛЭП) 10 кВ от распределительного пункта (далее - РП), расположенного в восточной части поселка Бобровский. РП подключен по ЛЭП 10 кВ к понизительной подстанции (далее – ПС) 110/10 кВ «Горноправдинск», расположенной в поселке Горноправдинск.

На территории поселка Бобровский также располагается дизельная электростанция (далее – ДЭС), выведенная в резерв.

Передача электрической энергии от двух ТП осуществляется по распределительным сетям воздушного исполнения напряжением 0,4 кВ до конечных потребителей.

Общая протяжённость воздушных ЛЭП 10 кВ в границах населённого пункта по трассе составляет 3,1 км, ЛЭП 0,4 кВ – 9,8 км.

Система электроснабжения поселка выполнена в основном по смешанной (магистральной и радиальной) схеме подключения, от двух ТП и до конечных потребителей.

Анализируя существующее состояние системы энергоснабжения населенного пункта поселок Бобровский, установлено, что система электроснабжения централизованная и в целом обеспечивает необходимый уровень обслуживания. Однако оборудование трансформаторных подстанций морально и физически устарело, так же большой срок службы претерпели опоры и голый провод, что привело к их эксплуатационному износу.

### Газоснабжение

Газоснабжение потребителей поселка Бобровский осуществляется природным газом от газораспределительной станции (ГРС) «Бобровский», расположенной в южной части населенного пункта. На ГРС «Бобровский» природный газ подается по отводу диаметром 114 мм от магистрального газопровода высокого давления  «КС Демьянская - Ханты-Мансийск».

По числу ступеней регулирования давления газа система газораспределения городского поселения 2-х ступенчатая:

- от ГРС запитывается газопровод среднего давления (0,3 МПа), диаметром 114 мм, подводящий газ к газорегуляторному пункту (ГРП);

- от ГРП запитываются сети низкого давления (0,003 МПа), подводящие газ к котельной и потребителям жилой застройки.

Материал газопроводов – сталь. Прокладка выполнена преимущественно подземно. По принципу построения сети газоснабжения выполнены по тупиковой схеме.

Природный газ используется для:

- приготовления пищи, отопления и горячего водоснабжения потребителей индивидуальной и малоэтажной жилой застройки;

- отопления и нужд коммунально-бытовых и промышленных потребителей.

Распределительными газопроводами низкого давления охвачена значительная часть территории населенного пункта. Уровень газификации жилой застройки составляет около 100%.

Газораспределительная система в целом удовлетворяет потребностям п. Бобровский и обеспечивает необходимый уровень обслуживания. Основной проблемой в области газоснабжения является размещение жилой застройки в границах санитарно-защитной зоны ГРС "Бобровский".

### Связь и информатизация

Оператором фиксированной связи на территории п. Бобровский является ОАО «Ростелеком-Урал».

На территории п. Бобровский свои услуги предоставляют операторы сотовой связи ОАО «Мобильные ТелеСистемы» и ОАО «Ростелеком-Урал».

В населенном пункте используются индивидуальные комплекты приема спутникового телевидения.

Проводное радиовещание не реализовано.

Для телефонизации абонентов п. Бобровский в центральной части установлена АТС. Связь абонентов с АТС осуществляется по линиям связи, проложенным в кабельной канализации. На территории поселка установлены два антенно-мачтовых сооружения для размещения оборудования операторов сотовой связи.

Система связи в целом удовлетворяет потребностям п. Бобровский и обеспечивает необходимый уровень обслуживания.

## Экологическое состояние территории

### Атмосферный воздух

Мониторинг и исследования состояния атмосферного воздуха населённого пункта не проводятся, данных о качестве атмосферного воздуха нет.

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха на территории населённого пункта являются передвижные источники загрязнения. В составе выбросов от автомобильного транспорта преобладают оксиды углерода и азота, а также углеводороды.

Главной причиной неблагоприятного воздействия автотранспорта на окружающую среду остается низкий технический уровень эксплуатации подвижного состава, отсутствие системы нейтрализации отработанных газов, неудовлетворительное состояние автомобильных дорог.

Строительные и транспортные предприятия характеризуются незначительными максимально-разовыми выбросами загрязняющих веществ, в основном предельных углеводородов, продуктов сгорания топлива и пылевыми неорганизованными выбросами.

На территории населённого пункта располагаются объекты, требующие установления санитарно-защитных зон в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» для уменьшения воздействия загрязнения на атмосферный воздух до значений, установленных гигиеническими нормативами и уменьшения отрицательного влияния предприятий на население.

Санитарно-защитные зоны предприятий и объектов на территории населённого пункта представлены ниже (Таблица 3).

Таблица 3 Санитарно-защитные зоны от объектов, расположенных  на территории п. Бобровский

| № п/п | Назначение объекта | Размер ограничений, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | Газораспределительная станция | 300 |
| 2 | Территория для обслуживания столярного цеха, лесопилки* | 100 |
| 3 | Зона складирования лесоматериалов | 100 |
| 4 | Кладбище* | 50 |
| 5 | Пекарня | 50 |
| 6 | Склады* | 50 |

* Объекты, в санитарно-защитной зоне от которых  расположена жилая застройка.

Размещение объектов для проживания людей в СЗЗ не допускается в соответствии с требованием п. 5.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03.

### Поверхностные воды и подземные воды

Основными источниками загрязнения поверхностных водных объектов являются неочищенные (недостаточно очищенные) сточные воды, ливневые стоки с промышленных и жилых территорий и талые воды с сельскохозяйственных угодий, дорог. Химическая специфика загрязняющих веществ характерна для названных источников загрязнения – это нефтепродукты, аммонийный и нитратный азот, анионоактивные поверхностно-активные вещества (АПАВ). Повышенные содержания меди, железа, марганца и фенола носят природный характер.

В настоящее время на территории населённого пункта отсутствуют канализационные очистные сооружения. Сброс сточных поверхностных вод (дождевых и талых), бытовых и производственных с территории населенного пункта происходит на рельеф и далее в водные объекты.

Подземные воды, как наиболее динамичный компонент литосферы, активно реагируют на антропогенное воздействие. Это проявляется в изменении гидрогеохимической обстановки, гидродинамических условий, уровней грунтовых и напорных вод, их загрязнении, образованию  заболачивания, подтоплении территории.

### Почвенный покров

Почва является местом сосредоточения всех загрязнителей, главным образом поступающих с воздухом. Перемещаясь воздушными потоками на большие расстояния от места выброса, они возвращаются с атмосферными осадками, загрязняя почву и растительность, вызывая разрушения самой экосистемы. Уровень загрязнения почвы оказывает заметное влияние на контактирующие с ней среды: воздух, подземные и поверхностные воды, растения.

Нарушенными считают почвы, утратившие свое плодородие и ценность в связи с хозяйственной деятельностью человека. Почвы нарушаются в результате разработки карьерных выемок, траншей для трасс трубопроводов, организации промплощадок, строительстве транспортных коммуникаций и др.

В результате заготовки и переработки древесины, а также при прокладке коммуникаций и трубопроводов происходят следующие антропогенные изменения почвенного покрова:

- изменение морфологии почв;

- изменение физических, химических свойств почв и их потенциального плодородия;

- заиление почв;

- заболачивание;

- эрозия;

- подтопление.

Одной из причин высокого микробного загрязнения почвы является неудовлетворительное санитарное состояние  населенного  пункта, нарушения в системе плановой очистке территорий от бытового мусора, дефицит специальных транспортных средств для уборки территории, отсутствие современных и эффективных моделей санитарной очистки территории населённого пункта.

На экологическое состояние почвенного покрова населённого пункта существенное влияние оказывают  наличие несанкционированные свалки.

В свалочном грунте характерно присутствие накоплений микроэлементов (серебро, вольфрам, молибден, никель, медь, свинец и другие элементы). Техногенные грунты свалок имеют аномальные геофизические и инженерно-геологические характеристики, неоднородные фильтрационные свойства и водоотдачу.

Атмосферные осадки, выпадающие на территории свалок, насыщаются токсикантами и беспрепятственно попадают в почву, способствуя ее загрязнению. Также свалки вызывают загрязнение грунтовых вод, атмосферного воздуха, способствуют распространению неприятного запаха, создают опасность распространения инфекций.

## Охрана историко-культурного наследия

### Объекты культурного наследия

Объекты культурного наследия на территории населённого пункта отсутствуют.

# Обоснование вариантов решения задач территориального планирования и предложений по территориальному планированию

## Архитектурно-планировочная организация территории

### Архитектурно-пространственное решение

Архитектурно-планировочные решения по организации территории посёлка Бобровский разработаны с учётом сложившейся планировочной структуры, а также ограничивающих территориальное развитие посёлка природных и планировочных факторов.

Посёлок Бобровский расположен в южной части муниципального образования, окружен лесом и водными объектами – реками Иртыш и Бобровка. Посёлок занимает территорию со спокойным рельефом. Участки с активным рельефом расположены вдоль границ населённого пункта с северной и западной стороны с понижением высот к пойме рек. С западной стороны к посёлку подходит автомобильная дорога, связывающая его с административным центром сельского поселения п. Горноправдинск.

В результате анализа современного состояния территории населённого пункта, социально-демографических условий, производственного и транспортного потенциала, учитывая основные направления развития, выявлены основные факторы, которые учитывались в данной работе:

- природные структурные элементы, ограничивающие территорию застроенной части посёлка Бобровский: рельеф, лесные массивы, водные объекты;

- сложившаяся планировочная структура населённого пункта;

- наличие производственных территорий, создающих экономическую базу  населенного пункта;

- наличие ветхих зданий, подлежащих сносу;

- недостаточное транспортное и инженерное обеспечение.

Архитектурно-пространственные решения определяются следующими положениями:

- упорядочение планировочной структуры селитебной территории за счёт устройства междуквартальных проездов, сноса ветхого жилищного фонда;

- размещение объектов общественно-делового центра;

- формирование улично-дорожной сети;

- размещение объектов инженерной инфраструктуры и жизнеобеспечения для создания комфортных условий проживания;

- благоустройство территории населенного пункта, устройство пешеходных тротуаров и укрепление поверхности грунтов посевом акклиматизированных трав, посадка деревьев и кустарников.

В границах населенного пункта п. Бобровский установлены следующие функциональные зоны:

- жилого назначения, в том числе:

- индивидуальной жилой застройки;

- малоэтажной жилой застройки;

- общественно-делового назначения;

- производственного и коммунально-складского назначения;

- объектов инженерной инфраструктуры;

- рекреационная;

- сельскохозяйственного использования, в том числе:

- для ведения дачного хозяйства, садоводства и огородничества;

- природных территорий, в том числе:

- природного ландшафта;

- защитных озеленений;

- лесной растительности;

- акваторий;

- специального назначения, в том числе:

- ритуального назначения.

Территория посёлка имеет сложившееся зонирование по видам использования. Общественный центр сформирован в центральной части застроенной территории вдоль основных улиц: ул. Центральная, ул. Лесная, ул. Юбилейная. Жилые кварталы застроены малоэтажными и индивидуальными жилыми домами. Территории производственного и коммунально-складского назначения расположены с западной и юго-восточной стороны посёлка. Взаимосвязь всех планировочных зон осуществляется системой основных улиц, имеющих выходы к объектам, обеспечивающим внешние связи: вертолётной площадке, пристани, автомобильной дороге, связывающей посёлок с п. Горноправдинском.

Основными решениями генерального плана предусмотрено сохранение и упорядочение сложившейся планировочной структуры и транспортных связей, определение территорий для размещения застройки на расчётный срок и за расчетный период. Резерв территориального развития имеется в восточной части населенного пункта с учетом проведения предварительных мероприятий по инженерной подготовке территории.

Развитие жилых зон планируется в районе сложившихся участков жилой застройки, а также на близлежащих к ним территориях за счет упорядочения и реконструкции жилых кварталов и за счет регенерации существующего жилого фонда – реконструкции либо сноса ветхого жилья и строительства новых благоустроенных жилых домов.

Застройку предлагается формировать индивидуальными одноквартирными жилыми домами с приусадебными участками,  двухквартирными жилыми домами с приусадебными участками, многоквартирными малоэтажными жилыми домами.

Территория общественной застройки в п. Бобровский получит развитие в сложившемся центре вдоль улиц Центральная, Юбилейная, Лесная за счет размещения новых объектов общественно-деловой, социальной инфраструктуры на застроенных территориях и формирования общественных подцентров на территориях, подлежащих освоению по решениям генерального плана. Проектом предусмотрено развитие сложившегося общественного центра за счёт сноса ветхих объектов и строительства нового здания фельдшерско-акушерского пункта,  бани, строительства школы с размещением детских внешкольных учреждений, детского сада, строительства нового пожарного депо. По ул. Лесная, недалеко от библиотеки, определена рекреационная территория с размещением на ней сквера и спортивных плоскостных сооружений. Развитие территории общественного подцентра в северной части посёлка планируется за счёт строительства здания кафе и пункта бытового обслуживания, а также реконструкции здания пекарни под размещение магазина-пекарни.

Проектными решениями запланировано сохранение производственных и коммунально-складских территорий с учётом реконструкции и упорядочения  существующих объектов, с соблюдением санитарно-защитных разрывов до жилой застройки. Также предусмотрено расширение кладбища, находящегося в южной части населённого пункта.

К северу от населённого пункта на территории муниципального образования предусмотрено строительство новой вертолётной площадки с учётом демонтажа существующей, расстояние до жилой застройки от которой в настоящий момент меньше допустимого по санитарным требованиям. Проектом предусматривается вынос  газораспределительной станции за пределы населённого пункта  с учётом нормативного расстояния до жилой застройки.

В решениях генерального плана предусмотрены мероприятия по развитию и совершенствованию системы озеленения территории п. Бобровский. Проектом предусмотрены мероприятия по благоустройству и озеленению территорий, прилегающих к общественному центру. Особое внимание уделено формированию сквера в восточной части посёлка со спортивными плоскостными сооружениями. Так же запланировано: устройство пешеходных тротуаров и укрепление поверхности грунтов посевом акклиматизированных трав; озеленение улиц и мест отдыха общего пользования; организация отвода дождевых и паводковых вод; обустройство санитарно-защитных зон от промышленных предприятий, граничащих с жилой застройкой. Проектом предлагается максимальное сохранение существующих зеленых насаждений и посадка новых для создания более комфортной среды жизнедеятельности.

Граница населённого пункта п. Бобровский проектными решениями сохраняется.

### Планировочная организация территории

В составе генерального плана населённого пункта п. Бобровский выполнена планировочная организация территории и определены границы планировочных элементов.

В границе населённого пункта п. Бобровский сформирован один планировочный район с кодовым обозначением 02.

В составе планировочного района  сформировано четыре планировочных микрорайона с кодовым обозначением 02:01, ограниченных элементами улично-дорожной сети и границей населённого пункта.

Планировочные микрорайоны селитебной части территории состоят из основных модульных элементов планировочной структуры – планировочных кварталов с кодовым обозначением 02:01:01. Планировочный квартал включает территории, ограниченные жилыми улицами, проездами, границей п. Бобровский и другими обоснованными границами.

Кодовое обозначение каждому планировочному элементу присваивается с целью формирования электронной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

## Жилищная сфера

Площадь жилых зон в границах населенного пункта к концу расчетного срока должна составить 29  га (что на 23% больше по отношению к существующему положению), в том числе:

- зона индивидуальной жилой застройки – 7,4 га (26%);

- зона малоэтажной жилой застройки – 21,6 га (74%).

Площадь зоны индивидуальной жилой застройки должна уменьшиться на 11%, при этом зона малоэтажной жилой застройки должна увеличиться на 41%

Общий объем жилищного фонда к концу расчетного срока должен составить порядка 12 тыс. кв. м (на уровне существующего жилищного фонда). Средняя жилищная обеспеченность – 30,5 кв. м на человека (увеличение на 18%). Распределение жилищного фонда на конец расчетного срока по типам жилой застройки представлено на рисунке.

Рисунок 3 Распределение жилищного фонда по типам жилой застройки, тыс.кв. м

Таким образом, 80% от общего объема проектного жилищного фонда должна составить малоэтажная жилая застройка.

Плотность населения в границах населенного пункта должна составить  3 человека на га.

Плотность населения на территории жилой застройки – 13 человек на га.

Генеральным планом предусмотрена ликвидация вертолетной площадки, газораспределительной станции, реконструкция кладбища, реконструкция магазина-пекарни, СЗЗ которых покрывают часть жилых зон территории.

## Социальная сфера

С целью повышения уровня обслуживания населения объектами социально-бытового назначения, генеральным планом предусмотрен ряд мероприятий:

снос ветхих объектов:

- детский сад «Ёлочка» на 40 мест;

- МОУ Средняя общеобразовательная школа на 192 учащихся;

- спортивный зал СОШ;

- ФАП.

реконструкция объектов:

- пожарного депо с увеличением мощности до двух автомобилей;

- недействующей пекарни в магазин-пекарню.

Расчет потребности в объектах социально-бытового назначения  на расчетный период представлен в таблице 4.

Таблица 4 Расчет потребности населения поселка в объектах социально-бытового назначения на конец 2030 г.

| № п/п | Наименование, единица измерения | Норматив | Кол-во объектов | Мс | Норма | Оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения, место | 85% детей дошкольного возраста (мест на 100 детей дошкольного возраста) | 1 | 40 | 23 | 17 |
| 2 | Общеобразовательные школы, учащийся | 90% охват детей школьного возраста | 0 | 0 | 42 | -42 |
| 3 | Учреждения дополнительного образования детей, место | 40% детей школьного возраста | 0 | 0 | 19 | -19 |
| 4 | Межшкольные учебно-производственные комбинаты, место | по заданию на проектирование | 0 | 0 | - | - |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Поликлиники, амбулатории, диспансеры, посещение в смену | 187,4 посещений в смену на 10 тыс. чел. | 0 | 0 | 7 | -7 |
| 6 | Стационары всех типов, койка | 99,7 коек на 10 тыс. чел. | 0 | 0 | 4 | -4 |
| 7 | Аптеки, объект | 1 на 6 тыс. чел. | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Выдвижные пункты скорой медицинской помощи, автомобиль | 1 на 10 тыс. чел. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Фельдшерско-акушерские пункты, объект | - | 0 | 0 | - | - |
| Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий в застройке, кв. м обшей площади | 70 кв. м общей площади на 1 тыс. чел. | 0 | 0 | 27 | -27 |
| 11 | Плоскостные сооружения, кв. м общей площади | 1950 кв. м общей площади на 1 тыс. чел. | 0 | 0 | 761 | -761 |
| 12 | Спортивные залы общего пользования, кв. м общей площади | 350 кв. м общей площади на 1 тыс. чел. | 0 | 0 | 137 | -137 |
| 13 | Крытые бассейны общего пользования, кв. м зеркала воды | 75 кв. м зеркала воды на 1 тыс. чел. |  | 0 | 29 | -29 |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Помещения для организации досуга населения, детей и подростков в жилой застройке, кв. м площади пола | 50 кв. м площади пола на 1тыс. чел. | 0 | 0 | 20 | -20 |
| 15 | Клубы, дома культуры, посетительское место | 200 мест на 1 тыс. чел. | 1 | 100 | 78 | 22 |
| 16 | Библиотеки массовые, тыс.ед. хранения | 1 объект | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Предприятия торговли и общественного питания |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Магазины, кв. м торговой площади | 300 кв. м торговой площади на 1 тыс.чел. | 5 | 300 | 117 | 183 |
| 18 | Рынки, кв. м торговой площади | 24 кв. м торговой площади на 1 тыс. чел. | 0 | 0 | 9 | -9 |
| 19 | Предприятия общественного питания, место | 30 мест на 1 тыс. чел. | 0 | 0 | 12 | -12 |
| Предприятия бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Предприятия бытового обслуживания, рабочее место | 7 рабочих мест на 1 тыс. чел. | 0 | 0 | 3 | -3 |
| 21 | Прачечные, кг белья в смену | 60 кг белья в смену на 1 тыс. чел. | 0 | 0 | 23 | -23 |
| 22 | Химчистки, кг белья в смену | 3,5 кг белья в смену на 1 тыс. чел. | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 23 | Бани, место | 7 мест на 1 тыс. чел. | 0 | 0 | 3 | -3 |
| Кредитно-финансовые учреждения и учреждения связи |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Отделения банков, операционная касса | 1 операционная касса на 30 тыс. чел. | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | Отделения связи, объект | 1 объект на 10 тыс. чел. | 0 |  | 0 | 0 |
| Объекты пожарной охраны |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Пожарное депо, автомобиль | 1 депо на 2 автомобиля | 1 | 1 | 2 | -1 |

Примечание: Мс - мощность сохраняемых объектов

|  | данные СТП района |
| --- | --- |
|  | ветхие объекты |
|  | мощность определена экспертно |

Помимо сноса и реконструкции действующих объектов генеральным планом предусмотрено новое строительство:

- детского сада на 40 мест;

- общеобразовательной школы на 192 учащихся;

- внешкольного учреждения на 20 мест (при школе);

- плоскостных сооружений на 760 кв. м общей площади;

- спортивного зала на 140 кв. м площади пола;

- кафе на 15 мест;

- пункта бытового обслуживания на 5 рабочих мест;

- ФАПа;

- бани на 8 мест;

- пожарного депо на 2 автомобиля.

## Производственная сфера

Генеральным планом мероприятия в производственной сфере не предусмотрены.

К концу расчетного срока площадь зоны производственного и коммунально-складского назначения в границах населенного пункта должна составить 26 га (уменьшение на 7%),  зоны сельскохозяйственного использования – 3 га (уменьшение на 23%).

## Транспортное обслуживание и улично-дорожная сеть

### Внешний транспорт

В целях развития внешнего транспорта, учитывая близкое прохождение от п. Бобровский автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Иртыш" (Автомобильная дорога  г. Ханты-Мансийск - п. Горноправдинск - автомобильная дорога "Тюмень - Ханты-Мансийск"), предлагается учесть в схеме территориального планирования Ханты-Мансийского муниципального района строительство подъезда от дороги "Иртыш" к данному населенному пункту.

### Улично-дорожная сеть

При рассмотрении существующей улично-дорожной сети п. Бобровский были выявлены  недостатки, для устранения которых, с учетом проектируемой планировочной структуры, генеральным планом предлагаются нижеприведенные мероприятия.

В соответствии с требованиями РНГП введена четкая дифференциация улично-дорожной сети по категориям. С учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного движения на отдельных участках, улично-дорожная сеть разделена на следующие категории:

- улицы в жилой застройке основные;

- улицы в жилой застройке второстепенные;

- проезды.

Для обеспечения безопасности, бесперебойности и удобства транспортного сообщения внутри поселка предлагается строительство и реконструкция улиц и дорог. В соответствии с требованиями табл. 28 РНГП ширина проезжей части улиц в жилой застройке основных, улиц в жилой застройке второстепенных и проездов принята равной 6 м. Дорожные одежды улиц предусмотрены капитального типа с покрытием из сборного железобетона. Для движения пешеходов в состав улиц включены тротуары с шириной пешеходной части равной 0,75 - 1,00 м, варьирующейся в зависимости от категории улицы. Основные показатели проектируемой улично-дорожной сети представлены ниже (Таблица 5).

Таблица 5 Основные показатели проектируемой улично-дорожной сети

| Показатели улично-дорожной сети | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Общая протяженность / общая площадь покрытия, | км / м2 | 8,1 (3,0) / 48380 |
| в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке основные - улицы в жилой застройке второстепенные - проезды | км / м2 км / м2 км / м2 | 3,0 (3,0) / 18160 3,6 / 21360 1,5 / 8860 |

Примечание - В скобках указана протяженность улиц, строительство и реконструкция которых намечены на 1 очередь.

При подготовке проектной документации в обязательном порядке предусмотреть выполнение мероприятий по обеспечению доступности зданий и сооружений для маломобильных групп населения согласно СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», в том числе устройство:

- пониженных бортов в местах наземных переходов, а также изменения конструкций покрытия тротуаров в местах подходов к переходам для ориентации инвалидов по зрению с изменением окраски асфальта;

- пешеходных ограждений  в местах движения инвалидов, на участках, граничащих с высокими откосами и подпорными стенками;

- пандусов и двухуровневых поручней, а также горизонтальных площадок для отдыха – на лестничных сходах;

- звуковых устройств для слабовидящих на светофорных объектах;

- дорожных знаков и указателей, предупреждающих о движении инвалидов.

### Объекты транспортного обслуживания

Планируемая потребность объектов дорожного сервиса в п. Бобровский определена исходя из обеспеченности населения легковыми автомобилями на расчетный срок - 300 ед. на 1000 человек, и проектной численности жителей - 390 человек. Расчетное количество автомобилей составляет 117 единиц.

Требования к обеспеченности легкового автотранспорта СТО обозначены в РНГП: согласно п. 3.5.7.4 потребность в СТО составляет 1 пост на 200 легковых автомобилей.

Для обеспечения легкового автотранспорта объектами дорожного сервиса генеральным планом предлагается строительство 1 СТО мощностью 1 пост в восточной части поселка на подъезде к зоне складирования лесоматериалов (расчетный срок).

Так как современное размещение вертолетной площадки не соответствует требованиям действующих санитарных норм (п. 5.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200), в связи с планируемым размещением в ее санитарно-защитной зоне жилой застройки, предусмотрена ликвидация этого объекта. Для обеспечения потребности населенного пункта в соответствующих услугах, предлагается строительство вертолетной площадки за северной границей п. Бобровский (1 очередь).

Учитывая индивидуальный характер проектируемой жилой застройки населенного пункта, размещение гаражей не предусматривается.

При планировании развития внешнего транспорта, улично-дорожной сети и объектов транспортного обслуживания определился следующий перечень объектов транспортной инфраструктуры местного значения, предложенных генеральным планом к строительству и реконструкции на территории п. Бобровский:

Объекты транспортного обслуживания:

- 1 СТО.

Улично-дорожная сеть:

- улицы в жилой застройке основные, общей протяженностью 3,0 км;

- улицы в жилой застройке второстепенные, общей протяженностью 3,6 км;

- проезды, общей протяженностью 1,5 км.

## Инженерно-технические мероприятия по подготовке территорий

Отвод поверхностного стока с территории п. Бобровский предлагается осуществлять посредством дождевой канализации открытого типа. Для сбора и отведения сточных вод предлагается использовать систему открытых лотков, укладываемых вдоль проезжих частей улиц. Сброс дождевых вод предлагается производить в реки Иртыш и Бобровка, так как территория населенного пункта имеет общий уклон местности в их сторону. Перед выпусками необходимо предусмотреть устройство очистных сооружений, ориентировочное количество которых составляет 3 ед. Технические характеристики системы водоотвода и очистных сооружений, а также их расположение и точное количество определяются на стадии подготовки рабочей документации после проведения соответствующих инженерно-технических изысканий.

В целях защиты прибрежной территории п. Бобровский от эрозии береговых склонов рек Иртыш и Бобровка предлагается устройство берегоукрепления. Ориентировочная протяженность данных инженерных сооружений составляет 1,3 км. Вид берегоукрепления и места его устройства определяются при подготовке рабочей документации после проведения соответствующих инженерно-технических изысканий.

## Инженерное оборудование территории

Раздел выполнен в соответствии с РНГП ХМАО-Югры.

На территории п. Бобровский генеральным планом предусматривается развитие существующей централизованной системы водоснабжения. Мероприятия по развитию системы водоснабжения предлагаются в течение срока реализации генерального плана, с учетом физического износа действующих сооружений и сетей.

Обеспеченность централизованным водоснабжением на расчетный срок составит 100%.

Генеральным планом принята раздельная система хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения.

По степени обеспеченности подачи воды система водоснабжения относится к III категории, в соответствии с п.4.4 СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения".

Генеральным планом, с целью соблюдения санитарных требований, предусматривается строительство нового водозаборного узла в северо-восточной части поселка.

На площадке предусматривается строительство водозаборного узла, в состав которого входят: водозаборные скважины (рабочие и резервные) в теплых павильонах с установленным водоподъемным оборудованием, водопроводная очистная станция (ВОС), совмещенная с насосной станцией второго подъема, резервуары чистой воды (хранящие регулирующий, аварийный, противопожарный запас).

В качестве источника водоснабжения необходимо использовать ресурсы подземных вод. Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51232-98 "Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества" и СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".

Учитывая степень благоустройства зданий, удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения принято в размере 160 л/сут на одного человека, в соответствии с п.2.1 СНиП 2.04.02-84*.

Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в населенных пунктах определен в соответствии с п.2.2 СНиП 2.04.02-84*. Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления определен при коэффициенте суточной неравномерности Ксут.max=1,2.

При расчете водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды количество воды на неучтенные расходы принято дополнительно в размере 10 % от суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта, в соответствии с примечанием к таблице 1, пункт 4  СНиП 2.04.02-84*.

При расчёте общего водопотребления, удельное среднесуточное потребление воды на поливку за поливочный сезон принимается 50 л/сут в расчете на одного жителя с  учетом климатических условий, мощности источника водоснабжения и степени благоустройства населенного пункта. Количество поливок принято 1 (одна) в сутки.

Расчет водопотребления приведен ниже (Таблица 6).

Таблица 6-Объем водопотребления п. Бобровский

| № п/п | Наименование водопотребителей | Население, чел | Норма водопот-ребления, л/сут | Ксут max | Количество потребляемой воды, м3/сут. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Qсут.ср | Qсут.max |
| 1 | Застройка зданиями, с водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями | 390 | 160 | 1,2 | 62,4 | 74,9 |
| 2 | Расход воды на полив территории | 390 | 50 | 1,2 | 19,5 | 23,4 |
| 3 | Местное производство и неучтенные расходы 10% | - | - | - | 6,2 | 7,5 |
| Итого по п. Бобровский: |  |  |  |  | 88,1 | 105,8 |

Вода после обработки и обеззараживания подается в водопроводную сеть для хозяйственно-питьевых нужд жилых и общественных зданий, промышленных территорий.

Проектируемая магистральная водопроводная сеть предусматривается кольцевая из полиэтиленовых труб Ø25-40 мм, протяженностью 3,7 км.

Диаметры водопроводной сети рассчитаны из условия пропуска расчетного хозяйственно-питьевого расхода с оптимальной скоростью. При рабочем проектировании выполнить расчет водопроводной сети с применением специализированных программных комплексов, уточнить диаметры по участкам и предусмотреть мероприятия для предохранения транспортируемой воды от замерзания в соответствии с п. 15.73 11 СНиП 2.04.02-84*.

Пожаротушение в п. Бобровский обеспечить из пожарных резервуаров в соответствии с примечанием 1 к п. 2.11 СНиП 2.04.02-84*. Объем пожарных резервуаров, их количество и размещение уточнить в соответствии с требованиями п. 9.27-9.33 СНиП 2.04.02-84*.

Расход воды на наружное пожаротушение принят 5 л/с. Расчетное количество одновременных пожаров – один. Продолжительность тушения пожара составляет 3 ч.

Для обеспечения п. Бобровский централизованной системой водоснабжения надлежащего качества, необходимо выполнить следующие мероприятия:

первая очередь:

- строительство водозаборного узла в северо-восточной части поселка, свободной от застройки, производительностью 105 м³/сут;

- установка блочно-модульных водопроводных очистных сооружений, производительностью 105 м³/сут.

- расчетный срок:

- строительство водопроводной сети из полиэтиленовых труб Ø25-40 мм, протяженностью 3,7 км.

В соответствии с проектными решениями, учитывая объекты, запланированные к строительству и реконструкции, определен следующий перечень объектов местного значения уровня сельского поселения, предусмотренных к размещению:

- водозаборные сооружения – 1 объект;

- блочно-модульные водопроводные очистные сооружения – 1 объект;

- водопроводные сети – 3,7 км.

### Водоотведение

Раздел выполнен в соответствии с РНГП ХМАО-Югры.

В целях улучшения экологической обстановки на территории п. Бобровский генеральным планом предлагается обустройство децентрализованной системы водоотведения.

В соответствии с п.2.1 СНиП 2.04.03-85 "Канализация. Наружные сети и сооружения" для жителей, проживающих в домах, оборудованных канализацией, суточная норма водоотведения принята равной норме водопотребления. Объем сточных вод на расчетный срок составит 82,4 м³/сут.

Генеральным планом предусматривается установка выгребов и септиков полной заводской готовности, с последующим вывозом стоков на канализационные очистные сооружения п. Горноправдинск. Емкости выгребных и септических камер должны обеспечивать хранение 3-х кратного суточного притока. Подсоединение зданий к камерам выполнить через смотровые колодцы. Очистку камер выполнять не менее 1 раза в год.

Техническая возможность приема стоков от п. Бобровский на канализационных очистных сооружениях п. Горноправдинск обеспечивается проектной производительностью сооружений (проектная производительность КОС 2700 м3/сут, фактическая 858 м3/сут).

В соответствии с проектными решениями размещение объектов местного значения уровня сельского поселения на территории п. Бобровский не предусматривается.

### Теплоснабжение

Климатические данные:

- расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления – минус     41 °С.

- средняя температура за отопительный период – минус 8,8 °С.

- продолжительность отопительного периода - 250 суток.

Раздел выполнен в соответствии с требованиями СНиП 23-01-99 «Строительная климатология», СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»,  СНиП II-35-76 «Котельные установки», РНГП Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Генеральным планом сохраняется децентрализованное теплоснабжение п. Бобровский.

Для теплоснабжения общественных и административных зданий предусматривается ликвидация существующей котельной с заменой ее на блочно-модульную газовую котельную.

Расчетная тепловая нагрузка котельной составит 0,87 Гкал/ч (2299 Гкал/год), в том числе:

- на отопление и вентиляцию – 0,82 Гкал/ч (1922 Гкал/год);

- на горячее водоснабжение – 0,05 Гкал/ч (377 Гкал/год).

Расход тепла с учетом собственных котельной, утечек и потерь в тепловых сетях составит 1,0 Гкал/час (2466 Гкал/год).

Система теплоснабжения закрытая, двухтрубная. Схема подключения потребителей к системе теплоснабжения – зависимая. Вода для горячего водоснабжения готовится в индивидуальных тепловых пунктах (ИТП) у потребителей.

Расчетный температурный график от котельной - 95/70 °С.

Котельная ООО "БЛЗК" в схеме теплоснабжения сохраняется.

Теплоснабжение малоэтажной и индивидуальной жилой застройки предусматривается от  автономных источников теплоснабжения - индивидуальных газовых котлов.

Для подключения сохраняемых и проектируемых потребителей тепла, а также для предотвращения замерзания водопроводной сети, предусматривается прокладка тепловых сетей в двухтрубном исполнении диаметром 57-159 мм общей протяженностью 1,8 км. Существующие тепловые сети ввиду большого износа ликвидируются.

Прокладка тепловых сетей предусматривается совместно с водопроводом.

Способ прокладки, тип изоляции и выбор решений по компенсации температурных расширений теплопроводов определить при разработке проектно-сметной документации

Расчет тепловых нагрузок п. Бобровский приведен ниже (Таблица 7).

Таблица 7 Расчетные тепловые нагрузки

| № | Наименование | Общая площадь, м2 | Теплопотребление, Гкал/ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма |
| Централизованное теплоснабжение от котельной |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Потребители общественно-делового назначения | 5700 | 0,48 | 0,34 | 0,05 | 0,87 |
| Автономное теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Малоэтажная и индивидуальная жилая застройка | 11900 | 0,92 | - | 0,29 | 1,21 |
|  | Итого |  | 1,40 | 0,34 | 0,34 | 2,08 |

Примечание: тепловая нагрузка дана без учёта собственных нужд котельной, утечек и тепловых потерь в сетях.

Общее теплопотребление населённого пункта составит 2,08 Гкал/ч (7029 Гкал/год).

Таким образом, для обеспечения п. Бобровский системой теплоснабжения на расчетный срок необходимо выполнить следующие мероприятия:

- строительство блочно-модульной газовой котельной мощностью 1,0 Гкал/ч;

- строительство тепловых сетей общей протяженностью 1,8 км (в двухтрубном исполнении) диаметром 57-159 мм.

В соответствии с проектными решениями, учитывая объекты, запланированные к строительству и реконструкции, определен перечень объектов местного значения уровня сельского поселения, предусмотренных к размещению:

- котельная - 1 объект;

- тепловые сети в двухтрубном исполнении общей протяженностью 1,8 км.

### Электроснабжение

Раздел выполнен в соответствии с РНГП ХМАО-Югры.

Генеральным планом предусмотрено сохранение централизованной  системы электроснабжения поселка Бобровский.

Мероприятиями генерального плана электроснабжение потребителей поселка предусмотрено по сохраняемым и проектным линиям электропередачи (далее - ЛЭП) напряжением 10 кВ и 0,4 кВ от распределительного пункта (далее - РП) и двух существующих трансформаторных подстанций (далее - ТП), также предусмотрено сохранение дизельной электростанции (далее - ДЭС), выведенной в резерв. В целом схема электроснабжения поселка сохранена.

Генеральным планом с учетом изменения планировочной структуры поселка, запланированных к строительству объектов местного значения и, соответственно, ожидаемого  роста присоединяемых мощностей на расчетный срок, предусмотрено:

- строительство проектных воздушных ЛЭП 10 кВ, общей протяжённостью по трассе 0,1 км;

- строительство проектных воздушных ЛЭП 0,4 кВ, общей протяжённостью по трассе 0,9 км;

- сохранение существующих ЛЭП 10 кВ, протяженностью 3 км;

- сохранение существующих ЛЭП 0,4 кВ, протяженностью 8,7 км;

- сохранение существующего РП;

- сохранение двух существующих ТП, мощностью 250 и 400 кВА;

- сохранение существующей ДЭС.

Проектируемые воздушные линии электропередачи напряжением 0,4 и 10 кВ выполнить на железобетонных опорах с применением самонесущего изолированного провода (марки СИП-2 и СИП-3) с изоляцией из сшитого полиэтилена различного сечения, имеющего большие преимущества по отношению к голому проводу.

Передача электрической мощности потребителям поселка осуществляется непосредственно от двух ТП по ЛЭП 0,4 кВ.

По надежности электроснабжения основные потребители электроэнергии поселка относятся  к III категории, за исключением таких как:

- детский сад и школа, зданий лечебно-профилактических учреждений, в соответствии с требованиями СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;

- объектов водоснабжения, таких как ВОС, в соответствии с требованием СНиП 2.04.02.84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- котельная, в соответствии с п. 1.12 СНиП II-35-76 «Котельные установки», СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

Данные потребители электрической энергии относятся к потребителям II категории и, с учётом требований ПУЭ 7 издания, в нормальных режимах, должны обеспечиваться  электроэнергией от двух  независимых взаимно резервирующих источников питания.

В качестве второго независимого источника может быть использована существующая ДЭС, выведенная в резерв, или автономный дизель-генератор, расположенный на территории объекта.

Для определения расчетных электрических нагрузок на объекты поселка Бобровский выполнен расчет по укрупненным показателям, результаты расчета приведены ниже (Таблица 8. Расчет электрических нагрузок п. Бобровский.)

Таблица 8. Расчет электрических нагрузок п. Бобровский.

| № п/п | Наименование потребителей | Этажность | Общая площадь (кв.м.) | Р уд эл.снабж (КВт/кв.м.) | P уд отопл (кВт/кв.м.) | Обществ. здания (кВт) | К см | Рр на шинах 0,4 кВ ТП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зона индивидуальной жилой застройки | 1-2 | 2318 | 0,02 |  |  | 0,9 | 41,72 |
| 2 | Зона малоэтажной жилой застройки | 3-5 | 9577 | 0,0102 |  |  | 0,9 | 87,92 |
| 3 | Зона общественно-делового назначения |  | 1473 |  |  | 66,29 | 0,7 | 46,40 |
| 4 | Зона производственно-складского назначения |  | 8100 |  |  | 145,80 | 0,7 | 102,06 |
| 5 | ВОС |  |  |  |  |  |  | 21,00 |
| 6 | Котельная |  |  |  |  |  |  | 13,00 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | 312,10 |

Суммарная электрическая нагрузка проектируемых и сохраняемых объектов составляет – 312 кВт, с учетом потерь при транспортировке электроэнергии – 359 кВт. Расчёт нагрузки выполнен без учёта потребляемой мощности промышленных потребителей.

В соответствии с проектными решениями объекты местного значения к размещению не предусматриваются.

### Газоснабжение

Раздел выполнен в соответствии с РНГП ХМАО-Югры.

Генеральным планом предусмотрены мероприятия, направленные на обеспечение бесперебойного функционирования газораспределительной системы и надежного газоснабжения потребителей п. Бобровский. Все мероприятия по развитию газораспределительной системы предлагаются в течение срока реализации генерального плана, с учетом физического износа действующего оборудования и сетей.

Газораспределительная система сохраняется 2-х ступенчатая, тупиковая.

Обеспеченность централизованным газоснабжением для потребителей поселка на расчетный срок составит 100%.

Генеральным планом предусматривается вынос ГРС "Бобровский" за границы населенного пункта для соблюдения требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и СНиП 2.05.06-85* "Магистральные трубопроводы".

Для определения расходов газа на бытовые нужды приняты укрупненные нормы годового потребления согласно РНГП ХМАО-Югры.

В генеральном плане приняты укрупненные показатели потребления газа, при наличии централизованного горячего водоснабжения 114 м³/год на 1 чел, при теплоте сгорания газа 34 МДж/м³ (8000 ккал/м³). Коэффициент часового максимума расхода газа (без отопления) принят 1/1800.

Расход газа на отопление от индивидуальных газовых котлов определен исходя из расчетов теплопотребления, представленных в разделе «Теплоснабжение».

Годовые расходы газа для каждой категории потребителей определены на конец расчетного периода с учетом перспективы развития объектов – потребителей газа.

Основные показатели газопотребления п. Бобровский для потребителей различных категорий приведены ниже (Таблица 9).

Таблица 9. Основные показатели газопотребления п. Бобровский

| N п/п | Назначение | Количество проживающих, чел. | Часовой расход газа, м3 | Годовой расход газа, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пищеприготовление (жилая застройка) | 390 | 25 | 44460 |
| 2 | Отопление и горячее водоснабжение от индивидуальных газовых котлов (индивидуальная и малоэтажная жилая застройка) | 390 | 151 | 589000 |
| 3 | Котельная | - | 125 | 308250 |
|  | Итого: | 390 | 301 | 941710 |

На первую очередь для развития газораспределительной системы п. Бобровский мероприятия не предусмотрены.

На расчетный срок для развития газораспределительной системы п. Бобровский предусмотрены следующие мероприятия:

- реконструкция ГРС "Бобровский, связанная с выносом ГРС за территорию жилой застройки;

- строительство газопровода среднего давления диаметром 114 мм протяженностью 1,0 км от ГРС "Бобровский" до ГРП.

В соответствии с проектными решениями определен объект местного значения уровня сельского поселения, предусмотренный к размещению: газопровод среднего давления диаметром 114 мм протяженностью 1,0 км.

В соответствии с проектными решениями, определен объект регионального значения, предусмотренный к реконструкции: ГРС "Бобровский".

### Связь и информатизация

Раздел выполнен в соответствии с РНГП ХМАО-Югры.

Основными направлениями развития телекоммуникационного комплекса п. Бобровский являются:

- улучшение качества связи телефонной сети общего пользования;

- расширение мультимедийных услуг, предоставляемых населению, включая "Интернет";

- развитие эфирного радиовещания, осуществляемого в УКВ и FM диапазонах, за счет увеличения количества радиовещательных станций;

- развитие сети эфирного цифрового телевизионного вещания за счет увеличения количества и улучшения качества принимаемых телевизионных каналов.

По результатам анализа существующего положения и предложениям по развитию телефонной сети генеральным планом предусматривается увеличение сферы услуг, предоставляемых операторами связи.

Предлагается дальнейшее развитие и увеличение зоны покрытия сотовыми сетями мобильной связи стандарта GSM на основе технологий 3G, а также сохранение существующих антенно-мачтовых сооружений.

Согласно «Стратегии развития информационного общества Российской Федерации», утвержденной  Президентом Российской Федерации 7 февраля 2008 г., Пр. №- 212, уровень доступности для населения базовых услуг в сфере информационных и телекоммуникационных технологий должен составлять 100 % в любом населенном пункте, независимо от его экономического статуса и численности населения.

Емкость сети телефонной связи общего пользования определена из расчета 100 % телефонизации квартирного сектора. Количество абонентских номеров для телефонизации общественной застройки принято равным 20 % от общего числа абонентов. Таким образом, при коэффициенте семейности равным 3, емкость сети телефонной связи должна будет составлять к расчетному сроку порядка 400 номеров на 1000 жителей.

Требуемая номерная емкость п. Бобровский при численности населения 390 человек составит 156 абонентских номеров.

Для развития системы связи п. Бобровский на расчетный срок генеральным планом мероприятия не предусмотрены.

В соответствии с проектными решениями перечень объектов местного значения, предусмотренных к размещению, не определен.

## Охрана окружающей среды

Мероприятия по охране окружающей среды направлены на улучшение качества окружающей среды и рационального использования природных ресурсов для устойчивого развития территории п. Бобровский, обеспечения безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека.

### Зоны с особыми условиями использования

Основными мероприятиями по охране окружающей среды и поддержанию благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях градостроительного развития населённого пункта, является установление зон с особыми условиями использования территории.

Наличие тех или иных зон с особыми условиями использования территории определяет систему градостроительных ограничений территории, от которых во многом зависят планировочная структура, условия развития селитебных территорий или промышленных зон.

На территории зоны с особыми условиями использования представлены:

- санитарно-защитными зонами (СЗЗ) предприятий, сооружений и иных объектов;

- водоохранными зонами;

- зонами санитарной охраны источников питьевого  хозяйственно-бытового водоснабжения;

- санитарно-защитными и охранными зонами транспортной и инженерной инфраструктуры.

### Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов

При разработке генерального плана, в качестве эффективных и необходимых мер по охране окружающей среды, для предприятий и объектов, являющихся источниками вредного воздействия на среду обитания и здоровье человека, имеющих в своем составе источники выбросов атмосферу, предусматривается установление санитарно-защитных зон (СЗЗ).

Организации, промышленные объекты и производства, группы промышленных объектов и сооружений, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять санитарно-защитными зонами от территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев, домов отдыха, стационарных лечебно-профилактических учреждений, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Объекты, являющиеся источниками загрязнения окружающей среды, генеральным планом предусматривается размещать от жилой застройки на расстоянии, обеспечивающем нормативный размер СЗЗ.

Таблица 10 Санитарно-защитные зоны объектов, расположенных на территории  п. Бобровский и сельского поселения Горноправдинск

| № п/п | Назначение объекта | Нормативный размер, м |
| --- | --- | --- |
|  | п. Бобровский |  |
| 1 | Зона складирования лесоматериалов | 100 |
| 2 | Кладбище | 50 |
| 3 | Склады | 50 |
| 4 | Станция технического обслуживания | 50 |
|  | сельское поселение Горноправдинск |  |
| 1 | Газораспределительная станция | 300 |

В соответствии с п. 3.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 размеры и границы санитарно-защитных зон определяются проектом санитарно-защитных зон. Разработка проекта санитарно-защитной зоны для объектов I-III класса опасности является обязательной.

При отсутствии возможности организации санитарно-защитных зон для предприятий и объектов необходимо предусматривать следующие мероприятия в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03:

- уменьшение мощности, изменение состава, перепрофилирование промышленных объектов и производств и связанное с этим изменение класса опасности, при условии снижения всех видов воздейстия на среду обитания до предельно допустимых концентраций (ПДК) и предельно допустимых уровней;

- внедрение передовых технологических решений, эффективных очистных сооружений, направленных на сокращение уровней воздействия на среду обитания.

### Водоохранные зоны водных объектов

Помимо санитарно-защитных зон, градостроительные ограничения на использование территории населённого пункта накладывает наличие водоохранных зон и прибрежных защитных полос.

Размеры и режим использования территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов устанавливаются в соответствие со статьей 65 Водного кодекса РФ. В настоящее время нет разработанных и утвержденных проектов водоохранных зон водных на проектируемой территории. Для отображения водоохранных зон (ВЗ) и прибрежных защитных полос (ПЗП) на схемах был использован нормативно-правовой подход, который предполагает установление размеров ВЗ и ПЗП в зависимости от длины рек и площади озер на основе утвержденных федеральных нормативов без учета региональной специфики. В дальнейшем рекомендуется уточнить выделенные границы на местности и разработать проект ВЗ и ПЗП с учетом гидрологических, морфологических и ландшафтных особенностей региона.

Ширина водоохранной зоны р. Иртыш, р. Бобровка установлена в размере 200 м.

Ширина прибрежных защитных полос рек установлена в соответствии с крутизной склона и видом прилегающих к водным объектам угодий, и составляет 50 м.

В границах ВЗ запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускается проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах ПЗП наряду с установленными выше ограничениями запрещается:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, согласно "Правилам установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов", утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 января 2009 г. N 17.

Соблюдение специального режима на территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

### Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового  водоснабжения

На водопроводах хозяйственно-питьевого назначения предусматриваются зоны санитарной охраны (ЗСО) в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности. Зона источника водоснабжения в месте забора воды должна состоять из трех поясов: первого – строгого режима, второго и третьего – режимов ограничения.

В каждом из трех поясов, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Первый пояс зоны санитарной охраны скважин для забора воды устанавливается в размере 50 м, в соответствии с п.2.2.1.1 СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения".

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.

Для установления границ второго и третьего пояса ЗСО необходима разработка проекта, определяющего границы поясов на местности и проведение мероприятий предусмотренных СанПиН 2.1.4.1110-02.

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м.

Целью мероприятий на территории ЗСО подземных источников водоснабжения является максимальное снижение микробного и химического загрязнения воды источников водоснабжения, позволяющее при современной технологии обработки обеспечивать получение воды питьевого качества.

Мероприятия  по снижению загрязнения подземных источников водоснабжения на территории ЗСО включают:

Мероприятия по первому поясу:

- территория должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной;

- не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к водопроводным сооружениям, проживание людей.

Мероприятия по второму и третьему поясам:

- выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

- бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

- запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промышленных стоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

### Санитарно-защитные и охранные зоны объектов транспортной и инженерной инфраструктуры

Зоны с особыми условиями использования территории населённого пункта представлены также санитарно-защитными и охранными зонами объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

Из объектов инженерной инфраструктуры, имеющих градостроительные ограничения, на территории населённого пункта проходят линии электропередачи напряжением 10 (6) кВ.

Охранные зоны для линий электропередачи напряжением 10 (6) кВ устанавливается в размере 10 метров согласно «Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009  №160.

Расстояние  по горизонтали (в свету) от газопровода высокого давления 0,6 МПа до фундаментов зданий и сооружений, устанавливается в размере 7 метров в соответствии с п. 7.23* СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Охранная зона газорегуляторного пункта устанавливается в размере 10 м в соответствии с «Правилами охраны газораспределительных сетей», утвержденными Постановлением 	Правительства РФ от 20.11.2000 №878.

Севернее границы населённого пункта расположена вертолётная площадка, посадочные площадки вертолетов должны располагаться не ближе 2 км от селитебной территории в направлении взлета (посадки) и иметь разрыв между боковой границей ЛП (посадочной площадки) и границей селитебной территории не менее 0,3 км в соответствии со СНиП 32-03-96 "Аэродромы".

В соответствии с п. 7.1.10. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03:

- для котельной, тепловой мощностью менее 200 Гкал, работающей на твердом, жидком и газообразном топливе, размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, электромагнитные поля и др.), а также на основании результатов натурных исследований и измерений;

### Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Санитарная охрана и оздоровление воздушного бассейна обеспечивается комплексом защитных мер технологического, организационного и планировочного характера.

Технологические мероприятия направлены на снижение или исключение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Разработка таких мероприятий производится профильными институтами или самими предприятиями. К технологическим мероприятиям относятся:

- использование высококачественных видов топлива на предприятиях и автотранспорте, соблюдение технологических режимов работы, исключающих аварийные выбросы промышленных токсичных веществ;

- совершенствование и регулировка двигателей автомобилей с выбором оптимальных в санитарном отношении состава горючей смеси и режима зажигания;

- внедрение малоотходных и безотходных технологий в производстве;

- разработка и внедрение замкнутых технологических циклов.

Генеральным планом предложены основные организационные мероприятия  по снижению загрязнения атмосферного воздуха и сокращению суммарных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу стационарными источниками загрязнения:

- внедрение и реконструкция пылегазоочистного оборудования, механических и биологических фильтров на всех производственных и инженерных объектах на территории населённого пункта;

- разработка прогноза неблагоприятных метеорологических условий для рассеивания загрязняющих веществ.

Планировочными мероприятиями, предусмотренными генеральным планом, являются:

- создание, благоустройство санитарно-защитных зон промышленных предприятий и других источников загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, почвы;

- благоустройство, озеленение улиц и проектируемой территории в целом, в целях защиты застройки от неблагоприятных ветров, борьбы с шумом, повышения влажности воздуха, обогащения  воздуха кислородом и поглощения из воздуха углекислого газа.

- упорядочение улично-дорожной сети, грузовых и обходных дорог;

- вывод большегрузного транспорта за пределы населенного пункта на объездные магистрали;

- обеспечение требуемых разрывов с соответствующим озеленением между транспортными магистралями и застройкой;

- организация зеленых полос вдоль магистралей и озеленение внутримикрорайонных пространств, в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

### Мероприятия по охране водной среды

Для улучшения и сохранения качества поверхностных вод на территории населённого пункта необходимо решение следующих основных задач:

- полное прекращение сбросов загрязнённых промышленных, сельскохозяйственных и поверхностных сточных вод на рельеф;

- сокращение объёмов водопотребления на производственные нужды за счёт внедрения маловодных технологий, а также увеличение доли оборотного водоснабжения и повторного использования очищенных сточных вод.

С целью улучшения качества вод, восстановления и предотвращения загрязнения водных объектов генеральным планом рекомендуются следующие мероприятия:

- установление водоохраных зон и прибрежных защитных полос рек;

- расчистка русла рек, проведение берегоукрепительных работ;

- организация сбора и очистки поверхностного стока на территории населенного пункта;

- усовершенствование системы сбора и отвода поверхностных стоков и технологии очистки сточных вод;

- инженерная подготовка территории, планируемой к застройке;

- организация сети ливневой канализации с устройством очистных сооружений в местах выпуска поверхностных вод;

- строительство блочно-модульных комплексов по очистке поверхностного стока закрытого типа перед сбросом стоков в открытые водоёмы;

- разработка проекта установления границ поясов ЗСО источников водоснабжения.

Для предотвращения загрязнения водных объектов стоками с производственных и коммунально-складских территорий необходимо проведение следующих мероприятий:

- строительство ливневой канализации на территории промышленных и коммунально-складских зон;

- строительство новых и реконструкция существующих локальных очистных сооружений на предприятиях;

- применение системы оборотного и повторно-последовательного водоснабжения  на вновь организуемых предприятиях с водоёмкими технологическими процессами.

До установления водоохранных зон и прибрежных защитных полос рекомендуется разработать проект организации водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов, с учетом гидрологических, геоморфологических и ландшафтных особенностей территории.

К основным организационным мероприятиям по охране поверхностных и подземных вод на территории относятся:

- создание системы мониторинга водных объектов;

- эколого-токсикологическое исследование состояния водных объектов;

- организация мониторинга за состоянием водопроводящих сетей и своевременное проведение мероприятий по предупреждению утечек из систем водопровода и канализации;

- организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод.

### Мероприятия по охране  почвенного покрова

Для предотвращения загрязнения, деградации и разрушения почвенного покрова в границах проектируемой территории рекомендуются следующие мероприятия:

- инженерная подготовка территории, планируемой к застройке, устройство сети ливневой канализации с очистными сооружениями;

- сброс дождевых вод в сеть ливневой канализации;

- устройство асфальтобетонного покрытия дорог;

- устройство отмосток вдоль стен зданий;

- расчистка, благоустройство и озеленение прибрежных территорий рек;

- защита от береговой эрозии путем проведения берегоукрепительных работ;

- для уменьшения пыли – благоустройство улиц и дорог, газонное озеленение;

- биологическая очистка почв и воздуха за счет увеличения площади зеленых насаждений всех категорий;

- устройство зеленых лесных полос вдоль магистральных транспортных коммуникаций;

В зависимости от характера загрязнения почв, необходимо проведение комплекса мероприятий по восстановлению и рекультивации почв. Рекультивации подлежат земли, нарушенные при:

- строительстве и прокладке инженерных сетей различного назначения;

- складирование и захоронение промышленных, бытовых и прочих отходов;

- ликвидация последствий загрязнения земель.

Для восстановления, нарушенного в результате хозяйственной деятельности и эрозионных процессов почвенного покрова, генеральным планом предусматривается ряд мероприятий на проектируемой территории:

- выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультивацией территории;

На территориях с наибольшими техногенными нагрузками и загрязнением почв, необходимо обеспечение контроля за состоянием почвенного покрова и вывоз почвенного покрова (в зависимости от глубины загрязнения) на специальные места переработки.

Организационными мероприятиями, направленными на охрану почв от загрязнений являются:

- охрана и рекреационное использование природных ландшафтов повышенной экологической значимости;

- контроль за качеством и своевременностью выполнения работ по рекультивации нарушенных земель.

### Мероприятия по санитарной очистке территории

Одним из первоочередных мероприятий по охране территории от загрязнений является организация санитарной очистки территории населённого пункта, хранение отходов в специально отведенных местах с последующим размещением на полигоне ТБО.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по санитарной очистке территории населённого пункта:

- сбор, транспортировка и обезвреживание всех видов отходов;

- организация уборки территорий от мусора, смета, снега, мытье усовершенствованных покрытий;

- ликвидация несанкционированных свалок, с последующим проведением рекультивации территории, расчистка захламленных участков территории;

- организация сбора и удаление вторичного сырья;

- поливка проезжих частей улиц, зеленных насаждений;

- селективный сбор и сортировка отходов перед их обезвреживанием с целью извлечения полезных и возможных к повторному использованию компонентов.

- организация оборудованных контейнерных площадок для селективного сбора отходов;

- организация планово-регулярной системы очистки населенного пункта, своевременного сбора и вывоза ТБО на полигон, расположенный на территории сельского поселения Горноправдинск.

Вывоз отходов с территорий жилой застройки будет производиться спецтранспортом на полигон ТБО. Вывоз смета с территории необходимо производить по мере его образования совместно с бытовыми отходами.

- Нормы накопления отходов принимаются в размере 600 кг/чел. в год  в соответствии с РНГП ХМАО. Объем образующихся отходов в населённом пункте, с учетом степени благоустройства территории и проектной численности населения (390 человек), на конец расчетного срока составит около 4,68 тыс. тонн при норме накопления бытовых отходов 600 кг на 1 человека в год. Размер земельного участка устанавливается из расчета 0,05 га на 1 тыс. тонн твердых бытовых отходов в соответствии с РНГП ХМАО. Для захоронения указанного объема ТБО, необходим участок полигона площадью 0,2 га. Частично отходы рекомендуется сортировать и отправлять на вторсырье потребителю, а оставшаяся часть отходов должна проходить процесс прессования, брикетирования с использованием современных технологий и захоронения.

На полигон ТБО  принимаются отходы из жилых домов, общественных зданий и учреждений, предприятий торговли, общественного питания, уличный, строительный мусор и некоторые виды твердых промышленных отходов III—IV класса опасности, а также неопасные отходы, класс которых устанавливается экспериментальными методами.

Производственные отходы I-III классов опасности должны храниться в специально отведенных местах и подлежать утилизации по отдельной схеме. Информация о накоплении такого рода отходов на территории населённого пункта отсутствует.

В составе промышленных отходов содержатся нетоксичные отходы, которые можно обезвреживать совместно с ТБО и отходы, требующие специальных мероприятий для их эффективной технологической переработки или обезвреживания. Отходы должны размещаться в соответствии с нормативами отраслевых ведомств, часть отходов временно хранится на предприятиях в соответствии с действующими нормативными документами.

Сбор отходов из лечебно-профилактических учреждений осуществляется в соответствии с правилами Роспотребнадзора СанПиН 2.1.7.728–99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений». Запрещается вывозить такие отходы на полигоны (свалки). Их следует уничтожать на месте в специальных установках по согласованию с Роспотребнадзором.

В случае невозможности установить оборудование по сжиганию отходов лечебно-профилактических учреждений, по согласованию с Роспотребнадзором данные отходы вывозятся для сжигания в специальной печи на территории полигона ТБО.

Расположение специальных установок, сжигательных печей на территории ЛПУ и полигона ТБО регламентируется соответствующими санитарными и строительными нормативами и согласовывается с Роспотребнадзором.

Сбор, утилизация и уничтожение биологических отходов на территории населенного пункта должна осуществляться в соответствии с "Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов", утвержденными Минсельхозпродом РФ 04.12.1995  № 13-7-2/469. Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов являются обязательными для исполнения владельцами животных независимо от способа ведения хозяйства, а также организациями, предприятиями (в дальнейшем организациями) всех форм собственности, занимающимися производством, транспортировкой, заготовкой и переработкой продуктов и сырья животного происхождения.

### Мероприятия по благоустройству и озеленению территории

Генеральным планом населённого пункта предусмотрены следующие общие мероприятия по озеленению территории:

Главные направления озеленения на рассматриваемой территории:

- создание системы зеленых насаждений;

- сохранение естественной древесно-кустарниковой растительности;

- целенаправленное формирование крупных насаждений, устойчивых к влиянию антропогенных и техногенных факторов;

- восстановление растительного покрова в местах сильной деградации зеленых насаждений;

- проектирование примагистральных полос из пылезадерживающих пород деревьев вдоль автомобильной дороги;

- посадка газонов на площадях, не занятых дорожным покрытием, для предотвращения образования пылящих поверхностей.

Организация системы зеленых насаждений населенного пункта включает:

- участки озеленения общего пользования;

- участки озеленения ограниченного пользования (зеленые насаждения на участках жилых массивов, учреждений здравоохранения, промышленных предприятий, пришкольных участков, детских садов);

- участки специального назначения (озеленение санитарно-защитных зон, территорий вдоль дорог).

В целях создания непрерывной системы зеленых насаждений предлагается все малые зеленые устройства соединить газонами и цветниками, которые следует создавать на всех свободных от покрытий участках. Ассортимент деревьев и кустарников определяется с учетом условий их произрастания, функционального назначения зоны и с целью улучшения декоративной направленности.

## Перечень факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Согласно ГОСТ Р 22.0.02-94 "Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения основных понятий",  чрезвычайная ситуация (ЧС) - это обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Различают чрезвычайные ситуации по характеру источника (природные, техногенные, биолого-социальные и военные) и по масштабам (локальные, местные, территориальные, региональные, федеральные и трансграничные).

Источниками чрезвычайных ситуаций являются: опасное природное явление, авария или опасное техногенное происшествие, широко распространенная инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также применение современных средств поражения, в результате чего произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация.

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994  N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" мероприятия, направленные на предупреждение чрезвычайных ситуаций, а также на максимально возможное снижение размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, проводятся заблаговременно. Планирование и осуществление мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций проводятся с учетом экономических, природных и иных характеристик, особенностей территорий и степени реальной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций.

Для разработки данного раздела использовалась информация, предоставленная в письме от 14.03.2011 № 89 отделом гражданской защиты Администрации Ханты-Мансийского района.

### Чрезвычайные ситуации природного характера

В соответствии с ГОСТ Р 22.0.06-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы Номенклатура параметров поражающих воздействий» на рассматриваемой территории возможны следующие чрезвычайные ситуации, представлены ниже (Таблица 11).

Таблица 11 Источники природных чрезвычайных ситуаций

| № п/п | Источник ЧС природного характера | Наименование поражающего фактора | Характер действия, проявления поражающего фактора источника ЧС природного характера |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опасные геологические процессы |  |  |
| Не характерны |  |  |  |
| 2 | Опасные гидрологические явления и процессы |  |  |
| 2.1 | Подтопление | Гидростатический | Повышение уровня грунтовых вод |
|  |  | Гидродинамический | Гидродинамическое давление потока грунтовых вод |
|  |  | Гидрохимический | Загрязнение (засоление) почв, грунтов Коррозия подземных металлических конструкций |
| 2.2 | Наводнение | Гидродинамический | Поток (течение) воды |
| 3 | Опасные метеорологические явления и процессы |  |  |
| 3.1 | Сильный ветер (шторм, шквал, ураган) | Аэродинамический | Ветровой поток |
|  |  |  | Ветровая нагрузка |
|  |  |  | Аэродинамическое давление Вибрация |
| 3.2 | Сильные осадки |  |  |
| 3.2.1 | Продолжительный дождь (ливень) |  | Поток (течение) воды |
|  |  |  | Затопление территории |
| 3.2.2 | Сильный снегопад | Гидродинамический | Снеговая нагрузка |
|  |  |  | Снежные заносы |
| 3.2.3 | Сильная метель | Гидродинамический | Снеговая нагрузка |
|  |  |  | Снежные заносы |
|  |  |  | Ветровая нагрузка |
| 3.3 | Гололед | Гравитационный | Гололедная нагрузка |
| 3.3.1. | Град | Динамический | Удар |
| 3.3.2. | Туман | Теплофизический | Снижение видимости (помутнение воздуха) |
| 3.3.3 | Заморозок | Тепловой | Охлаждение почвы, воздуха |
| 3.3.4 | Засуха | Тепловой | Нагревание почвы, воздуха |
| 3.3.5 | Суховей | Аэродинамический | Иссушение почвы |
|  |  | Тепловой |  |
| 3.3.6 | Гроза | Электрофизический | Электрические разряды |
| 4 | Природные пожары |  |  |
| 4.1 | Пожар (ландшафтный, степной, лесной) | Теплофизический | Пламя |
|  |  |  | Нагрев теплым потоком |
|  |  |  | Тепловой удар |
|  |  | Химический | Помутнение воздуха |
|  |  |  | Загрязнение атмосферы, почвы, грунтов, гидросферы |
|  |  |  | Опасные дымы |

В соответствии со СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» при выявлении опасных геофизических воздействий и их влияния на строительство зданий и сооружений следует учитывать категории оценки сложности природных условий.

Для прогноза опасных природных воздействий следует применять структурно-геоморфологические, геологические, геофизические, сейсмологические, инженерно-геологические и гидрогеологические, инженерно-экологические, инженерно-гидрометеорологические и инженерно-геодезические методы исследования, а также их комплексирование с учетом сложности природной и природно-техногенной обстановки территории.

Результаты оценки опасности природных, в том числе геофизических воздействий, должны быть учтены при разработке документации на строительство зданий и сооружений.

Опасные гидрологические  явления

Гидрологические  опасные явления – события  гидрологического происхождения или результат  гидрологических процессов,  возникающих под действием различных природных или гидродинамических факторов или их сочетаний, оказывающих поражающее воздействие на людей,  сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

Из опасных гидрогеологических процессов на территории населённого пункта наблюдаются половодье, паводки, подпрудное подтопление, заторы, зажоры вдоль р. Обь.

Подтопление прямо влияет на коммунально-бытовые условия населения и производственную деятельность,  угрожая устойчивости зданий в результате снижения несущей способности грунтов, активизируя оползневые и просадочные явления, придает грунтовым водам и почвам новые химические, физические и бактериологические свойства, ведущие к загрязнению и заражению подземных вод через зону аэрации, разрушая железобетонные и стальные конструкции подземной части сооружений, создает условия для снижения плодородия почв.

При весеннем половодье величины максимального уровня и максимального расхода воды зависят от следующих факторов:

- запасов воды в снежном покрове перед началом весеннего снеготаяния;

- количества атмосферных осадков в период снеготаяния и половодья;

- осенне-зимнего увлажнения почвы к началу снеготаяния;

- глубины промерзания почвы к началу снеготаяния;

- наличия и толщины ледяной корки на почвенном покрове;

- интенсивности снеготаяния;

- озерности, заболоченности и лесистости бассейна.

Опасные метеорологические  явления

Метеорологические  опасные явления – природные процессы и явления, возникающие в атмосфере под действием различных природных факторов или их сочетаний,  оказывающие или могущие оказать поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

Сильный ветер (со скоростью 25 м/с и более) производит опустошительные действия, разрушает различные здания и сооружения. Последствиями сильного ветра часто бывают  пожары,  перебои в электроснабжении, остановка производства из-за разрушения электросетей и других жизненно важных коммуникаций, гибель людей и травмы различной степени тяжести.

При грозе выпадает большое количество осадков, однако наибольшую опасность представляют электрические разряды – молнии. Разряды молнии могут достигать 80 кулонов и иметь силу тока от нескольких единиц до 200 кА. При этом может пострадать электротехническое оборудование.  От молнии могут быть расщеплены стволы деревьев,  возникнуть пожары в лесах и зданиях, перебои в электроснабжении,  могут быть поражены люди и животные.

Поражающим фактором града является ударное действие. Основной ущерб   град   наносит  сельхозяйственным угодьям.  Возможный   ущерб   связан   с   разрушением, разрушением остекления, повреждением кровли зданий и сооружений, автотранспорта.

Сильные (продолжительные) дожди приводят к увеличению уровня воды и, как следствие, подтоплению территорий, размыву автодорог.

Интенсивные снегопады парализуют транспорт, вызывают повреждения деревьев, линий электропередачи, зданий (из-за груза снега). При выпадении снега в теплое время года наносится значительный ущерб также сельскому хозяйству.

Гололёд, представляющий собой слой плотного льда, иногда достигающий нескольких сантиметров, может вызывать обламывание ветвей, падение деревьев, обрывы проводов, гибель посевов, дорожно-транспортные происшествия.

Сильные морозы парализуют жизнь  населенных пунктов,   губительно воздействуют на посевы  (особенно в малоснежные зимы),  увеличивают вероятность технических аварий. При температурах ниже -30°С существенно снижается прочность металлических и пластмассовых деталей и конструкций.

Метели создают снегозаносы,  парализующие хозяйственную деятельность, а также могут снести снежный покров с полей, тем самым, обрекая их на иссушение и гибель озимых посевов.

Природные пожары.

Природные пожары – неконтролируемое горение растительности, стихийно распространяющееся по лесной территории.

Наличие в лесном фонде хвойных пород деревьев, неудовлетворительная работа по очистке лесов от сухостоя, посещение лесов населением увеличивают вероятность возникновения пожаров.

Наибольшее количество пожаров прогнозируется в период с конца апреля до сентября, которое связано с неконтролируемым сельхозпалом, посещением  лесов населением (особенно во время сбора ягод и грибов).

### Чрезвычайные ситуации техногенного характера

Техногенная чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Техногенные чрезвычайные ситуации могут возникать на основе событий техногенного характера вследствие конструктивных недостатков объекта  (сооружения, комплекса, системы, агрегата и т.д.), изношенности оборудования, низкой квалификации персонала,  нарушения техники безопасности в ходе эксплуатации объекта.

Чрезвычайные ситуации техногенного характера классифицируются в соответствии с ГОСТ Р 22.0.07-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их  параметров».

Поражающие факторы источников техногенных ЧС классифицируют по генезису (происхождению) и механизму воздействия.

Поражающие факторы источников техногенных ЧС по генезису подразделяют на факторы:

- прямого действия или первичные;

- побочного действия или вторичные.

Первичные поражающие факторы непосредственно вызываются возникновением источника техногенной ЧС.

Вторичные поражающие факторы вызываются изменением объектов окружающей среды первичными поражающими факторами.

Поражающие факторы источников техногенных ЧС по механизму действия подразделяют на факторы:

- физического действия;

- химического действия.

К поражающим факторам физического действия относят:

- воздушную ударную волну;

- волну сжатия в грунте;

- сейсмовзрывную волну;

- волну прорыва гидротехнических сооружений;

- обломки или осколки;

- экстремальный нагрев среды;

- тепловое излучение;

- ионизирующее излучение.

К поражающим факторам химического действия относят токсическое действие опасных химических веществ.

На территории населённого пункта возможны следующие чрезвычайные ситуации техногенного характера:

- аварии на взрыво- и пожароопасных объектах;

- аварии на электроэнергетических системах;

- аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения;

- аварии на автомобильных дорогах.

Аварии на взрыво- и пожароопасных объектах

К взрыво- и пожароопасным объектам (ВПО) на территории населённого пункта относятся объекты использующие, хранящие или транспортирующие горючие и взрывоопасные вещества, все виды транспорта, перевозящего взрывопожароопасные вещества, а также газопроводы.

Аварии на газопроводах представляют большую опасность для человека и окружающей среды, поскольку сопровождаются выбросом в атмосферу, на грунт и в водоемы пожароопасных и токсических продуктов. Вторичными негативными факторами аварий являются пожар, взрыв.

Основные поражающие факторы при авариях на газопроводе:

- большие утечки газа, нередко сопровождаемые его воспламенением;

- поражение воздушной ударной волной при взрыве газопаровоздушной смеси;

- токсическое отравление продуктами горения:

- образование и перенос опасных концентраций паров горючих газов в приземистом слое атмосферы.

Аварии на газопроводе возможны в результате стихийных бедствий, неконтролируемой деятельности человека, террористических актов, использовании при ремонте некачественных стройматериалов, отсутствия контроля за эксплуатацией газового оборудования.

Для определения зон действия поражающих факторов на каждом опасной объекте рассматриваются аварии с максимальным участием опасного вещества, т.е. разрушение наибольшей емкости (технологического блока) с выбросом всего содержимого в окружающее пространство.

Аварии на автомобильных дорогах

Опасность на территории населённого пункта представляет автомобильный транспорт, которым транспортируются опасные сжиженные углеводородные газы под давлением. Аварии на автомобильном транспорте сопровождаются повреждением автотранспортных средств и, как следствие, разливом на грунт и в водоемы опасных веществ (химических, пожароопасных).

Аварии  на  электроэнергетических  системах

Аварии на электросистемах приводят к перерывам  электроснабжения потребителей,  выходу из строя установок,  обеспечивающих жизнедеятельность населенного пункта и производственных объектов.

Для энергосистемы и объектов энергетики опасными  стихийными бедствиями являются:

- сильный  порывистый ветер (ветер со скоростью 25 м/сек и более приводит к обрыву проводов и разрушению опор линий электропередачи напряжением 10 и 35 кВ,  а со  скоростью 33 м/сек и более - линий электропередач напряжением 110 кВ, 220 кВ и 500 кВ);

- сильный  гололед (снижается надежность работы энергосистемы в районах гололеда из-за "пляски" и обрыва проводов ЛЭП);

- продолжительные ливневые дожди,  продолжительное затопление талыми (снеговыми) водами (приводят к снижению плотности грунта на  глубину 0,5 м и более и разрушениям ЛЭП,  разрыву труб теплотрасс из-за размыва земли, нарушается электроснабжение и обеспечение населения и предприятий горячей водой);

- лесные пожары (могут привести к нарушению в электроснабжении из-за перегорания опор ЛЭП);

При  снегопадах, сильных ветрах, обледенения и несанкционированных действий организаций и физических лиц могут произойти тяжелые аварии из-за выхода из строя трансформаторных подстанций.

Все аварии на предприятиях энергосистемы опасности для окружающей территории не представляют.  Возможны ограничения в подаче электроэнергии и тепла в соответствии с разработанными графиками.

Аварии  на коммунальных системах жизнеобеспечения

Объекты, на которых возможно возникновение ЧС (аварий): котельные, дизельная электростанция,  тепловые сети, водопроводные сети, водопроводные очистные сооружения, жилые дома, газгольдеры, подающие газ в жилые дома.

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения возможны по причине:

- износа основного и вспомогательного оборудования теплоисточников более чем  на 60 %;

- ветхости тепловых, водопроводных и канализационных сетей  (износ от 60 до 90 %);

- халатности персонала, обслуживающего теплоисточники и другие объекты ЖКХ;

- недофинансирования ремонтных работ;

- образования конденсата после слива газа в газгольдеры.

Выход из строя коммунальных систем может привести к следующим последствиям: прекращению подачи тепла потребителям и размораживанию тепловых сетей, прекращению подачи холодной воды, порывам тепловых сетей, выходу из строя основного оборудования теплоисточников; отключению от тепло- и водоснабжения жилых домов, кратковременному прекращению подачи газа в жилые дома.

Таблица 12 Перечень потенциально опасных и вредных объектов на территории п. Бобровский

| № п/п | Наименование объекта | Размер ограничения, м | Удаленность от жилых и промышленных территорий, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная | - | 50 |
| 2 | Дизельная электростанция | - | 55 |
| 3 | Водопроводные очистные сооружения | 30 | 70 |
| 4 | Газорегуляторный пункт | 10 | 30 |

### Противопожарная безопасность

Чрезвычайные ситуации, связанные с возникновением пожаров на территории чаще всего возникают на объектах социально-бытового назначения, причинами которых в основном являются нарушения правил пожарной безопасности, правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.

В соответствии с Федеральным  законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» к опасным факторам пожара, воздействующим на людей и имущество, относятся:

- пламя и искры;

- тепловой поток;

- повышенная температура окружающей среды;

- повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения;

- пониженная концентрация кислорода;

- снижение видимости в дыму.

К сопутствующим проявлениям опасных факторов пожара относятся:

- осколки, части разрушившихся зданий, сооружений, строений, транспортных средств, технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

- радиоактивные и токсичные вещества и материалы, попавшие в окружающую среду из разрушенных технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

- вынос высокого напряжения на токопроводящие части технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

- опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара;

- воздействие огнетушащих веществ.

В соответствии с Федеральным  законом  от 22.07.2008  № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» планировка и застройка территорий поселений должны осуществляться в соответствии с генеральными планами поселений, учитывающими требования пожарной безопасности, установленные настоящим Федеральным законом. Состав и функциональные характеристики систем обеспечения пожарной безопасности населенных пунктов должны входить в проектную документацию в виде раздела «Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности».

Оценка обеспеченности территории объектами пожарной охраны проводится в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ, а так же с НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны».

В настоящее время на территории п. Бобровский расположено 1 пожарное депо мощностью 1 автомобиль. Проектными решениями предусматривается реконструкция пожарного депо с увеличением мощности до 2 автомобилей.

### Чрезвычайные ситуации биолого-социального характера

Предпосылками к возникновению биолого-социальных ЧС на территории населённого пункта являются эпизоотии, паразитарные и зоонозные заболевания животных, эпифитотии и вспышки массового размножения наиболее опасных болезней и вредителей сельскохозяйственных растений и леса.

Для предотвращения биолого-социальных чрезвычайных ситуаций необходимо проведение мероприятий по следующим направлениям:

- внедрение комплексного подхода к реализации мер по предупреждению распространения инфекций, включающий надзор, профилактику и лечение инфекционных болезней;

- наращивание усилий по профилактике инфекционных болезней, в том числе путем расширения программ иммунизации населения, проведения информационно-просветительской работы и социальной поддержке групп населения, наиболее уязвимых к инфекционным болезням.

Мероприятия по профилактике бешенства животных и человека, мероприятия при заболевании животных бешенством, противоэпидемические мероприятия следует проводить в соответствии с Санитарными правилами СП 3.1.096-96. Ветеринарными правилами ВП 13.3.1103-96 «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных. Бешенство».

В случае вспышки инфекции биологические отходы, зараженные или контаминированные возбудителями бешенства сжигают на месте, а также в трупосжигательных печах или на специально отведенных площадках.

# Основные технико-экономические показатели генерального плана

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние на 2010 г | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь территории населенного пункта в установленных границах | га | 136 | 136 |
|  | в том числе территории: |  |  |  |
| 1.1.1 | Жилого назначения | га | 23.8 | 30.9 |
|  |  | % от общей площади земель в установленных границах поселка (…) | 17.45 | 22.72 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | малоэтажной жилой застройки | га | 15.3 | 22.1 |
|  |  | (…) | 11.22 | 16.25 |
|  | индивидуальной жилой застройкой | га | 8.5 | 8.8 |
|  |  | (…) | 6.23 | 6.47 |
| 1.1.2 | Общественно-делового назначения | га | 3.9 | 5.4 |
|  |  | (…) | 2.88 | 3.97 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1.2.1 | административно-деловая | га | 0.4 | - |
|  |  | (…) | 0.29 | - |
| 1.1.2.2 | социального и коммунально-бытовая | га | 0.5 | - |
|  |  | % | 0.38 | - |
| 1.1.2.3 | торгового назначения и общественного питания | га | 0.5 | - |
|  |  | % | 0.38 | - |
| 1.1.2.4 | учебно - образовательная | га | 2.3 | - |
|  |  | % | 1.72 | - |
| 1.1.2.5 | культурно – досуговая | га | 0.1 | - |
|  |  | % | 0.05 | - |
| 1.1.2.6 | здравоохранения | га | 0.1 | - |
|  |  | (…) | 0.06 | - |
| 1.1.3 | Производственного и коммунально-складского назначения | га | 28.1 | 25.9 |
|  |  | (…) | 20.62 | 19.04 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1.3.1 | коммунально-складская | га | 2.3 | - |
|  |  | (…) | 1.68 | - |
| 1.1.3.2 | производственная и коммунально-складская | га | 25.8 | 25.9 |
|  |  | (…) | 18.94 | 19.04 |
| 1.1.4 | Инженерной инфраструктуры | га | 0.7 | 0.3 |
|  |  | (…) | 0.5 | 0.22 |
| 1.1.5 | Рекреационная | га | - | 0.5 |
|  |  | (…) | - | 0.37 |
| 1.1.6 | Сельскохозяйственного использования | га | 3.9 | 3.4 |
|  |  | (…) | 2.84 | 2.5 |
| 1.1.6.1 | Ведения дачного хозяйства, садоводства, огородничества | га |  | 3.4 |
|  |  | (…) |  | 2.5 |
| 1.1.7 | Специального назначения | га | 1 | 1.3 |
|  |  | (…) | 0.72 | 0.96 |
| 1.1.8 | Природного ландшафта | га | 52.4 | 11 |
|  |  | (…) | 38.43 | 8.09 |
| 1.1.9 | Территорий, покрытых лесом и кустарником | га |  | 37 |
|  |  | (…) |  | 27.2 |
| 1.1.10 | Защитного озеленения | га |  | 3.7 |
|  |  | (…) |  | 2.72 |
| 1.1.11 | Улично-дорожной сети | га | 22.1 | 16.1 |
|  |  | (…) | 16.2 | 11.84 |
| 1.1.12 | Акваторий | га | 0.5 | 0.5 |
|  |  | (…) | 0.38 | 0.37 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность постоянного населения | чел. | 460 | 390 |
|  |  | % роста от существующей численности постоянного населения | - | -15 |
| 2.2 | Возрастная структура населения |  |  |  |
| 2.2.1 | - младше трудоспособного возраста | % | 17 | 17 |
| 2.2.2 | - трудоспособного возраста | - - | 63 | 63 |
| 2.2.3 | - старше трудоспособного возраста | - - | 20 | 20 |
| 2.3 | Плотность населения на территории жилой застройки постоянного проживания | чел. на га | 19 | 13 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв. м/ чел. | 25,8 | 30,5 |
| 3.2 | Общий объем жилищного фонда в т. ч. в общем объеме жилищного фонда | Sобщ., тыс. кв. м | 12,0 | 12,0 |
| 3.2.1 | Индивидуальная жилая застройка, 1-3 эт. | Sобщ., тыс. кв. м | 3,0 | 2,3 |
|  |  | % от общ. объема жилищного фонда | 25,0 | 20,0 |
| 3.2.2 | Малоэтажная жилая застройка, 1-3 эт. | Sобщ., тыс. кв. м | 9,0 | 9,7 |
|  |  | % от общ. объема жилищного фонда | 75,0 | 80,0 |
| 3.3 | Общий объем нового жилищного строительства | Sобщ., тыс. кв. м | - | - |
|  |  | % от общ. объема сущ. жил. фонда | - | - |
| 3.4 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | Sобщ., тыс. кв. м | - | - |
|  |  | % от общ. объема сущ. жил. фонда | - | - |
| 3.5 | Обеспеченность жилищного фонда |  |  |  |
| 3.5.1 | - электроснабжением | % от общего жилищного фонда | 100 | 100 |
| 3.5.2 | - централизованным теплоснабжением | % от общего жилищного фонда | 30 | 0 |
| 3.5.3 | - централизованным водоснабжением | % от общего жилищного фонда | 90 | 100 |
| 3.5.4 | - централизованным водоотведением | % от общего жилищного фонда | 0 | 0 |
| 3.5.5 | - газоснабжением | % от общего жилищного фонда | 100 | 100 |
| 3.5.6 | - связью | % от общего жилищного фонда | 100 | 100 |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 4.1 | Учреждения образования |  |  |  |
| 4.1.1 | Детский сад | объект | 1 | 1 |
|  |  | мест | 40 | 40 |
|  |  | мест на 1000 человек | 87 | 103 |
| 4.1.2 | Средняя школа | объект | 0 | 1 |
|  |  | учащихся | 0 | 192 |
|  |  | учащихся на 1000 человек | 0 | 492 |
| 4.1.3 | Внешкольные учреждения | мест | 0 | 20 |
|  |  | мест на 1000 человек | 0 | 131 |
| 4.2 | Учреждения здравоохранения и соцобеспечения |  |  |  |
| 4.2.1 | Фельдшерско-акушерский пункт | объект | 1 | 1 |
| 4.3 | Учреждения физической культуры и спорта |  |  |  |
| 4.3.1 | Спортивный зал | объект | 0 | 1 |
|  |  | кв. м площади пола | 0 | 140 |
|  |  | кв. м площади пола на 1000 человек | 0 | 359 |
| 4.3.2 | Плоскостные сооружения | объект | 0 | 1 |
|  |  | кв. м общей площади | 0 | 760 |
|  |  | кв. м общей площади на 1000 человек | 0 | 1949 |
| 4.4 | Учреждения торговли, общественного питания |  |  |  |
| 4.4.1* | Магазины, торговые павильоны | объект | 5 | 5 |
|  |  | кв. м торговой площади | 300 | 300 |
|  |  | кв.м. торговой площади на 1000 человек | 652 | 769 |
| 4.4.2 | Кафе | мест | 0 | 15 |
|  |  | мест на 1000 человек | 0 | 38 |
| 4.5 | Учреждения бытового и жилищно-коммунального обслуживания |  |  |  |
| 4.5.1 | Предприятия бытового обслуживания | объект | 0 | 1 |
|  |  | рабочих мест | 0 | 5 |
|  |  | рабочих мест на 1000 человек | 0 | 13 |
| 4.5.2 | Баня | объект | 0 | 1 |
|  |  | мест | 0 | 8 |
|  |  | мест на 1000 человек | 0 | 21 |
| 4.6 | Учреждения культуры |  |  |  |
| 4.6.1 | Сельский дом культуры | объект | 1 | 1 |
|  |  | мест | 100 | 100 |
|  |  | мест на 1000 человек | 217 | 256 |
| 4.6.2 | Библиотека | объект | 1 | 1 |
| 4.7 | Объекты пожарной охраны |  |  |  |
| 4.7.1 | Пожарное депо | объект/автомобиль | 1/1 | 2/4 |
| 4.8 | Кредитно-финансовые учреждении я и учреждения связи |  |  |  |
| 4.8.1* | Отделение банка | операционных мест | 1 | 1 |
| 4.8.2 | Отделение связи | объект | 1 | 1 |
| 4.9 | Прочие объекты |  |  |  |
| 4.9.1 | Памятный знак | объект | 1 | 1 |
| 4.9.2 | Административное здание | объект | 2 | 2 |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность улиц |  |  |  |
|  | - всего | км | 8,7 | 8,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - улиц в жилой застройке основных | км | - | 3,0 |
|  | - улиц в жилой застройке второстепенных | км | - | 3,6 |
|  | - проездов | км | - | 1,5 |
| 5.2 | Общая протяженность улично-дорожной сети в том числе с усовершенствованным покрытием | км | 3,8 | 8,1 |
| 5.3 | Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности | км | - | 0 |
| 5.4 | Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец | мин. | - | 5-10 |
| 5.5 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями | автомобилей на 1000 жителей | 80 | 300 |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление |  |  |  |
|  | - всего | м3/сут | 41,5 | 105,8 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | - | 98,3 |
|  | - на производственные нужды | м3/сут | - | 7,5 |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % | - | - |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений | м3/сут | - | 105 |
|  | в том числе водозаборов подземных вод | м3/сут | - | 105 |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/сут | 77 | 160 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | -на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 77 | 160 |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км | 3,0 | 6,7 |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод |  |  |  |
|  | - всего | м3/сут | - | 82,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | - | 74,9 |
|  | - производственные сточные воды | м3/сут | - | 7,5 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | - | - |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии |  |  |  |
|  | - всего |  | 0,24 | 0,24 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на производственные нужды |  | - | - |
|  | - на коммунально-бытовые нужды |  | 0,24 | 0,24 |
| 6.3.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год |  | 1150 | 1350 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | -на коммунально-бытовые нужды |  | 1150 | 1350 |
| 6.3.3 | Источники покрытия электронагрузок: | МВт |  |  |
| 6.3.4 | Протяженность сетей | км | 12,9 | 12,7 |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла |  |  |  |
|  | -всего | Гкал/год | - | 7029 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | -на коммунально-бытовые нужды | Гкал/год | - | 7029 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения - |  |  |  |
|  | всего | Гкал/час | 4,0 | 1,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - ТЭЦ (АТЭС, АСТ) | Гкал/час | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/час | 4,0 | 1,0 |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/час | - | - |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | 3,06 | 1,8 |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Удельный вес газа в топливном балансе | % | 100 | 100 |
| 6.5.2 | Потребление газа |  | - | 0,94 |
|  | - всего | млн. куб. м./год |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. куб. м/год | - | 0,94 |
|  | - на производственные нужды | млн. куб. м/год | - | - |
| 6.5.3 | Источники подачи газа | млн. куб. м/год | - | - |
| 6.5.4 | Протяженность сетей | км | 7,4 | 7,4 |
| 6.6 | Связь |  |  |  |
| 6.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 |
| 6.6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | Номеров на 1000 человек | - | 400 |
| 6.7 | Инженерная подготовка территории |  |  |  |
| 6.7.1 | Защита прибрежной территории от эрозии береговых склонов реки | км | - | 1,3 |
| 6.8 | Санитарная очистка территории |  |  |  |
| 6.8.1 | Объем бытовых отходов | тыс.т/год | 0,3 | 0,2 |
|  | в том числе дифференцированного сбора отходов | % |  |  |
| 6.8.2 | Мусороперерабатывающие заводы | единиц/тыс.т.год | - | - |
| 6.8.3 | Мусоросжигательные заводы | единиц/тыс.т.год | - | - |
| 6.8.4 | Мусороперегрузочные станции | единиц/тыс.т.год | - | - |
| 6.8.5 | Усовершенствованные свалки (полигоны) | единиц/га | - | - |
| 6.8.6 | Общая площадь свалок | га | - | - |
|  | в том числе стихийных | га | - | - |
| 6.8.7 | Скотомогильники | единиц | - | - |
| 7 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 7.1 | Общее количество кладбищ | Единиц/га | 1/1 | 1/1,3 |
| 7.2 | Общее количество крематориев | единиц | - | - |
| 8 | Охрана природы и рациональное природопользование |  |  |  |
| 8.1 | Рекультивация нарушенных территорий | га | - | - |
| 8.2 | Население, проживающее в санитарно-защитных зонах | тыс. чел. | - | - |
| 8.3 | Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон | га | - | 22,3 |
| 9 | ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ ПО I ЭТАПУ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ (В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2010Г.) | млн. руб. |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |
| 9.1 | - жилищная сфера | - - |  | - |
| 9.2 | - социальная сфера | - - |  | 6 |
| 9.3 | - производственная сфера | - - |  | - |
| 9.4 | -транспортная инфраструктура |  |  | 15 |
| 9.5 | - инженерное обеспечение | - - |  | 11,7 |

Примечание: * - мощность объектов определена экспертно.