Проект

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

Ханты-Мансийский муниципальный район

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КЫШИК
АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КЫШИК
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 от 26.12.2022     







                  № 15 

Об утверждении  

Правил землепользования и застройки 

сельского поселения Кышик
В целях создания условий для развития территории, эффективного землепользования и застройки, обеспечения прав и законных интересов граждан и юридических лиц, на основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18.04.2007 № 39-оз «О градостроительной деятельности на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», руководствуясь Уставом сельского поселения Кышик, учитывая результаты публичных слушаний (протокол от 20.12.2022, заключение о результатах общественных обсуждений от 20.12.2022),  

1. 
Утвердить Правила землепользования и застройки сельского поселения Кышик, согласно приложению.



2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

3. Контроль за выполнением решения оставляю за собой.

Глава сельского поселения                                                     А.А.   Немельгин
Приложение 

к постановлению администрации 

сельского поселения Кышик 

от 26.12.2022 № 15
ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КЫШИК

Введение

Настоящие Правила землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение Кышик (далее - Правила) являются документом градостроительного зонирования, в котором устанавливаются территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения Правил и порядок внесения изменений в них. 

Глава 1. Регулирование землепользования и застройки органами местного самоуправления
Статья 1. Основные определения и термины, используемые в настоящих Правилах
Термины и определения, используемые в настоящих Правилах, применяются в значениях, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Слова и словосочетания «муниципальное образование сельское поселение Кышик», «сельское поселение Кышик», «сельское поселение», «СП Кышик», «поселение», «муниципальное образование» применяются в настоящих Правилах в одном значении «сельское поселение».
Статья 2. Сфера применения настоящих Правил
1. Настоящие Правила подлежит применению на всей территории СП Кышик в границах, установленных согласно приложениям № 217, 218 к Закону Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.11.2004 № 63-оз «О статусе и границах муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»

2. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми субъектами градостроительных отношений.

Статья 3. Назначение настоящих Правил
1. Назначение настоящих Правил заключается:

1) в создании условий для устойчивого развития территории СП Кышик, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия;

2) в создании условий для планировки территории СП Кышик;

3) в обеспечении прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства в части наиболее эффективного в рамках, установленных настоящими Правилами требований и ограничений, использования принадлежащих указанным лицам земельных участков и объектов капитального строительства;

4) в создании условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства. 
2. Правила землепользования и застройки включают в себя:

1) порядок их применения и внесения изменений в указанные правила;

2) градостроительные регламенты (Приложение 1 к настоящим Правилам);

3) карта градостроительного зонирования (Приложение 2 к настоящим Правилам);
4) описание территориальных зон (Приложение 3 к настоящим Правилам).
Статья 4. Порядок внесения изменений в настоящие Правила
1. 
Внесение изменений в Правила осуществляется в том же порядке, что и подготовка и утверждение Правил в соответствии со статьями 31-33 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2.
Перечень оснований для рассмотрения главой администрации сельского поселения вопроса о внесении изменений в Правила установлен частью 2 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3.
Предложения о внесении изменений в настоящие Правила направляются в Комиссию по рассмотрению вопросов внесения изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки территории СП Кышик (далее – Комиссия). 

Статья 5. Объекты и субъекты градостроительных отношений
1. Объектами градостроительных отношений в поселении являются территории СП Кышик в границах, установленных Законом автономного округа от 25.11.2004 № 63-оз «О статусе и границах муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», а также земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах границ территории СП Кышик.

2. Каждый объект градостроительной деятельности должен быть зарегистрирован в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности района (далее - ИСОГД) на основании утвержденной градостроительной документации. Права на здания, строения и сооружения, а также земельные участки как объекты недвижимости должны быть зарегистрированы в соответствии с действующим законодательством.

3. Субъектами градостроительных отношений на территории СП Кышик являются Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округа - Югра, Ханты-Мансийский район, СП Кышик, физические и юридические лица. От имени Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Ханты-Мансийского района, СП Кышик в градостроительных отношениях выступают соответственно органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, органы местного самоуправления Ханты-Мансийского района, администрация СП Кышик в пределах своей компетенции.

Статья 6. Полномочия Комиссии по рассмотрению вопросов внесения изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки территории
1. К полномочиям Комиссии по рассмотрению вопросов внесения изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки территории СП Кышик - постоянно действующего коллегиального органа в области землепользования и застройки относятся:

1) рассмотрение предложений о внесении изменений в настоящие Правила;

2) подготовка проекта о внесении изменений в настоящие Правила;

3) иные полномочия, отнесенные к компетенции Комиссии по рассмотрению вопросов внесения изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки территории СП Кышик.

2. Состав Комиссии по рассмотрению вопросов внесения изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки территории СП Кышик и Положение о ней утверждаются правовыми актами Администрации поселения.

Глава 2. Положения об изменении видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами

Статья 7. Использование земельных участков и объектов капитального строительства, на которые распространяется действие градостроительных регламентов
1. Использование земельных участков и объектов капитального строительства на территории СП Кышик, на которые распространяется действие градостроительных регламентов, осуществляется правообладателями земельных участков, объектов капитального строительства с соблюдением их разрешенного использования, установленного настоящими Правилами. 

2. Разрешённое использование земельных участков и объектов капитального строительства может быть следующих видов:

1) основные виды разрешенного использования;

2) условно разрешённые виды использования; 

3) вспомогательные виды разрешённого использования, допустимые только как дополнительные к основным и условно разрешённым видам использования и осуществляемые совместно с ними.

3. Виды разрешённого использования земельных участков устанавливаются применительно к каждой территориальной зоне.

4. Разрешенным для земельных участков и объектов капитального строительства, на которые распространяется действие градостроительных регламентов, является такое использование, которое осуществляется в соответствии с указанными в градостроительном регламенте:

1) 
видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства;

2)
 предельными размерами земельных участков и предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

3) 
ограничениями использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленными в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5. Наличие вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в составе указанных в градостроительном регламенте основных видов разрешенного использования означает, что его применение правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства не требует получения специальных разрешений и согласований.

6. Наличие вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в числе указанных в градостроительном регламенте в составе условно разрешенных означает, что для его применения необходимо получение специального разрешения. Предоставление указанного разрешения осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

7. Наличие вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в составе указанных в градостроительном регламенте вспомогательных видов разрешенного использования означает, что его применение возможно только в качестве дополнительного по отношению к основным видам разрешенного использования или условно разрешенным видам использования и осуществляется совместно с ними на территории одного земельного участка.

8. Использование земель или земельных участков из состава земель лесного фонда, земель или земельных участков, расположенных в границах особо охраняемых природных территорий (за исключением территорий населенных пунктов, включенных в состав особо охраняемых природных территорий), определяется соответственно лесохозяйственным регламентом, положением об особо охраняемой природной территории в соответствии с лесным законодательством, законодательством об особо охраняемых природных территориях.

9. В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах зон с особыми условиями использования территорий, правовой режим использования указанного земельного участка и объекта капитального строительства определяется совокупностью ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Статья 8. Порядок применения градостроительных регламентов

1. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства, за исключением органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий, выбираются самостоятельно без дополнительных разрешений и согласований.

2. В случае если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства включен в градостроительный регламент в установленном для внесения изменений в Правила порядке после проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по инициативе физического или юридического лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования такому лицу принимается без проведения общественных обсуждений или публичных слушаний.

3. Любые допускаемые в пределах одной территориальной зоны основные виды использования, а также условно разрешенные виды использования при их согласовании, при условии соблюдения градостроительных регламентов и действующих нормативов, могут применяться на одном земельном участке одновременно.

Статья 9. Использование земельных участков и объектов капитального строительства, не соответствующих градостроительному регламенту

1. Земельные участки и объекты капитального строительства, виды разрешенного использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры которых не соответствуют градостроительным регламентам, могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за исключением случаев, если использование таких земельных участков и объектов капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия.

2. Реконструкция указанных в части 1 настоящей статьи объектов капитального строительства может осуществляться только путём приведения таких объектов в соответствие с градостроительным регламентом или путем уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции. Изменение видов разрешенного использования указанных земельных участков и объектов капитального строительства может осуществляться путём приведения их в соответствие с видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленными градостроительным регламентом.

3. В случае если использование указанных в части 1 настоящей статьи земельных участков и объектов капитального строительства продолжается и опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия, в соответствии с федеральными законами может быть наложен запрет на использование таких земельных участков и объектов.

Статья 10. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами

1. 
Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории СП Кышик осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами при условии соблюдения требований технических регламентов и действующего законодательства.

2. 
Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории СП Кышик осуществляется правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства, за исключением органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий, самостоятельно и без дополнительных разрешений и согласований, если:

- 
применяемые в результате этого изменения виды использования указаны в градостроительном регламенте в качестве основных и вспомогательных видов разрешенного использования;

- 
планируемое изменение вида разрешенного использования возможно без изменения конструктивных и других характеристик надежности и безопасности объектов капитального строительства и не связано с необходимостью получения разрешения на строительство и разрешения на ввод объектов в эксплуатацию.

3.
 В случае если изменение вида разрешенного использования объектов капитального строительства невозможно без изменения конструктивных и других характеристик надежности и безопасности данных объектов капитального строительства, изменение вида разрешённого использования таких объектов осуществляется путем получения разрешений на строительство, на ввод объекта в эксплуатацию.

4.
 Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства органами государственной власти, органами местного самоуправления, государственными и муниципальными учреждениями, государственными и муниципальными унитарными предприятиями осуществляется в соответствии с настоящими Правилами при наличии дополнительного разрешения и согласования соответствующих уполномоченных органов.

5. Решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на землях, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, на другой вид такого использования принимаются в соответствии с федеральными законами.

Глава 3. Подготовка документации по планировке территории органами местного самоуправления

Статья 11. Принятие решения о подготовке документации по планировке территории

Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территории сельского поселения, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.

1. Решение о подготовке документации по планировке территории принимается администрацией СП Кышик за исключением случаев, предусмотренных частью 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в порядке, предусмотренном статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2. Статья 12. Виды документации по планировке территории

1.
Видами документации по планировке территории являются проект планировки территории и проект межевания территории. 

2. Проект планировки территории является основой для подготовки проекта межевания территории, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 настоящей статьи. Подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки территории или в виде отдельного документа.

3. Применительно к территории, в границах которой не предусматривается осуществление комплексного развития, а также не планируется размещение линейных объектов, допускается подготовка проекта межевания территории без подготовки проекта планировки территории в целях, предусмотренных частью 2 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Статья 13. Подготовка и утверждение документации по планировке территории

1.
Подготовка и утверждение документации по планировке территории, внесение изменений в нее осуществляются в порядке, предусмотренном статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2.
Уполномоченным органом местного самоуправления СП Кышик, принимающим решение о подготовке документации по планировке территории, обеспечению подготовки документации по планировке территории и ее утверждению является администрация СП Кышик.

3.
Проекты планировки территорий и проекты межевания территорий до их утверждения подлежат обязательному рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях за исключением случаев, предусмотренных частью 5.1 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

4.
Утвержденная документация по планировке территории подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных нормативных правовых актов СП Кышик, иной официальной информации и размещается на официальном сайте администрации сельского поселения в сети «Интернет» (при наличии официального сайта поселения).

5. Со дня утверждения документации по планировке территории, в отношении которой принято решение о ее комплексном развитии, ранее утвержденная документация по планировке этой территории признается утратившей силу.

Глава 4. Порядок (процедуры) регулирования землепользования на территории СП Кышик
Статья 14. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 
1.
Распоряжение земельными участками, находящимися в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена, осуществляется после государственной регистрации права собственности на них, если настоящими Правилами или другими муниципальными правовыми актами не установлено иное.

2.
Отсутствие государственной регистрации права собственности на земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, не является препятствием для распоряжения ими.

Глава 5. Порядок (процедуры) регулирования застройки территории СП Кышик
Статья 15. Основные принципы организации застройки территории
1. Планировочная организация и застройка территории СП Кышик должны отвечать требованиям создания окружающей среды, соответствующей значению поселения и наиболее способствующей организации жизнедеятельности населения, защите от неблагоприятных факторов природной среды, обеспечивающим эффективное использование территории СП Кышик с учетом особенностей ее функциональной организации, решений транспортной и инженерной инфраструктур поселения, принятых в генеральном плане, инженерно-геологических и ландшафтных характеристик поселения.

2. Застройка территории СП Кышик должна осуществляться в соответствии со схемами территориального планирования Российской Федерации, схемой территориального планирования автономного округа, схемой территориального планирования района, генеральным планом Сп Кышик, утвержденными проектами планировки территории, проектами межевания территорий и градостроительными планами земельных участков, настоящими Правилами, а также действующими на территории СП Кышик муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления в области градостроительной деятельности.

3. При проектировании и осуществлении строительства необходимо соблюдать границы полос отвода, линии застройки и отступы от них, предусмотренные утвержденной в установленном порядке градостроительной документацией. Нарушение границ полос отвода, линий застройки и отступов от них влечёт за собой наступление ответственности в соответствии с действующим законодательством.

4. Строительство объектов капитального строительства, линейных объектов и объектов благоустройства на территории СП Кышик осуществляется на основании разрешения на строительство, проектной документации, разработанной в соответствии с действующими нормативными правовыми актами, стандартами, нормами и правилами.

5. Физические и юридические лица, владеющие земельными участками на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды вправе осуществлять строительство, снос, реконструкцию или капитальный ремонт зданий, строений, сооружений в соответствии с градостроительным, земельным законодательством, законодательством об охране природы и культурного наследия при условии выполнения обязательств обременения земельных участков.

6. До начала строительства объектов на земельном участке должно осуществляться устройство дорог, вертикальная планировка территории СП Кышик, прокладка новых и реконструкция существующих подземных коммуникаций. Право на осуществление строительства возникает после получения разрешения на строительство.

7. Тип застройки, этажность, плотность, архитектурно-композиционные особенности, назначение, параметры, разрешенное использование земельного участка и объекта капитального строительства и другие ее характеристики должны соответствовать требованиям градостроительного плана земельного участка.

8. Объем и качество законченного строительством объекта капитального строительства, оснащение инженерным оборудованием, внешнее благоустройство земельного участка должны соответствовать проектной документации.

9.Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, максимальный процент застройки в границах земельного участка, минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений и сооружений, за пределами которых запрещено строительство определяются в соответствии с действующими региональными нормативами градостроительного проектирования и местными нормативами градостроительного проектирования. 

Статья 16. Проектная документация объекта капитального строительства
1.
Проектная документация представляет собой документацию, содержащую материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющую архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их частей, капитального ремонта.

2. Подготовка проектной документации осуществляется физическими или юридическими лицами, которые соответствуют требованиям действующего законодательства, предъявляемым к лицам, осуществляющим архитектурно-строительное проектирование.

3.
Проектная документация, а также изменения, внесенные в нее в соответствии с частями 3.8 и 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, утверждаются застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или региональным оператором. В случаях, предусмотренных статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, застройщик или технический заказчик до утверждения проектной документации направляет ее на экспертизу. Проектная документация утверждается застройщиком или техническим заказчиком при наличии положительного заключения экспертизы проектной документации, за исключением случаев, предусмотренных частями 15.2 и 15.3 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

4. Проектная документация подлежит государственной экспертизе в случаях и в порядке, установленных действующим законодательством.

5.
Проектная документация, в отношении которой государственная экспертиза не проводится, согласно частям 2, 3 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подлежит проверке департаментом архитектуры и ЖКХ на ее соответствие требованиям градостроительного плана, красным линиям, нормативам градостроительного проектирования, градостроительным и техническим регламентам.

Статья 17. Выдача разрешения на строительство и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

1. В случаях и порядке, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, и с учетом настоящих Правил, выдаются разрешение на строительство, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии административными регламентами предоставления муниципальных услуг, утверждаемых постановлением администрации Ханты-Мансийского района.

2.
Разрешение на строительство и разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдаются в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.
Глава 6. Общественные обсуждения или публичные слушания по вопросам землепользования и застройки территории СП Кышик
Статья 18. Общие положения организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки


 По вопросам землепользования и застройки территории СП Кышик проводятся общественные обсуждения или публичные слушания в случаях и в порядке, определенных регламентируется Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Глава 7. Заключительные положения
Статья 19. Действие настоящих Правил по отношению к ранее возникшим правоотношениям
Действие настоящих Правил не распространяется на строительство и реконструкцию зданий и сооружений, разрешения на строительство или реконструкцию которых выданы до вступления настоящих Правил в силу при условии, что срок действия разрешения на строительство или реконструкцию не истек.

Статья 20. Действие настоящих Правил по отношению к градостроительной документации

После введения в действие настоящих Правил ранее утвержденная градостроительная документация применяется в части, не противоречащей настоящим Правилам.

Статья 21. Ответственность за нарушение настоящих Правил

Ответственность за нарушение настоящих Правил наступает по основаниям и в порядке, установленными действующим законодательством.

Приложение 1

к Правилам землепользования и застройки

сельского поселения Кышик

градостроительные регламенты

Глава 1. Градостроительные регламенты
Описание видов разрешенного использования земельных участков, установленных в градостроительных регламентах для соответствующих территориальных зон производится в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10.11.2020 №П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков».
Глава 2. Градостроительные регламенты в части видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства по территориальным зонам

Статья 2. Виды, состав и кодовое обозначение территориальных зон, выделенных на карте градостроительного зонирования 

На карте градостроительного зонирования установлены следующие виды территориальных зон:

2.1  Жилая зона – (Ж).

2.2  Общественно-деловая зона – (О).
2.3  Зона промышленного и коммунально-складского назначения – (П).
2.4  Зона инженерной инфраструктуры – (И).
2.5  Зона транспортной инфраструктуры – (Т).
2.6  Зона сельскохозяйственного назначения – (Сх).
2.7  Зона рекреационного назначения – (Р).
2.8  Зона санитарно-защитного озеленения – Сз). 
2.9  Зона специального назначения – (Сп).
2.1 ЖИЛая ЗОНА (Ж)

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	Наименование видов разрешенного использования земельного участка
	Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка
	Параметры разрешенного 
использования
	Ограничения использования 
земельных участков и объектов 
капитального строительства

	Для индивидуального жилищного строительства 
	2.1
	Минимальная площадь  участка – 600 кв. м.

Максимальная площадь участка – 1800 кв. м.

Количество этажей – не выше 3 надземных 

Высота – не подлежит установлению.

Минимальные отступы:

- от красной линии до объекта и хозяйственных построек – 5м 

 -в условиях сложившейся застройки – в соответствии со сложившейся линией застройки.

 Минимальная глубина переднего двора - 5 м.

Минимальная глубина заднего двора - 3 м.

Расстояние от границ смежного земельного участка:

- 3 м до основного строения; 

- без отступа при строительстве примыкающих друг к другу индивидуальных жилых домов, не более двух, со стороны размещения примыкающего индивидуального жилого дома;

- 1 м до хозяйственных построек, допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному согласию домовладельцев.

Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.

Максимальный процент застройки в границах земельных участков площадью от 600 до 1000 кв. м:

- общая площадь застройки земельного участка – 60%;

площадь застройки жилым зданием – 30%.

Максимальный процент застройки в границах земельных участков площадью свыше 1 000 кв. м:

- общая площадь застройки земельного участка – 30%;

- площадь застройки жилым зданием – 20%.

Максимально допустимая высота ограждения участков объектов индивидуального жилищного строительства со стороны улиц, проездов - 1,8 м, между участками не регламентируется
	Не допускается размещать жилую застройку в санитарно-защитных зонах, установленных в предусмотренном действующим законодательством порядке.

Использование земельных участков в границах зон с особыми условиями использования территории  осуществлять в соответствии со статьями 3-11 настоящих регламентов и в соответствии с  действующим законодательством.

	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
	2.1.1
	Минимальная площадь участка -  1400 кв. м.

Максимальная площадь участка - не подлежит установлению.

Количество этажей – до 4 надземных этажей, включая мансардный.

Высота – не подлежит установлению.

Минимальные отступы:

- от красной линии до объекта и хозяйственных построек – 5м 

 -в условиях сложившейся застройки – в соответствии со сложившейся линией застройки.

Вспомогательные и хозяйственные строения, размещать со стороны улиц не допускается.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%, включая основное строение и вспомогательные, в том числе, обеспечивающие функционирование объекта, размещение автостоянок, помещений общественного назначения, обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок.

Минимальный процент озеленения – 15% от площади земельного участка.

Детские площадки: 

Минимальный размер одной площадки 30 кв.м.:

- обязательный перечень элементов благоустройства территории на детской площадке включает: мягкие виды покрытия, элементы сопряжения поверхности площадки с газоном, озеленение, игровое оборудование, скамьи и урны, осветительное оборудование.

- мягкие виды покрытия (песчаное, уплотненное песчаное  на грунтовом основании или гравийной крошке, мягкое резиновое или мягкое синтетическое) предусматривается на детской площадке в местах расположения игрового оборудования и других, связанных с возможностью падения детей. Места установки скамеек оборудуются твердыми видами покрытия или фундаментом. При травяном покрытии площадок предусматриваются пешеходные дорожки к оборудованию с твердым, мягким или комбинированными видами покрытия.

- для сопряжения поверхностей площадки и газона могут применяться садовые бортовые камни со скошенными или закругленными краями.

- детские площадки должны озеленяться посадками деревьев и кустарника, с учетом их инсоляции в течение 5 часов светового дня. Деревья с восточной и северной стороны площадки должны высаживаться не ближе 3-х м, а с южной и западной – не ближе 1 м от края площадки до оси дерева. На площадках дошкольного возраста не допускается применение видов растений с колючками. На всех видах детских площадок не допускается применение растений с ядовитыми плодами.

- осветительное оборудование должно функционировать в режиме освещении территории, на котором расположена площадка. Не допускается размещение осветительного оборудования на высоте менее 2,5 м.

Площадки отдыха взрослых. Минимальный размер одной площадки 15 кв.м:

- обязательный перечень элементов благоустройства на площадке отдыха обычно включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхности площадки с газоном, озеленение, скамьи для отдыха, скамьи и столы, урны (как минимум, с одной у каждой скамьи), осветительное оборудование.

- покрытие площадки допускается в виде плиточного помещения. При совмещении площадок отдыха и детских площадок, устройство твердых видов покрытия в зоне детских игр не допускается.

- применяется периметральное озеленение, одиночные посадки деревьев и кустарников, цветники, вертикальное и мобильное озеленение. Площадки-лужайки должны быть окружены группами деревьев и кустарников, покрытие из устойчивых к вытаптыванию видов трав. Не допускается применение растений с ядовитыми плодами.

Открытые спортивные площадки. Минимальный размер одной площадки 100 кв.м:

- обязательный перечень элементов благоустройства территории на спортивной площадке включает: мягкие и газонные виды покрытия, спортивное оборудование, озеленение и ограждение площадки.

Минимальный набор спортивного оборудования должен включать в себя: трех уровневая классическая перекладина, шведская лестница, рукоход, брусья.

- озеленение размещается по периметру площадки, высаживая быстрорастущие деревья на расстоянии от края площадки не менее 2м. не допускается применять деревья и кустарники, имеющие блестящие листья, дающие большое количество летящих семян, обильно плодоносящих и рано сбрасывающих листву. Для ограждения площадки, возможно, применять вертикальное озеленение.

- площадки оборудуются сетчатыми ограждениями высотой 2,5-3 м., а в местах примыкания спортивных площадок друг к другу - высотой не менее 1,2 м.

- минимальное расстояние между детскими и спортивными площадками не менее 3 м.

Площадки для установки мусоросборников:

- обязательный перечень элементов благоустройства территории на площадке, для установки мусоросборников включает: асфальтобетонные, цементно-бетонные, железобетонные (из дорожных плит) виды покрытия, элементы сопряжения поверхности площадки с прилегающими территориям, контейнеры для сбора ТКО, осветительное оборудование, озеленение площадки.

Уклон покрытия площадки рекомендуется устанавливать составляющим 5-10% в сторону проезжей части, чтобы не допускать застаивания воды и скатывания контейнера.

- сопряжение площадки с прилегающим проездом, осуществляется в одном уровне, без укладки бордюрного камня, с газоном- садовым бортом или декоративной стенкой высотой 1,0-1,2 м.

- функционирование осветительного оборудования устанавливается в режиме освещения прилегающей территории с высотой опор – не менее 3 м.

- озеленение производится деревьями с высотой степенью фитонцидности, густой и плотной кроной.  Высоту свободного пространства над уровнем покрытия площадки до кроны рекомендуется предусматривать не менее 3 м. Допускается для визуальной изоляции площадок применение декоративных стенок, трельяжей или периметральной живой изгороди в виде высоких кустарников без плодов и ягод.

Площади автостоянок:

- обязательный перечень элементов благоустройства  территории на площадках автостоянок включает: асфальтобетонные, цементно-бетонные, брусчатые, железобетонные (из дорожных плит) виды покрытия. Элементы сопряжения поверхностей, разделительные элементы, осветительное и информационное оборудование.

Участки малоэтажной многоквартирной жилой застройки):

- обязательный перечень элементов благоустройства на территории участка жилой застройки коллективного пользования включает: асфальтобетонные, цементобетонные, брусчатые виды покрытия проездов и автостоянок, элементы сопряжения поверхностей, оборудование площадок, озеленение, осветительное оборудование.

- озеленение жилого участка следует формировать между проездом и внешними границами участка: на придомовых полосах- цветники, газоны, вьющиеся растения, компактные группы кустарников, невысоких отдельно стоящих деревьев; на остальной территории участка- свободные композиции и разнообразные приемы озеленения.

- при размещении жилых участков вдоль улиц не допускается со стороны улицы их сплошное ограждение и размещение площадок (детских, спортивных, для установки мусоросборников).

- на реконструируемых территориях участков жилой застройки предусматривается удаление больных и ослабленных деревьев, защиту и декоративное оформление здоровых деревьев, ликвидацию неплановой застройки (складов, сараев, стихийно возникших гаражей, замена морально и физически устаревших элементов благоустройства.

- водоотведение с придомовой территории многоквартирного дома выполнить в соответствии с техническими условиями администрации сельского поселения.

Высота ограждений земельных участков для кодов 2.1, 2.1.1, 2.3:

- вдоль улиц и проездов:

- максимальная высота - 1,8 метров,

- минимальная высота – 1,2 метра. 

Максимальный планировочный модуль в архитектурном решении ограждений земельных участков вдоль улиц и проездов не более 3,5 метра;

- между соседними участками застройки:

- максимальная высота - 1,8 метров без согласования со смежными землепользователями,

- минимальная высота – 1,2 метра.

Более 1,8 метра – по согласованию со смежными землепользователями. Для участков жилой застройки высота 1,8 метра может быть превышена при условии, если это не нарушает объемно-пространственных характеристик окружающей застройки и ландшафта, норм инсоляции и естественной освещенности.

- ограждения вдоль улиц и проездов и между соседними земельными участками должны быть выполнены в «прозрачном» исполнении.
	Не допускается размещать жилую застройку в санитарно-защитных зонах, установленных в предусмотренном действующим законодательством порядке. 

Размещение встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных объектов осуществлять в соответствии с требованиями СП 54.13330.2011 «СниП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные».

Использование земельных участков в границах зон с особыми условиями использования территории осуществлять в соответствии со статьями 3-11 настоящих регламентов и действующим законодательством.

	Блокированная жилая застройка


	2.3
	Минимальная площадь участка для одного дома – 300 кв.м.

Максимальная площадь участка - 4000 кв. м.

Количество этажей – не более 3.

Высота - не подлежит установлению

Минимальные отступы:

- от красной линии до объекта – 5м 

В условиях реконструкции допускается сокращение отступа и/или размещение зданий по красной линии улиц в соответствии с их фактическим размещением.

 Минимальная глубина переднего двора - 5 м.

Расстояние от границ смежного земельного участка:

- без отступа со стороны примыкания соседнего дома;

- 3 м до основного строения со стороны, не предполагающей примыкание соседнего дома;

- 1 м до хозяйственных построек, допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному согласию домовладельцев.

Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%

На этапе проектирования следует предусматривать ограждение земельных участков для каждого дома блокированной застройки в едином стиле (архитектурно-объемные решения, материалы)

Максимально допустимая высота ограждения участков со стороны улиц, проездов – 1,8 м, между участками не регламентируется.
	Не допускается размещать жилую застройку в санитарно-защитных зонах, установленных в предусмотренном действующим законодательством порядке.

Использование земельных участков в границах зон с особыми условиями использования территории осуществлять в соответствии со статьями 3-11 настоящих регламентов и действующим законодательством 

	Дошкольное, начальное и среднее общее образование
	3.5.1
	Минимальная площадь участка:

- муниципальные дошкольные образовательные организации – не менее 3120 кв. м;

- муниципальные общеобразовательные организации – не менее 20 000 кв. м;

муниципальные организации дополнительного образования – не менее 450 кв. м.

Максимальная площадь участка - не подлежит установлению

Количество этажей – до 3 надземных  этажей.

Высота – не подлежит установлению.

Минимальный отступ от красной линии до объекта и хозяйственных построек - 10 м.

В условиях реконструкции допускается размещение зданий по красной линии улиц.

Расстояние от границ смежного земельного участка:

- 6 м до основного строения;

- 1 м до вспомогательных и хозяйственных построек.

Вспомогательные строения размещать со стороны улиц не допускается.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%, включая основное строение и вспомогательные, обеспечивающие функционирование объекта.

Процент озеленения - не подлежит установлению.
	Не допускается размещать образовательные и детские учреждения в санитарно-защитных зонах, установленных в предусмотренном действующим законодательством порядке.

Использование земельных участков в границах зон с особыми условиями использования территории осуществлять в соответствии со статьями 3-11 настоящих регламентов и действующим законодательством 

	Магазины
	4.4
	Минимальная площадь участка - не подлежит установлению.

Максимальная площадь участка - не подлежит установлению.

Количество этажей – до 2 надземных этажей.

Высота - не подлежит установлению.

Минимальный отступ от красной линии до объекта и хозяйственных построек - 5 м.

В условиях реконструкции допускается размещение зданий по красной линии улиц.

Расстояние от границ смежного земельного участка:

- 3 м до выступающих конструктивных элементов (крыльцо, пандус, приямок, отмостка и т.д.) основного здания, 

- 1 м до хозяйственных построек.

Вспомогательные строения размещать со стороны улиц не допускается.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%, включая основное строение и вспомогательные, обеспечивающие функционирование объекта. 

Минимальный процент озеленения – 15% от площади земельного участка.
	Использование земельных участков в границах зон с особыми условиями использования территории осуществлять в соответствии со статьями 3-11 настоящих регламентов и действующим законодательством 

	Коммунальное обслуживание
	3.1
	Минимальная площадь участка - не подлежит установлению.

Максимальная площадь участка - не подлежит установлению.

Количество этажей – до 2 надземных этажей включительно.

Высота - не подлежит установлению.

Минимальный отступ от красной линии - не подлежит установлению.

Расстояние от границ смежного земельного участка - не подлежит установлению. 

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.


	Использование земельных участков в границах зон с особыми условиями использования территории осуществлять в соответствии со статьями 3-11 настоящих регламентов и действующим законодательством 

	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0
	Минимальная площадь участка - не подлежит установлению.

Максимальная площадь участка - не подлежит установлению.

Количество этажей – до 2 надземных этажей включительно.

Высота - не подлежит установлению.

Минимальный отступ от красной линии - не подлежит установлению.

Расстояние от границ смежного земельного участка - не подлежит установлению.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.


	Использование земельных участков в границах зон с особыми условиями использования территории осуществлять в соответствии со статьями 3-11 настоящих регламентов и действующим законодательством 

	Социальное обслуживание
	3.2
	Минимальная площадь участка - не подлежит установлению.

Максимальная площадь участка - не подлежит установлению.

Количество этажей – до 2 надземных этажей включительно.

Высота - не подлежит установлению.

Минимальный отступ от красной линии – 5 м.

Расстояние от границ смежного земельного участка:

 - 3 м до выступающих конструктивных элементов (крыльцо, пандус, приямок, отмостка и т.д.) основного здания.

В условиях реконструкции допускается сокращение отступа и/или размещение зданий по красной линии улиц в случае размещения существующего объекта на расстоянии не менее 5 м от красной линии. 

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.


	Использование земельных участков в границах зон с особыми условиями использования территории осуществлять в соответствии со статьями 3-11 настоящих регламентов и действующим законодательством


УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	Наименование видов разрешенного использования земельного участка
	Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка
	Параметры разрешенного 
использования
	Ограничения использования 
земельных участков и объектов 
капитального строительства

	Для ведения личного подсобного хозяйства

 (приусадебный земельный участок)

	2.2
	Минимальная площадь  участка:

- 600 кв. м;

Максимальная площадь участка:

- 1800 кв. м.

Количество этажей – до 3 надземных этажей.

Высота - не подлежит установлению.

Минимальный отступ от красной линии до объекта и хозяйственных построек:

- 5 м от красных линий улиц, 

- в условиях сложившейся застройки – в соответствии со сложившейся линией застройки.

Расстояние от границ смежного земельного участка:

- 3 м до основного строения; 

- 1 м до хозяйственных построек,  - -- -- - допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному согласию домовладельцев.

Вспомогательные и хозяйственные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%, включая основное строение и вспомогательные, обеспечивающие функционирование объекта.
	Ведение личного подсобного хозяйства допускается только в границах сельских населенных пунктов.

Не допускается размещать жилую застройку в санитарно-защитных зонах, установленных в предусмотренном действующим законодательством порядке.

Использование земельных участков в границах зон с особыми условиями использования территории осуществлять в соответствии со статьями 3-11 настоящих регламентов и действующим законодательством 

	Бытовое обслуживание
	3.3
	Минимальная площадь  участка:

- не более 200 кв. м;

Максимальная площадь участка: 

- не подлежит установлению.

Количество этажей – до 2 надземных этажей.

Высота - не подлежит установлению.

Минимальный отступ от красной линии до объекта и хозяйственных построек – 5 м.

Расстояние от границ смежного земельного участка:

- 5 м до выступающих конструктивных элементов (крыльцо, пандус, приямок, отмостка и т.д.) основного здания, 

- 1 м до хозяйственных построек.

В условиях реконструкции допускается размещение зданий по красной линии улиц.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%, включая основное строение и вспомогательные, обеспечивающие функционирование объекта. 

Минимальный процент озеленения - 15% от площади земельного участка.
	Использование земельных участков в границах зон с особыми условиями использования территории осуществлять в соответствии со статьями 3-11 настоящих регламентов и действующим законодательством 

	Гостиничное обслуживание
	4.7
	
	

	Общественное питание
	4.6
	
	

	Амбулаторное ветеринарное обслуживание
	3.10.1
	
	

	Ведение огородничества
	13.1
	Минимальная площадь  участка:

- не более 600 кв. м;

Максимальная площадь участка: 

- не подлежит установлению.

Количество этажей – до 2 надземных этажей.

Высота - не подлежит установлению.

Минимальный отступ от красной линии до объекта и хозяйственных построек - 5 м.

Хозяйственные постройки размещать со стороны улиц не допускается.

Расстояние от границ смежного земельного участка:

- 3 м до основного строения; 

- 1 м до хозяйственных построек, допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному согласию домовладельцев.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40%, включая основное строение и вспомогательные, в том числе хозяйственные сооружения.
	Использование земельных участков в границах зон с особыми условиями использования территории осуществлять в соответствии со статьями 3-11 настоящих регламентов и действующим законодательством 

	Спорт
	5.1
	Минимальная площадь участка – не менее 100 кв. м.

Максимальная площадь участка - не подлежит установлению.

Количество этажей – до 2 надземных этажей.

Высота - не подлежит установлению.

Минимальный отступ от красной линии до объекта и хозяйственных построек – 5м.

Расстояние от границ смежного земельного участка:

- 5 м до выступающих конструктивных элементов (крыльцо, пандус, приямок, отмостка и т.д.) основного здания;

- 1 м до вспомогательных построек.

В условиях реконструкции допускается размещение зданий по красной линии улиц.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%, включая основное строение и вспомогательные, обеспечивающие функционирование объекта.

Минимальный процент озеленения –20% от площади земельного участка.
	Не допускается размещать спортивные сооружения в санитарно-защитных зонах, установленных в предусмотренном действующим законодательством порядке.

Использование земельных участков в границах зон с особыми условиями использования территории осуществлять в соответствии со статьями 3-11 настоящих регламентов и действующим законодательством 


ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	Наименование видов разрешенного использования земельного участка
	Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка
	Параметры разрешенного 
использования
	Ограничения использования 
земельных участков и объектов 
капитального строительства

	Коммунальное обслуживание
	3.1
	Минимальная площадь участка - не подлежит установлению.

Максимальная площадь участка - не подлежит установлению.

Количество этажей – до 2 надземных этажей включительно.

Высота - не подлежит установлению.

Минимальный отступ от красной линии - не подлежит установлению.

Расстояние от границ смежного земельного участка - не подлежит установлению. 

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.


	Использование земельных участков в границах зон с особыми условиями использования территории осуществлять в соответствии со статьями 3-11 настоящих регламентов и действующим законодательством

	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0
	Минимальная площадь участка - не подлежит установлению.

Максимальная площадь участка - не подлежит установлению.

Количество этажей – до 2 надземных этажей включительно.

Высота - не подлежит установлению.

Минимальный отступ от красной линии - не подлежит установлению.

Расстояние от границ смежного земельного участка - не подлежит установлению. 

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.


	Использование земельных участков в границах зон с особыми условиями использования территории осуществлять в соответствии со статьями 3-11 настоящих регламентов и действующим законодательством


РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТАМИ КОММУНАЛЬНОЙ, ТРАНСПОРТНОЙ, СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУР И РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ УКАЗАННЫХ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ДЛЯ ТЕРРИТОРИЙ, ПРЕДПОЛАГАЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО КОМПЛЕКСНОМУ И УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИИ

Для объектов социальной сферы местного значения городского округа
	Тип застройки
	Вид объекта 
	Обеспеченность объектами 
	Территориальная доступность объектов, мин. пешеходной доступности

	
	
	Потребность в мощности объекта на 10 га территории объектов жилого назначения, мест
	потребность в территории, для размещения на 10 га территории объектов жилого назначения, кв. м
	

	Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка до 600 кв. м.
	дошкольные образовательные организации
	40
	1100
	10

	
	общеобразовательные организации
	45
	1500
	15

	
	организации дополнительного образования
	35
	300
	15

	Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка до 1000 кв. м
	дошкольные образовательные организации
	24
	600
	10

	
	общеобразовательные организации
	27
	900
	15

	
	организации дополнительного образования
	21
	200
	20

	Индивидуальная жилая застройка с размером земельного участка до 1800 кв. м
	дошкольные образовательные организации
	16
	400
	13

	
	общеобразовательные организации
	18
	700
	15

	
	организации дополнительного образования
	14
	100
	20

	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка

Блокированная жилая застройка
	дошкольные образовательные организации
	16
	400
	13

	
	общеобразовательные организации
	18
	700
	15

	
	организации дополнительного образования
	14
	100
	20


Для объектов транспортной инфраструктуры местного значения городского округа

	Вид объекта
	Обеспеченность объектами
	Территориальная доступность объектов 
транспортной инфраструктуры, м

	
	Потребность в мощности
	Потребность в территории, для размещения объекта транспорта, кв. м
	

	Гаражи и открытые стоянки для постоянного хранения
	не менее 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей
	Для гаражей на одно машино-место:

одноэтажные – 30;

двухэтажные – 20;

трехэтажные – 14;

четырехэтажные – 12;

пятиэтажные – 10.

Для наземных стоянок на одно машино-место – 25.
	не более 800 м, в районах реконструкции или с неблагоприятной гидрогеологической обстановкой – не более 1500 м.


Для объектов коммунальной инфраструктуры местного значения городского округа

	Вид объекта местного значения
	Потребность в территории, для размещения объекта обслуживания, кв. м
	Территориальная доступность объектов 
коммунальной инфраструктуры

	Трансформаторные подстанции 
	от 50
	Не нормируется

	Пункты редуцирования газа
	от 4
	Не нормируется


2.2  ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВАЯ ЗОНА (О)

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	Наименование видов разрешенного использования земельного участка
	Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка
	Параметры разрешенного 
использования
	Ограничения использования 
земельных участков и объектов 
капитального строительства

	Общественное управление
	3.8
	Минимальная площадь участка: 

- 500 кв. м.

Максимальная площадь участка - не подлежит установлению.

Количество этажей – до 3 надземных этажей включительно.

Высота - не подлежит установлению.

Минимальный отступ от красной линии до объекта и хозяйственных построек - 5 м.

В условиях реконструкции допускается размещение зданий по красной линии улиц.

Вспомогательные строения размещать со стороны улиц не допускается.

Расстояние от границ смежного земельного участка:

- 5 м до выступающих конструктивных элементов (крыльцо, пандус, приямок, отмостка и т.д.) основного здания, 

- 1 м до хозяйственных построек.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%, включая основное строение и вспомогательные, обеспечивающие функционирование объекта. 

Процент озеленения – 15% от площади земельного участка.


	Использование земельных участков в границах зон с особыми условиями использования территории осуществлять в соответствии со статьями 3-11 настоящих регламентов и действующим законодательством

	Деловое управление
	4.1
	
	

	Банковская и страховая деятельность
	4.5
	
	

	Обеспечение внутреннего правопорядка
	8.3
	
	

	Обеспечение научной деятельности
	3.9
	Минимальная площадь участка: 

- не подлежит установлению.

Максимальная площадь участка - не подлежит установлению.

Количество этажей – до 3 надземных этажей включительно.

Высота - не подлежит установлению.

Минимальный отступ от красной линии до объекта и хозяйственных построек - 5 м.

Расстояние от границ смежного земельного участка:

- до основного строения не подлежит установлению.

- 1 м до хозяйственных построек.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%, включая основное строение и вспомогательные, обеспечивающие функционирование объекта. 

Процент озеленения – 15% от площади земельного участка.
	Использование земельных участков в границах зон с особыми условиями использования территории осуществлять в соответствии со статьями 3-11 настоящих регламентов и действующим законодательством

	Гостиничное обслуживание
	4.7
	Минимальная площадь участка: 

- не менее 500 кв. м.

Максимальная площадь участка - не подлежит установлению.

Количество этажей – до 3 надземных этажей включительно.

Высота - не подлежит установлению.

Минимальный отступ от красной линии до объекта и хозяйственных построек - 5 м.

В условиях реконструкции допускается размещение зданий по красной линии улиц.

Вспомогательные строения размещать со стороны улиц не допускается.

Расстояние от границ смежного земельного участка:

- 5 м до выступающих конструктивных элементов (крыльцо, пандус, приямок, отмостка и т.д.) основного здания, 

- 1 м до хозяйственных построек.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%, включая основное строение и вспомогательные, обеспечивающие функционирование объекта. 

Процент озеленения – 15% от площади земельного участка.
	Использование земельных участков в границах зон с особыми условиями использования территории осуществлять в соответствии со статьями 3-11 настоящих регламентов и действующим законодательством

	Культурное развитие
	3.6
	Минимальная площадь участка: 

· для строительства цирков, музеев, концертных залов, картинных галерей - 5 000 кв. м;

· для прочих объектов - 500 кв. м.

Максимальная площадь участка - не подлежит установлению.

Количество этажей – не подлежит установлению.

Высота - не подлежит установлению.

Минимальный отступ от красной линии до объекта и хозяйственных построек - 5 м.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%, включая основное строение и вспомогательные, обеспечивающие функционирование объекта. 

Процент озеленения – 15% от площади земельного участка.
	Использование земельных участков в границах зон с особыми условиями использования территории осуществлять в соответствии со статьями 3-11 настоящих регламентов и действующим законодательством

	Развлечения
	4.8
	
	

	Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)
	4.2
	Минимальная площадь участка: 

- не менее 500 кв. м.

Максимальная площадь участка - не подлежит установлению.

Количество этажей – до 3 надземных этажей включительно.

Высота - не подлежит установлению.

Минимальный отступ от красной линии до объекта и хозяйственных построек - 5 м.

В условиях реконструкции допускается размещение зданий по красной линии улиц.

Вспомогательные строения размещать со стороны улиц не допускается.

Расстояние от границ смежного земельного участка:

- 5 м до выступающих конструктивных элементов (крыльцо, пандус, приямок, отмостка и т.д.) основного здания, 

- 1 м до хозяйственных построек.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%, включая основное строение и вспомогательные, обеспечивающие функционирование объекта. 

Процент озеленения – 15% от площади земельного участка.
	Использование земельных участков в границах зон с особыми условиями использования территории осуществлять в соответствии со статьями 3-11 настоящих регламентов и действующим законодательством 

	Магазины
	4.4
	Минимальная площадь участка - не подлежит установлению.

Максимальная площадь участка - не подлежит установлению.

Количество этажей – до 2 надземных этажей.

Высота - не подлежит установлению.

Минимальный отступ от красной линии до объекта и хозяйственных построек - 5 м.

В условиях реконструкции допускается размещение зданий по красной линии улиц.

Расстояние от границ смежного земельного участка:

- 3 м до выступающих конструктивных элементов (крыльцо, пандус, приямок, отмостка и т.д.) основного здания, 

- 1 м до хозяйственных построек.

Вспомогательные строения размещать со стороны улиц не допускается.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%, включая основное строение и вспомогательные, обеспечивающие функционирование объекта. 

Минимальный процент озеленения – 15% от площади земельного участка.
	Использование земельных участков в границах зон с особыми условиями использования территории осуществлять в соответствии со статьями 3-11 настоящих регламентов и действующим законодательством

	Общественное питание
	4.6
	
	

	Социальное обслуживание
	3.2
	Минимальная площадь участка: 

- не менее 500 кв. м.

Максимальная площадь участка - не подлежит установлению.

Количество этажей – до 3 надземных этажей включительно.

Высота - не подлежит установлению.

Минимальный отступ от красной линии до объекта и хозяйственных построек - 5 м.

В условиях реконструкции допускается размещение зданий по красной линии улиц.

Вспомогательные строения размещать со стороны улиц не допускается.

Расстояние от границ смежного земельного участка:

- 5 м до выступающих конструктивных элементов (крыльцо, пандус, приямок, отмостка и т.д.) основного здания, 

- 1 м до хозяйственных построек.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%, включая основное строение и вспомогательные, обеспечивающие функционирование объекта. 

Процент озеленения – 15% от площади земельного участка.
	Использование земельных участков в границах зон с особыми условиями использования территории осуществлять в соответствии со статьями 3-11 настоящих регламентов и действующим законодательством

	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
	3.4.1
	Минимальная площадь участка: 

- не менее 500 кв. м.

Максимальная площадь участка - не подлежит установлению.

Количество этажей – до 3 надземных этажей включительно.

Высота - не подлежит установлению.

Минимальный отступ от красной линии до объекта и хозяйственных построек - 5 м.

В условиях реконструкции допускается размещение зданий по красной линии улиц.

Вспомогательные строения размещать со стороны улиц не допускается.

Расстояние от границ смежного земельного участка:

- 5 м до выступающих конструктивных элементов (крыльцо, пандус, приямок, отмостка и т.д.) основного здания, 

- 1 м до хозяйственных построек.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 45%, включая основное строение и вспомогательные, обеспечивающие функционирование объекта. 

Процент озеленения – 40% от площади земельного участка.
	Не допускается размещать лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования в санитарно-защитных зонах, установленных в предусмотренном действующим законодательством порядке.

Использование земельных участков в границах зон с особыми условиями использования территории осуществлять в соответствии со статьями 3-11 настоящих регламентов и действующим законодательством

	Дошкольное, начальное и среднее общее образование
	3.5.1
	Минимальная площадь участка:

- муниципальные дошкольные образовательные организации – не менее 3120 кв. м;

- муниципальные общеобразовательные организации – не менее 20 000 кв. м;

муниципальные организации дополнительного образования – не менее 450 кв. м.

Максимальная площадь участка - не подлежит установлению

Количество этажей – до 3 надземных  этажей.

Высота – не подлежит установлению.

Минимальный отступ от красной линии до объекта и хозяйственных построек - 10 м.

Расстояние от границ смежного земельного участка:

- 6 м до основного строения;

- 1 м до вспомогательных и  хозяйственных построек.

Вспомогательные строения размещать со стороны улиц не допускается.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%, включая основное строение и вспомогательные, обеспечивающие функционирование объекта.

Процент озеленения - не подлежит установлению.
	Не допускается размещать образовательные и детские учреждения в санитарно-защитных зонах, установленных в предусмотренном действующим законодательством порядке.

Использование земельных участков в границах зон с особыми условиями использования территории осуществлять в соответствии со статьями 3-11 настоящих регламентов и действующим законодательством

	Спорт
	5.1
	Минимальная площадь участка – не менее 100 кв. м.

Максимальная площадь участка: 

- не подлежит установлению.

Количество этажей – до 2 надземных этажей.

Высота - не подлежит установлению.

Минимальный отступ от красной линии до объекта и хозяйственных построек – 5 м.

Расстояние от границ смежного земельного участка:

- 5 м до выступающих конструктивных элементов (крыльцо, пандус, приямок, отмостка и т.д.) основного здания;

- 1 м. до вспомогательных построек.

В условиях реконструкции допускается размещение зданий по красной линии улиц.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%, включая основное строение и вспомогательные, обеспечивающие функционирование объекта.

Минимальный процент озеленения – не менее 20% от площади земельного участка.
	Использование земельных участков в границах зон с особыми условиями использования территории осуществлять в соответствии со статьями 3-11 настоящих регламентов и действующим законодательством

	Коммунальное обслуживание
	3.1
	Минимальная площадь участка - не подлежит установлению.

Максимальная площадь участка - не подлежит установлению.

Количество этажей – до 2 надземных этажей включительно.

Высота - не подлежит установлению.

Минимальный отступ от красной линии - не подлежит установлению.

Расстояние от границ смежного земельного участка - не подлежит установлению. 

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.


	Использование земельных участков в границах зон с особыми условиями использования территории осуществлять в соответствии со статьями 3-11 настоящих регламентов и действующим законодательством

	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0
	Минимальная площадь участка - не подлежит установлению.

Максимальная площадь участка - не подлежит установлению.

Количество этажей – до 2 надземных этажей включительно.

Высота - не подлежит установлению.

Минимальный отступ от красной линии - не подлежит установлению.

Расстояние от границ смежного земельного участка - не подлежит установлению. 

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.
	Использование земельных участков в границах зон с особыми условиями использования территории осуществлять в соответствии со статьями 3-11 настоящих регламентов и действующим законодательством


УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	Наименование видов разрешенного использования земельного участка
	Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка
	Параметры разрешенного 
использования
	Ограничения использования 
земельных участков и объектов 
капитального строительства

	Религиозное использование
	3.7
	Минимальная площадь участка - не подлежит установлению. 

Максимальная площадь участка - не подлежит установлению.

Количество этажей - не подлежит установлению.

Высота – не подлежит установлению.

Минимальный отступ от красной линии до объекта и хозяйственных построек - 5 м.

Расстояние от границ смежного земельного участка:

- 3 м до основного строения;

- 1 м до хозяйственных построек.

Вспомогательные строения и хозяйственные постройки размещать со стороны улиц не допускается.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70%, включая основное строение и вспомогательные, обеспечивающие функционирование объекта. 

Минимальный процент озеленения – 20% от площади земельного участка.
	Использование земельных участков в границах зон с особыми условиями использования территории осуществлять в соответствии со статьями 3-11 настоящих регламентов и действующим законодательством

	Хранение автотранспорта
	2.7.1


	Минимальная площадь участка - не подлежит установлению.

Максимальная площадь участка - не подлежит установлению.

Количество этажей – до 2 надземных этажей включительно.

Минимальный отступ от красной линии - не подлежит установлению.

Расстояние от границ смежного земельного участка - не подлежит установлению. 

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.
	Использование земельных участков в границах зон с особыми условиями использования территории осуществлять в соответствии со статьями 3-11 настоящих регламентов и действующим законодательством

	Служебные гаражи
	4.9


	Минимальная площадь участка - не подлежит установлению.

Максимальная площадь участка - не подлежит установлению.

Количество этажей – до 2 надземных этажей включительно.

Высота - не подлежит установлению.

Минимальный отступ от красной линии - не подлежит установлению.

Расстояние от границ смежного земельного участка - не подлежит установлению. 

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.
	Использование земельных участков в границах зон с особыми условиями использования территории осуществлять в соответствии со статьями 3-11 настоящих регламентов и действующим законодательством


РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТАМИ КОММУНАЛЬНОЙ, ТРАНСПОРТНОЙ, СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУР И РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ УКАЗАННЫХ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ДЛЯ ТЕРРИТОРИЙ, ПРЕДПОЛАГАЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО КОМПЛЕКСНОМУ И УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИИ

Для объектов коммунальной инфраструктуры местного значения городского округа

	Вид объекта местного значения
	Потребность в территории, для размещения объекта обслуживания, кв. м
	Территориальная доступность объектов коммунальной инфраструктуры

	Трансформаторные подстанции 
	от 50
	Не нормируется

	Пункты редуцирования газа
	от 4
	Не нормируется

	Котельные
	от 7000
	Не нормируется


ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	Наименование видов разрешенного использования земельного участка
	Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка
	Параметры разрешенного 
использования
	Ограничения использования 
земельных участков и объектов 
капитального строительства

	Коммунальное обслуживание
	3.1


	Минимальная площадь участка - не подлежит установлению.

Максимальная площадь участка - не подлежит установлению.

Количество этажей – до 2 надземных этажей включительно.

Высота - не подлежит установлению.

Минимальный отступ от красной линии - не подлежит установлению.

Расстояние от границ смежного земельного участка - не подлежит установлению. 

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.


	Использование земельных участков в границах зон с особыми условиями использования территории осуществлять в соответствии со статьями 3-11 настоящих регламентов и действующим законодательством

	Служебные гаражи
	4.9
	Минимальная площадь участка - не подлежит установлению.

Максимальная площадь участка - не подлежит установлению.

Количество этажей – до 2 надземных этажей включительно.

Высота - не подлежит установлению.

Минимальный отступ от красной линии - не подлежит установлению.

Расстояние от границ смежного земельного участка - не подлежит установлению. 

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.
	Использование земельных участков в границах зон с особыми условиями использования территории осуществлять в соответствии со статьями 3-11 настоящих регламентов и действующим законодательством

	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0
	Минимальная площадь участка - не подлежит установлению.

Максимальная площадь участка - не подлежит установлению.

Количество этажей – до 2 надземных этажей включительно.

Высота - не подлежит установлению.

Минимальный отступ от красной линии - не подлежит установлению.

Расстояние от границ смежного земельного участка - не подлежит установлению. 

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.
	Использование земельных участков в границах зон с особыми условиями использования территории осуществлять в соответствии со статьями 3-11 настоящих регламентов и действующим законодательством


2.3 ЗОНА ПРОМЫШЛЕННОГО И КОММУНАЛЬНО-СКЛАДСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ (П)

Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предоставленные для добычи полезных ископаемых.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	Наименование видов разрешенного использования земельного участка
	Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка
	Параметры разрешенного 
использования
	Ограничения использования 
земельных участков и объектов 
капитального строительства

	Производственная деятельность
	6.0
	Минимальная площадь участка - не подлежит установлению.

Максимальная площадь участка - не подлежит установлению.

Количество этажей – до 3 надземных этажей включительно.

Высота - не подлежит установлению.

Минимальный отступ от красной линии - 3 м.

В условиях реконструкции допускается сокращение отступа и/или размещение зданий по красной линии улиц.

Расстояние от границ смежного земельного участка – 3 м.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.

Минимальный процент озеленения:

- для объектов I – II класса вредности – 10% от площади земельного участка;

- для объектов III класса вредности – 10% от площади земельного участка;

- для объектов IV, V класса вредности – 15% от площади земельного участка.
	Не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, объекты пищевых отраслей промышленности в санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности.

Использование земельных участков в границах зон с особыми условиями использования территории осуществлять в соответствии со статьями 3-11 настоящих регламентов и действующим законодательством

	Разведка и добыча полезных ископаемых
	6.1
	
	

	Осуществление геологического изучения недр
	6.1.1
	
	

	Тяжелая промышленность
	6.2
	
	

	Автомобилестроительная промышленность
	6.2.1
	
	

	Легкая промышленность
	6.3
	
	

	Фармацевтическая промышленность
	6.3.1
	
	

	Пищевая промышленность
	6.4
	
	

	Нефтехимическая промышленность
	6.5
	
	

	Строительная промышленность
	6.6
	
	

	Трубопроводный транспорт
	7.5
	Минимальная площадь участка - не подлежит установлению.

Максимальная площадь участка - не подлежит установлению.

Количество этажей – до 2 надземных этажей включительно.

Высота - не подлежит установлению.

Минимальный отступ от красной линии - не подлежит установлению.

Расстояние от границ смежного земельного участка - не подлежит установлению. 

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.
	Использование земельных участков в границах зон с особыми условиями использования территории осуществлять в соответствии со статьями 3-11 настоящих регламентов и действующим законодательством

	Деловое управление
	4.1
	Минимальная площадь участка - 500 кв. м.

Максимальная площадь участка - не подлежит установлению.

Количество этажей – до 3 надземных этажей.

Высота - не подлежит установлению.

Минимальный отступ от красной линии 

- 5 м.

В условиях реконструкции допускается размещение зданий по красной линии улиц.

Вспомогательные строения размещать со стороны улиц не допускается.

Расстояние от границ смежного земельного участка:

- 5 м до выступающих конструктивных элементов (крыльцо, пандус, приямок, отмостка и т.д.) основного здания, 

- 1 м до хозяйственных построек.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%, включая основное строение и вспомогательные, обеспечивающие функционирование объекта. 

Процент озеленения – 15% от площади земельного участка.
	Использование земельных участков в границах зон с особыми условиями использования территории осуществлять в соответствии со статьями 3-11 настоящих регламентов и действующим законодательством

	Склады
	6.9
	Минимальная площадь участка - не подлежит установлению.

Максимальная площадь участка - не подлежит установлению.

Количество этажей – до 3 надземных этажей.

Высота - не подлежит установлению.

Минимальный отступ от красной линии до объекта и хозяйственных построек - 3 м.

В условиях реконструкции допускается размещение зданий по красной линии улиц.

Вспомогательные строения размещать со стороны улиц не допускается.

Расстояние от границ смежного земельного участка:

- 5 м до выступающих конструктивных элементов (крыльцо, пандус, приямок, отмостка и т.д.) основного здания, 

- 1 м до хозяйственных построек.

Максимальный процент застройки - не подлежит установлению.

Процент озеленения – 15% от площади земельного участка.
	Не допускается размещать склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов в санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности.

Использование земельных участков в границах зон с особыми условиями использования территории осуществлять в соответствии со статьями 3-11 настоящих регламентов и действующим законодательством

	Складские площадки
	6.9.1
	Минимальная площадь участка - не подлежит установлению.

Максимальная площадь участка - не подлежит установлению.

Количество этажей – не подлежит установлению.

Минимальный отступ от красной линии - не подлежит установлению.

Расстояние от границ смежного земельного участка - не подлежит установлению. 

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.
	Использование земельных участков в границах зон с особыми условиями использования территории осуществлять в соответствии со статьями 3-11 настоящих регламентов и действующим законодательством

	Служебные гаражи
	4.9
	Минимальная площадь участка - не подлежит установлению.

Максимальная площадь участка - не подлежит установлению.

Количество этажей – до 2 надземных этажей включительно.

Высота - не подлежит установлению.

Минимальный отступ от красной линии - не подлежит установлению.

Расстояние от границ смежного земельного участка - не подлежит установлению. 

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.
	Использование земельных участков в границах зон с особыми условиями использования территории осуществлять в соответствии со статьями 3-11 настоящих регламентов и действующим законодательством

	Хранение автотранспорта
	2.7.1
	Минимальная площадь участка - не подлежит установлению.

Максимальная площадь участка - не подлежит установлению.

Количество этажей – до 2 надземных этажей включительно.

Минимальный отступ от красной линии - не подлежит установлению.

Расстояние от границ смежного земельного участка - не подлежит установлению. 

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.
	Использование земельных участков в границах зон с особыми условиями использования территории осуществлять в соответствии со статьями 3-11 настоящих регламентов и действующим законодательством

	Объекты  дорожного сервиса
	4.9.1
	Минимальная площадь участка: 

- 200 кв. м.

Максимальная площадь участка - не подлежит установлению.

Количество этажей – до 2 надземных этажей включительно.

Высота - не подлежит установлению.

Минимальный отступ от красной линии до объекта и хозяйственных построек

- 5 м.

В условиях реконструкции допускается размещение зданий по красной линии улиц.

Вспомогательные строения размещать со стороны улиц не допускается.

Расстояние от границ смежного земельного участка:

- 5 м до выступающих конструктивных элементов (крыльцо, пандус, приямок, отмостка и т.д.) основного здания, 

- 1 м до хозяйственных построек.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%, включая основное строение и вспомогательные, обеспечивающие функционирование объекта. 

Процент озеленения – 15% от площади земельного участка.
	Использование земельных участков в границах зон с особыми условиями использования территории осуществлять в соответствии со статьями 3-11 настоящих регламентов и действующим законодательством

	Коммунальное обслуживание
	3.1
	Минимальная площадь участка - не подлежит установлению.

Максимальная площадь участка - не подлежит установлению.

Количество этажей – до 2 надземных этажей включительно.

Высота - не подлежит установлению.

Минимальный отступ от красной линии - не подлежит установлению.

Расстояние от границ смежного земельного участка - не подлежит установлению. 

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.
	Использование земельных участков в границах зон с особыми условиями использования территории осуществлять в соответствии со статьями 3-11 настоящих регламентов и действующим законодательством

	Бытовое обслуживание
	3.3
	Минимальная площадь участка - не подлежит установлению.

Максимальная площадь участка - не подлежит установлению.

Количество этажей – до 2 надземных этажей.

Высота - не подлежит установлению.

Минимальный отступ от красной линии до объекта и хозяйственных построек - 5 м.

В условиях реконструкции допускается размещение зданий по красной линии улиц.

Расстояние от границ смежного земельного участка:

- 3 м до выступающих конструктивных элементов (крыльцо, пандус, приямок, отмостка и т.д.) основного здания, 

- 1 м до хозяйственных построек.

Вспомогательные строения размещать со стороны улиц не допускается.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%, включая основное строение и вспомогательные, обеспечивающие функционирование объекта. 

Минимальный процент озеленения – 15% от площади земельного участка.
	Использование земельных участков в границах зон с особыми условиями использования территории осуществлять в соответствии со статьями 3-11 настоящих регламентов и действующим законодательством

	Магазины
	4.4
	
	

	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0
	Минимальная площадь участка - не подлежит установлению.

Максимальная площадь участка - не подлежит установлению.

Количество этажей – до 2 надземных этажей включительно.

Высота - не подлежит установлению.

Минимальный отступ от красной линии - не подлежит установлению.

Расстояние от границ смежного земельного участка - не подлежит установлению. 

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.
	Использование земельных участков в границах зон с особыми условиями использования территории осуществлять в соответствии со статьями 3-11 настоящих регламентов и действующим законодательством


УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	Наименование видов разрешенного использования земельного участка
	Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка
	Параметры разрешенного 
использования
	Ограничения использования 
земельных участков и объектов 
капитального строительства

	Коммунальное обслуживание
	3.1
	Минимальная площадь участка - не подлежит установлению.

Максимальная площадь участка - не подлежит установлению.

Количество этажей – до 2 надземных этажей включительно.

Высота - не подлежит установлению.

Минимальный отступ от красной линии - не подлежит установлению.

Расстояние от границ смежного земельного участка - не подлежит установлению. 

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.
	Использование земельных участков в границах зон с особыми условиями использования территории осуществлять в соответствии со статьями 3-11 настоящих регламентов и действующим законодательством

	Служебные гаражи
	4.9
	Минимальная площадь участка - не подлежит установлению.

Максимальная площадь участка - не подлежит установлению.

Количество этажей – до 2 надземных этажей включительно.

Высота - не подлежит установлению.

Минимальный отступ от красной линии - не подлежит установлению.

Расстояние от границ смежного земельного участка - не подлежит установлению. 

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.
	Использование земельных участков в границах зон с особыми условиями использования территории осуществлять в соответствии со статьями 3-11 настоящих регламентов и действующим законодательством

	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0
	Минимальная площадь участка - не подлежит установлению.

Максимальная площадь участка - не подлежит установлению.

Количество этажей – до 2 надземных этажей включительно.

Высота - не подлежит установлению.

Минимальный отступ от красной линии - не подлежит установлению.

Расстояние от границ смежного земельного участка - не подлежит установлению. 

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.
	Использование земельных участков в границах зон с особыми условиями использования территории осуществлять в соответствии со статьями 3-11 настоящих регламентов и действующим законодательством


2.4 ЗОНА ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (И)

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	Наименование видов разрешенного использования земельного участка
	Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка
	Параметры разрешенного 
использования
	Ограничения использования 
земельных участков и объектов 
капитального строительства

	Коммунальное обслуживание
	3.1
	Минимальная площадь участка - не подлежит установлению.

Максимальная площадь участка - не подлежит установлению.

Количество этажей – до 2 надземных этажей включительно.

Высота - не подлежит установлению.

Минимальный отступ от красной линии - не подлежит установлению.

Расстояние от границ смежного земельного участка - не подлежит установлению. 

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.
	Использование земельных участков в границах зон с особыми условиями использования территории осуществлять в соответствии со статьями 3-11 настоящих регламентов и действующим законодательством

	Энергетика
	6.7
	Минимальная площадь участка - не подлежит установлению.

Максимальная площадь участка - не подлежит установлению.

Количество этажей – до 2 надземных этажей включительно.

Высота - не подлежит установлению.

Минимальный отступ от красной линии - не подлежит установлению.

Расстояние от границ смежного земельного участка - не подлежит установлению. 

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.
	Использование земельных участков в границах зон с особыми условиями использования территории осуществлять в соответствии со статьями 3-11 настоящих регламентов и действующим законодательством

	Связь
	6.8
	Минимальная площадь участка - не подлежит установлению.

Максимальная площадь участка - не подлежит установлению.

Количество этажей – до 2 надземных этажей включительно.

Высота - не подлежит установлению.

Минимальный отступ от красной линии - не подлежит установлению.

Расстояние от границ смежного земельного участка - не подлежит установлению. 

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.
	Использование земельных участков в границах зон с особыми условиями использования территории осуществлять в соответствии со статьями 3-11 настоящих регламентов и действующим законодательством

	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0
	Минимальная площадь участка - не подлежит установлению.

Максимальная площадь участка - не подлежит установлению.

Минимальный отступ от красной линии - не подлежит установлению.

Расстояние от границ смежного земельного участка - не подлежит установлению. 

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.
	Использование земельных участков в границах зон с особыми условиями использования территории осуществлять в соответствии со статьями 3-11 настоящих регламентов и действующим законодательством


УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет.

2.5 ЗОНА ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (Т)

Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	Наименование видов разрешенного использования земельного участка
	Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка
	Параметры разрешенного 
использования
	Ограничения использования 
земельных участков и объектов 
капитального строительства

	Хранение автотранспорта
	2.7.1
	Минимальная площадь участка - не подлежит установлению.

Максимальная площадь участка - не подлежит установлению.

Количество этажей – до 2 надземных этажей включительно.

Минимальный отступ от красной линии - не подлежит установлению.

Расстояние от границ смежного земельного участка - не подлежит установлению. 

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.
	Использование земельных участков в границах зон с особыми условиями использования территории осуществлять в соответствии со статьями 3-11 настоящих регламентов и действующим законодательством 

	Служебные гаражи
	4.9
	Минимальная площадь участка - не подлежит установлению.

Максимальная площадь участка - не подлежит установлению.

Количество этажей – до 2 надземных этажей включительно.

Высота - не подлежит установлению.

Минимальный отступ от красной линии - не подлежит установлению.

Расстояние от границ смежного земельного участка - не подлежит установлению. 

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.
	Использование земельных участков в границах зон с особыми условиями использования территории осуществлять в соответствии со статьями 3-11 настоящих регламентов и действующим законодательством 

	Автомобильный транспорт
	7.2
	Минимальная площадь участка 

- не подлежит установлению.

Максимальная площадь участка - не подлежит установлению.

Количество этажей - до 2 надземных этажей.

Высота - не подлежит установлению.

Минимальный отступ от красной линии до объекта и хозяйственных построек – 5 м.

Минимальные отступы от границ земельного участка - не подлежат установлению. 

Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежит установлению.

Процент озеленения - не подлежит установлению.
	Использование земельных участков в границах зон с особыми условиями использования территории осуществлять в соответствии со статьями 3-11 настоящих регламентов и действующим законодательством 

	Объекты дорожного сервиса
	4.9.1
	Минимальная площадь участка - 200 кв.м.

Максимальная площадь участка - не подлежит установлению.

Количество этажей – до 2 надземных этажей включительно.

Высота - не подлежит установлению.

Минимальный отступ от красной линии до объекта и хозяйственных построек:

- 5 м.

В условиях реконструкции допускается размещение зданий по красной линии улиц.

Вспомогательные строения размещать со стороны улиц не допускается.

Расстояние от границ смежного земельного участка:

- 3 м до выступающих конструктивных элементов (крыльцо, пандус, приямок, отмостка и т.д.) основного здания, 

- 1 м до хозяйственных построек.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65%, включая основное строение и вспомогательные, обеспечивающие функционирование объекта. 

Процент озеленения – 15% от площади земельного участка.
	Использование земельных участков в границах зон с особыми условиями использования территории осуществлять в соответствии со статьями 3-11 настоящих регламентов и действующим законодательством 

	Коммунальное обслуживание
	3.1
	Минимальная площадь участка - не подлежит установлению.

Максимальная площадь участка - не подлежит установлению.

Количество этажей – до 2 надземных этажей включительно.

Высота - не подлежит установлению.

Минимальный отступ от красной линии - не подлежит установлению.

Расстояние от границ смежного земельного участка - не подлежит установлению. 

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.
	Использование земельных участков в границах зон с особыми условиями использования территории осуществлять в соответствии со статьями 3-11 настоящих регламентов и действующим законодательством

	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0
	Минимальная площадь участка - не подлежит установлению.

Максимальная площадь участка - не подлежит установлению.

Минимальный отступ от красной линии - не подлежит установлению.

Расстояние от границ смежного земельного участка - не подлежит установлению. 

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.
	Использование земельных участков в границах зон с особыми условиями использования территории осуществлять в соответствии со статьями 3-11 настоящих регламентов и действующим законодательством


УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	Наименование видов разрешенного использования земельного участка
	Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка
	Параметры разрешенного 
использования
	Ограничения использования 
земельных участков и объектов 
капитального строительства

	Коммунальное обслуживание
	3.1
	Минимальная площадь участка - не подлежит установлению.

Максимальная площадь участка - не подлежит установлению.

Количество этажей – до 2 надземных этажей включительно.

Высота - не подлежит установлению.

Минимальный отступ от красной линии - не подлежит установлению.

Расстояние от границ смежного земельного участка - не подлежит установлению. 

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.
	Использование земельных участков в границах зон с особыми условиями использования территории осуществлять в соответствии со статьями 3-11 настоящих регламентов и действующим законодательством


РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТАМИ КОММУНАЛЬНОЙ, ТРАНСПОРТНОЙ, СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУР И РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ УКАЗАННЫХ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ДЛЯ ТЕРРИТОРИЙ, ПРЕДПОЛАГАЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО КОМПЛЕКСНОМУ И УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИИ

Для объектов коммунальной инфраструктуры местного значения городского округа

	Вид объекта местного значения
	Потребность в территории, для размещения объекта обслуживания, кв. м
	Территориальная доступность объектов коммунальной инфраструктуры

	Трансформаторные подстанции 
	от 50
	Не нормируется

	Пункты редуцирования газа
	от 4
	Не нормируется

	Котельные
	от 7000
	Не нормируется


2.6 ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ (Сх)

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	Наименование видов разрешенного использования земельного участка
	Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка
	Параметры разрешенного 
использования
	Ограничения использования 
земельных участков и объектов 
капитального строительства

	Сельскохозяйственное использование
	1.0
	Минимальная площадь участка 

- не подлежит установлению.

Максимальная площадь участка - не подлежит установлению.

Количество этажей - до 1 надземного этажа.

Высота - не подлежит установлению.

Минимальный отступ от красной линии до объекта и хозяйственных построек - не подлежит установлению.

Минимальные отступы от границ земельного участка - не подлежат установлению. 

Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежит установлению.

Процент озеленения – не подлежит установлению.
	Использование земельных участков в границах зон с особыми условиями использования территории осуществлять в соответствии со статьями 3-11 настоящих регламентов и действующим законодательством

	Охота и рыбалка
	5.3
	
	

	Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции
	1.15
	Минимальная площадь участка 

- не подлежит установлению.

Максимальная площадь участка - не подлежит установлению.

Количество этажей – до 1 надземного этажа

Высота - не подлежит установлению.

Минимальный отступ от красной линии до объекта и хозяйственных построек - не подлежит установлению.

Минимальные отступы от границ земельного участка - не подлежат установлению. 

Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежит установлению.

Процент озеленения – не подлежит установлению.
	Использование земельных участков в границах зон с особыми условиями использования территории осуществлять в соответствии со статьями 3-11 настоящих регламентов и действующим законодательством

	Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках
	1.16
	Минимальная площадь участка 

- не подлежит установлению.

Максимальная площадь участка – не подлежит установлению.

Количество этажей - не подлежит установлению.

Высота - не подлежит установлению.

Минимальный отступ от красной линии до объекта и хозяйственных построек - не подлежит установлению.

Минимальные отступы от границ земельного участка - не подлежат установлению. 

Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежит установлению.

Процент озеленения – не подлежит установлению.
	Использование земельных участков в границах зон с особыми условиями использования территории осуществлять в соответствии со статьями 3-11 настоящих регламентов и действующим законодательством

	Питомники
	1.17
	
	

	Обеспечение сельскохозяйственного производства
	1.18
	Минимальная площадь участка 

· для объектов инженерного обеспечения – не менее 50 кв. м.

· для прочих объектов – не менее 
200 кв. м.

Количество этажей не подлежит установлению. 

Высота – не подлежит установлению.

Минимальный отступ от красной линии до объекта и хозяйственных построек - не подлежит установлению. 

Расстояние от границ смежного земельного участка - не подлежит установлению. 

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.
	Использование земельных участков в границах зон с особыми условиями использования территории осуществлять в соответствии со статьями 3-11 настоящих регламентов и действующим законодательством

	Коммунальное обслуживание
	3.1
	Минимальная площадь участка - не подлежит установлению.

Максимальная площадь участка - не подлежит установлению.

Количество этажей – до 2 надземных этажей включительно.

Высота - не подлежит установлению.

Минимальный отступ от красной линии - не подлежит установлению.

Расстояние от границ смежного земельного участка - не подлежит установлению. 

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.


	Использование земельных участков в границах зон с особыми условиями использования территории осуществлять в соответствии со статьями 3-11 настоящих регламентов и действующим законодательством

	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0
	Минимальная площадь участка - не подлежит установлению.

Максимальная площадь участка - не подлежит установлению.

Минимальный отступ от красной линии - не подлежит установлению.

Расстояние от границ смежного земельного участка - не подлежит установлению. 

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.
	Использование земельных участков в границах зон с особыми условиями использования территории осуществлять в соответствии со статьями 3-11 настоящих регламентов и действующим законодательством


УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	Наименование видов разрешенного использования земельного участка
	Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка
	Параметры разрешенного 
использования
	Ограничения использования 
земельных участков и объектов 
капитального строительства

	Обеспечение сельскохозяйственного производства
	1.18
	Минимальная площадь участка - не подлежит установлению.

Максимальная площадь участка - не подлежит установлению.

Количество этажей – до 2 надземных этажей включительно.

Высота - не подлежит установлению.

Минимальный отступ от красной линии - не подлежит установлению.

Расстояние от границ смежного земельного участка - не подлежит установлению. 

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.
	

	Коммунальное обслуживание
	3.1
	Минимальная площадь участка - не подлежит установлению.

Максимальная площадь участка - не подлежит установлению.

Количество этажей – до 2 надземных этажей включительно.

Высота - не подлежит установлению.

Минимальный отступ от красной линии - не подлежит установлению.

Расстояние от границ смежного земельного участка - не подлежит установлению. 

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.
	


2.7 ЗОНА рекреационного назначения (Р)

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	Наименование видов разрешенного использования земельного участка
	Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка
	Параметры разрешенного 
использования
	Ограничения использования 
земельных участков и объектов 
капитального строительства

	Гостиничное обслуживание
	4.7
	Минимальная площадь участка: 

- 500 кв. м.

Максимальная площадь участка - не подлежит установлению.

Количество этажей – до 3 надземных этажей включительно.

Высота - не подлежит установлению.

Минимальный отступ от красной линии до объекта и хозяйственных построек - 5 м.

В условиях реконструкции допускается размещение зданий по красной линии улиц.

Вспомогательные строения размещать со стороны улиц не допускается.

Расстояние от границ смежного земельного участка:

- 5 м до выступающих конструктивных элементов (крыльцо, пандус, приямок, отмостка и т.д.) основного здания, 

- 1 м до хозяйственных построек.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%, включая основное строение и вспомогательные, обеспечивающие функционирование объекта. 

Процент озеленения – 15% от площади земельного участка.
	Использование земельных участков в границах зон с особыми условиями использования территории осуществлять в соответствии со статьями 3-11 настоящих регламентов и действующим законодательством

	Бытовое обслуживание
	3.3
	Минимальная площадь участка: 

- 500 кв. м.

Максимальная площадь участка - не подлежит установлению.

Количество этажей – до 2 надземных этажей включительно.

Высота - не подлежит установлению.

Минимальный отступ от красной линии до объекта и хозяйственных построек - 5 м.

В условиях реконструкции допускается размещение зданий по красной линии улиц.

Вспомогательные строения размещать со стороны улиц не допускается.

Расстояние от границ смежного земельного участка:

- 5 м до выступающих конструктивных элементов (крыльцо, пандус, приямок, отмостка и т.д.) основного здания, 

- 1 м до хозяйственных построек.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%, включая основное строение и вспомогательные, обеспечивающие функционирование объекта. 

Процент озеленения – 15% от площади земельного участка.
	Использование земельных участков в границах зон с особыми условиями использования территории осуществлять в соответствии со статьями 3-11 настоящих регламентов и действующим законодательством

Использование земельных участков в границах зон с особыми условиями использования территории осуществлять в соответствии со статьями 3-11 настоящих регламентов и действующим законодательством

	Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)
	4.2
	
	

	Магазины
	4.4
	Минимальная площадь участка - не подлежит установлению.

Максимальная площадь участка - не подлежит установлению.

Количество этажей – до 2 надземных этажей.

Высота - не подлежит установлению.

Минимальный отступ от красной линии до объекта и хозяйственных построек - 5 м.

В условиях реконструкции допускается размещение зданий по красной линии улиц.

Расстояние от границ смежного земельного участка:

- 3 м до выступающих конструктивных элементов (крыльцо, пандус, приямок, отмостка и т.д.) основного здания, 

- 1 м до хозяйственных построек.

Вспомогательные строения размещать со стороны улиц не допускается.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%, включая основное строение и вспомогательные, обеспечивающие функционирование объекта. 

Минимальный процент озеленения – 15% от площади земельного участка.
	Использование земельных участков в границах зон с особыми условиями использования территории осуществлять в соответствии со статьями 3-11 настоящих регламентов и действующим законодательством

	Общественное питание
	4.6
	
	

	Спорт
	5.1
	Минимальная площадь участка – не подлежит установлению.

Максимальная площадь участка 

- не подлежит установлению.

Количество этажей – до 2 надземных этажей.

Высота - не подлежит установлению.

Минимальный отступ от красной линии до объекта и хозяйственных построек – 5 м.

Расстояние от границ смежного земельного участка:

- 5 м до выступающих конструктивных элементов (крыльцо, пандус, приямок, отмостка и т.д.) основного здания;

- 1 м до вспомогательных построек.

В условиях реконструкции допускается размещение зданий по красной линии улиц.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%, включая основное строение и вспомогательные, обеспечивающие функционирование объекта.

Минимальный процент озеленения – не менее 20% от площади земельного участка.
	Использование земельных участков в границах зон с особыми условиями использования территории осуществлять в соответствии со статьями 3-11 настоящих регламентов и действующим законодательством

	Природно-познавательный туризм
	5.2
	Минимальная площадь участка 

- не подлежит установлению.

Максимальная площадь участка - не подлежит установлению.

Количество этажей – до 3 надземных этажей включительно.

Высота - не подлежит установлению.

Минимальный отступ от красной линии до объекта и хозяйственных построек - не подлежит установлению.

В условиях реконструкции допускается размещение зданий по красной линии улиц.

Вспомогательные строения размещать со стороны улиц не допускается.

Расстояние от границ смежного земельного участка - не подлежит установлению.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30%, включая основное строение и вспомогательные, обеспечивающие функционирование объекта. 

Процент озеленения – 65% от площади земельного участка.
	Использование земельных участков в границах зон с особыми условиями использования территории осуществлять в соответствии со статьями 3-11 настоящих регламентов и действующим законодательством

	Туристическое обслуживание
	5.2.1
	Минимальная площадь участка - не подлежит установлению.

Максимальная площадь участка - не подлежит установлению.

Количество этажей – до 3 надземных этажей включительно.

Высота - не подлежит установлению.

Минимальный отступ от красной линии до объекта и хозяйственных построек - не подлежит установлению.

В условиях реконструкции допускается размещение зданий по красной линии улиц.

Вспомогательные строения размещать со стороны улиц не допускается.

Расстояние от границ смежного земельного участка - не подлежит установлению.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30%, включая основное строение и вспомогательные, обеспечивающие функционирование объекта. 

Процент озеленения – 65% от площади земельного участка.
	Использование земельных участков в границах зон с особыми условиями использования территории осуществлять в соответствии со статьями 3-11 настоящих регламентов и действующим законодательством

	Санаторная деятельность
	9.2.1
	Минимальная площадь участка - не подлежит установлению.

Максимальная площадь участка - не подлежит установлению.

Количество этажей – до 3 надземных этажей включительно.

Высота - не подлежит установлению.

Минимальный отступ от красной линии до объекта и хозяйственных построек - не подлежит установлению.

В условиях реконструкции допускается размещение зданий по красной линии улиц.

Вспомогательные строения размещать со стороны улиц не допускается.

Расстояние от границ смежного земельного участка - не подлежит установлению.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30%, включая основное строение и вспомогательные, обеспечивающие функционирование объекта. 

Процент озеленения – 65% от площади земельного участка.
	Использование земельных участков в границах зон с особыми условиями использования территории осуществлять в соответствии со статьями 3-11 настоящих регламентов и действующим законодательством

	Охота и рыбалка
	5.3
	Минимальная площадь участка - не подлежит установлению.

Максимальная площадь участка - не подлежит установлению.

Количество этажей – до 2 надземных этажей включительно.

Высота - не подлежит установлению.

Минимальный отступ от красной линии до объекта и хозяйственных построек - не подлежит установлению.

В условиях реконструкции допускается размещение зданий по красной линии улиц.

Расстояние от границ смежного земельного участка - не подлежит установлению.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 20%, включая основное строение и вспомогательные, обеспечивающие функционирование объекта. 

Процент озеленения – 65% от площади земельного участка.
	Использование земельных участков в границах зон с особыми условиями использования территории осуществлять в соответствии со статьями 3-11 настоящих регламентов и действующим законодательством

	Причалы для маломерных судов
	5.4
	Минимальная площадь участка - не подлежит установлению.

Максимальная площадь участка - не подлежит установлению.

Количество этажей – до 2 надземных этажей включительно.

Высота - не подлежит установлению.

Минимальный отступ от красной линии до объекта и хозяйственных построек - не подлежит установлению.

В условиях реконструкции допускается размещение зданий по красной линии улиц.

Вспомогательные строения размещать со стороны улиц не допускается.

Расстояние от границ смежного земельного участка - не подлежит установлению.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%, включая основное строение и вспомогательные, обеспечивающие функционирование объекта. 

Процент озеленения – 20% от площади земельного участка.
	Использование земельных участков в границах зон с особыми условиями использования территории осуществлять в соответствии со статьями 3-11 настоящих регламентов и действующим законодательством

	Поля для гольфа или конных прогулок
	5.5
	Минимальная площадь участка - не подлежит установлению.

Максимальная площадь участка - не подлежит установлению.

Минимальный отступ от красной линии до объекта и хозяйственных построек – 5 м.

Расстояние от границ смежного земельного участка:

- 5 м до выступающих конструктивных элементов (крыльцо, пандус, приямок, отмостка и т.д.) основного здания;

- 1 м до вспомогательных построек.

В условиях реконструкции допускается размещение зданий по красной линии улиц.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 15%, включая основное строение и вспомогательные, обеспечивающие функционирование объекта.

Минимальный процент озеленения – не менее 60% от площади земельного участка.
	Использование земельных участков в границах зон с особыми условиями использования территории осуществлять в соответствии со статьями 3-11 настоящих регламентов и действующим законодательством

	Служебные гаражи
	4.9
	Минимальная площадь участка – не подлежит установлению.

Максимальная площадь участка – не подлежит установлению.

Количество этажей - не подлежит установлению.

Высота - не подлежит установлению.

Минимальный отступ от красной линии - не подлежит установлению.

Расстояние от границ смежного земельного участка - не подлежит установлению. 

Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежит установлению.
	Использование земельных участков в границах зон с особыми условиями использования территории осуществлять в соответствии со статьями 3-11 настоящих регламентов и действующим законодательством

	Коммунальное обслуживание
	3.1
	Минимальная площадь участка - не подлежит установлению.

Максимальная площадь участка - не подлежит установлению.

Количество этажей – до 2 надземных этажей включительно.

Высота - не подлежит установлению.

Минимальный отступ от красной линии - не подлежит установлению.

Расстояние от границ смежного земельного участка - не подлежит установлению. 

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.


	Использование земельных участков в границах зон с особыми условиями использования территории осуществлять в соответствии со статьями 3-11 настоящих регламентов и действующим законодательством

	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0
	
	


УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	Наименование видов разрешенного использования земельного участка
	Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка
	Параметры разрешенного 
использования
	Ограничения использования 
земельных участков и объектов 
капитального строительства

	Коммунальное обслуживание
	3.1
	Минимальная площадь участка - не подлежит установлению.

Максимальная площадь участка - не подлежит установлению.

Количество этажей – до 2 надземных этажей включительно.

Высота - не подлежит установлению.

Минимальный отступ от красной линии - не подлежит установлению.

Расстояние от границ смежного земельного участка - не подлежит установлению. 

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.


	Использование земельных участков в границах зон с особыми условиями использования территории осуществлять в соответствии со статьями 3-11 настоящих регламентов и действующим законодательством

	Служебные гаражи
	4.9
	Минимальная площадь участка - не подлежит установлению.

Максимальная площадь участка - не подлежит установлению.

Количество этажей – до 2 надземных этажей включительно.

Высота - не подлежит установлению.

Минимальный отступ от красной линии - не подлежит установлению.

Расстояние от границ смежного земельного участка - не подлежит установлению. 

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.


	Использование земельных участков в границах зон с особыми условиями использования территории осуществлять в соответствии со статьями 3-11 настоящих регламентов и действующим законодательством

	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0
	Минимальная площадь участка - не подлежит установлению.

Максимальная площадь участка - не подлежит установлению.

Количество этажей – до 2 надземных этажей включительно.

Высота - не подлежит установлению.

Минимальный отступ от красной линии - не подлежит установлению.

Расстояние от границ смежного земельного участка - не подлежит установлению. 

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.


	Использование земельных участков в границах зон с особыми условиями использования территории осуществлять в соответствии со статьями 3-11 настоящих регламентов и действующим законодательством


2.8 ЗОНА САНИТАРНО-ЗАЩИТНОГО ОЗЕЛЕНЕНИЯ (СЗ)

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	Наименование видов разрешенного использования земельного участка
	Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка
	Параметры разрешенного 
использования
	Ограничения использования 
земельных участков и объектов 
капитального строительства

	Охрана природных территорий
	9.1
	Минимальная площадь участка - не подлежит установлению.

Максимальная площадь участка - не подлежит установлению.

Количество этажей – до 2 надземных этажей включительно.

Высота - не подлежит установлению.

Минимальный отступ от красной линии - не подлежит установлению.

Расстояние от границ смежного земельного участка - не подлежит установлению. 

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.


	Использование земель, на которых расположены леса, осуществлять в соответствии с лесохозяйственным регламентом.

Запрещается использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях; осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства; ведение сельского хозяйства; разработка месторождений полезных ископаемых; размещение объектов капитального строительства, за исключением гидротехнических сооружений.

Использование земельных участков в границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства осуществлять в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

Строительство и реконструкцию промышленных, сельскохозяйственных и иных объектов в пределах приаэродромной территории осуществлять с соблюдением требований безопасности полетов воздушных судов, с учетом возможных негативных воздействий оборудования аэродрома и полетов воздушных судов на здоровье граждан и деятельность юридических лиц и по согласованию с собственником аэродрома


УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет.

2.9 ЗОНА СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ (Сп)

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	Наименование видов разрешенного использования земельного участка
	Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка
	Параметры разрешенного 
использования
	Ограничения использования 
земельных участков и объектов 
капитального строительства

	Ритуальная деятельность
	12.1
	Минимальная площадь участка - не подлежит установлению.

Максимальная площадь участка - не подлежит установлению.

Количество этажей – до 1 надземного этажа включительно.

Высота - не подлежит установлению.

Минимальный отступ от красной линии до объекта и хозяйственных построек - 5 м.

Расстояние от границ смежного земельного участка - 1 м.

В условиях реконструкции допускается сокращение отступа и/или размещение зданий по красной линии улиц.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.

Процент озеленения - не подлежит установлению.
	Использование земельных участков осуществлять в соответствии с требованиями Федерального закона от 12.01.1996 №8 «О погребении и похоронном деле», 

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Использование земельных участков в границах зон с особыми условиями использования территории осуществлять в соответствии со статьями 3-11 настоящих регламентов и действующим законодательством

	Религиозное использование
	3.7
	Минимальная площадь участка - не подлежит установлению. 

Максимальная площадь участка - не подлежит установлению.

Количество этажей - не подлежит установлению.

Высота - не подлежит установлению.

Минимальный отступ от красной линии до объекта и хозяйственных построек - 5 м.

Расстояние от границ смежного земельного участка:

- 3 м до основного строения;

- 1 м до хозяйственных построек.

Вспомогательные строения и хозяйственные постройки размещать со стороны улиц не допускается.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70%, включая основное строение и вспомогательные, обеспечивающие функционирование объекта. 

Минимальный процент озеленения – 20% от площади земельного участка.
	Использование земельных участков в границах зон с особыми условиями использования территории осуществлять в соответствии со статьями 3-11 настоящих регламентов и действующим законодательством

	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0
	Минимальная площадь участка - не подлежит установлению.

Максимальная площадь участка - не подлежит установлению.

Количество этажей – до 2 надземных этажей включительно.

Высота - не подлежит установлению.

Минимальный отступ от красной линии - не подлежит установлению.

Расстояние от границ смежного земельного участка - не подлежит установлению. 

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.
	Использование земельных участков в границах зон с особыми условиями использования территории осуществлять в соответствии со статьями 3-11 настоящих регламентов и действующим законодательством


УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	Наименование видов разрешенного использования земельного участка
	Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка
	Параметры разрешенного 
использования
	Ограничения использования 
земельных участков и объектов 
капитального строительства

	Магазины
	4.4
	Минимальная площадь участка - не подлежит установлению.

Максимальная площадь участка - не подлежит установлению.

Количество этажей – до 2 надземных этажей.

Высота - не подлежит установлению.

Минимальный отступ от красной линии до объекта и хозяйственных построек - 5 м.

В условиях реконструкции допускается размещение зданий по красной линии улиц.

Расстояние от границ смежного земельного участка:

- 3 м до выступающих конструктивных элементов (крыльцо, пандус, приямок, отмостка и т.д.) основного здания, 

- 1 м до хозяйственных построек.

Вспомогательные строения размещать со стороны улиц не допускается.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%, включая основное строение и вспомогательные, обеспечивающие функционирование объекта. 

Минимальный процент озеленения – 15% от площади земельного участка.
	Использование земельных участков в границах зон с особыми условиями использования территории осуществлять в соответствии со статьями 3-11 настоящих регламентов и действующим законодательством

	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0
	Минимальная площадь участка - не подлежит установлению.

Максимальная площадь участка - не подлежит установлению.

Количество этажей – до 2 надземных этажей включительно.

Высота - не подлежит установлению.

Минимальный отступ от красной линии - не подлежит установлению.

Расстояние от границ смежного земельного участка - не подлежит установлению. 

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.
	Использование земельных участков в границах зон с особыми условиями использования территории осуществлять в соответствии со статьями 3-11 настоящих регламентов и действующим законодательством


ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	Наименование видов разрешенного использования земельного участка
	Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка
	Параметры разрешенного 
использования
	Ограничения использования 
земельных участков и объектов 
капитального строительства

	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0
	Минимальная площадь участка - не подлежит установлению.

Максимальная площадь участка - не подлежит установлению.

Количество этажей – до 2 надземных этажей включительно.

Высота - не подлежит установлению.

Минимальный отступ от красной линии - не подлежит установлению.

Расстояние от границ смежного земельного участка - не подлежит установлению. 

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.
	Использование земельных участков в границах зон с особыми условиями использования территории осуществлять в соответствии со статьями 3-11 настоящих регламентов и действующим законодательством


Статья 3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории зон с особыми условиями использования территории в части зон охраны объектов культурного наследия 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории зон с особыми условиями использования территории в части зон охраны объектов культурного наследия на территории СП Кышик устанавливаются в соответствии с режимами использования земель в границах таких зон на территории СП Кышик.

Статья 4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения 

1. На территории зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения (далее - ЗСО) в соответствии с законодательством Российской Федерации о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения устанавливается специальный режим использования территории, включающий комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

2. Принципиальное содержание указанного режима установлено СанПиН 2.1.4.1110-02 ("Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения"). При наличии соответствующего обоснования содержание указанного режима должно быть уточнено и дополнено применительно к конкретным природным условиям и санитарной обстановке с учетом современного и перспективного хозяйственного использования территории в районе ЗСО в составе проекта ЗСО, разрабатываемого и утверждаемого в соответствии с действующим законодательством, и внесено в качестве изменений в настоящие градостроительные регламенты.

3. Режим ЗСО включает: мероприятия на территории ЗСО подземных источников водоснабжения; мероприятия на территории ЗСО поверхностных источников водоснабжения; мероприятия по санитарно-защитной полосе водоводов.

3.1. Мероприятия на территории ЗСО подземных источников водоснабжения:

3.1.1. Мероприятия по первому поясу ЗСО подземных источников водоснабжения (далее - первый пояс ЗСО):

1) территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие;

2) не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений;

3) здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе;

4) водопроводные сооружения должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов;

5) все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

3.1.2. Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО подземных источников водоснабжения (далее соответственно - второй пояс ЗСО, третий пояс ЗСО):

1) выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов; 

2) бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

3) запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр; 

4) запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля; 

5) своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

 3.1.3. Мероприятия по второму поясу ЗСО:

Кроме мероприятий, указанных в предыдущем разделе, в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия:

1) не допускается:

размещение кладбищ, объектов уничтожения биологических отходов, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

применение удобрений и ядохимикатов;

рубка леса главного пользования и реконструкции;

2) выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

3.2. Мероприятия на территории ЗСО поверхностных источников водоснабжения: 

3.2.1. Мероприятия по первому поясу ЗСО поверхностных источников водоснабжения (далее - первый пояс ЗСО):

1) на территории первого пояса ЗСО должны предусматриваться мероприятия, установленные для ЗСО подземных источников водоснабжения (указанные в пункте 3.1 настоящей статьи);

2) не допускается спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водного транспорта, а также купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды.

Акватория первого пояса ЗСО ограждается буями и другими предупредительными знаками. На судоходных водоемах над водоприемником должны устанавливаться бакены с освещением.

3.2.2. Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО поверхностных источников водоснабжения (далее соответственно - второй пояс ЗСО, третий пояс ЗСО):

1) выявление объектов, загрязняющих источники водоснабжения, с разработкой конкретных водоохранных мероприятий, обеспеченных источниками финансирования, подрядными организациями и согласованных с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийского автономного округа-Югре (далее - Управление Роспотребнадзора по ХМАО-Югре);

2) регулирование отведения территории для нового строительства жилых, промышленных и сельскохозяйственных объектов, а также согласование изменений технологий действующих предприятий, связанных с повышением степени опасности загрязнения сточными водами источника водоснабжения; 

3) недопущение отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод; 

4) все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные работы, в пределах акватории ЗСО допускаются по согласованию с Управлением Роспотребнадзора по ХМАО-Югре лишь при обосновании гидрологическими расчетами отсутствия ухудшения качества воды в створе водозабора; 

5) использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов допускается при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно-эпидемиологическое заключение; 

6) при наличии судоходства необходимо оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов; оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов.

3.2.3. Мероприятия по второму поясу ЗСО:

Кроме мероприятий, указанных в предыдущем разделе, в пределах второго пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие мероприятия: 

1) запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промышленных стоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля; 

2) не допускается размещение кладбищ, объектов уничтожения биологических отходов, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

3) выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.);

4) не производятся рубки леса главного пользования и реконструкции, а также закрепление за лесозаготовительными предприятиями древесины на корню и лесосечного фонда долгосрочного пользования. Допускаются только рубки ухода и санитарные рубки леса;

5) запрещение расположения стойбищ и выпаса скота, а также всякое другое использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 метров, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения; 

6) использование источников водоснабжения в пределах второго пояса ЗСО для купания, туризма, водного спорта и рыбной ловли допускается в установленных местах при условии соблюдения гигиенических требований к охране поверхностных вод, а также гигиенических требований к зонам рекреации водных объектов; 

7) в границах второго пояса зоны санитарной охраны запрещается сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, в которых содержание химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды. 

3.3. Мероприятия по санитарно-защитной полосе водоводов: 

1) в пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод; 

2) не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, объектов уничтожения биологических отходов, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Статья 5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории водоохранных зон 

1. На территории водоохранных зон в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира. 

2. Содержание указанного режима определено Водным кодексом Российской Федерации. На территории водоохранных зон запрещается:

1) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;

2) размещение кладбищ, объектов уничтожения биологических отходов, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ (за исключением специализированных хранилищ аммиака, метанола, аммиачной селитры и нитрата калия на территориях морских портов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации, за пределами границ прибрежных защитных полос), пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах, размещенных на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года №2395-1 «О недрах»).

4. В границах водоохранных зон допускается проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Статья 6. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории зоны охраны стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением

1. На территории зон охраны стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением в соответствии с законодательством Российской Федерации о гидрометеорологической службе устанавливается особый режим осуществления хозяйственной деятельности. 

2. Указанный режим включает ограничения на хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.

3. На земельные участки, через которые осуществляется проход или проезд к стационарным пунктам наблюдений, входящим в государственную наблюдательную сеть, могут быть установлены сервитуты в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

Статья 7. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории санитарных, защитных и санитарно-защитных

1. На территории санитарных, защитных и санитарно-защитных зон (далее - СЗЗ) в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе в соответствии с Федеральным законом "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", устанавливается специальный режим использования земельных участков и объектов капитального строительства. 

2. Содержание указанного режима определено в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" в составе требований к использованию, организации и благоустройству СЗЗ.

3. В соответствии с указанным режимом вводятся следующие ограничения:

1) на территории СЗЗ не допускается размещение:

жилой застройки, включая отдельные жилые дома;

ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев и домов отдыха;

территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, 
спортивных сооружений;

детских площадок;

образовательных и детских учреждений;

лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования;

других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания;

2) в СЗЗ и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать:

объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий;

объекты пищевых отраслей промышленности;

оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов;

комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции;

3) в границах СЗЗ промышленного объекта или производства допускается размещать:

нежилые помещения для дежурного аварийного персонала;

помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель);

здания управления;

конструкторские бюро;

здания административного назначения;

научно-исследовательские лаборатории;

поликлиники;

спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа;

бани;

прачечные;

объекты торговли и общественного питания;

мотели, гостиницы;

гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального автотранспорта;

пожарные депо;

местные и транзитные коммуникации;

ЛЭП;

электроподстанции;

нефте- и газопроводы;

артезианские скважины для технического водоснабжения;

водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды;

канализационные насосные станции;

сооружения оборотного водоснабжения;

автозаправочные станции;

станции технического обслуживания автомобилей;

4) в СЗЗ объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий допускается размещение новых профильных, однотипных объектов при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека.

4. На территориях СЗЗ кладбищ, крематориев, зданий и сооружений похоронного назначения в соответствии с СанПиН 2.1.1329-03 (Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения) не разрешается строительство зданий, строений и сооружений, не связанных с обслуживанием указанных объектов, за исключением культовых и обрядовых объектов.

5. СЗЗ или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ СЗЗ.

Статья 8. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территориях, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий 

На территориях, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий, в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций устанавливается специальный режим, включающий в зависимости от характера возможных чрезвычайных ситуаций: ограничения использования территории; ограничения хозяйственной и иной деятельности; обязательные мероприятия по защите населения и территорий, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Статья 9. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории зон с особыми условиями использования территории в части зон полос воздушных подходов аэродромов и приаэродромной территории авиационного узла

1. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории зон с особыми условиями использования территории в части полос воздушных подходов аэродромов и приаэродромной территории устанавливаются в целях обеспечения безопасности полетов воздушных судов авиационного узла в соответствии с Воздушным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами исполнительных органов федеральной власти Российской Федерации.

2. Содержание указанных ограничений определено федеральными правилами использования воздушного пространства Российской Федерации. В соответствии с ними организации, заинтересованные в размещении объектов в районе аэродрома, должны согласовать их размещение со старшим авиационным начальником аэродрома. Согласованию подлежит размещение:

а) объектов в границах полос воздушных подходов к аэродрому, а также вне границ этих полос в радиусе 10 км от контрольной точки аэродрома;

б) объектов высотой 50 метров и более относительно уровня аэродрома в радиусе 30 км от контрольной точки аэродрома;

в) линий связи и электропередачи, а также других источников радио- и электромагнитных излучений, которые могут создавать помехи для нормальной работы радиотехнических средств независимо от места их размещения;

г) взрывоопасных объектов независимо от места их размещения;

д) факельных устройств для аварийного сжигания сбрасываемых газов высотой 50 метров и более (с учетом возможной высоты выброса пламени) независимо от места их размещения;

е) промышленных и иных предприятий и сооружений, деятельность которых может привести к ухудшению видимости в районах аэродромов независимо от места размещения этих предприятий и сооружений.

3. Размещение объектов вне районов аэродромов, если их истинная высота превышает 50 метров, подлежит согласованию с командующим объединением ВВС и ПВО (командующим авиационным объединением, командиром авиационного соединения), который несет ответственность за организацию использования воздушного пространства в зоне единой системы организации воздушного движения, где планируется размещение этих объектов.

4. Запрещается размещать в полосах воздушных подходов на удалении менее 30 км, а вне полос воздушных подходов - менее 15 км от контрольной точки аэродрома места выбросов пищевых отходов, строительство животноводческих ферм, скотобоен и других объектов, способствующих привлечению и массовому скоплению птиц.

Статья 10. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории зон с особыми условиями использования территории в части зон ограничений застройки от радиотелевизионных центров 

1. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории зон с особыми условиями использования территории в части зон ограничений застройки от радиотелевизионных центров устанавливаются в целях обеспечения эксплуатации сооружений телевизионной и радиовещательной сети радиотелевизионного центра в соответствии с законодательством Российской Федерации о связи и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами исполнительных органов федеральной власти Российской Федерации.

 2. В соответствии с ними организации, заинтересованные в размещении объектов капитального строительства в указанных зонах, должны согласовать их высоту с филиалом федерального ПАО "Ростелеком" Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
Статья 11. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории зон с особыми условиями использования территории в части зон затопления и подтопления

1. На территории зон затопления и подтопления в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения негативного воздействия вод и ликвидации его последствий.

2. В границах зон затопления, подтопления запрещается размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод.

3. В границах зон затопления, подтопления запрещаются:

1)
использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2)
размещение кладбищ, объектов уничтожения биологических отходов, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

3)
осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

4.
Границы зон затопления, подтопления определяются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти с участием заинтересованных органов исполнительной Ханты-Мансийского района и органов местного самоуправления в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

Статья 12. Требования к архитектурному облику многоквартирных жилых домов

1. Использование для создания архитектурно-художественного образа здания современных, долговечных строительных материалов.
2. Применение для стеновых панелей и оконных заполнений алюминия, нержавеющей стали, медных сплавов, эмалей, стекла, пластиков и других новых материалов.
3. При введении цвета предпочтение отдавать естественным цветам различных материалов.
4. Архитектурных облик должен в первую очередь отражать назначение здание, его функциональную структуру, организацию внутренних пространств, связь с внешней средой, замкнутость или открытость во внешнее пространство.

5. Архитектурный облик должен отражать климатические особенности региона (световой климат, направления преобладающих ветров в разное время года, низкие температуры воздуха и снегозаносы в северных районах, высокие температуры – в южных.)

6. Создание художественной выразительности архитектурного образа посредством ритмичного повторения отдельных деталей и частей (колонн, балконов, эркеров и т.д.) или, наоборот, резким выделением главных или иных частей здания.

7. Применение разной этажности в одном объекте.

8. Устройство входных групп на уровне земли для исключения излишних конструкций, выполняемых в целях соблюдения требований по маломобильным группам населения.

9. Встроенные помещения планировать только у жилых домов, выходящих на магистральные улицы.

10. Тщательная проработка вопросов загрузки и обслуживания встроенных помещений.

11. Разработка концепций цветовых решений и конструкций фасадов в границах улицы или квартала.

12. Проработка вопроса использования дополнительных преимуществ для жильцов первых этажей.

13. При наличии встроенных помещений приведение к однообразию информационных носителей.

14. Неукоснительное соблюдение противопожарных требований – для гарантированной, при соответствующем подборе конструкций, степени огнестойкости.

15. Надежность всех конструкций узлов и механизмов – способность безотказно выполнять заданные функции в течение всего периода эксплуатации.

16. Обязательное наличие лоджий или закрытых балконов.

Статья 13. Обеспечение безопасных условий проживания при эксплуатации многоквартирного жилого здания

1. В целях обеспечения безопасных и безвредных условий проживания в здании должны поддерживаться: микроклимат (температура, влажность, содержание вредных веществ и др.), освещенность и инсоляция, шумозащищенность и защита от вибрации в соответствии с ГОСТ 12.1.036, ГОСТ 17.2.3.01, СанПиН 2.1.4.1074, СанПиН 2.1.2.2645, СН 2.2.4/2.1.8.562 и СН 2.2.4/2.1.8.566. 

2. В соответствии с СанПиН 2.1.2.2645 наружные ограждающие конструкции многоквартирного жилого здания должны сохранять теплоизоляцию, обеспечивающую в холодный период года относительную влажность воздуха в жилых комнатах не более 60%, температуру отапливаемых помещений - не менее 18 °C.

3. В соответствии с СанПиН 2.1.2.2645 должна быть обеспечена изоляция от проникновения наружного холодного воздуха, пароизоляция от диффузии водяного пара из помещения, обеспечивающие отсутствие конденсации влаги на внутренних поверхностях глухих ограждающих конструкций и препятствующие накоплению излишней влаги в конструкциях жилого здания.

4. Теплозащитные показатели ограждающих конструкций теплого чердака  должны соответствовать требованиям СП 50.13330 

5. Скорость движения воздуха во всех вентилируемых жилых помещениях должна соответствовать нормам, установленным в СанПиН 2.1.2.2645.

6. Концентрация химических веществ в воздухе жилого помещения должна соответствовать предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ, установленных в СанПиН 2.1.2.2645.

7. В жилом помещении допустимые уровни звукового давления в октавных полосах частот, эквивалентные и максимальные уровни звука и проникающего шума должны соответствовать значениям, установленным в СанПиН 2.1.2.2645.

8. В целях исключения проникновения шума в жилые помещения от инженерного оборудования, расположенного в подвале, должны быть выполнены мероприятия (согласно СП 51.13330), снижающие уровень шума (звукоизоляция помещения, установка фундамента насосов на виброоснование, установка вибровставок на напорных трубопроводах, изоляция мест пересечения трубопроводов с конструкциями зданий).

9. Вибрация в жилых зданиях не должна превышать показателей, установленных СН 2.2.4/2.1.8.566.

10. В жилом помещении интенсивность электромагнитного излучения радиочастотного диапазона от стационарных передающих радиотехнических объектов (30 кГц - 300 ГГц) не должна превышать допустимых значений, установленных СанПиН 2.1.2.2645.

Приложение 2

к правилам землепользования и застройки

сельского поселения Кышик

Карта градостроительного зонирования 
[image: image1.jpg]



Приложение 3
к правилам землепользования и застройки

сельского поселения Кышик
[image: image2.png]OIMMCAHHE MECTOIOJIOKEHHS TPAHUIT

un sona - KO
rpasm, Koroporo ommcamo (e - ofsers)

Paszen 1

Creaens o6 oGvexte

e

‘Xapartepucrurs obserta

Onucasme xaparepucrux

3

Mectononoxesme osexra

|Poccuicran dedepavin, Xaooms- Maeuicrui asmonoowsi
lorzy - 10spa, p-n Xanmss- Macuicru, ¢ Keuuaor

Maomazs oGsexss = semwamma
norpemmsocts onpeseremus momaze
JemaP)

|355654re.3 = 792080

[ssie xapesrepucrans obsexts





[image: image3.png]Paszen2

Caeaemms 0 MecTonoTOemmH rpammm obsexTa

1. Cacrea xoopmmar  MCK-36 sona 2

2. Coememin o xaparvepmsox zomax rpasm oosexz

G
Ogosaree Koopmmars, . —
= MeTOx OIPUICIEHEE | s Omncamne ofsmarem rowc
spurr ropms gk (7 o p——
s X Y ey
T 3 ] 5 3
S I
T oo | 2w msiempusecrus uemod |70
2T rouss2iss | dosw0s052 mosiengotecras uemos | 010 -
[ rouss21.75 | 2usw05356 mosienposecrus uemos | 010 -
<[ rousson0s | _aasiosisr mosenpusecrus uemod | 010 .
S| rousesz 1| 2aswsesr mosenpusecrus uemos | 0,10
P T2V N ] mosienpesecrus uemos | 0,10
7T roosi52.60 | 26540001 mosienpetecrus uemos | 010 -
P T 20 A mosienposecrus uemos | 010 -
o1 roosa24,97 | 205408077 moxempuccrud xemoo | 010
10| soosa10,47 | 2osions ax mosenosecrus uemos | 0,10
11| roosian 65| 2653055 66 mosienposecrus uemos | 010
T T roossar7 | e s o 010 -
YE WA T s o
15| rousde2 15| 265 5049,45 | Kepmos 0
s | rous2u8 | 26550427 | Kapmos 010 -
15| rousan.67 | 265503580 |Kapmos 010 -
16| 1008404,05 | 265393417 | Kapmos 010 .
17| roosie7. s | 26197546 | Kepmos 010
| rousms 13|05 w54 | Kapmos w0
10| rousa14.25 | 20586775 | Kapmos 010 -
20| rousisoos | 265159700 | Kapmon 010 -
12| roona73,50 | 205 w05 | Kepmos o
31| oo | sz | Fapmen i
2| ousaor,v5 | 2ussoon1 1| Kapmes 010 -
2| 100840050 | 2650098.17 | Kapmosempusecrui uemod | 0,10 .
20| 00857275 | 205409926 | Kapmosenpusecrui wemod | 0,10
25| 100834301 | 2650100,47 | Kepmouempusecrui uemos | 0,10
26| 1008341,34_| 265110045 | Kapmoenpusecru uemod | 0,10
27| 100833430 | 265110076 | Kapmoempusecrat uemod | .10
26 | 100832294 | 265010121 | Kapmoempusecrus uemod | 0,10
2010031 1% _| 205409557 | Kapmoempusecru uemod_| 0,10
30| 100830840 | 2654050,59_| Kapmesenpusacrut uemes | 0,10
31| 100832104 | 2654011,21 | Kapmesengusecrut uemes | 0.10
32| 100832423 | 2654011,08 | Kapmesenpusecrui uemes | _0.10
51T 1008136,00 | 2657974,7 | Kapmoenpusacrui vemoo | 0.10
3| 10083251 | 265705818 _| Kapmenempusacrui uemoo | 0,10
35| 1008320 | 2657057.24 | Kapmesenpusacrut uemes | 0,10
36| 100834553 | 2651049,61 | Kapmasenguscrut vemes | 0.10
37| 10083565 | 2651015,95 | Kapmoenpusecrui vemoo | 0.10
S| 70088157 | 2657003,74 | Kapmouenpusecrui vemoo | 0.10
39| 100839231 | 2657046,26 | Kapmenempusacrui uemoo | 0,10
20| oass1465 | 265105284 | Kapmoenpusecrut uemod | 0,10

Sona K





[image: image4.png]Caegemuz 0 secTononomermn rpammm oSsexta

0| iowiie s | 2esi7eie oo wene | 070
a1 | rowsiso.70 | sswiios movempuccral uemod | 0,10
57| rousi00,50 | 265385925 moxempuzorus uemos | 010
4| romsaons7 | 265385945 moxenpucerud xemos | 010
s | romsan 76| 26536295 moxempuzcrus xemoo | 0,10
o5 | romsaorss | sesweias moempuccral uemod | 0,10
5| rous 0,05 | 26585990 mosempuizcrus wemos | 010
57| rous i3l | 250 moxempuszcrus nemos | 010
as | rousissos | 265157 moxenpucerud xemos | 010
4o | rousasar | answss moempusscrud uemod | 0,10
S0 | rowsw 6 | sswsrzs movempuscral uemod | 0,10
ST tous 66,51 | 265590171 mosempuzcrus nemos | 010
52| ioos3eze0 | 263590235 moxempuszerud nemos | 010
53| roussa6o7 | asse0i11 moxepuccrud xemos | 010
Se | roussse 1o | aasio0e moempuccrad uemod | 0,10
55| roussss 36 | aasorses moempuccral uemod | 0,10
S| tous i1 | 2asi01sa7 moxempuzcrus uemoo | 010
57| ioossessz | 265501680 moxepuscerud xemo | 010
S5 | roussae6 | ass0971 movempusscrad uemod | 0,10
So [ roussro25 | 2assous20 movempuccrat uemod | 0,10
‘50| rousir3.57_| 2asio0s 55 mosempuzcrus uemos | 010
o1 | rousas 70| 2653910.32 moempuscrat uemod | 0.10
67| rowsae7s6 | 265300517 moxepucerud xemos | 010
63 | rousaso 5 | 265300619 movempuccrad uemod | 0,10
64| ronsas0 30 | 2ass00562 movempuccral uemod | 0,10
65| souszss72 | 265500600 moempuzcrus uemoo | 010
66| rous21.40 | 26539874 movempusscrai uemod | 010
67| rowsanea9 | 26584577 moxenpucerud xemos | 010
o8 | rousa71a3 | aasiss2os moempuccrat uemod | 0,10
6o | rousams v | aasisiies movempuccrat uemod | 010
70| roosa7s.ss | 265580467 mosempuccrus nemoo | 010
71| ioosa70.56 | 265381725 moxempucerud xemos | 010
72| roosaseo7 | 26sissas1 movempuscrui uemod | 0,10
75| roosarsr | 26500 movempuccral uemod | 0,10
74| iooso00.07 | 265580505 mosempuecrus uemoo | 010
75| Toosioss5 | 265388931 movempuzcrat uemod | 010
76| roosisars | 26ssssarn moxempuscrui uemod | 010
77| roosrso.ax | 2655 movempuscrui uemod | 0,10
78| roosica1s | 265385046 movempuccrat uemod | 0,10
70| roos185.07 | 265:3824.50 moempuzcrat uemod | 010
50| rousa00,97 | 265370857 moxenpucerud xemos | 010
51| rowaso75 | 265374676 moxenpucerud xemoo | 010
52| rousanr07 | 265374502 moxempuccrui uemod | 0,10
30| rossie e | 2asi7ete0 movenpuccrad uemod | 010
Er )
& | jomii6s | 26590977 morempucerud nemod | 010
54| o325 | 265304180 moxempusccrui uemod | 0,10
55| om0 | oeswinzs monempuccrad uemod | 0,10
S| roms 294 | J506206 mosempusecrus uemoo | 010
7| 10u315,36 | 265599057 movenpuzcrat uemod | 010
s | jousi05,00 | 265402020 mosenpuscrui uemod | 010
5o | jousgor a5 | 2540200 moxempuscrui uemod | 0,10
o0 | roosne.72 | 265403196 movempuccrad uemod | 010
o1 | joosaez 10 | 265402785 movempuzcrat uemod | 010
92| 100820465 | 265401970 moxempusccrud xemoo | 0,10
o3| 100820081 | 265401855 moxenpucerud xemoo | 010
| roosi7206 | 25509185 moxempuccrui uemod | 0,10
o5 roosras,77 | 265597101 movempuccrad uemod | 010
V6| roon122,07 | 265594702 movenpuzcrat uemod | 010
o7 | roosoor.o7 | 265591731 moxempuccrud xemoo | 0,10
ox | roosr1is | 2650575 moxempuscrui uemod | 0,10





[image: image5.png]Caegemuz 0 sectononoesmn rpamm oSsexta

o] Toosrore | 2655050 oepieorad wemod | 070
700 | 100821180 | 265501415 mosenpuccrus uemos | 010
o | ro0246,27 | 265 501%.25 moxenpuccrus uemos | 010
107|108, 96 | 2655924.47 moxenpuccrud xemos | 010
Jo1 | roos315.54_| 265392508 monempusccrus xemoo | 0,10
1o | ro0s122.95 | 265592580 mosempizcrus uemos | 0,10
05 | roos34.52 | 265020.15 mosempuccrus uemos | 010
5 | rous 136,57 | 265929,77 monenpuccrus uemos | 010
Sona H(G)
706 | Toosrar57 | 26swe0r moempuccrui wemo | 070
107 | roosra0,97 | 265508345 monempuzcrus xemo> | 0,10
o8| 100813150 | 2655093.70 monempuzcrus uemos | 010
0o | roosi35.31 | 26s4016,57 moxenpucerui xemos | 010
110 | 1008155 16| 265401670 moxenpuccrud xemos | 010
111 | roosi7x 23 | 265403728 mosempuscerus xemoo | 010
12| roosri7 75 | 265402705 mosempizcrus uemos | 010
11| rousia77 | 2654026.97 monempuzcrus nemos | 010
11| roosisose | o6sdoon i moxenpucerud xemos | 010
115 | 100819301 | 265403236 movempusccral uemod | 0,10
116 | roos2is 91 | 265404251 mosempizcrus uemo | 010
17| rous247.00 | 26sa05 mosempuzcrus uemos | 010
T | 100823 1,30 | 2634044.76 moxempuzcrus uemos | 010
119 | 100823120 | 6Sd0ds,20 moxenpucerud xemos | 010
120 | 100825201 | 265404627 movempusscrad uemod | 0,10
121 | 00825230 | 265404495 mosempuzcrus uemos | 010
T2 | rous277.14 | 2654050.05 monepuzcrus uemos | 010
125 | soosposdo | 265405567 moxempucerud xemo | 010
120 | 100829426 | 2654065,15 moxenpuccrud xemos | 010
125 | ro0s297.60 | 265410300 moempusscrad uemod | 0,10
126 | rooson 05| 265410735 movempuccral uemod | 0,10
127 | rous2us5 | 265411720 monempuzcrus uemos | 010
T2 | joos59255 | usariide moxenpucerud xemo | 010
129 | 100839626 | 265011346 moempusscrad uemod | 0,10
10| rooss 76 | 26501558 moempuccral uemod | 0,10
5| ious 200 | 265622361 mosempuzcrus uemos | 010
T3 | rousase s | 2654196.77 monempuzcrus uemos | 010
133 | ro0s270,57 | 265019065 moxenpucerud xemos | 010
13| roososas | 265016675 movempusccrat uemod | 0,10
155 | romsaro.0r | 26501862 movempuccral uemod | 0,10
T36 | Jousx00 | 265410597 monempuizcrus nemos | 010
157 | toosiosso | 2esa0s7.70 mosempusscrui uemod | 010
135 | roosiaa76 | 265407165 v ——— R N
139 | roms125.55 | 265005257 movempuccrad uemod | 0,10
10| 1008090 46| 2654029.37 movempuccrat uemod | 0,10
31| touss7.74 | 265401527 monempuzcrus uemoo | 010
Ta7 | roos070.35 | 265400562 moxempuscerud xemos | 010
13| ro0snes 70 | 2653985,20 movempusscrad uemod | 0,10
134 | roos059,56_| 265597608 moempuccral uemod | 0,10
T35 | rousozs o1 | 2655966,27 mosempuizcrus uemos | 010
T | T00S015,11 | 265595200 monempuzcrus emoo | 010
147 | 10080354 | 265395041 ——— R N
ra5 | roosor2.33 | 265395150 moempusscrat uemod | 0,10
19| ro07oon o3 | 265593867 movempuccrat uemod | 0,10
T30 | toorosass | 265502501 monempizcrus nemo | 010
151 1007907.17_| 265391170 movempusscrai uemod | 010
157 | ro07ous 00 | 265389507 moxenpucerud xemos | 010
15| ro07oir.0r | 2657 movempusccrat uemod | 0,10
5| toororser | 2656616 mosempiizcrus wemo> | 010
T35 | too7vs.12 | 26567 moxempuccrus nemoo | 010
156 | 100757725 | 265382605 moxepuscerud xemos | 010
157 | 10079699 | 265380065 movempuccrat uemod | 010





[image: image6.png]Caeaemuz 0 secTononowexms rpamm oGsexta

TS5 | To07oiz | 26577720 oo ewo | 070
150 | 1007954.46 | 265570858 mosempuecrus vemos | 0,10
60| 1007078, 16| 265 821,00 moxempuecrus vemos | 010
11| 100700205 | 265383480 moxenpuecrud xemos | 0,10
102 | 100709774 | 265 841,37 monempuscrus vemoo | 0,10
T | 100800325 | 265384737 mosenpuecrus vemo | 0,10
o | roosozs 0|65 875.71 mosenpuecrus vemos | 010
Ta5 | 1008043 01| 263 w80 monempuecrus vemos | 010
106 | 1008056,07_| 265390197 moxenpuecrud xemos | 010
17| ro0s061,06 | 265 1906,97 moempusscrul vemod | 0,10
5| roos0ss 50| 265592952 mosenpuecrus vemos | 0,10
69| roos0v.70 | 265 5036,50 monenpuecrus vemos | 010
106 | 1008141, 57 | 2653082,09 moxenpusecrud vemod | 010
Sona A ()
770 ] oz or | 671731 oempucerus wewod | 070
171 | roosdz. 14| 265422557 monempusecrus uemo> | 0,10
Y7 W W monempuecrus vemos | 010
171 | roos0a71 | 26542755 moxenpuecrud xemos | 010
174 | 1008 175,95 | 265670045 movempusscrul uemod | 0,10
175 | roosi790 | 265429206 mosempuecrus uemo | 0,10
17| rous 75,35 | 2654201.67° mosenpuecrus vemos | 010
77| ro0s 131,24 | 2054262.6% monempuecrus vemos | 010
178 | ro08137,95 | 2654244.49 moxenpuecrud xemos | 010
179 | joos3i7.23 | 265074379 mosempusccrus vemoo | 0,10
10| 00835200 | 265423644 mosempuecrus uemos | 0,10
T51 | 1008 300,00 | 2654206,14° monempuccrus uemoo | 010
157 | Io0si75.00 | 265419017 moxenpuecrud vemos | 0,10
11| 1008393 04 | 265017157 moxempusscrui uemod | 010
Tsa | ro0sion, 55| 265416016 mosempusccrus vemoo | 0,10
15| ro0sior 6| 265416150 mosempuccrus wemo> | 010
T | Joos1.25 | 2654166.70 monenpuccrus uemos | 010
17| roosessor | esaionic moxenpuecrud xemos | 010
170 | roosiceor | 265421733 movempusccrul vemod | 0,10
Sona A
Te | Toui s | 2 oempucerus wemo | 010
T | roosans 30| 203426457 moxenpuccrus uemos | 010
190 | ro0sa11,03 | 265433715 moxenpuccrud xemos | 010
11| roosiod 36| 265432975 movempusccrul uemod | 0,10
o7 | roos a3 | 2ese00.77 mosempuzcrus uemo> | 010
o | rous 86,12 | 265430155 monempuzcrus uemoo | 010
o | roos39095 | 265420064 moxenpuccrui xemos | 010
195 | roosior o | 2654289,00 mosempusscral uemod | 010
o | roosau7 54| 2654254, 75 mosempusccrus xemoo | 0,10
o7 | roosias,56 | 2654252.27 mosenpuzcrus uemo> | 010
o | ro0si77.41 | 2654230.71 monepucerus uemos | 010
109 | ronsi7sos | g65e23021 moxenpucerud xemos | 010
15| rooss2 05 | 2654227,70 movempusccrud uemod | 0,10
oA
o0 | o | 675 oempucerus wemo | 010
201 | Touss20.91 | 265428237 monenpuzcrus xemos | 010
207 | 1031687 | asizn7si mosempusscrul uemod | 010
205 | roosi390 | aseomsor moempusscrad uemod | 0,10
200 | rou276,35 | 265e2m 71 mosempizcrus uemos | 010
205 | 1005276,20 | 2654286,15° monenpuzcrus xemos | 010
206 | 1005266,49_| 265428651 moxempucerui xemo | 010
207 | rooracs7 | asizne3z moxenpucerud xemos | 010
205 | rovs2i6.27 | 2654285.99 mosempuccrus xemoo | 010
200 | o0s201,01 | 265425200 mosempuzcrus uemos | 010
210 | o0s o5 6 | 265428174 moxempuzcrus uemoo | 010
211 | 00s193,06 | 265450459 moxenpucerud xemo> | 010
207 | roos1s275 | asesoiss movempuccrad uemod | 0,10





[image: image7.png]Caeqermux o wecromoaoerm rpatm oGpexta

777 romro237 | 2560570 | Rapmeenpusecrutwensd | 070
214 | roos 192,87 | 2054305 86| Kapmoenpuseeruiuemod | 0.10
215 | 100817546 | 2054363,01 | Kapmouenpusecyus uemos | —0.10
206 |ro0s10591 | 205436312 | Kapmouenpusecxui vemod | 010
2171100817051 | 2654152,94 | Kapmosenpuseexui uemos | 0,10
218 | 10MI8 04| 2654351,67 | Kapmoempusecruiwemod | 0,10
210 | 10M13525 | 2654347.13 | Kapmoenpusecrui wemod | 0.10
20| 1008132,00 | 2054346,13 | Kapmoenpusecxus uemos | 0,10
201 | ro0s10189 | 205432360 | Kapmouenpusecxui vemod | 0,10
207 | 10017454 | 205420034 | Kapmosempusecrui wemod | 0,10
221 | ro08176,01 | 20548350 | Kapmoenpusecrus uemod | 0.10
24| 10016110_| 2650277.25 | Kapmouempusecruiuemod | 0,10
225 | 1o08167,13 | 2054267.07 | Kapmouenpusecxui uemod | 0,10
200 | 108170.72_| 205425801 | Kapmouenpusecxui wemod | 0,10
227 | 10017516 | 2656247,17 | Kapmesempusscrui wemod | 0,10
208 | 10000445 | 2650250,90_| Kapmosempusecruiwemod | 0,10
320 | 10023671 | 2650262.64 | Kapmoenpusecruiuemod | 0,10
230 | 10027818 |2054266,74_| Kapmouenpusecyui wemod | 0,10
231 | 100620500 | 205426473 | Kapmessempusecrui wemod | 0,10
27| ro0i17,30 | 2054259,66 | Kapmouempiecxusuemod | 0,10
257 | rous 1278 | 205425392 | Kapmoenpusecrusuemod | —0.10
3| 1008 120,16 | 2054257,61 | Kapmoenpusecyus uemod | 0,10
200 | roosao8 | 2054275,5% | Kapmouenpusecyui wemod | 0,10
Sona K10
75 rowier71 | 205130707 | Fapmeenpusecrut wemsd | 070
23| 10031638 | 2654156,40 | Kapmosempusecruiuemod | 0.10
237 | 10030340 | 205436378 | Kapmouenpusecyui uemod | 0,10
238 | 1006279,07 | 2054362,22 | Kapmouenpusecyui wemod | 0,10
239 | 1000211 | 205436087 | Kapmesempusecrui wemod | 0,10
240 | 10022424 _|2654350,04_ | Kapmeempusecruiuemod | 0,10
24| 100021037 | 2653827 | Kapmesenpusecruiuemod | 0.10
207 | 1008190,06 | 2054157,00 | Kapmouenpusecyui uemod | 0,10
243 | 100819506 | 205415087 | Kapmesempusecrui uemod | 0,10
244 | 100810647 | 205435287 | Kapmesempusecrutuemod | 0,10
245 | 1008 00,01 |2654110,47 | Kepmosenpusecrus semoo | 0,10
24| 100200,41 | 2054372.47 | Kapmoenpusecrui uemos | 0.10
207 | 1000134 | 205431070 | Kapmouempusecyui uemod | 0,10
208 | 10005 81| 205430734 | Kapmesempusscrui uemod | 0,10
240 | 1006008 14| 2054208 36| Fapmesempusecrutuemod | 0,10
250 | 1008210.40_| 265428956 | Kapmoempusecrul uemod | 0,10
251 | roos224,00 | 205420080 | Kapmosempusecrui uemod | 0,10
257 | 100231,00 | 205420180 | Kapmouempusecyui wemod | 0,10
355 | 10023672 | 2654202,37 | Kapmesempusecrui uemod | 0,10
354 | 10005088 | 265020354 | Kapmeempusecrutuemod | 0,10
255 | 100826080 | 265420507 | Kapmoempusecrus semos | 0,10
250 | rouao0ss | 2054206,07 | Kapmouempusecruiuemod | 0,10
257 | roon5 95| 2054297,60 | Kapmesempusecrui uemod | 0,10
256 | 10031520 | 2054301,21 | Kapmesempusecrutuemod | 0,10
250 | 100833121 | 265420656 | Kopmouempusscrul uemod | 0,10
260 | 1008 13200 | 20542851 | Kapmoempusecrus uemos | 0,10
235 | ro030171 | 2054302,07 | Kapmouempusecyuiuemos | 0,10
Sowa A1)
367 roi7200 | 205631037 | Fapmessempusecrut wemsd | 070
267 | 100839684 | 265434586 | Kopmoempusecrul uemod | 0,10
261 | 100839920 | 205434820 | Kapmouempusecrui uemod | 0,10
260_| 100830210 | 2054382.91 | Kapmoempusecxui uemoo | 0,10
265 | 1003887 | 205438026 | Kapmesempusecrui uemod | 0,10
266 | 1008335 24| 265416180 | Kopmoempusecrul uemod | 0,10
267 | 1008346,04_| 265434655 | Kopmoempusecrul uemed | 0,10
201 | 1008372.60 | 265431627 | Kepmoempusecrui uemos | 0,10

Sowa K12





[image: image8.png]Caemermux 0 yecronoaoerm rpamnm oGvexta

36| romai131 | Jaseion 5 | Kapmowenpisecruiwenod | 070
260 | 10041455 |2654493,64_| Kapmouenpusecrui wemod | 0,10
70| 100412,16_| 265450034 | Kapmoenpusecrui uemod | 0,10
271 | roosa14.41_| 205450000 | Kapmouenpusecxui wemod | 0,10
277 _|romsa16,65_| 2654513, | Kapmoempusecrui wemod | 0,10
275 | 10042420 | 2054527.52 | Kapmoenpusecxuiemod | —0.10
274 | rooi27,05 | 205451383 | Kapmouenpusecxuiemod | 0,10
275 | roots280 | 205454381 | Kapmouenpusecxuiemos | 0,10
276 | ro0sa18.45 | 205455142 | Kapmosenpusecxui wemod | 0,10
277 | roosao 25 | 205452, | Kapmoenpuseexuiuemod | 0,10
278 | 1004346,13 | 2654554.72_| Kapmoempusecrui wemod | 0,10
270 | 1008 343,15 | 2054554.13 | Kapmoenpusecxuiemod | —0.10
280 | 100833190 | 205455335 | Kapmouenpusecxui uemod | 0,10
281 | 100631931 | 2054552.04_| Kapmouenpusecxui wemod | 0,10
28| 10012556 | 2654460.77 | Kapmoempusecrui wemod | 0,10
25| ro0 05,07 | 2054460,50 | Kapmoenpusecxuiemod | —0.10
254 | 1008307,22 | 2054464.31 | Kapmoenpusecxuiemod | —0.10
285 | 1008399,20 | 2054488 14| Kapmouenpusecxui wemod | 0,10
2801 ro0sa0021 | 205445%,05 | Kapmoenpuseexuiuemod | 0,10
287 | 1008406,97_|2654491,77_| Kapmosempusecrui wemod | 0,10
28| ro0a06,91 | 20544035 | Kapmoenpusecxuiuemod | — 0,10
208 | 1001121 | 20564050 | Kapmoenpuseexus emos | 0,10
Sona K (13
75 | jouior o1 | 205450470 | Fapmosempusecxus uemod 1070
20| 100437950 | 2654608 00| Kapmosempusecrui wemod | 0,10
01| 10M170,87_|_2654619,34 | Kapmoenpusecrui uemod | 0,10
207 | 100837679 | 2054641,05 | Kapmouenpusecxui wemod | 0,10
208 | ro301,74_| 2054638 7| Kapmouenpusecxui wemod | 0,10
20| 10030128 _|2654641,17 | Kapmosempusecrui wemod | 0,10
205 | 100301,17_|_2654602.10_| Kapmoenpusecrui wemod | 0,10
205 | 10M152,31 | 2654641,87 | Kapmoenpusecruiuemos | 0,10
207 | 1008151,19 | 2054641,50_| Kapmosenpusecrui wemoo | 0,10
o8| 1004347,12_|_2054640,17_| Kapmesempusecrui wemod | 0,10
00| 10020438 | 2654619.47 | Kapmosempusecruiwemod | 0,10
30| 1008294, 13 | 265461611 | Kepmoenpusecrul uemod | 0,10
01| 1008203 90| 265450135 | Kepmoenpusecrus semos | 0,10
302 | 1008293 84| 2654564,40 | Kepmosempusecrui semod | 0,10
301 | 1008112.60_|2654564,18 | Kepmoenpusecrul uemod | 0,10
301 | rou315.08 | 2654567.90 | Kapmonempusecrus wemoo | 0,10
305 | 100812013 | 2654566,65 | Kepmoenpusecrul uemod | 0,10
306 | 1008335 13| 265450785 | Kepmoempusecrui semod | 0,10
S07_| 1008 8| 2654568,24 | Kepmoempusecrul uemod | 0,10
289 | 10039194 | 265450470 | Kapmesempusecrui wemod | 0,10
Sona (1Y
T8 ] TN 0 | 765090155 | Kepmouenpusecrai uemed | 010
309 | 1008300,56_ | 2654469,04 | Kepmosempusecrui semod | 0,10
310 | 1008305 07| 265455175 | Kepmosempusscrui uemod | 0,10
31| 100882 17| 265455125 | Kapmoempusecrul uemod | 0,10
512 | roonana 16| 26545576 | Kepmoenpusecrus semoo | 0,10
S| ro0man1 17| 26545578 | Kepmoenpusecrus semos | 0,10
314 | 1o0881.17_|2654551,30 | Kepmoempusecrui semod | 0,10
315 | 100827050 | 265455139 | Kepmoempusscrul uemod | 0,10
316 | 1008272 8| 265455%0,56 | Kapmoempusscrul uemed | 0,10
517 | 100824720 | 2654548519 | Kepmoenpusecrus semos | 0,10
318 | 100821363 | 2654546,61 | Kepmoewpusecrui semod | 0,10
319 | 100820030 | 265451510 | Kepmoenpusecrui semod | 0,10
320 | 1008217.97_| 2654544,77 | Kepmosempusscrui uemod | 0,10
B0 | 1008106,47_| 265454200 | Kapmoempusscrul uemod | 0,10
37| 1008105 47 | 265454200 | Kapmoempusecrul uemed | 0,10
50| 100818465 | 265454000 | Kepmoewpusecrui semod | 0,10
320 | jooni7825 | 265454001 | Kepmouempusscrui uemos | 0,10





[image: image9.png]Caeqerms 0 yecronoaowermn rpammm oSvexta

525 | Tomi6397 | 26505100 | Kepmowenpuvecrt wemes | 670
526 | ro0s156.75 | 265453500 | Kepmoempusscrui uemes | 0,10
527 | jo0s15087 | 265451725 | Kepmosempusscrul uemes | 0,10
325 | 10081777 | 265449516 | Kepmosempusscrus uemoo | 0,10
529 | 1o0s170,36 | 2654491.29 | Kepmonempusscrui uemos | 0,10
330 | 1008206 45| 265448301 | Kepmoempusscrui uemes | 0,10
331 | joos2sx 02 | 265447372 | Kepmoempusscrui uemes | 0,10
332 | 1008264, 19| 2654106,61 | Kepmonempusscrui uemes | 0,10
331 | 1008268 13| 265446491 | Kepmosempusscrui wemed | 0,10
330 | 10080203 | 2654456,73 | Kepmoempusecrul uemoo | 0,10
Sov | joosionor | 265446155 cvcxuiuemod | 010
e KT
35| Tomsonuel | 265450501 | Kepmouenpusscru uemed | 010
36| 1008280,93 | 265458772 | Kepmosempusscrui wemed | 0,10
337 | 1008290,15_| 265460471 | Kepmosenpusecrul uemod | 0,10
38| jo0s20.56_| 265460771 | Kepmoenpusecrul uemod | 0,10
339 | 1008280, 40_| 2654616,69 | Kepmosenpuvecrul semod | 0,10
30| 1008280, 28| 2654619,06 | Kepmosempusscrui wemed | 0,10
31| 1008269 30 | 265461885 | Kepmoenpusecrul uemod | 0,10
542 | 1008125 53 | 2654603,36 | Kepmoenpusscrui uemes | 0,10
S0 | jo08124,61 | 265455870 | Kapmosenpusscrsd semoo | 0,10
T4 | 1008121,43 | 26545%0,57 | Kepmoempusscrul uemos | 0,10
35| 10081211 | 2654547,60 | Kepmoempusscrui wemed | 0,10
3a6_| 10081 6| 265454974 | Kepmosenpusecrul semod | 0,10
37| 1008140,05 | 265455085 | Kepmoenpusecrul uemod | 0,10
S48 | 100815313 | 265455%,07 | Kepmosempusecrui wemeo | 0,10
349 | 1008158 20| 265455100 | Kepmoempusscrui wemed | 0,10
3501100818697 | 265455151 | Kepmosempusscrui wemed | 0,10
31| 10081892 |2654552,22 | Kapmosempusscrud emod 10
37| 100820760 | 265455242 | Kapmosenpusscrud emod. 10
35| 1008200 05| 265453108 | Kepmoempusscrui wemeo | 0,10
354 | 10021218 | 265453342 | Kapmouempusacrui wemod | 0,10
355 | ro08211.94 | 205453557 | Kepmosempusscrui semeo | 0,10
36| 100822265 | 265056047 | Kepmosenpusecrul semod | 0,10
357 | 1008253, 04| 2654564.22 | Kepmosenpusecrul semod | 0,10
TS| 100825757 | 205456401 | Kapmouempusecrus wemoo | 0,10
35| 1ousano 61 | 265456500 | Kepmoempusserui wemed | 0,10
Sowa K19
30T Tomi11.30 | 365459715 | Kepmowenpusecrul uemed | 070
S60_| 100811474 | 2654570.70_| Kepmosenpusecrul semod | 0,10
Jo1_| 1008176, | 265460185 | Kepmosenpusecrui semod | 0,10
302_|1o0803 10| 265461396 | Kepmoempusscrui wemed | 0,10
31| 1008083 65 | 2654610,05 | Kepmosenpusecrul uemod | 0,10
S0 | 1008064,97_|2654575,06 | Kepmosenpusscrui semeo | 0,10
365 | 1008053 44| 265455179 | Kepmosenpusecrul uemod | 0,10
So6 | 1008076 10| 265454847 | Kepmoempusscrui wemed | 0,10
3501 romt111,30 | 265454715 | Kapmouempusacrui vemod | 0,10
Sona K(17
37| 100801713 | 365455501 Kepmoenpusecra uemed | 010
S| T008054,03 | 265450811 | Kepmoenpusscrs semeo | 0,10
309 | 100805K 50| 265457880 | Kepmosempusscrui wemod | 0,10
570 | 1008073 53| 2654614,26 | Kepmosenpusscrui semoo | 0,10
371_|rouso7a 5| 265461700 | Kepmoenpusecrul uemod | 0,10
372 | 100700364 | 265466915 | Kepmorenpusecrul uemod | 0,10
74| 10079012.04 | 2654671,5 | Kepmosempusecrui semed | 0,10
74| 1007020, 7_| 265467191 | Kepmosempusscrui wemod | 0,10
375 | 1007021,37 | 2654630,56_| Kapmouempusacrui wemod | 0,10
376 | 100790005 | 265460847 | Kepmosenpusscrut semeo | 0,10
37| 1007019,71 | 265460160 | Kepmosenpusecrul uemod | 0,10
78| 1007019. 16| 2654507,50 | Kepmosempusecrui semed | 0,10
379 | 10071 o1 | 265450191 | Kepmoempusecrul emod | 0,10





[image: image10.png]L —————

o[ Tou7or a1 | e | Rapmeempeseod e | 070
| o07o17.2| 205957145 | Kapmoarpuseenss vameo | 0,10
o[ o0roro60 | 203457000 | Kapmouampusscrsd ameo | 0,10
{007k s a0sssan 7o | Kapmouempuseceud ume> | .10
vt 0070701 | 203450707 | Kapmouampusscsud ameo | 010
5| ou7ots 22| a0sss00 06| Kapmouempuseceud ume> | .10
im0 o0r0s200 | 203457179 | Kapmouampusscsud ameo | 010
7| 0075 125 | 2039572.96 | Kapmoampuseess vameo | 0,10
w0070 05| 2034575 02| Kapmouampusscsud ameo | 010
w0 | 007701 | ansivor 20| Kapmouampuseere vameo | 070
o0 o077 21| 203950221 | Kapmouanpusecsud ameo | 010
sor 1 ouros a1 | g0vioidds | Kapmouampusecxud ame> | 010
o7 ouroor 1| 2015 20| Kapmouanpusecsud vameo | 010
o1 o07on.1s| 2034580 8| apmouampusecrud ameo | 010
Sor | ourosi e | 2037507 51| Kapmouampusecnus vameo | 010
w05 ouronn, 2| a0sis04. 12| Kapmouampusecnud ameo | 0,10
oo om0 1| 209557.97 | Kapmoampusecns vameo | 0,70
o7 oowone, 12| 20345301 | Kapmouampusscnsd uameo | 010
Son oo 0| 203450028 |Kapmouampuseceud ume> | .10
o0 oomonn, 93| 20450015 | Kapmouampusscnud ameo | 010
00| o0s006,24 | 2054504.12 | Rapmouampiseceus e | .10
sor | roosoos 31| 2054570 | Kapmowempusscruiamos | 010
a0 | oo | 050557 | Kapmowenpuseeviiamos | 070
o[ ruorous 21| dusi5281 | Kapmewenpusecssi ameo | 010
sor | ioorous is_| 2031507, 2| Kapmowenpusscruiamos | 010
7 T T W e N
sou | oo o1 | 2034006, 00_|Kapmowenpusscrutamod | 010
o[ roasor 00| 205160167 | Kapmewenpusecsai amoo | 010
so | roonors 02 | 2034000,15_|Kapmorempusecsaiames | 010
o[ o1 15| 205157207 |Kapmoenpusecwsi amos | 010
aio | ioosors,s1 | 2654551 | Kapmowempusecssiuames | 010
i | rosor175 | 20515757 | Kapmeenpusecwsis amoo | 010
o[ oo 78 | 26545011 | Kapmowempusscsaiames | 010
a1 [ rosors07 | 2051555 60| Kapmeenpusecvsi amos | 010
art | ioosore2 | 20545510 | Kapmowempusecssiames | 010
o7 o071 | 20545550 | Kapmovenpusecviiamos | 070
Soua X11]
75 | Ty | a7 | Kapmewpueesst anes |70
1o | roasors 0| 2051541.07 | Kapmewenpusecesi amoo | 010
a1 | roosoon 01| 2051540,17_|Kapmowenpusscrutamod | 010
i |7 55| 205154017 | Kapmewenpusecssi amoo | 010
a1 | ioorows 7 | 20305401 _| Kapmowampusscsaiuames | 010
0| o700 | 2051557, |Kapmeenpusecwsi amoo | 010
21| roorosn 2 | asess i | Kapmosempussceui o 010
o[, 12| 251556, 11| Kapmewenpusecvsiamoo | 010
o2 [ rooroas00 | sos657260 | Kapmosempusscrui o 010
2[00, 1| 2515250 | Kapmewenpusecwsi amoo | 010
o5 [ rooroas,1s | 205652290 | Kapmoempusscrui o 010
20| 71| austsons | Kapmowenpuseevsiamos | 070
27| ioroin 70| 2051500 7| Kapmewenpusecsaiameo | 010
oo | ioomoin | ausison | Kapmowenpusscruiamod | 010
20| ioorota o] 2u5i508 20| Kapmewenpusecsai ameo | 010
0| ioomossar | 2036511 60| Kapmowenpusacvutamod | 010
5|07 35| 2u5t5 11| Kapmewenpusecsai ameo | 010
o7 roorons 0 | 200651195 | Kapmoempusscrui o 010
5| iuorous 70| 20515105 | Kapmeenpusecvsi amoo | 010
o3| rooso0s,51 | 303051459 | Kapmosuempussceui o o0
415 | roosoon 41| 205451725 | Kapmowenpusacraiuamos | 010
Sona K13
N 27730 N W e N
430 | romsis611 | 265168.44 | Kapmoempuraceui emes | 010





[image: image11.png]Coezemsx o secronoTo e rpasy oGberTa

77 o | s | et s | 070
5| rosr10,07 | 20572480 | Kagpmeenpusevii uames | 010
o9 oo 1| 203 5750.75 | sapmosanpusecnus wemeo | 0.0
g0 | 10080047 | 265774070 | Kapmesempusseraiamos |00
a1 [ rooso7s, 15 | 205176408 | Kapmovempusscnui emoo | 010
“ia7 | r00s072.45 | 36570055 | Kapmeenpusseraiamos |00
i [ ioosorso0 | 203172271 | Sapmoxenpusscnui uemos | 010
“go | r00s073.10 | 26571276 | Kapmeenpusseraiamos |00
5o [ sooso7sss | 203171241 | Kapmoempusscnii uemos | 0.0
“sac | r00s073.07 | 36571150 | Kapmeowenpusscrai amos | 070
557 | 0007317 | 25771167 | Kapmevenpuscvai ames | 010
i roorio0 | g6 708 12 | Kapmovampuscesus wemeo | 0.0
550 | r00s120.20 | 2653670, | Kapmeenpusevai iames | 010
v [ romiazoe | sess67is5 | sapmovanpusecnss vemoo 1070
S A0
T Jowiri5s | s | ot e | 070
5| r00s101,97 | 265360297 | Kapmeenpusscrai mes |00
o2 [ rososo01 | 26510000 | Sepmoenpusscnui emoo | 010
5| ros71.57 | 26viani 71 | Rapmeenpuscraiunes |00
54| rooso6s.46 | 203100562 | Sapmoempusscnui uemoo | 010
55| 10005771 | 2657801 | Kapmeenpusseraimes | 0.0
50 [ iooroon 06 | 2057841 | Kapmoempusscnui uemos | 0.0
57| 100700271 | 365702 66| Kapmeoenpusscraiamos | 070
5|07 00 | 26572361 | Kapmevenpuscvai ames | 010
59 oo 0| 703 601 10| Fpmoampuseesus wemeo | —0.70
50| 100709620 | 265760010 | Kapmeenpusscrai iames | 010
o7 oo 5 | a3 s685 75 | pmoampuseesus wemeo | 0,70
56| 10000595 | 20570802 | Kapmeenpusevai iames | 010
0| roomnaso | 263367757 | sepmosampusecrus vemeo | 0.10
g6 | 10002620 | 2657627 61 | Kapmeempussevii iemes | 010
o | roosozs06 | 263102067 | Sapmoempusscnui uemoo | 010
i | 100807644 | 365367658 | Kapmeuempusserai mos |00
“sor [ ioosors,97 | 265100025 | Spmenempusscrai amos | 010
i | 1008036,57 | 265360051 |Kapmeempusserai s | 0.0
“sov [ 0005171 | 263100529 | Spmeonempusscrui amos |00
70| 00,55 | 305361057 | Kapreowenpuscraimos |00
57| o 35| 265570 | Kapmeenpuscrat ames |00
277 roooso | sesioinss | Fapmouampuscerus wemeo | 070
7|5 | 2502050 | Kapmeenpuscvai ames | 010
50 [ rouwiig | gesserssi | Fapmovampuscerss wemeo | 070
e
77 | Jovanie | aewei00 | ot e | 070
75| r0070r.56 | 2657607, | Kapmeempusseviiiemes | 010
57| o092 | 265107358 | Spmonempusscrai emes | 070
7710070015 | 265361187 | Rapmeenpusscrai mes |00
o7 [ iooros05 | 265103541 | Sapmexempusscrai emes |00
79| 1007790 | 36570175 | Rapmeempusscrai s | 0.0
o[ roorsios7 | 265779010 | Sapmenempusscrai amos |00
51| 100773645 | 26570600 | Kapmoenpusscrai mos | 070
o[ r007707.75 | 265780 | Kapmeenpusscrat ames |00
5 oo 7 | o5 w0550 | apmovampuscenus wemeo | 0.70
a5 | 0077535 | 2050016 | Kapmeevpuscvat mes | 010
5| roursonos | o5 s 15 | Eapmouampuscenus wemeo | —0.70
“as | 10079057 | 26570030 | Kapmeenpussevai ames | 010
57 oo 0 | 263576120 | spmosanpusecrus wemeo | 0.10
a5 | 0078197 | 20577061 | Kapmeenpusscvii iames | 010
o[ roo7ous 75 | 263172800 | Spmonempusscrai emos | 070
s | 1007720.75 | 26536071 | Kapmeuempusscrai s |00
o1 [ 00775445 | 265100570 | Spmeonempusscrai amos |00
9| 1007058 46| 265750707 | Rapmeuempusscrai s | 0.0
74| o020, 16 | 263750300 | Sapmeoempusscraiuames | 010





[image: image12.png]Coezenux o MecronoTo ey rpasiy oGberTa

oA
R 7 A W e e N
o0 oo 0| 20351000 | Repmovanpusecsui vemeo | —0.70
95| ro0sows 17| 26587060 | Kapmeenpusscrai ames | 0.0
o[ roosoines |20y 72 | Kapmovempusscrai ames |00
a7 | o050 | 265801 70| Kapmeuempusscrai ames | 070
o[ roosoiss0 |20y 15095 |Kapmoempusscrui ames |00
"o {10077, 50| 265770051 | Kapmeuempusscrai ames | 070
o | roos61.05 | 263175314 | Kapmoenpusscrai ames | 010
Sowa 37
T 72 NS W e e W
S0 rorsio 20| 265181500 | Kapmowenpusscraiamso |00
S0 0077155 | 2050540 |Kapmoenpusscrai ames |00
soi | roorses 55 | 26380900 | Kapmosempusacrui uemes | 070
S0 i007s40.95 | 205808 5| Kapmempussevai emos | 070
S| roorsi1, 70| 2651857520 | Kapmosempusscrui uamoo | 070
S0 100787515 |265880.70 | Kapmsempusserui uames | 0.0
s07 | soorow a5 | 265 15m41 | Kapmosenpusscrui amos |00
S| 10077017 | 265078 46| Kapmsempusscrai uamos | 070
s 0077177 | 265157751 | Kapmosenpusscrui uames |00
510007761 87| 26507155 |Rapmoenpusscrui ames | 070
S11 | i007755,16 | 2051570,65 | Kapmosempusscrui uemos |00
5200772170 | 265515 | Kapmosenpusscvii amos | 070
ST imo7rgs.46 | 2051157 | Rapmoenpusscrai ames |00
S0 i0078%6,87 | 26580000 | Kapmosenpusscrai amos | 070
o K30
577 | mvar | Zasmoios | Fapmeepuscsi e | 070
575|007 72| 205100207 | Rapmoenpusscrai ames |00
1|00 | 265106451 | Kapmosenpusscrui ames | 070
51700706770 | 205105008 | Kapmsempusserui uamos | 070
s |0 | 2050350 | Kapmosenpusscrui ames | 070
5100075170 | 265400 |Kapmenpusscvui uamos | 070
s |07, 0 | 20515500 | Kapmosenpusscrui uamos |00
52100701755 | 265 W00 |Rapmoenpusscvai uamos | 070
s14 ool | 26510698 | Kapmosenpusscruiames | 070
Sowa K35
S W X NS KA W e WA
550700 | oa5roiss0 | Kapmosenpusscvii amos | 070
52000775 | 205107760 | Rapmoenpusscrat ames | 010
5750070696 | 2657087, 1|Kapmosenpusscvii amos | 070
520|007y 75| 20500540 | Kapmoenpusscrai ames | 010
527 roorsan o2 | 20540000 | Kapmosempusscrui uamos | 070
S| 0077 20 | 205900274 |Kapmoenpusscvii uamos | 070
s | io07s7a.0 | 205400851 | Kapmosempusscrui amoo | 070
S0 00770 27 | 265901051 | Kapmoenpusserii amos | 070
531 | soorsot 15| 2054005 10| Kapmosenpusscrui amos |00
55| r00730,20 | 205100105 |Kapmoenpusscvii uamos | 070
53| roorson 80| 20540001 | Kapmosenpusacrui uamoo | 070
S o7 51| 205109708 | Kapmosenpusscvii amos | 070
S5 o7z ev | 26500071 | Rapmoenpusscrat anes |00
S 00737289 | 265799511 | Kapmosenpusscrii amos | 070
57| roore,07 | 205 0w.35 | Rapmoenpusscrat ames |00
S 007107 | 26510001 | Kapmosenpusscvii amos | 070
S| ioo7.22 | 205057, | Rapmosenpusscvai ames | 070
S0 roormsse | 2030102 | Kapmosempusscrui ameo | 070
541100770507 | 20502700 | Kapmsempusscri uamos | 070
542 | roo77od 45| 265 120,44 | Kapmosempusscruiamoo | 070
S 0077175 | 2051016, | Kapmosenpusscvii uamos | 070
sit | roo77o1.75 | 26318714 | Kapmosenpusscrui amoo |00
51500777035 | 205w AT | Rapmosenpusscvii amos | 070
46| s007m01.47 | 265 887.05 | Kapmonampusecrui vames 10,10





[image: image13.png]L ————

5 o | 60157 | Kapmewmpeseienes 070 ]
Soua (5.
577 | o | st e |70
S48 o1 30| 2054003, _|Kapmoenpusecxauamod | 010
s iowisr | osioror oo | 010
550100015, 77 | 2054070,51 | Kapmoenpusecxauamos | 0,10
551|027 | 205400770 | Kapmosempusscriiamos | 010
5521007014, 16| 2054020, _|Kapmoenpusecxaamos | 0,10
55| soomedo0 | 20510815 | Kapmosenpusscriiamos | 010
S5 roo7ow, 3w | 205 050,00 | Kapmosenpusecviiuamos | 070
ST 15| 20507057 |Kapmosenpusscri amoo |00
S50 | romois 40| 2051001 00|Kapmoenpusscriamos | 010
557 oo 47| 2051006, |Kapmosenpusscvs amos | 010
2728 T NS dmso | 010
Soxa (37
EEE W TEN T WS Lsames |70
S50 sotiov 00| 2054100, _|Kapmoenpusecrauamod | 010
778 T TSI smos |00
So | rout162. 51| 205411822 |Kapmoenpusacxauamod | 0,10
S0z | soosi 110 | 205411472 | Kapmosempusecnuiamos |00
S0 40| 203408151 |~ Kapmoenpusecxauamod | 0,10
ot | somsows 47| 205400120 | Kapmosenpusscriiuamos | 010
S| ioutTon 16| 205407004 _|Kapmoenpusecraamos | 010
Soa KT
55| ronr77 | 50| Kapmewenpusecxi uaned | 070
Soo | ro01107 | 205415771 | Kapmosenpusecvs amoo | 010
Sor | somnz05 | 20541471 _| Kapmoenpusecniamod | 010
So | roor 1o | 205414567 |Kapmosenpusecvst amoo | 010
T A NI mes | 010
S0 007, 0| 205417,0 | Kapmoenpusecviisamos | 010
571 soopusiios | doser smes |00
572 1007074,98 | 205418010 _|Kapmoenpusacxauamod | 0,10
573 | ioomezoi | 20541470 | Kapmosempusecnuiuamos | 010
574100706242 | 205414645 | Kapmoenpusacxauamos | 0,10
5735|0057 36| 20541240 | Kapmosempusecnuiuamos | 010
570100705757 | D0541100_|Kapmoenpusacniuamod | 010
57700705214 | 205410207 | Kapmoenpusacrauamod | 0.0
S io0ms1.92 | 2054101 10|Kapmoenpusscxiuamos | 010
570007722 | 2059080, |Kapmosenpusecwi amoo | 010
S| r007vts 51| 2034070,50|Kapmoenpusscriuamod | 010
S 100704 02| 2054070,77|Kapmosenpusscvs amoo | 010
S| roopo7i 0| sossomas mes |00
ST 007 00| 2059005, |Kapmoenpusecviismos | 010
YA T8 MR mes 1010
Sona K39
S| o075 36| 265907087 | Kapmeempusecwa omed |00
S 1007025 95| 2059040, 15 | Kapmosenpusecviiamoo | 0,10
swo | so07van 14| 203400127 | Kapmosempusecnuiamos | 010
5710072081 | D054009.14_|Kapmoenpusscriuamos | 0,10
S0 0,30 | 203405, 11| Kapmosenpusecwa amoo | 010
S| o078 | 205905511 | Kapmosenpusecviiamos |00
ST 0711 65| 205400051 | Kapmosenpusecva amoo | 010
Sor 00701700 | 205400805 | Kapmoenpusscriamod | 010
Sor T roo7i736 | 2054070 | Kapmosenpusecwi amoo | 010
Sor ooz | sestonir sames 1010
S 007000 | 2059007 10| Kapmoenpusecvis oo | 010
o rooruinsi_|2usioor 20 smes 1010
S r007018 70| 2054007 80|Kapmoenpusacnaiuamod | 010
o7 ioomioii | 205410167 | Kapmosempusscniiuamos | 010
St 1007010.85 | 205410264 | Kapmoenpusacxiuamod | 0,10
S0 | s007oe0,10 | 205414388 | Kapmowsmpwnecxsd semos | 0,10





[image: image14.png]Crezemun o MecTonOTORers s rpaI OOBERT2

|77 | i | Samempea ey |00
G0 | 1007051.75 | 365917062 | Kapmeeempusscraiamos | 010
oo [ roorvinor | 20511560 | Kapmexsmpusscrui ames |00
G0 {1007 5o | 365179557 | Kapmeenpusscrai amos | 0.0
oot [ roo7o2035 | 20541970 | Kapmessmpusacrui uamos |00
o5 r007ors s | 36595010 | Kapmempusseraiamos | 010
oo [ 100700452 | 263420555 | Kapmesmpusacrui uamos |00
607100788791 | 365950005 | Kapmeeempusscraamos | 010
oo [ ro07sss,i2 | 205419561 | Kapmessmpusacrui uamos |00
“am | roo7esr-an | 3059178 0| Kapmoenpusscviiamos |00
a0 1007e76.67 | 26511960 | Kapmeenpuscvat ames |00
i1 [ roorszs, 1o | aeserin | Kapmowenpussessiameo | 070
G| I007e7125 | 259158 | Kapmeenpuacvat anes |00
o[ roorsn s | 205011571 | Kapmevsmpusscrui ames | 070
1| 10078 75 | 265911187 | Kapmeenpusscvai amos | 0.0
o |00t o | 203405260 | Kapmessmpusacrui uames |00
76| 10078177 | 2659080 66| Kapmeeempussevauamos | 0.0
017 [ roorsons | 265907275 | Kapmessmpusscrui uames |00
15| 100785697 | 265900236 |Kapmeeempusseraiamos | 010
o1 [ roo7ssn 2 | 20540010 | Kapmessmpusscrui uames |00
20| 100787097 | 265904031 |Kapmeuempusscriiamos | 010
021 [ ro07s7ass | 20540001 | Kapmesempusscrui amos |00
27| r007ew00 | 36590778 | Kapmoenpusacvii amos |00
o2 r00705.90 | 265907611 | Kapmeenpusserat ames |00
o2 [ rooroia s | asiors s | Kapmowenpussessi vameo | 010
o3| 1007071.50 | 265909407 | Kapmeenpuscrat ames |00
st ooy 16 | 265005457 | Kapmowenpuscersiameo | 070
s K30
7 | rooians | 65i0n | Rapmempuscas s |00
27| 00780 | 365922230 | Kapmeuempusscvai mos | 0.0
oo [ roororsor | 2056200 | Kapmesempusscrui uames | 070
29| r007ow.77 | 265033677 | Kapmeempusscraiuamos | 010
o0 [ roomoisso | 205420320 | Kapmesempusscrui ames | 010
G| 0077 | 2507015 | Kapmeenpuscvaiamos |00
o [ ro0rozs,1i | 205421566 | Kapmesempusacruiamos | 010
G| ro0s 08 | 365951100 | Kapmeenpusscraiamos | 070
2| ro07vis06 | 3659507 v | Kapmeenpuscrai ames |00
S A3l
2 T2 T W e W
o [ rooromer | a0si21750 | Kapmowenpussersiuameo | 070
30| 100700547 | 265723067 | Kapmeenpuscrai ames | 0.0
057 [ roorves 35 | a0si2058T | Spmevempusacrui ames | 070
3810070017 | 265727 41| Kapmeuempusseraiuamos | 0.0
o [ roorons, 51| 26342075 | Sapmenempusacruiuamos | 010
10| 100707047 | 265051017 | Kapmeuempusseraiamos | 0.0
o1 [ 1007077,22 | 2034251, | Kapmeempusacrui uames |00
a7 | 100707057 | 3659755 46| Kapmeuempusseraiamos | 070
oo [ rooroo757 | 203420521 | Kpmesempusscruiuamos |00
o1 | 100706110 | 365930878 |Kapmeoenpusscrai amos |00
605 [ r007065.75 | 365957017 | Kapmeenpusserai ames |00
i | 006520 | 203027057 | Kapmowenpussersiamoo | 070
17| 100708 95| 3657202 | Kapmeenpuscrai ames |00
oiv | rooroiz o | 23025240 | Kapmowenpussersiamoo | 070
28| 100707500 | 36572705 | Kapmeenpuacrai ames | 0.0
027 [ rooss 0 | 20312220 | Spmenempusscrui ames | 070
61| 100707059 | 365921605 |Kapmeuempusseraiamos | 0.0
o3 o051 a0si2r250 | Sapmevempusscruiames | 010
oA
50 | o5 | Fesirie i | Fapmewmpuscsi s |00
51| 10076072 | 36517751 |Kapmeenpusseraiamos | 0.0
057 | somsiss.5 | 265442850 | Fapmosampureciai semoo | 0,10





[image: image15.png]Coezemux o secronoToserss rpai oGberTa

o5 [ iz | i | Ao s | 070
5[ roosi1a.37 | 265587758 | Kapmeuempusscrui ames |00
o [ o120 | 20364566 | Sapmovempusscrui ames | 070
50| 10010345 | 26578910 |Kapmeuempusscrui mes |00
57| rouson 35 | 205586210 | Sapmonempusscrui ames |00
5y |00 38| 2657840 8| Kapmeempusscrai mes |00
30| rousoss 16 | 2036472.64 | Sapmonempusscrui ames |00
60| 100800817 | 265942695 |Kapmeempusscrai ames | 0.0
o1 [ 0002530 | 205641757 | Kapmeoempusscrui amos |00
67| 10007500 | 306504111 | Kapmoenpusscrai amos | 070
6| roosoon 37| 305580070 | Kapmoenpusscrai ames |00
o[ rousoor05 | 20364060 | Kapmowenpusseraiamso | 070
65| 1007075 | 305580536 | Kapmeenpusscrai ames |00
oo | 00705 06 | 2036405 5| Sapmonempusscrai ames | 070
67| 007755 | 30577000 | Kapmeempusscrui ames |00
o[ om0 | 205450515 | Kapmonempusscrai ames | 070
69| 1007078 35 | 265170051 | Kapmeempusscrai mes |00
o[ roororses | a0s6201 | Sapmovempusscrui ames |00
71| 1007073.77 | 2651701 17| Kapmeuempusscrai mes | 0.0
072 [ 00707126 | 2054760 | Sapmoempusscrai amos |00
7| 10076770 | 26513730 |Kapmeempusserai mes | 0.0
o7 [ 0076520 | 205438550 | Kapmeoempusscrui ames |00
75| oo 5o | 5158 | Kapmeenpusscrai amos | 070
7| roomvszar | 251078 | Kapmeenpusscrai anes |00
077 [ roorosa i1 | 25437 14| Kapmouenpusseraiamso | 070
o7 | o070t 15| 26577757 | Kapmeenpusscrai ames |00
o [ roorondas | 2054587 | Kapmouenpusseraiamed | 070
o[ o072 55| 365775707 | Kapmeenpusacrai ames |00
v | roorors 10| 20545595 | Kapmovempusscrui ames | 070
o[ 100707575 | 265775707 |Kapmeuempusserai ames |00
on [ roororso0 | 20543019 | Sapmovempusscrui ames |00
o[ 00701137 | 26519170 |Kapmeuempusserai ames | 070
o [ roorwori7 | 20341278 | Sapmonempusscrui ames |00
0| 100788,47 | 265172057 | Kapmeuempusserai ames | 070
o7 [ roorsss.or | 205617008 | Kapmovenpusscrui ames |00
G| r007w0,.05 | 365770081 _|Kapmeempusscrai amos | 070
o [0 0r | 26575078 | Kapmoenpusscrai ames |00
| r007008 35| 3659700 7| Kapmeempusscrai amos | 070
oo [ ro0vis 6| 265927220 | Rapmeenpusscrai ames |00
o7 | roo7wia1 | aus151100 | Kapmowenpusscrai amos |00
o[ 007775 | 2651376.06 | Kapmenpusscrai ames |00
o[ rousors v | 203452755 | Kapmovempusscrui ames | 070
95| ro0s046,07 | 365790235 |Kapmeuempusscrai ames |00
o0 | o035 | 20ri60 0 | Kapmovempusscruiames | 010
S A3
o |7 | a6 | Kapmeumpuscsui anes |70
597100778245 | 265900136 |Kapmeuempusscrai ames | 070
oo [ 0077715 | 2034000 | Kapmoempusscrai ames |00
w77 | 50001 | Kapmeenpuscsai ames | 070
700 o077 | 20507207 | Fapmoanpisecsst wemes | —0.10
70| 10077570 | a2 a0 | Fapmoanpuseersi weme> | 0,10
707 o077 | 20072 71 | Fepmoenpesecsut wemes | 010
70700770 | a0 57| Fpmoampusecrsi weme> | 0.0
70770077510 | 205005,60 | Fepmovsampisecsut wemes | 010
70 rourzsor | aesions 35| sepmovanpusecnui vemeo | 070
700 | Jour7snar | aesus 55 | Fapmoenpusecrut wemes | 010
707700777127 | 205 o0 91| Sipmoanpusecnui vemeo | —0.10
70500777000 | 265108020 | Fepmovsampusecrut wemes | 0,10
oo | 007708 |20y w0 | Kapmovenpusscruiames | 010
s A3
o0 | Tormoisr | 3650056 | Rapmowmpusecn oo | 070 |





ё[image: image16.png]‘Caezertun o ecromono e rpak oGberTa

70| Joororor | Gt | apmeuempeecad mes | 070
711 toursasor | ausiots 20| Kapmouampusecsus uemeo | .10
712 Joorsason | 3034055 42| Kapmowenpusecsui wemeo | 0.0
7150070795 | a0i002 35| Rapmoampusecsus uemeo |10
714 Joorsaszi | aasionn 75 | Kapmouenpusecxui oo | 0.0
715 Joursto. 0| aosionn, 55| Kapmouampusecsus oo |10
710 o071 575 | aasions 10| Kapmownpesecxui emeo | 0.0
717 Jo07st .| 20i0n 05| Rapmouampusecsus uemeo |10
i Joo77ss x| aasiovr do | Kapmowenpesecxui emeo | 0,10
719 o7zt 0| a0sioos0) | Kapmouampiseceus uemoo |10
720 tou7730,50| 303409586 | Fapmouampusecxut oo | .10
21 o077 | gosiou 01 | Kapmouampusecsus uemoo |10
7220771, 10| auviovr.22 | Fapmouampiseccut umes | .10
72 o7zt o | aosions 2| Kapmowenpusecsud oo | 010
724 tou77is,s4—| 303404741 _|Rapmouampusecsus uemeo | .10
7001 Joorsosor | 2esioti05 | Kapmouenpusecnui wameo 1010
Sowa (15
725 | ooz | g | Kapmeuenpuecd ames | 070
7200077, 0| 2030124.86 | Rapmoampusecsus uemoo |10
727 | Joorsizrs | aassrad v | Kapmowenpusecsud wemeo | 0.0
7o o075 | 20301100 | Rapmouampusecsus oo |10
720 | Jo07sasi | aassror | Kapmowenpusecxui wemeo | 0.0
70007kt | 2030131, 51_ | Kapmouampiseceus wemeo |10
3T Jourasar | 2097310 | Rapmouenpesecxut wemeo | 0,10
72 ooy o | g0irin S0 | Rapmouampusecsus wemoo |10
75 roursag,u | auseres, v | Rapmouenpesecxut emeo | 0,10
7o rooran0r |01 | Kapmouampiseccus wemoo |10
7o rouran,o | aesores 50| Rapmowenpesecsut wemeo | 0,10
a0 00771 | 203015400 | Kapmouempusecsud oo | 010
757 tou7sas. 0| 203015498 | Rapmouampusecsus uemoo | .10
i o070 | aass1o020 | Kapmowenpusecsud wumeo | 0.0
o0 o7 gs| 2030150 50| Rapmouampusecsus oo |10
70| o077 | a0s6165.55 | Kapmowenpusecsui ameo | 0.0
70107z o| 200160.59 | Rapmouampuseceus uemeo |10
Ze7 | Joorsig i | 2030171.57 | Kapmouenpusecsui umeo | 0.0
74| oorator | Josii7 8o | Rapmouampiseceus oo |10
77 o070 x| 203978 7% | Rapmouenpesecsud emeo | 0,10
70 Jooriogn | aosirns 65 | Kapmouampiseceus oo |10
T Jours x| aesorn 0| Rapmovenpesecxut emeo | 0,10
707 Joorsisor | aosiior | Kapmouampiseceus oo |10
7 o070 | 30917820 | Rapmouenpesecsut emeo | 0,10
700 oo | 203017785 | Kapmowenpusecsud wemeo | 0,10
750 toursso0r | 303417776 | Kapmouampusecxus oo | .10
5 oot | 20si222. 10 | Kapmouempusecsud wemeo | 0.0
752 Jourl, 5| 203021574 | Rapmouampuseceus eme> |10
75 roorsiso | 20si240. 51| Kapmowampusecxud ameo | 0.0
500078100 | 203021080 | Rapmouampusecsus o> |10
755 roorrooa | 20320000 | Kapmouampusecsud ameo | 0.0
730007700 | 303021051 | Rapmouampineceus eme> |10
370077747 | ansi727.2 | Rapmouenpesecsud wimeo | 0,10
o077 0| 303021050 | Rapmouampiseceus oo |10
73000771, 7| 20927500 | Fapmouenpesecsut emeo | 010
Zo0 o070 | 3030212.05 | Rapmouampineceus emeo |10
7077007786, | 2059200,01 | Rapmounpesecsut emeo | —0.10
702 ro077s1,10 | 200108 8| Kapmouempusecsud emeo | 010
T 007770 | 20915575 | Rapmouempusecxud imeo | 0,10
7000077755 | 30s0191,00 | Rapmouanpuseceus med | 010
705 Jour7ono0 | 30s01xs 42| Kapmouampusecsus oo |10
o0 Jo07so0 | 2assimor | Kapmouenpusecsud wumeo | 0.0
707007706, | 2030175, 71 | Rapmoampuseceus eme> | .10
7681 so07760,16 | 2054147,17 | Kapmoempussexad vamos 10,10





[image: image17.png]Crezemun o MecTONOIOKHIH TPAHIL OOBERT2

7| iz | et | Kameapeeaianes | 000
770 | o077 | 2esiT0.50 | Rpmouampinecess emeo | 010
771 | io07750,60 | 203412951 | Kapmesempusacrui uamos |00
777 o077 o5 | ausirod 57| apmovanpusecsus vameo | 0.0
72 | roorrsasn | aossim s | apmovanpuseceud wemeo | 010
700 Toor7saan | aasiius 97| apmouanpuseceus vemeo | 010
725 | ro0rzssaz | ausor0s,95 | iapmouampeseceus emeo | 0.0
700007775 | aasion. 4| Rapmovanpusecsus vameo | 010
777 007z | aass10.20 | apmovampusscsud emeo | 010
2o rourzvior | aesiron 11| Rapmovanpusecnud vemeo | —0.10
770 o7t | ausionr 11| Fapmouanpeseceud wemeo | 010
75 [ ioorsinn | sesiom | Kepmovenpueessivamss | 070
Sona k3]
7| v | 2654057 | Kapmempuac s | 070
A7 Joororssz | 2esrier. 10| Rapmouampisecnst emes | 010
7| roo7wvn ds | 203408511 | Kapmesempusacrui uamos |00
7 Joorsso | ausirvsor | Kapmouanpuseceus vemeo | 0,10
78| ro0rsor | auseron00 | Rapmouempuseceus vemeo | 0.0
7o Jouro | aasii0r05 | Rapmowanpusecsus vemeo | 0,10
730 Joorsason | 20sei0s.10 | Rapmouampuseceus wemeo | 0.0
77 rourscs, x| aasiin 7o | Rapmovanpusecsus vemeo | 0,10
7w | 00710 | 208027077 | Rapmouampuseceus emeo | 010
7o oo | aesiaes 50| Rapmovanpusecnud emeo | —0.70
70000760 | 2esr2605T | Fapmouanpisecest emes | 010
Zor | roosiion | 203425595 | Kepmowenpusecvuiameo | 070
707 o0 | 2esrr ) | Fapmouanpiecet wemes | 010
Zor | roorssiav | 2036240, | Kapmowenpusecvuiamoo |00
7o oo 00| 2eseri0 95 | Fapmouenpisecest wemes | 010
7o | o7z si | 203420801 | Kapmosempusacrui uamos |00
700|007 15| 265073787 | Ripmoampisecnss emeo | 010
7o roormonso | 2080220,57 | iapmouampeseceus vemeo | 0.0
Ton | Joursor o | aasi223 16| apmovanpuseceus vemeo | 0,10
700 | Jo0ruoss7 | 2030222 | sapmouampeseceus emeo | 0.0
000070795 | a7 17| Apmoampisecess wemeo | 010
o[ Jo0rors90 | 203024825 | Rapmouampuseceus wemeo | 0.0
sz rourvai i | aesiria07 | Kapmowampusecsus wemeo | 070
o7 70070277 | 2059740.76 | Fapmoampisecest emes | 010
7w ioorvonor | sesizsner | Kepmovenpuseessivames | 070
ETE )
o7 ooz | giwier | Fapmempuecd wmes | a70
Nos 0077007 | 265 1030,71 | Fapmompisecnst emes | 010
o0 7o0r7u190 | 205 07345 | sapmovampeseceus vemeo | 0.0
N7 | To0772207 | 265707337 | Ripmoampineenst weme> | 010
sov | 00771621 | 2039725 | Aapmouampeseceus emeo | 010
800700770650 | 265707325 |Eipmoampinecrst weme> | 0,10
810700770470 | 205 973,25 | spmouampeseceus vemeo | 0.0
81700770540 | 2651075 87| Eipmovampinecess eme> | 010
81z ro0r7onse | 20507576 | sapmouampeseceus wemeo | 010
w1 Tour7n0r | aesi07s70 | Rapmouempisscest weme> | 010
8170077028 | 20508, 67 | Fapmoampinecest emes | 010
a1y | rourzi007 | gosioons0 | apmovampuseesus wemeo | 0,70
N6 0077100 | 26501750 | Fapmompisecest emes | 010
w17 70077114 | gasiorr.i0 | Kapmovampuseesus wemeo | 0,70
N5 00777260 | 2601137 | Fapmompisecnst emes | 010
19| ro0r7asa | gosiori i6 | sapmovenpeseceus vemeo | —0.10
o0 | 00772027 | 26002 | Epmoumpiseenst weme> | 010
a1 00771077 | 2001355 | sapmouampeseceus wemeo | 0.0
o7 | Joure7 0| 2607427 | Eapmoampisecnst veme> | 0,10
w2 rourermer | 2002075 | sapmovampeseceus vemeo | 0.0
o0 Jou7a7a0 | 26407070 | Epmoampisecest weme> | 0,10
w25 | sooporsss | 2osw02n7s | Kapmouempusecruisamos | 010





[image: image18.png]Coezemsz o secronoToserss rpas oGberTa

o | o | g s | et e | 070
o7 Jovre7 1| 26507577 | Repmavampwecrut eme | 010
v oo | sesi01400 | sapmovempusecrus vemeo | —0.10
0 | Joura. | 26500 78 | Epmoanpusccnst uemes | 010
0 | roorersse | gosiorm s | sepmouenpusecrus vemeo | 0.0
T Joura7m 0| 26500500 | Fpmossampuseerst uemes | 010
w7 | rooro7s | 20400400 | sepmosenpusecrus wemeo | 0.0
i Toura7aar | 265194.07 | Eapmoempusecnst uemes | 0.0
550 ro0ros g | 205 091,30 | Sepmoampusecrus wemeo | 0.0
55| Tovrazn | 265107217 | Spmoampusecrst uemes | 010
oo Jovre7s. e | 2651966,00 | Repmoempieceit emes | 010
w57 rourassar | o5 o0n 12 | Fapmouampuscerus wemeo | 0.0
N Joorase s | 2657066,27 | Repmouempiecnut emes | 010
59 rouresszi | 265 06.25 | sepmovenpusecrus wemeo | 0.70
N0 o070z | 265706757 | Repmovanpuecrut emeo | 010
sor_| 70077075 | 265 96807 | spmoampusecrus wemeo | —0.70
2700770600 | 265 7000,75 | Eipmossampuseerss uemes | 010
e 0077788 | 205 w5827 | spmosmpusecrus wemeo | 0.0
ot 00770050 | 265105510 | Eipmassampuseerss uemes | 010
o5 7007700,14_| 205 929,15 | Sipmoanpusecrus wemeo | 0.0
or | Jour7n.1 | 265105760 | Fpmavsanpusecrss wemes | 010
S A3
T 27 R W e e AT
o7 [ 0077567 | 2esa0767 | Rapmouempmecnit xemes | 010
i rour7g0r | sesio7s 15 | Eapmoampuscerus wemeo | —0.70
9070077050 | 26507121 | Rapmovampeceut emes | 010
50 | o070 | gesio7s96 | Eapmouarpuscerus wemeo | 0,70
T o0 se | 265407335 | Repmoempmecnut emes | 010
w57 | roureosa0 | sesio7e, 10| sapmovanpusecrus wemeo | —0.70
57 o070 | 2654078,97 | Repmovanpwecrut uemeo | 010
50 rooremn,si | gosiornss | sapmovenpusecrus wemeo |00
5500777017 | 26507701 | Fipmovsampuseerss uemes | 010
50 7007711, | 2059097,97 | spmoanpusecrus wemeo | 0,10
85700771270 | 265071120 | Fipmovsanpuseerss uemes | 0.0
s o075 | gosor10.66 | sapmovenpusecrus vemeo | 0.0
850 | 00772670 | 2esorn a1 | Fapmoenpuscerss uemes | 0.0
o0 oo | 2esorin s | Fapmonpiecsss wemes | 010
T roures g7 | gesorrs 15 | Eapmovampuscerus wemeo | —0.70
N7 Jovrasror | 2650007 | Repmouempieceut xemes | 010
o rouress | gesious o | Eapmouampuscerus wemeo | 0,70
o7 Jovrasio | 265409707 | Repmoempmecnit xemes | 010
v | rouresszi | 263009707 | sepmovanpusecrus vemeo | —0.70
N oo g5 | 265407570 | Repmovanpuecrut nemeo | 010
07| rooreso07 | 20360757 | sepmonampesecrus vemeo | —0.10
v Joura7o | 260755 | Epmoanpuseerss uemes | 0.0
00 o070 | 205i051,00 | Sepmoanpusecrus vemeo | 0.0
0| Joure7v.0| 2655060 | Fpmovsanpuseerss uemes | 010
w7007 o | 20405055 | Sapmovampusecrus wemeo | 0,10
77 Tourass 1| 265090 | Sapmoenpuseerss wemes | 010
i [ 00772507 | 203900837 | Fapmossanpiseerss wemes 1010
TR
2 2T A W e T
o0 o071 | 263 om0 | Kapmoampuscerus wemeo | —0.10
75 Jovreas | 205400827 | Rapmoempiecnut emes | 010
070077 | 26300057 | sapmovanpusecrus vemeo | 0.70
77| Jovrezn.7z | 265409595 | Repmovanpueceut uemes | 010
i | rourarnza | 204050,97 | Rapmouemowecnus nemoo | 010
70| Jourez1.66 | 26506225 | Fepmoampuseerss uemes | 0.0
0| rouro7207 | 20340w,26 | Repmouampwecrui wemoo | 0,10
T Jou7sas o0 | 2esies si | Eapmoenpusecrss vemes | 0.0
w82 | jo07614,36 | 2634009,27 | Rapmouempusecradsemos | 0,10





[image: image19.png](Caezenus o MecronoToKeny rpaiy oGberTa

e

e e e
T

=
[ =
I e s | oo
o ""’m"::‘“'*’“ m 3 wecTROCTH (mpi NaTrw)
rpaKn X Y o (M),





[image: image20.png]Paszen 3

(CBeRIIE O MECTOTOTOKIN HSMENENHX (JTOSEHIMX) TPRI OGBeTS

1. Cucrexa xoopammar MCK-50,30na2
T ———
e
Cymecrayiomme Hassemensste (yrowmenmie)
[T [p——— re—— i
e Meroz onpezenemua| =2* ‘oSosmanemx.
s el v
Tpaoa X Y X Y e “ron (M), wwl
= T T 5 3 7 T
HACK TOWKAX WACTH (nacTell) rpasm ofexta
| Msssemensste (yrowmensase) | i Onuca
osooev ‘oopmmmar, I
o [T p— [Pt
s ol v
Tp— X Y X Y o o (M), | uru-u)m
T 7 T T 3 T





[image: image21.jpg]



75

2

