ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЦИНГАЛЫ

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

00.00.2025                                                                                                        № 00

О внесении изменений

в постановление администрации

сельского поселения Цингалы

от 12.12.2022 № 101

«Об утверждении Правил

землепользования и застройки

сельского поселения Цингалы»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения  Цингалы,

1. Внести в постановление администрации сельского поселения Цингалы от 12.12.2022 № 101 «Об утверждении Правил землепользования и застройки сельского поселения Цингалы» следующие изменения:

  - В таблице «Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства части 2.1 «Жилые зоны (Ж)» статьи 2 приложения 1 к Правилам землепользования и застройки сельского поселения Цингалы строку:

«

| Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | Минимальная площадь участка – 600 кв. м. Максимальная площадь участка – 1800 кв. м. Количество этажей – не выше 3 надземных Высота – не подлежит установлению. Минимальные отступы: - от красной линии до объекта – 5м В условиях реконструкции допускается сокращение отступа и/или размещение зданий по красной линии улиц в соответствии с их фактическим размещением. Минимальная глубина переднего двора - 5 м. Минимальная глубина заднего двора - 3 м. Расстояние от границ смежного земельного участка: - 3 м до основного строения; - без отступа при строительстве примыкающих друг к другу индивидуальных жилых домов, не более двух, со стороны размещения примыкающего индивидуального жилого дома; - 1 м до хозяйственных построек, допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному согласию домовладельцев. Максимальный процент застройки в границах земельных участков площадью от 600 до 1000 кв. м - 60%; Максимальный процент застройки в границах земельных участков площадью свыше 1 000 кв. м - 30%; Максимально допустимая высота ограждения участков объектов индивидуального жилищного строительства со стороны улиц, проездов - 1,8 м, между участками не регламентируется | Не допускается размещать жилую застройку в санитарно-защитных зонах, установленных в предусмотренном действующим законодательством порядке. Использование земельных участков в границах зон с особыми условиями использования территории осуществлять в соответствии со статьями 3-11 настоящих регламентов и в соответствии с действующим законодательством. |
| --- | --- | --- | --- |

»

заменить строкой следующего содержания:

«

| Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | Минимальная площадь участка – 600 кв. м. Максимальная площадь участка – 1800 кв. м. Количество этажей – не выше 3 надземных Высота – не более 20 м. Минимальные отступы: - от красной линии до объекта – 5м В условиях реконструкции допускается сокращение отступа и/или размещение зданий по красной линии улиц в соответствии с их фактическим размещением. Минимальная глубина переднего двора - 5 м. Минимальная глубина заднего двора - 3 м. Расстояние от границ смежного земельного участка: - 3 м до основного строения; - без отступа при строительстве примыкающих друг к другу индивидуальных жилых домов, не более двух, со стороны размещения примыкающего индивидуального жилого дома; - 1 м до хозяйственных построек, допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному согласию домовладельцев. Максимальный процент застройки в границах земельных участков площадью от 600 до 1000 кв. м - 60%; Максимальный процент застройки в границах земельных участков площадью свыше 1 000 кв. м - 30%; Максимально допустимая высота ограждения участков объектов индивидуального жилищного строительства со стороны улиц, проездов - 1,8 м, между участками не регламентируется | Не допускается размещать жилую застройку в санитарно-защитных зонах, установленных в предусмотренном действующим законодательством порядке. Использование земельных участков в границах зон с особыми условиями использования территории осуществлять в соответствии со статьями 3-11 настоящих регламентов и в соответствии с действующим законодательством. |
| --- | --- | --- | --- |

».

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

| Глава сельского поселения Цингалы А.И. Козлов |  |
| --- | --- |