Требования  пожарной  безопасности  при  эксплуатации                                   электросетей  и  электрооборудования.

-  Электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых по

окончании рабочего времени отсутствует дежурный персонал, должны быть

обесточены, за исключением дежурного освещения, установок пожаротушения и

противопожарного водоснабжения, пожарной и охранно-пожарной сигнализации.

Другие электроустановки и электротехнические изделия (в том числе в жилых

помещениях) могут оставаться под напряжением, если это обусловлено их

функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации;

-  Не допускается прокладка и эксплуатация воздушных линий электропередачи

(в том числе временных и проложенных кабелем) над горючими кровлями,

навесами, а также открытыми складами горючих веществ, материалов и изделий;

-  Запрещается пользоваться поврежденными розетками, рубильниками,

другими электроустановочными изделиями;

-  Запрещается эксплуатировать светильники со снятыми колпаками

(рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

- Пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками

и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой

защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов,

исключающих опасность возникновения пожара;

- Применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы,

использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты

защиты от перегрузки и короткого замыкания;

-  Использовать электроприборы, не соответствующие требованиям инструкций

организаций-изготовителей, имеющие неисправности, которые могут привести

к пожару;

-  Пользоваться всеми видами бытовых нагревательных приборов в складских

и взрывопожароопасных помещениях;

-  Использовать электроприборы с электропроводами и кабелями, у которых

повреждена или потеряла защитные свойства изоляция;

-   Запрещается эксплуатация электронагревательных приборов при отсутствии

или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией.

- Отверстия в местах пересечения электрических проводов и кабелей

(проложенных впервые или взамен существующих) с противопожарными

преградами в зданиях и сооружениях, должны быть заделаны огнестойким

материалом до включения электросети под напряжение;

-  Запрещается использовать временную электропроводку, а также удлинители для

питания электроприборов, не предназначенных для проведения аварийных и  других временных  работ.