# ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА

# ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

# МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

# СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ СЕЛИЯРОВО

# СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

# РЕШЕНИЕ

От 06.05.2015                                                                                                 № 77

с. Селиярово

Об утверждении регламента
содержания и очистки
территории в границах
сельского поселения
Селиярово

В соответствии с  Жилищным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п/п 5 п.1 ст.16 Устава сельского поселения Селиярово, в целях повышения качества жизни населения,

Совет депутатов сельского поселения Селиярово 
Р Е Ш И Л:

1. Утвердить регламент содержания и очистки территорий в границах сельского поселения Селиярово.

2. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке.

3. Настоящее решение вступает в силу через десять дней после его официального опубликования (обнародования).

Глава сельского поселения                                                         Н.П.Шалкова

Приложение
к решению Совета депутатов
от 06.05.2015 № 77

Регламент содержания и очистки территорий в границах 
сельского поселения Селиярово

- Уборка территорий поселения в зимний период

1.1. Зимняя уборка проезжей части улиц и проездов осуществляется в соответствии с требованиями настоящих Правил и положениями, определяющими технологию работ, технические средства и применяемые противогололедные средства.

1.2. Период зимней уборки устанавливается с 15 сентября по 15 мая. В случае резкого изменения погодных условий (снег, мороз) сроки начала и окончания зимней уборки корректируются администрацией поселения.

1.3. Мероприятия по подготовке уборочной техники к работе в зимний период проводятся владельцами техники в срок до 15 сентября текущего года, к этому же сроку эксплуатирующими организациями должны быть завершены работы по подготовке мест для приема снега.
          Организации, отвечающие за уборку  территорий поселения (эксплуатационные и подрядные организации), в срок до 15 октября должны обеспечить завоз, заготовку и складирование необходимого количества противогололедных материалов.

1.4. В зимний период пешеходные дорожки и подходы к ним должны быть очищены от снега и наледи.

1.5. Технология и режимы производства уборочных работ на проезжей части улиц, тротуаров должны обеспечить беспрепятственное движение транспортных средств и пешеходов независимо от погодных условий.

1.6. Запрещается выдвигать или перемещать на проезжую часть улиц и проездов снег, очищаемый с дворовых территорий, территорий предприятий, организаций, строительных площадок, торговых объектов.

1.7. К  зимней уборки относятся:

- сгребание снега;

- обработка проезжей части дорог противогололедными материалами;

1.8. Технологическая операция обработки проезжей части дорог противогололедными материалами, включает:

1.8.1. Обработка проезжей части дорог противогололедными материалами должна начинаться сразу после уборки снега. Указанная технологическая операция и время ее выполнения определяются временными инструкциями организации уборочных работ в экстремальных погодных условиях.

1.8.2. Наледь на тротуарах и проезжей части дорог, образовавшаяся в результате аварий на уличных инженерных сетях, скалывается и убирается организациями, виновными в затоплении. Сколотый лед вывозится в установленные места.

1.9.Уборка снега включает:

1.9.1. Очищение проезжей части должно начинаться при высоте рыхлой снежной массы на дорожном полотне более 5 сантиметров. При длительном снегопаде циклы уборки проезжей части осуществляются постоянно.

1.9.2. При непрекращающемся снегопаде подрядной организацией в течение суток должна быть обеспечена постоянная работа уборочных машин на улицах.

1.10.1. Снег, счищаемый с проезжей части улиц и проездов, а также с тротуаров, сдвигается в лотковую часть улиц и проездов для временного складирования снежной массы.

1.11. Технологическая операция вывоза снега и зачистки лотков включает:

1.11.1. Вывоз снега с улиц и проездов осуществляется по возможности в два этапа:

- первоочередной (выборочный) вывоз снега  мест массового посещения населения (магазинов, рынков, , площадей и т.д.), въездов на территорию больниц и других социально - важных объектов осуществляется в течение 24 часов после окончания снегопада;

- окончательный (сплошной) вывоз снега производится при необходимости по окончании первоочередного вывоза в соответствии с очередностью, определяемой заказчиком.

1.11.2. Вывоз снега с улиц и проездов должен осуществляться на специально подготовленные площадки («сухие» снегосвалки, «речные» снегосвалки). Запрещается вывоз снега на не согласованные в установленном порядке места.

1.12. К уборке тротуаров и лестничных сходов предъявляются следующие требования:

1.12.1. Тротуары и лестничные сходы должны быть очищены на всю ширину до покрытия от свежевыпавшего или уплотненного снега (снежно - ледяных образований).

1.12.2. В период интенсивного снегопада тротуары и лестничные сходы должны  расчищаться проходы для движения пешеходов.
          1.12.3. При оповещении о гололеде или его возникновении, в первую очередь обрабатываются противогололедными материалами лестничные сходы, а затем и тротуары.

| График уборки снега |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Сельское поселение Селиярово |  |  |  |
| № п/п | Вид работ | Начало уборки | Периодичность |
| 1 | Уборка свежевыпавшего снега с пешеходных дорожек и тротуаров | при высоте рыхлой массы более 3,0 см. | в течении 6 часов после выпадения снега |
| 2 | Механическая уборка свежевыпавшего снега с дорог и проездов (с формированием снежных валов) | при высоте рыхлой массы 2,5-3,0 см. | в течении 6 часов (не позднее 12 часов при интенсивных снегопадах) |
| 3 | Обработка противогололедными материалами | после образования наледи (гололеда) | в течении 6 часов до полного исключения скольжения |
| 4 | Подметание дорог и проездов при отсутствии снегопадов | по мере необходимости | каждые 3 дня |
| 5 | Вывоз снега | по мере необходимости | при ширине снежных валов более 1,5 м |

- Уборка территорий поселения в летний период

2.1. Период летней уборки устанавливается с 15 мая по 15 сентября. В случае резкого изменения погодных условий по решению администрации поселения сроки проведения летней уборки могут изменяться. Мероприятия по подготовке уборочной техники к работе в летний период проводятся в срок до 15 мая текущего года.

2.2. Подметание дорожных покрытий,  лотковых зон  улиц и проездов осуществляется с предварительным увлажнением дорожных покрытий в дневное время с 8 часов до 19 часов, а на  улицах с интенсивным движением транспорта (при необходимости), - в ночное время.

2.3. В период листопада организации, ответственные за уборку закрепленных территорий, производят сгребание и вывоз опавшей листвы на газонах вдоль улиц и тротуаров, дворовых территориях. Сгребание листвы к комлевой части деревьев и кустарников запрещается.

- Летняя уборка дорог

3.1. Проезжая часть должна быть полностью очищена от всякого вида загрязнений.

3.2. Тротуары должны быть полностью очищены от грунтово-песчаных наносов, различного мусора.
          3.3. Обочины дорог должны быть очищены от крупногабаритного и другого мусора.

3.4. В полосе отвода дорог  высота травяного покрова не должна превышать 20 сантиметров. Не допускается засорение полосы различным мусором.

Технологический порядок и периодичность летней уборки

| Категория улиц | Уборка дорожных покрытии |  |
| --- | --- | --- |
|  | проезжая часть | лоток |
| Местного значения | подметание 1 раз в 3 сут. | 1...2 раза в нед. |

- Обеспечение контроля по соблюдению настоящих Правил

4.1. Административный контроль по исполнению настоящих Правил осуществляет администрация поселения в лице назначенных ответственных лиц.

4.2. Государственный контроль осуществляют органы государственного контроля (надзора) и управления в пределах своей компетенции.

- Ответственность юридических, должностных лиц и граждан за нарушение настоящих Правил

За нарушение настоящих Правил дисциплинарная, административная, гражданско-правовая и уголовная ответственность предусмотрена законодательством Российской Федерации, законами Ханты-Мансийского автономного округа, другими нормативно-правовыми актами.